一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳县鸿辉汽车销售有限公司汽车贸易城项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县鸿辉汽车销售有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王燕 |  |  |  | 联系人 |  | 王秋香 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县生态工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1534300**** |  | 传真 | —— |  |  | 邮政编码 |  | 41400 |  |
| 建设地点 | 岳阳县生态工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳县发展和改革局 | 批准文号 |  |  |  | 岳县发改【2017】28号 |  |  |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  | 汽车零售 F5261 汽车修理与维护 O8011 |  |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 23671.22 | 绿化面积(m2) |  |  |  | 6036.16 |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 800 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 55.8 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.9% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年8月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 随着中国汽车工业的高速发展，汽车保有量每年都在大幅上升，与之相关的行业也随之发展。目前我国汽车产业的发展环境正在日益完善，国民经济持续快速发展，人民收入和消费水平不断提高，对汽车商品的消费能力日趋增强。 4S 店是由汽车生产商授权建立的“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，即包括整车销售（Sale）、零配件供应（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四项功能的销售服务店，提供汽车清洁美容、维修保养等售后服务。 岳阳县鸿辉汽车销售有限公司选址于岳阳县生态工业园，投资建设岳阳县鸿辉汽车销售有限公司汽车贸易城项目。该项目总投资800万元，用于修建销售展厅、维修区、办公用房及客户休息区，同时购置安装相应设备。本项目运营后，仅进行品牌汽车的展示、销售，预计汽车年销售量为 300台；年保养车辆为2000台；年维修车辆1000台，其中一般维修车辆700台，事故维修车辆 300台；年清洗车辆为4000 台。 根据中华人民共和国主席令第七十七号《环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，拟建项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》V社会事业与服务业183、洗车场 营业面积1000平方米及以上；涉及环境敏感区的需编制环境影响报告表，其他编制环境影响登记表，184、汽车、摩托车维修场所 营业面积5000平方米及以上；涉及环境敏感区的需编制环境影响报告表，其他编制环境影响登记表，本项目营业面积5000平方米及以上，故需编制环境影响报告表。受建设单位委托，中煤科工集团重庆设计研究院有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的建设特点，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。 2、编制依据 - 《中华人民共和国环境保护法》，2015 年1 月1日实施； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016 年9 月1 日修订； - 《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年2 月28 日修订； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年1 月1 日颁布； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996 年10 月29 日颁布； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11 月7日； - 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012 年2 月29 日修订； - 《中华人民共和国循环经济促进法》，2008 年8 月29 日颁布； - 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253 号令，1998 .11.29颁布； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015 年6 月1日实施； - 《国家危险废物名录》，2016 年8 月1 日颁布； - 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第344 号； - 《产业结构调整指导目录》，国家发改委[2011]9 号令，2013年修订； - 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》； - 《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发【2005】152 号； - 《湖南省人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》； - 《湖南省环境保护“十三五”规划》，2015年9月； - 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201--91）； - 《大气污染防治行动计划》2013年9月12日实施； - 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）； - 岳阳县生态工业园总体规划； - 项目委托函； - 建设单位提供的其他相关资料。 3、工程内容 本项目主要从事汽车销售、维修、洗车、咨询等服务。本项目总用地面积23671.22m2（其中商业面积6677.62 m2；工业用地面积16993.6 m2），建筑占地面积12642.89 m2，总建筑面积13890.11 m2。项目主要建设内容一览表见表1-1，主要技术经济指标，详见表1-2。 表1-1 建设项目建设工程内容一览表 工程名称; 单项工程名称; 工程内容. 主体工程; 综合楼; 展厅; 用于新车展览2326.3m2. 办公; 用于员工办公以及顾客接待2595m2. 维修、洗车车间; 用于售后维修、洗车等9482.37m2. 新车车库; 用于新车暂存 5791.17m2. 公用工程; 给水; 178863t/a（49.687t/d），来自园区管网. 排水; 本项目排水采用雨污分流方式，近期污水经厂区污水处理系统处理后达到《污水综合排放标准》中表4三级标准后排入荣新公路污水管网至岳阳县城市污水处理厂进一步处理，出水汇入新墙河；远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后，污水经厂区污水处理系统处理《污水综合排放标准》中表4三级标准后排入生态工业园污水处理厂进一步处理，出水汇入新墙河。. 供电; 由园区电网引入地块内. 环保工程; 噪声; 厂房隔声、减振底座. 废气; 车间设排气扇加强换气. 烤漆房活性炭吸附装置+15m排放筒高空排放. 废水; 隔油池+化粪池. 固废; 一般固废堆场; 面积约20m2. 危险废物堆场; 面积约50m2. 表1-2 项目主要技术经济指标 序号; 项 目; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 总用地面积; m2; 23671.22. 2; 建筑占地面积; m2; 12642.89. 其中; 综合楼; m2; 3160.52. 维修仓储车间; m2; 9482.37. 3; 总建筑面积; m2; 13890.11. 其 中; 展厅; m2; 2326.3. 办公; m2; 2595; 一楼1348二楼1247. 维修车间; m2; 3691.2. 新车车库; m2; 5791.17. 4; 建筑密度; %; 75.86. 5; 容积率; /; 0.59. 6; 绿化面积; m2; 6036.16. 7; 停车位; 个; 32. 4、主要设备 根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标等，确定本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备品名; 单位; 数量. 1; 废气抽吸系统; 套; 1. 2; 工业真空吸尘器; 台; 1. 3; 四轮定位仪; 台; 1. 4; 升降机; 台; 6. 5; 蓄电池充电器; 台; 1. 6; 电焊枪; 支; 1. 7; 废机油收集器; 套; 3. 8; 液压工具; 套; 1. 9; 轮胎安装机; 台; 1. 10; 车轮平衡测试机; 台; 1. 11; 抛光机; 台; 1. 12; 无尘干磨机; 台; 1. 13; 维修间压力机; 台; 1. 14; 电弧焊接设备; 台; 1. 15; 喷/烤漆房系统; 套; 1. 16; 油漆喷枪; 支; 2. 17; 油漆喷枪支架; 支; 2. 18; 底漆和填充喷枪; 支; 1. 19; 车身部件喷漆台; 个; 3. 20; 水份分隔器; 台; 1. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、原辅材料 本项目使用的主要原辅材料详见下表。 表1-4 项目主要材料消耗清单 序号; 名称; 数量. 1; 汽车配件; 轮胎、刹车片、刹车盘、 控制臂等部件. 2; 水性底漆; 0.1t/a. 3; 水性面漆; 0.1t/a. 4; 润滑油、机油; 8000L/a. 5; 清晰汽油; 25L/a. 6; 蓄电池; 350个. 7; 焊丝; 0.25t/a. 8; 保险杠; 0.5t/a. 9; 机油格; 450个. 10; 空气格; 19个. 11; 空调格; 115个. 12; 过滤棉; 0.25t/a. 13; 活性炭; 0.25t/a. 14; 水; 178863t/a. 15; 电; 120000度/a. 原辅材料说明： 水性底漆：为水溶性环保型金属防护底漆的简称。以水性树脂、无铅颜料、水等组成，具有干燥快、防护性能优等特点。其主要成分为：水性丙烯酸聚合物75%、滑石粉3%、乙二醇丁醚5%、水17%。 防护措施：①使用及待干过程中要保持有良好通风环境，保证有持续流通的新鲜空气。②在通风不足的情况下，使用适当的空气过滤器，避免吸入挥发的气体和灰尘。③用时戴防化学品手套，避免身体直接接触。④工作场所禁止吸烟、进食和饮水。 储存运输：①放于阴凉、干燥通风处，严禁霜冻。②储存期一年。超过储存期，如按标准检测符合要求，仍可使用。③在储存运输中，避免碰撞和日晒雨淋。 水性面漆：为水溶性环保型金属防护面漆的简称。其主要成分为：水性丙烯酸聚合物30%、钛白粉15%、填料30%、乙二醇丁醚5%、水20%。其物理化学性质：为白色液体，无刺激性气味，固体份为65%，年度为76ku，pH为8.0—10.0，主要溶剂为水。 毒理性：非易燃品，低毒性。 意外泄露防护措施：①在转移泼洒出来的液体时，确保空气流通和适当的人身保护。避免皮肤及眼睛接触。②未经处理的物料不能排放，以免污染环境，如流入下水道或阴沟，需通知政府有关部门协助处理。③用大量的水冲洗，废物排放应符合当地的法规。 搬运和储存：在搬运时不要破坏容器，罐盖要盖紧，存放在凉爽干燥处。储存温度不宜低于5℃。同时产品应放在小孩接触不到的地方。 6、公用工程 6.1给水系统 本项目位于岳阳县生态工业园，区内已有完善的配套设施及给排水管网。项目主要用水量包括职工生活用水、客户用水、洗车用水、地面拖洗用水、绿化用水等。根据《湖南省用水定额》及《建筑给水排水设计规范》中的有关参数计算，项目最高日总用水量为48.07m3/d、17304m3/a，具体用水量见表1-6。 表1-6 项目用水情况估算表 序号 用水项目; 用水项目; 用水规模; 用水量标准; 日用水量 （m3/d）; 全年用水量 （m3/a）. 1; 生活用水; 45人; 50L/人·d; 4.5; 1620.00. 2; 洗车用水; 2000辆·2次/年; 60L/辆; 0.67; 240.00. 3; 地面拖洗用水; 13890.11m2; 2L/ m2·次; 27.8; 10008. 4; 客户用水; 50人; 2L/人·d; 0.1; 36. 5; 绿化用水; 6036.16m2; 2L/m2·d; 12.1; 4356. 6; 未预见水量; 按上述用水量10%计; 4.517; 1626. 7; 合计; 49.687; 17886. 6.2、排水系统 项目室外排水系统采用雨、污分流，污污合流，项目废水主要为生活污水、洗车及地面冲洗废水，废水产生量为26.37m3/d、9494.4m3/a，地面拖洗废水经隔油沉淀池处理后与生活污水、客户用水一起经化粪池处理后近期进入岳阳县城市污水处理厂集中处理，远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后污水排入生态工业园污水处理厂进一步处理。 7、工作人员及班制 项目需工作人员45人（均不在厂区食宿）；其中管理人员10人，销售人员15人，维修人员15人，其它人员5人。根据项目特点，维修人员实行三班制运转，每班工作 8 小时；管理人员一班制，每班工作8小时。年工作天数为360天。 8、项目进度安排 本项目预计2017年8月投入运营，施工期3个月：2017年5月——2017年7月。 9、项目投资情况 项目总投资800万元，均由建设单位自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，所占用地为规划工业用地，属于在建工业区，园区内大部分企业正处于施工阶段，施工扬尘、噪声对区域环境质量有一定的影响。 项目周边企业主要为安达耐火材料等企业，所产生的主要环境问题为噪声，废气等。对本项目影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及交通 岳阳县位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汩罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2930.95平方公里，占岳阳市土地面积的19.51%。 岳阳县生态工业园位于岳阳县城东部，荣新公路横贯其中，是岳阳县城重要的综合产业园区，基地东靠“十二五”规划中的岳长高速公路，西靠京广铁路、岳汨公路，南临即将开工的高速公路联络线，武广高铁南北贯穿，县城交通条件十分便利，区位优势明显。本项目位于岳阳县生态工业园，详见附图1。 2、地形、地貌、地质 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在未工业集中区，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 据史料记载，岳阳市范围内共有地震记录18次，其中只有1555年发生过破坏性地震。根据1996年6月国家地震局出版的《中国地震烈度区划分图1990》所示，岳阳县的地震基本烈度划分为7度，为国家重点设防城市。 3、气候和气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨 ，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。 多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 4、水文 岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。境内主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河和直入南洞庭湖的罗水河。全县干支河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条）。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。 境内最大河流为新墙河。新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64km2，其中流经县境1597.64km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窖山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973km2，全长85.20km，县境内流域面积275km2，长19km，平均流量18.49m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降1.75‰。 城南河位于岳阳县城以南，经荣湾水库流入新墙河，为一条小溪流。根据现场调查，其主要功能是农业灌溉，冬季枯水期常常发生断流。 白洋水库位于岳阳县城东北，小（一）型水库，库容359万m3，其水质执行《渔业水质标准》（GB11607-89），白洋水库与新墙河相接，水库入新墙河的出口上游约3.3km处为六合垸，即原县城饮用水取水口（目前的备用水源地）。 新墙水库位于工业集中区东侧约4公里，通过明渠接岳阳县铁山水库，可提供充足的水资源，岳阳县城、工业集中区、新墙水厂均于此取水。新墙水库建于1958年，大坝长520米，海拔高49米，库容749万立方米，最大水面1800亩，集雨面积11.86平方公里，灌溉面积4000亩，境内联河、袁家岭、水库、双港、高桥、寺塘、上游、清水等8个村均能受益。 县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2。县境尚有大小内湖22个。 本项目最终纳污水体为新墙河，项目排水去向见附图5。 5、自然资源 岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。 县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；新墙河流域水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。 岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。其中，能源矿产有石油、铀；金属矿产有锰、矾、钹、钛、金、独居石等6种；非金属矿产有萤石、粘土、石英砂、建筑用石料、花岗岩、板岩、砂岩、长石、重晶石、磷矿、白云母、石灰岩、石榴子石、高岭土等14种；水气矿产有矿泉水、地热水等。除石英矿资源储量较大外，其余矿产规模均较小；优势矿种为石英矿、高岭土，潜在优势矿种为独居石、钛、矾。其中能源矿产石煤、铀主要分布在该县的新开镇、公田镇等乡镇；金属矿产矾矿（床）点分布于新开镇一带，独居石砂矿主要分布在筻口镇新墙河流域一带，有中型钛矿、小型石榴子矿伴生；非金属矿产重晶石矿床（点）主要分布于杨林乡，长石矿主要分布在新开镇和月田镇，高岭土矿主要分布在新开镇庙山一带，建筑用石料主要分布在新开、麻塘、步仙等乡镇，建筑用砂主要分布在县境西部沿洞庭湖一带和新墙河流域范围内；水气矿产地热水集中分布在公田镇，矿泉水主要分布在月田镇和张谷英镇。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 1、行政区划 岳阳县总面积2716平方公里，辖20个乡（镇）共68万人口。1983年，县城由岳阳市区迁至荣家湾镇。经过多年发展，城区由3000余人增加到近8万人口，建成区达6.5平方公里（规划拓展到82平方公里）。 2015年末，岳阳县总户数240047户，总人口722118人，比上年增加8460人。人口自然增长率6.03‰ 。在总人口中，男性376872人，占总人口的52.18%，女性345246人，占总人口的47.82%；有农业人口605530人，占总人口的83.85%，非农业人口116588人，占总人口的16.15%。 本项目所在地属县城荣家湾镇，位于县境西部，镇域北滨新墙河与麻塘镇、新开镇相望，东连新墙镇，南接黄沙街镇，西靠鹿角镇。面积48.6平方千米，2000年镇区建成区为7.3平方千米。常住人口9.8万人。辖集镇、文胜、南街、老街、庆丰、同心、天鹅、城西、巴陵市场、街赵、城南、桥东、月西、城北、卫农、荣站、枫桥、向阳18个居委会和群星、许胜、跃进、大冲、月东、东方、农科、兰塘、沿河、六合、新建、孙午、株树13个行政村。 2、经济概况 一、综合 2015年岳阳县全县实现地区生产总值2117214万元，按可比价计算，同比增长11.2%。其中第一产业增加值405309万元，增长2.4%。第二产业增加值1078577万元，增长14.6%，其中，工业增加值同比增长14.9%；建筑业增加值同比增长7.8 %。第三产业增加值627148万元，增长11.4%。 二、农业 农业和农村经济稳步发展。岳阳县农林牧渔业实现现价总产值600841万元，同比增长0.6%。其中农业产值278742万元，增长2.4%；林业产值11039.8万元，增长1.1 %；牧业产值237401万元，增长0.1%；渔业产值67355万元，增长 3.6%；农林牧渔业服务业产值6303万元，增长12 %。 三、工业和建筑业 工业经济快速增长。据初步核算，岳阳县全部工业实现增加值102.09亿元，同比增长14.9%。160家规模以上工业企业实现工业增加值同比增长15.9%。实现工业总产值423亿元，同比增长15.5%，产销率达100.07%。 建筑行业稳步发展。岳阳县全社会建筑企业增加值57655万元，同比增长7.8%。全县具有资质等级的建筑业企业10家，其中有工作量的企业10家，完成施工总产值1453487千元，同比增长29.05%。房屋建筑施工面积61.38万平方米，房屋建筑竣工面积52.3万平方米。 四、固定资产投资 固定资产投资快速增长。岳阳县完成固定资产投资1967565万元，同比增长30.4%。其中完成工业固定资产投资1353787万元，同比增长30.9%，完成工业技改投资1137387万元，同比增长26.5%。 五、国内贸易 居民消费不断上升。岳阳县全年社会消费品零售总额66.6亿元，同比增长14.1%。按销售地区分，城镇市场消费品零售额559402万元，同比增长14.3%；乡村市场消费品零售额106552.9万元，同比增长13.2%。 六、交通、邮电和旅游 交通运输业平稳发展。岳阳县民用汽车拥有量4659辆，全年公路货运量1199.7万吨，客运量3442万人次；货物周转量 56830万吨公里，旅客周转量 22335万人公里。全县公路通车里程2616.733公里。 邮电通信业持续发展。岳阳县邮政业务总量3288万元，同比增长19.57%；电信业务总量4346万元，同比增长10.78 %；联通业务总量3320万元，同比增长30.5%。 旅游事业正在崛起。岳阳县全年共接待中外游客190.28万人次，同比增长34.31%，旅游综合收入达15.21亿元，同比增长36.7%。 七、教育和科学技术 基础教育不断巩固。岳阳县各类学校107所（不含幼儿园），其中普通小学74所，初中学校27所，高中学校4所，中等职业教育学校1所。 科技工作快速发展。岳阳县全年共申请专利124件，授权102件，争取科技计划项目17个，争取上级经费720万元。 八、文化、卫生 岳阳县20个乡镇综合文化站建设完成，并且配套设施设备全部发放到位，共建成农家书屋390个，有望2年内覆盖全县。岳阳县有不可移动的文物280多处，非物质文化遗产项目共有33个。 卫生系统共有医疗卫生机构36个，全年全县共计57.9万人参加新型农村合作医疗，参保率达96.7%，同比增长2 %。 九、人口、人民生活和社会保障 人口增长得到有效控制。岳阳县年末总户数235139户，年末总人口720960人，人口自然增长率为6.1‰。 城乡居民生活水平不断提高。岳阳县农村居民人均可支配收入10138元，同比增长13.5%；城镇居民人均可支配收入18574元，同比增长11.1%。 社会保障事业快速发展。岳阳县城镇职工基本医疗保险参保人数32386人，城镇企业职工基本养老保险参保人数28148人，城镇失业保险参保人数22746人。养老、医疗、失业、工伤、生育保险总支出4.18亿元。城镇登记失业率 3.52%， 社会保险参保率87.1%，生育保险覆盖率89%。 岳阳县生态工业园概况： 岳阳县工业集中区位于岳阳县城区东部的荣湾镇和新墙镇境内，规划西至京广铁路，南至跃进村-方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库，总用地面积约4.8274km2，集中区所在区域属于武汉经济圈与长株潭经济圈叠加地区，东距京珠高速公路4公里，西临岳阳县城，南临岳长高速公路，北靠岳阳市区，京广铁路、武广高速铁路穿园而过，公路、铁路、水交通发达，区位优势明显。 岳阳县生态工业园成立于2003年，发展始于2005年。在上级部门的关怀和历届县委、县政府坚强领导下，县生态工业园通过配套完善基础设施提升园区承载力，大力招商引进实力型、带动型优质项目，倾心服务优化企业发展环境，园区实现了从零起步、从无到有、从弱到强的历史性跨越，已建成为布局合理、功能齐全、环境优美、品位高雅的工业发展平台，壮大为全县经济发展的重要增长极，连续多年被评为岳阳市加速推进新型工业化先进园区,湖南省产业园区发展综合评价名列前茅，2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区。为促进园区产业转型升级，将园区打造成推进新型工业化的示范园区，按照县委、县政府以园区为载体，“五年打基础，十年见成效”的战略部署，我园正在全面加速创建省级高新技术产业开发区。2015年5月，经省政府批准同意我园升级为岳阳高新技术产业开发区，成功晋升省级高新技术产业开发区。 2012年9月6日，湖南省环境保护厅以“湘环评[2012]281号”文批准了《岳阳县工业集中区环境影响报告书》。根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）：集中区规划以生物机电医药、新型建材（不包括水泥、玻璃、陶瓷）、机械制造为主导，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，其中：集中区西部荣新路以北、京广铁路以东布置生物医药产业区，荣新路以南布置农产品深加工产业区；中部布置为新型建材区；集中区东部工业大道两侧横四路以南的工业地块内布置为机械产业制造区。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量状况 本次环境空气质量现状特委托岳阳县环境监测站2016年12月6日-8日对项目拟建地进行了现状监测。 （1）监测布点 G1：项目厂界外东北处10m； G2：项目厂界外西南处10m。 （2）监测项目 监测因子为SO2、NO2、PM10。 （3）采样及分析方法 按照国家环保部《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》进行。 （4）评价标准 本次评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （5）监测结果 监测评价结果，见表3-1。 表3-1 环境空气监测结果统计 监测 时间; 监 测 结 果. SO2; NO2; PM10. 6日; 0.028; 0.031; 0.116. 7日; 0.030; 0.032; 0.109. 8日; 0.029; 0.030; 0.117. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 由上表监测数据得知：项目区域PM10、SO2、NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区环境空气质量较好。 2、水环境质量现状 本项目污水通过市政管网排入岳阳县城市污水处理厂，最终通过新墙河纳入洞庭湖水系，本次评价引用2016年第3季度岳阳县环境监测站洞庭湖水系新墙河六合垸断面监测数据和洞庭湖水系新墙河八仙桥断面监测数据进行分析和评价。 （1）监测断面 本评价水环境监测断面布设情况详见表3-2。 表3-2 水监测断面布设情况 序号; 监测断面; 执行标准; 备注. W1; 洞庭湖水系新墙河六合垸断面; 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准; 常规监测. W2; 洞庭湖水系新墙河八仙桥断面; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. （2）监测因子 监测因子为pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类等。 （3）评价方法 采用超标率及超标倍数法进行评价 （4）监测评价结果，见表3-3及表3-4。 表3-3 2016年3季度洞庭湖水系新墙河六合垸断面主要污染物监测结果统计表 单位：mg/L 监测项目; 单位; 监测结果; 超标率(%); 单项水质类别; 标准值. 水温; 摄氏度; 28. pH值; 无量纲; 6.45; 0; Ⅰ类; 6～9. 电导率; us/cm; 106. 溶解氧; mg/L; 7.06; 0; Ⅱ类; ≥6. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.76; 0; Ⅱ类; ≤4. 化学需氧量; mg/L; 10.3; 0; Ⅰ类; ≤15. 五日生化需氧量; mg/L; 1.97; 0; Ⅰ类; ≤3. 氨氮; mg/L; 0.481; 0; Ⅱ类; ≤0.5. 总氮; mg/L; 0.514; ≤0.5. 总磷（以P计）; mg/L; 0.070; 0; Ⅱ类; ≤0.1. 铜; mg/L; 0.01ND; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 锌; mg/L; 0.01ND; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 氟化物; mg/L; 0.33; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 硒; mg/L; 0.0004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0009; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 汞; mg/L; 0.00004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.00005. 镉; mg/L; 0.0001ND; Ⅰ类; ≤0.005. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 铅; mg/L; 0.001ND; 0; Ⅰ类; ≤0.01. 氰化物; mg/L; 0.004; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 挥发酚; mg/L; 0.0004; 0; Ⅰ类; ≤0.002. 石油类; mg/L; 0.02ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.050ND; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 硫化物; mg/L; 0.006; 0; Ⅰ类; ≤0.1. 粪大肠菌群; 个/L; 520; 0; ≤2000. 氯化物; mg/L; 4.81; 0; ≤250. 硫酸盐; mg/L; 9.98; 0; ≤250. 硝酸盐; mg/L; 0.075; 0; ≤10. 铁; mg/L; 0.01ND; 0; ≤0.3. 锰; mg/L; 0.01ND; 0. 表3-4 2016年1季度洞庭湖水系新墙河八仙桥断面主要污染物监测结果统计表 单位：mg/m3 监测项目; 单位; 采样位置; 平均值; 超标率(%); 单项水质类别; 标准值. 左; 右. 透明度; m. 水温; 摄氏度; 23.8; 23.7; 23.8. pH值; 无量纲; 7.82; 7.81; 7.82; 0; Ⅰ类; 6～9. 电导率; µs/cm; 10.6; 10.4; 10.5. 溶解氧; mg/L; 8.9; 9.2; 9.0; 0; Ⅰ类; ≥5. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.2; 3.2; 3.2; 0; Ⅱ类; ≤6. 化学需氧量; mg/L; 12; 13; 12; 0; Ⅰ类; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.9; 4.0; 4.0; 0; Ⅲ类; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.037; 0.025ND; 0.031; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 总氮; mg/L; 1.00; 0.91; 0.96; ≤1.0. 总磷（以P计）; mg/L; 0.072; 0.077; 0.074; 0; Ⅱ类; ≤0.2. 铜; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 锌; mg/L; 0.046; 0.024; 0.035; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 氟化物; mg/L; 0.33; 0.21; 0.27; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 硒; mg/L; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0015; 0.0015; 0.0015; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 汞; mg/L; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.0001. 镉; mg/L; 0.0002; 0.0001; 0.0002; 0; Ⅰ类; ≤0.005. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 铅; mg/L; 0.003ND; 0.003ND; 0.003ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 氰化物; mg/L; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0; Ⅰ类; ≤0.005. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0.02; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 硫化物; mg/L; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 1300; 1400; 1350; 0; ≤10000. 从上表中可以看出，洞庭湖水系新墙河六合垸监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准；八仙桥监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，区域水环境质量良好。 3、声环境质量现状 根据区域声环境特点，声环境现状监测布点原则根据噪声源和区域环境特征结合的原则布设声环境监测点。 （1）监测点位 共设4个环境噪声现状监测点，分别位于项目用地区东、南、西、北4个边界处。 表3-5 项目区声环境现状监测点布置表 序号; 设置位置; 序号; 设置位置. 1#; 东厂界外1m; 3#; 西厂界外1m. 2#; 南厂界外1m; 4#; 北厂界外1m. （2）监测因子 等效连续A声级，2016年12月6日监测1天，昼夜各监测1次。 （3）评价标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 （4）监测结果分析 区域声环境监测和评价结果见表3-6。 表3-6 项目区声环境现状监测结果 单位：Leq（A） 测点编号; 主要声源; 昼间噪声测量值 dB(A); 夜间噪声测量值 dB(A). L10; L50; L90; Leq; L10; L50; L90; Leq. 1#; 本底值; 56.5; 50.8; 47.0; 53.4; 52.0; 49.5; 47.8; 50.4. 2#; 本底值; 55.0; 50.6; 45.9; 51.9; 51.1; 47.4; 45.3; 48.6. 3#; 本底值; 58.5; 52.8; 47.8; 54.6; 50.3; 48.4; 45.5; 48.7. 4#; 本底值; 62.3; 57.5; 52.8; 59.1; 54.1; 51.3; 44.1; 51.6. 标准值; 昼间：65dB（A）；夜间55dB（A）；. 根据以上监测结果，项目监测点声环境现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，声环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 评价区域内未发现珍稀野生动物，无森林和自然保护区，无名胜古迹、旅游景观和文物保护区的存在。本项目主要环境保护目标详见下表3-7。 表3-7 本项目主要环保目标 项目; 目标名称; 说明; 相对方位及距离; 保护级别. 空气环境; 童顶冲居民; 80户，约300人; 西北面，400~1400m; GB3095-2012二级标准. 童顶冲居民; 45户，约210人; 东北，400~950 m. 张雄屋居民; 60户，约220人; 南，600~1100m. 声环境; 周边200米范围内无声环境敏感目标; /. 水环境; 白羊水库; 渔业用水区域; 西北，3.6km; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 新墙河“一级保护区水域上边界上溯 2000米，下边界下延 200 米的河道水域。”; 二级水源保护区，本项目排水经无名小河汇入新墙河上游2500m，不受本项目排水影响. 新墙河“取水口上游1000米至取水口下游100米的河道水域”; 一级水源保护区，本项目排水经无名小河汇入新墙河上游1000m，不受本项目影响; GB3838-2002 Ⅱ类标准. 新墙河与无名小河汇合段; 渔业用水区，本项目排水口经无名小河流经1.5km汇入新墙河; GB3838-2002 III类标准. 新墙河; 项目纳污水体，渔业用水，北面，1.5km. 社会环境; 武广高铁; \; 东，300m; \. 图3-1 环境保护目标示意图

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）最高容许浓度（0.30mg/m3）；甲苯参照前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度（0.6mg/m3）执行； TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883－2002）中要求执行。 具体标准值如下表4-1所示 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 取样时间; 浓度限值. 二氧化硫（SO2）; 1小时平均; 500. 24小时平均; 150. 年平均; 60. 二氧化氮（NO2）; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. 2、本项目地表水环境质量洞庭湖水系新墙河（县水厂取水口上游1000米至下游100米河段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准；一级保护区水域上边界上溯 2000 米， 下边界下延 200 米的河道水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体指标见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L（除pH外） 项目; （GB3838-2002）Ⅱ标准值（mg/L）; （GB3838-2002）Ⅲ标准值（mg/L）. pH（无量纲）; 6～9; 6～9. CODcr; 15; 20. BOD5; 3; 4. NH3-N; 0.5; 1. 总磷; 0.1; 0.2. 石油类; 0.05; 0.05. 3、本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：Leq dB(A) 声环境功能区类别; 等效声级Leq dB(A); 备注. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 项目四厂界. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准和无组织排放标准。 营运期烤漆房废气VOCs的排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准（60mg/m3，1.5kg/h）。打磨粉尘、焊接烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准。具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 备注. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; GB16297- 1996. 2、本项目生活污水通过污水处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入荣新公路污水管网，近期进入岳阳县城市污水处理厂集中处理，远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后污水排入生态工业园污水处理厂进一步处理。汽车维修洗车废水执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）新建企业水污染物排放浓度限值，标准限值见下表4-6。 表4-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位:mg/L(除pH外) 污染因子; pH; COD; 氨氮; BOD5; 石油类; SS. 三级标准; 6-9; 500; -; 300; 20; 400. 表4-6 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011) 序号; 污染物项目; 限制（间接排放）; 污染物排放监控位置. 1; PH; 6~9; 企业废水总排口. 2; SS; 100. 3; COD; 300. 4; BOD5; 150. 5; 石油类; 10. 6; LAS; 10. 7; NH3-N; 25. 8; TN; 30. 9; TP; 3. 3、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。排放标准限值见表4-7、表4-8。 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：Leq dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 备注. 3类; 65; 55; 项目东、南、西、北厂界. 表4-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 排放限值; 昼间; 夜间. 70 dB（A）; 55 dB（A）. 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修订），危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013年修订)，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控制因子主要来自项目废水排放。根据工程分析，本项目废水排放量为10824t/a，该项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是CODCr、NH3-N。由于项目污水排放经城市污水管网进入岳阳县城市污水处理厂（该项目总量控制指标已纳污城市污水处理厂内），按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 B 标准。污水处理厂处理前后建议总量指标如下： 表4-8 总量控制建议值 污染因子; 排入污水厂的量（t/a）; 排入环境的量（t/a）. CODCr; 1.9; 0.57（60mg/L）. NH3-N; 0.03; 0.14（15mg/L）. 废气中：TVOC：0.0312t/a。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺 施工期包括如下工程内容。施工期产生的扬尘、噪声、废渣、废水等对周边环境造成一定影响。 工艺流程及主要污染因子如下图： 注：图中W代表水污染源，G代表大气污染源，S代表噪声污染源，Z代表固体废物污染源。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程 本项目投入营运后主要从事汽车的销售、维修、保养、洗车服务。 （1）汽车销售 汽车销售主要在销售区进行，包括车辆展示、咨询服务、购买服务等业务内容。 （2）汽车维修 本项目汽车维修分为一般维修和事故维修，根据建设单位提供的信息，维修内 容不包括蓄电池的拆解、维修，工艺流程见图。 A： 注：以上图中W代表水污染源，N代表噪声污染源，S代表固体废物，G代表大气污染源 B： 注：以上图中W代表水污染源，N代表噪声污染源，S代表固体废物，G代表大气污染源 图5-2 汽车维修工艺流程及产污节点图 本项目维修具体工序说明如下： A：一般维修：非事故损坏的车辆来场（日常保养），经诊断后进行维修，主要为电路维修和更换损坏部件，在维修过程中，拆解和更换部件会产生噪声和废金属、废橡胶部件等固体废物。 B：事故维修：事故车辆来场后，完成维修前手续，再经诊断后进行车辆拆解。维修包括电路维修、更换部件和钣金修理。钣金修理主要是对汽车沙板进行整平等。部分外表面刮花的车辆需要进行喷漆处理时，在喷漆前，对车辆刮花位置进行打磨，并用遮蔽纸把不需喷漆的位置遮蔽，然后再进行喷漆和烤漆作业。喷漆、烤漆及前处理工序均在密闭的烤漆房内进行，使用的油漆均密封暂存于油漆暂存间内。 烤漆房工作原理：项目采用的烤漆房具有喷漆、烤漆两种功能。车辆喷漆、烤漆均在烤漆房内进行。喷漆时具有通风、净化、漆雾处理及冬季送热风功能。烤漆时具有升温，恒温定时、废气处理功能。设备由室体、照明、送风系统、排风系统、循环加热系统、空气净化系统、废气处理系统、压力控制系统等组成。其工作原理如下： 喷漆时，通过离心风机把烤漆房外的新鲜空气从送风装置进风口进风，经初效过滤后，由送风机送至室体顶部独立静压室，通过顶部精密级亚高效过滤层过 滤后均匀地送到室体内以层流方式自上而下流动，此时空气含尘量＞1.5mg/m3，最大颗粒直径＜4 微米。喷涂操作区空载风速＞0.22m/s，其气流能均匀地将工件环绕包围住，过喷漆雾在底部排风口的负压抽吸下，穿过格栅网，水平进入漆雾过滤装置，此时大部分漆粒和颗粒因重力作用被吸附形成废漆渣，还有少量的漆粒在通过底部过滤棉时被彻底过滤粘附。最后在排风机的作用下，气流通过排风 管道，经环保箱排出。房内的空气对换容量为 3000m3/h，保证房内空气绝对清新，从而达到安全卫生的工作环境。 烤漆时，通过风机将外部新鲜空气经初过滤网过滤后，与热能转换器产生热量交换，再送入到喷烤漆房顶部气室，再经过过滤网二次过滤净化，热空气进入到烤漆房内，从底部排出后，经过风门的内循环作用，除吸进少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，送入到烤漆房内部，使得烤漆房内置温度逐步升高，当温度达到设定温度时，燃烧器自动停机。当温度下降到设置温度以下4 至 5℃时，风机和燃烧器自动开机，使烤漆房内温度保持恒温。最后当烤漆时间达到设定的时间时，烤漆房自动关机，烤漆结束。 （3）保养 汽车保养工序主要是先对车辆进行常规检查，根据车辆自身需求进行更换机油、机油滤芯、空气滤芯以及刹车片废弃零部件等，会产生少量的一般固废和危险废物。 图5-3 汽车保养工艺流程图 （4）洗车 对车辆进行清洗，主要服务于进店维修车辆，不对外。洗车服务一般分为：准备、接车、冲车、打泡沫、擦车外部、擦车内部、检查等 7 个环节。本项目冲洗采用水枪喷水及自动洗车机进行清洗，洗车废水中主要含有石油类污染物。 污染源分析： （1）施工期污染源分析 本项目共有1栋2F的综合楼和1栋1F的维修车间、新车车库。施工中不需要大型施工设施，桩基础采用人工挖掘，不使用机械挖桩，并且使用商品混凝土，施工工序较简单。目前产生的主要污染分析如下。 - 废水：项目不设施工营地，无生活污水排放。项目施工期间产生的污水主要为建筑施工废水。施工废水主要为施工过程用水、施工设备冲洗及工程养护，污染物为悬浮物和含有油污的废水，冲洗废水用水量约为14m3/d，悬浮物的产生浓度为1000mg/L，产生量为0.014t/d，石油类产生浓度为100mg/L，产生量为0.0014t/d。 - 废气：施工期废气主要为扬尘及施工机械尾气、装修废气。 本项目使用商品混凝土，不在现场设置混凝土搅拌站，扬尘主要污染环节为车辆运输和施工车辆进出产生的道路扬尘、施工卸料、物料临时堆放产生的扬尘。 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内地表破坏、表土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土 方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达 8~10mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向 200m 处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。项目施工前期，房屋拆除将产生一定的扬尘，根据类比调查分析，此部分扬尘 产生浓度约为 0.3mg/m3。 施工车辆、挖土机、装载机等燃油燃烧时排放的 SO2、NO2、CO、烃类等污染物，均为无组织排放。建筑物室内装修阶段，会产生甲醛、苯系物等有机污染物等。 - 噪声：源于施工阶段所用机械设备主要有：打桩机、振捣棒、升降机、推土机、撞击机、砂浆机、发电机、压缩机、电锯等等，以及设备安装和运输车辆产生的噪声。噪声级一般在 85~100dB(A)。 - 固体废物：根据现场调查，项目现状为平地，土石方基本能内部平衡，没有渣土外运。施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾。建筑及装修垃圾产生量为 15~20kg/m2，本项目总建筑面积3644m2，施工期产生的建筑垃圾约277.8t，交给渣土运输部门处理。 （2）运营期污染源分析 ①废气 本项目营运期大气污染源主要是汽车进出场区的汽车尾气，汽车修理时产生的焊接烟尘、打磨粉尘、喷漆烤漆阶段产生的有机废气、维修车间中清洗汽油挥发产生的无组织挥发性气体。 1）汽车尾气 本项目汽车尾气主要来源于车辆往来进出时的低源排放，其主要污染物为HC、CO、NOx，由于接待量和汽车销量较少，产生量少，难以计量。 2）打磨粉尘 本项目采用无尘干磨机，作业时大量的灰尘会被机器自带的集尘系统吸走，只留下车体表面的微量灰尘。类比同类行业，车辆打磨粉尘产生量 12.6kg/a。 3）焊接烟尘 汽车维修焊接过程中会产生少量焊接烟尘，根据《焊接工作的劳动保护》中的介绍以及同类企业的调查统计，焊烟的产生量约为 7~9kg/t 焊丝，按平均 8kg/t 计，项目焊丝年用量为 0.25t，则焊接烟气产生量为 0.002t/a。 4）烤漆房废气 根据建设单位提供的资料，项目喷漆、烤漆均在烤漆房内进行。项目喷漆工序使用的是水性环保油漆，稀释剂为水，因此废气产生主要为面漆和底漆中的有机成分挥发，项目年用水性底漆量为0.1t，其主要成分为：水性丙烯酸聚合物75%、滑石粉3%、乙二醇丁醚5%、水17%，喷漆过程中乙二醇丁醚全部挥发，产生量为0.005t。项目年用水性面漆为0.1t。其主要成分为：水性丙烯酸聚合物30%、钛白粉15%、填料30%、乙二醇丁醚5%、水20%，喷漆过程中乙二醇丁醚全部挥发，产生量为0.005t。因此本项目喷漆过程有机废气的产量为0.01t/a（以VOCs计）。项目烤漆能源为电能，项目喷漆时间约为400h/a，烤漆时间300h/a，风机风量为300m3/h，则VOCs产生浓度分别为：46.7mg/m3；产生速率分别为：0.014kg/h。 5）无组织挥发性气体 维修车间中的无组织挥发性气体主要来源于车辆保养时使用的清洗汽油，成分为非甲烷总烃。本项目维修车间汽油使用量较少，类比同类相似规模项目的污染源情况，确定本项目非甲烷总烃产生量约为16kg/a。 ②废水 本项目营运期废水主要为洗车废水、地面拖洗废水、职工生活污水和客户生活污水。废水产生量约为 26.37m3/d（9494.4m3/a），主要污染物为 COD、BOD5、石油类、SS、氨氮等。 1）洗车废水 洗车废水排放量为192m3/a；废水中所含主要污染物为 COD、石油类、LAS和SS，根据同类行业及经验值对比分析出，SS浓度为：500mg/L、LAS浓度为：5.0mg/L石油类浓度为：10mg/L、COD浓度为：250mg/L。 2）地面拖洗废水 地面拖洗污水排放量约8006.4m3/a；废水中所含主要污染物为 COD、石油类和 SS，根据同类行业及经验值对比分析出，各污染物浓度为：SS：600mg/L、石油类：50mg/L、COD：250mg/L。 3）生活污水 生活污水排放量按用水量的80%计，约为1296m3/a。主要污染物有COD：300mg/L、BOD：200 mg/L、NH3-N：30 mg/L、SS：250 mg/L、动植物油：200mg/L。 ③噪声 本项目营运期产生的噪声主要是机修噪声，空调外机、排风扇、空压机等设备噪声以及车辆出入的交通噪声。在维修过程中对车辆受损部位进行钣金作业时将产生较大噪声，属于偶发性噪声，其瞬间噪声值可达 90dB(A)。设备噪声和交通噪声声级约在 75~85dB(A)之间。 ④固体废物 本项目运营期产生的固废通过类比分析，主要来自以下几方面： 1）汽车维修过程中产生的工业废弃物，如废车胎、废部件、金属余料固体废物等，属于一般工业固废。根据类比同类型企业分析，产生量约为2.5t/a。 2）汽车维修保养时，需更换机油，产生废机油，属于危险固废。一辆汽车每次换机油产生约4L废旧机油，机油密度约为 0.88g/cm3，根据使用量和维修量预计废机油产生量约为6.34t/a。 3）使用油漆、机油、润滑油之后产生的废油桶，属于危险固废，根据这些材料的年使用量计算废油桶产生量约为 0.25t。 4）汽车维修时，用于清洗的含油废手套、抹布。预计产生量为0.05t/a。 5）烤漆房废气防治过程中使用的过滤纸、过滤棉、活性炭在即将饱和时必须进行更换。这些固废物属于危险固体废物，根据类比同类型企业可知，产生量为0.5t/a。 6）汽车维修时，部分车辆需更换蓄电池，根据类比同类型工程可知，废蓄电池产生量为350个/a。 7）项目隔油池将产生部分浮油，根据类比同类型企业可知，产生量为 0.05t/a。 8）员工生产生活将产生生活垃圾，本项目员工45 人，按每人 0.5kg/d 计算，生活垃圾产生量为 8.1t/a。 表5-3 固废产生量及处置方案一览表 序号; 废物来源; 固废名称; 产生量; 废物编号; 废物类别; 处置方式. 1; 维修; 废机油; 6.34t/a; HW08; 废矿物油; 交由资质单位处置. 2; 含油废手套、抹布; 0.05 t/a; /; /; 环卫部门处理. 3; 废油桶; 0.25t/a; HW08; 废矿物油; 交由资质单位处理. 4; 废蓄电池; 3t/a; HW31; 含铅废物; 交由资质单位处理. 5; 汽车维护保养; 废车胎、废部件、金属余料等; 2.5t/a; /; /; 收集后外卖. 6; 隔油池; 浮油; 0.05t/a; /; /; 交由资质单位处置. 7; 喷漆房废气处理; 废活性炭、废过滤棉; 0.5t/a; HW12; 涂料类废物. 8; 员工生活; 生活垃圾; 8.1t/a; /; /; 收集后环卫部门统一清运.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 无组织排放，0.002t/a | 少量，难以计量 |
|  | 打磨工序 | 粉尘 | 无组织排放，0.63kg/a | 少量，难以计量 |
|  | 汽车尾气 | CO、NOX 、HC | 少量，难以计量 | 少量，难以计量 |
|  | 维修车间 | 非甲烷总烃 | 无组织排放，16kg/a | 无组织排放，16kg/a |
|  | 喷漆/烤漆 工序 | VOCs | 46.7mg/m3，0.01t/a | 7.0mg/m3，1.5kg/h |
| 水污 染物 | 洗车废水 192m3/a | COD | 250mg/L，0.05t/a | 200mg/L，0.04t/a |
|  |  | SS | 500mg/L，0.10t/a | 100mg/L，0.02t/a |
|  |  | LAS | 5.0mg/L，0.96kg/a | 2.0mg/L，0.96kg/a |
|  |  | 石油类 | 10mg/L，0.002t/a | 6mg/L，0.001t/a |
|  | 地面拖洗废水8006.4m3/a | COD | 250mg/L，2.0t/a | 200 mg/L，1.6t/a |
|  |  | SS | 600mg/L，4.8t/a | 100 mg/L，0.8t/a |
|  |  | 石油类 | 50mg/L，0.4t/a | 6 mg/L，0.05t/a |
|  | 生活污水 1296m3/a | COD | 300mg/L，0.39t/a | 200mg/L，0.26t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.26t/a | 120mg/L，0.16t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.04t/a | 25mg/L，0.03t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.39t/a | 100mg/L，0.13t/a |
|  |  | 动植物油 | 300mg/L，0.39t/a | 100mg/L，0.13t/a |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 8.1t/a | 收集后环卫部门统一清运 |
|  | 维修 | 废机油 | 6.34t/a | 由有资质单位回收处置 |
|  |  | 含油废手套、抹布 | 0.05 t/a | 环卫部门处理 |
|  |  | 废油桶 | 0.25t/a | 由有资质单位回收处置 |
|  |  | 废蓄电池 | 3t/a | 由有资质单位回收处置 |
|  | 汽车维护保养 | 废车胎、废部件、金属余料等 | 2.5t/a | 收集后外卖 |
|  | 隔油池 | 浮油 | 0.05t/a | 交由资质单位处置 |
|  | 喷漆房废气处理 | 废活性炭、废过滤棉 | 0.5t/a | 交由资质单位处置 |
| 噪声 | 设备运行以及交通运输噪声，75～85dB(A)； 机修操作中钣金维修噪声，最高达 90dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目施工期进行基础开挖活动，雨季时会造成一定的水土流失，如不采取措施，对环境造成一定影响。另外，施工期地表裸露，对景观有一定影响。施工完毕后在厂区内四周空地设置绿化带，种植草坪及乔木，增大区域绿地用地，区域原有绿化环境因项目有序的绿化而得到改善，美化环境。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本工程施工期的环境污染主要来自施工机械的噪声、建筑垃圾及挖方填方产生的扬尘以及建筑施工人员生活污水和生活垃圾。各污染要素的环境影响简要分析如下： 一、施工期废水环境影响分析 项目施工期主要道路采用水泥硬化路面，场地四周敷设临时排水沟，在进场处设立渣土车辆清洗池，并修建临时隔油池和沉淀池，含SS的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水进入沉淀池澄清后全部回用于施工期车辆的清洗以及厂区洒水，不外排。 采取上述措施后，施工期废水对地表水影响很小 二、施工期废气环境影响分析 施工阶段，产生的废气施工期废气主要为扬尘及施工机械尾气、装修废气。 （1）扬尘 ①施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》规定设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板，并根据气象、季节合理安排施工时间，风力大于 4 级时，停止有扬尘产生的各种施工。 ②建筑物四周1.5m外全部设置防尘布或不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布（网）应先安装后施工，且防尘布（网）顶端应高于施工作业面2 米以上。 ③施工场地和运输道路每天定期洒水，防止扬尘产生，在大风天气下加大洒量及洒水次数；施工场地内运输通道应进行硬化，并及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。 ④易产生粉尘的物料、垃圾等应采用密闭式运输或采用帆布覆盖；运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，以减少产尘量。 ⑤进出工地的物料、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。 ⑥施工期间，应在场地出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座或其它设施，防止洗车废水溢出工地，设置污水收集坑及沉砂池；在施工场地四周设置排水沟。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 ⑦施工期间加强管理，避免起尘原材料的露天堆放。 综上分析，本项目施工期废气以施工扬尘污染为主，施工过程认真落实上述污染防治措施后，废气污染均可得到有效控制和达标排放，对周边环境敏感点影响较小。 （2）燃油机械及运输车辆尾气 本工程施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，考虑其排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。 （3）建筑装修废气 建筑装修废气主要为建筑装修材料产生的氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯并[α]芘、总挥发性有机物、放射性等有害物质。建设单位应按照国家有关规定委托有资质单位进行设计、施工、检测，并选用符合国家相关标准的建筑装修材料，以确保室内空气中有害物质含量符合《室内空气质量标准》 (GB/T18883-2002)中标准，避免损害员工的人体健康和人身安全。 三、施工期噪声环境影响分析 施工期的噪声主要为施工机械噪声和运输车辆噪声，噪声声级一般为80～85dB(A)之间。本环评建议应严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行控制：①合理选择施工机械，应选用低噪、高效的施工设备，施工过程中对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大；②使用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌；③合理安排施工时间，禁止高噪声设备在午休时间和夜间 20：00 至次日凌晨 6：00 时间段内作业，若因特殊作业需要夜间连续施工的，需先向当地环保部门申报同意后，提前公告当地居民，才能进行施工；④车辆进出应禁鸣喇叭、减速慢行；⑤合理选择物料运输路线，物料运输过程中应尽量选择敏感目标相对较少的线路，从沿线敏感目标附近经过和出入现场时应低速行驶，禁鸣喇叭。 在采取上述措施之后，可有效降低施工期噪声，使场界噪声达到《建筑施工场界场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值要求，对周围声环境影响较小。 四、施工期固体废物环境影响分析 本项目在施工过程中，主要做好临时排水工程，尽量减少水土流失及挖掘时产生的扬尘。泥车、脏车应清洗后上路，以避免污染道路，减少对环境产生污染影响。 废建筑材料中的包装等可回收利用部分应由专人回收、集中存放，送相关单位回收，不可利用的废建材（废建材、石料、废水泥渣等）应及时收集、就地用作填方。 采取上述措施后，施工期固废可以得到妥善处置，不会对环境造成不利影响。 综上分析，本项目施工期产生的污染较少，在采取相应的措施后，能将影响降至最低，且由于施工期持续时间短，污染是暂时的，在施工结束后，随着绿化的进行，周边环境能得到恢复。

营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 本项目营运期废水主要为洗车废水、地面拖洗废水、职工生活污水和客户生活污水。具体环境影响分析如下： - 生活污水 生活废水排放量为1296m3/a，各污染因子的排放浓度分别为：COD：300mg/L、BOD5：200 mg/L、NH3-N：30 mg/L、SS：250 mg/L、动植物油：200mg/L。本项目产生的生活污水经化粪池处理后排至市政污水管网，近期经市政管网进入岳阳县城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入新墙河；远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后，进入岳阳县生态工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入新墙河。 （2）洗车废水和地面拖洗废水 项目洗车废水产生量为192.00m3/a，各污染因子的排放浓度分别为：SS： 500mg/L、石油类：10mg/L、LAS：5.0 mg/L；COD：250mg/L。地面拖洗废水产生量为8006.4m3/a，各污染物浓度为：SS：600mg/L、石油类：50mg/L、COD：250mg/L。经隔油沉淀池预处理后 COD、SS、LAS、石油类的排放浓度分别为：200mg/L、100mg/L、5mg/L、6mg/L，可达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中的表 2 中间接排放标准（COD：300 mg/L、SS:100 mg/L、LAS:10 mg/L、石油类:10 mg/L）。 （3）污水处理厂受纳可行性分析 项目废水近期经市政管网进入岳阳县城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入新墙河；远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后，进入岳阳县生态工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入新墙河。 岳阳县城市污水处理厂位于岳阳县城关镇富荣路荣站村，设计处理能力为日处理污水2.00万立方米。岳阳县污水处理厂项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排放至新墙河铁路桥至春风河段。园区已在本项目铺设了排水管道。根据污水处理厂的纳污规划，岳阳县生态工业园污水已纳入岳阳县污水处理厂设计容量，岳阳县污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳项目废水。 本项目运营后废水经过自建的污水处理设施处理后，水质浓度符合岳阳县城市污水处理厂的进水标准及满足《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011) 中的表 2 中间接排放标准，排放量26.37m3/d（9494.4m3/a），仅占污水处理厂处理能力的0.17%，通过咨询岳阳县城市污水处理厂的相关人员，岳阳县城市污水处理厂能接纳本项目的污水容量。因此，本项目废水进岳阳县城市污水处理厂处理不会对其造成冲击影响。 二、大气环境影响分析 本项目营运期大气污染源主要是汽车进出场区的汽车尾气，汽车修理时产生的焊接烟尘、打磨粉尘、喷漆烤漆阶段产生的有机废气、维修车间的无组织挥发性气体。具体环境影响分析如下： （1）汽车尾气 本项目不设置地下车库，只在地面布置停车位。由于地面开阔，车辆于地面行驶产生的废气易于扩散，产生的影响较小，本次评价不做定量分析。汽车维修过程也会产生一定量的汽车尾气；此部分废气产生量较小、易扩散，且难以定量，本次评价不做定量分析。由于国家已禁止使用化油器的汽车，进出的汽车均自带尾气净化装置，且进出时间短暂，汽车尾气易扩散，对环境空气的影响较小。 （2）打磨粉尘 本项目打磨工序采用无尘干磨机，作业时大量的粉尘会被机器自带的集尘系统吸走，残留的粉尘很少，项目粉尘产生量为 12.6kg/a，集尘效果达 95%，粉尘收集到过滤袋内，则粉尘排放量为 0.63kg/a，在维修车间内无组织排放，对环境空气的影响较小。 （3）焊接烟气 汽车维修焊接过程中会产生少量焊接烟尘，焊接烟气排放量为 0.002t/a，对环境空气的影响较小。 （4）烤漆房废气 活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的高浓度废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细空，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，一般回收溶剂用的炭多为柱状炭，尺寸在4～7毫米，I＝4～12毫米之间，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2米/秒。炭层高度为0.5～1.5米。另外本项目运行时，应当加强设备的维护管理，保持设备密封的完好性，有机溶剂蒸气比空气重，容易积聚，加强通风，避免蒸气达到爆炸的临界值。 采用的活性炭吸附方法去除有机废气，对有机废气的去除吸附具有很好的效果，对本项目产生的总挥发性有机物废气吸附效率可以达到85％以上，设备运转稳定，处理效果良好，经处理后尾气具有稳定达标性。 本项目设有1个烤漆房（喷漆、烤漆位于同一车间内），位于维修区西面，一些进厂检修的汽车外部受到损坏，需修整后重新上漆。喷漆、烤漆的全过程是在该厂生产车间的密闭的喷漆烤漆房内进行，整个过程在电控下完成。喷漆房顶安装不锈钢丝网，丝网内装有过滤棉系统，废气经过滤棉吸附后引至活性炭净化装置，去除率达 85%以上， VOCs排放浓度为7.0mg/m3，排放速率为1.5kg/h；废气经处理后通过 15m 的排气筒排放，排气筒设置于烤漆房西面，由于项目周边 200m 范围内敏感建筑低于排气筒，其排放标准为：VOCs排放浓度60mg/m3，排放速率1.5kg/h。 （6）无组织挥发性气体 本项目维修车间内的无组织挥发性气体主要是清洗汽油挥发产生的有机气体，主要成分是非甲烷总烃，排放量为 16kg/a。结合同类工程类比调查，经车间排风扇加强通风换气后，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求，对周围环境影响不大。 （7）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008）推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合项目平面布置图，确定控制距离范 围，超出项目车间以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 ①源强与参数选择 本项目主要的无组织排放源是打磨粉尘、焊接烟尘和非甲烷总烃；其大气环境防护距离计算源强及参数见表7-2。 表7-2 大气环境防护距离计算源强及参数 污染物; 面源高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 排放量（t/a）; 评价标准（mg/m3）. 焊接工序; 焊接烟尘; 4.5; 80; 118; 0.002; 0.3. 打磨工序; 打磨粉尘; 4.5; 80; 118; 0.0006; 0.3. 维修车间; 非甲烷总烃; 4.5; 80; 118; 0.016; 2.0. 焊接烟尘大气防护距离 打磨粉尘大气防护距离 非甲烷总烃大气防护距离 综合以上分析，本项目在采取相应的处理措施和管理要求后，大气污染物可得到有效控制和处理，对周围环境空气质量影响较小。 三、声环境影响分析 项目噪声主要有设备噪声和交通运输噪声等，噪声值约为 75-85dB(A)。此外还有维修噪声，维修过程中的最大噪声来自钣金工序，最大噪声值约 90dB(A)。为准确分析噪声影响，本环评按照《环境影响评价导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的点声源衰减模式对项目营运期噪声源进行预测，衰减模式如下： 式中：L(r)——距声源 r 米处的噪声预测值，dB(A)； L(r0)——距声源 ro米处的参考声级，dB(A)； r0——L(r0)噪声的测点距离，m； △L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 项目最大噪声来自钣金工序，经基础减震处理后正常操作情况下的声级值在75dB(A)左右，且有车间围墙的阻隔。根据上式估算噪声随距离衰减结果见表7-3。 表7-3 项目最大噪声源在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 预测点; 5m; 10m; 20m; 50m; 100m. 预测值; 61; 55; 48; 41; 35. 根据以上预测结果可知，本项目钣金作业中设备距离厂界约有10m，厂界噪声能够达标；故本项目营运期噪声对周围声环境影响较小，无需专门设置噪声防护距离。 为最大程度的减少噪声污染，本环评建议采用以下防治措施： （1）维修车间墙体及屋顶应采用轻质复合隔声簿板，对汽车维修过程中使用的高压喷枪、压缩机、研磨机等产噪设备加装吸音设备（隔音箱、消音器等）或避震系统(刚性弹簧、防震橡皮等)，以减少维修过程中的维修噪声及设备噪声，加强对各种设备的保养，使之处于良好运行状态。 （2）钣金工序采用封闭式作业，通过墙体阻隔及距离衰减后，维修过程中的钣金噪声不会对周边声环境敏感点产生明显影响。 （3）项目在营运期间应加强维修车辆托运、新车货物运入的管理，要求输运车辆减速、禁鸣。 通过采用以上降噪措施，本项目运营后的噪声对周围环境影响不大，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 四、固体废物影响分析 本项目运行后产生的固体废物主要有维修废物、废油桶、废机油、含油废手套及抹布、废漆渣、废过滤棉、废蓄电池、浮油及生活垃圾。其中维修废物包括废车胎、废零部件、废包装材料等，废物产生及处置情况详见表7-4。 表7-4 本项目固体废物处理处置情况 序号; 废物来源; 固废名称; 产生量; 废物编号; 废物类别; 处置方式. 1; 维修; 废机油; 6.34t/a; HW08; 废矿物油; 交由资质单位处置. 2; 含油废手套、抹布; 0.05 t/a; /; /; 环卫部门处理. 3; 废油桶; 0.25t/a; HW08; 废矿物油; 交由资质单位处理. 4; 废蓄电池; 3t/a; HW31; 含铅废物; 交由资质单位处理. 5; 汽车维护保养; 废车胎、废部件、金属余料等; 2.5t/a; /; /; 收集后外卖. 6; 隔油池; 浮油; 0.05t/a; /; /; 交由资质单位处置. 7; 喷漆房废气处理; 废活性炭、废过滤棉; 0.5t/a; HW12; 涂料类废物. 8; 员工生活; 生活垃圾; 8.1t/a; /; /; 收集后环卫部门统一清运. 为了进一步规范本项目各项固体废物处理，环评提出以下要求： （1）项目禁止废旧蓄电池在 4S 店内拆解和维修，维修车间内设废料库，用于分类收集废车胎、废部件、金属余料等一般工业固废。一般固废不能随意丢弃，必须分类收集并暂存于一般固废暂存间，暂存使用专门的容器承装，必要时密封处理，防止产生二次污染。 （2）汽车检修产生的废机油均采用专用容器进行收集，放置危废暂存间，设立危险废物标示。 （3）汽车在维修过程中，应做好机油洒、漏、滴防护措施和废油收集措施，维修车间地板应有防渗、吸油措施；废机油倒入收集桶内，定期处理废旧料和废机油；机修间地面光化处理，保持场地清洁，汽车拆卸维修时，应做到油、水不落地，拆下的零件应放置在零件盆中，废油接入油盅，拆修完毕后，用抹布清扫场地。 （4）各危险废物均分开贮存于符合标准的容器内，采用钢圆桶、钢罐或塑料制品等容器盛装，所用装满待运走的容器或贮罐都应清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，并设置危险废物识别标志，仓库内还应配备消防设备。 （5）废物贮存容器有明显标志、具有耐腐蚀、耐压、密封和不与贮存的废物发生反应等特性；收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥；贮存场所内禁止混放不相容危险废物。 （6）危险废物转移处置要委托有资质的单位进行，应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 （7）本项目产生的所有固体废物均需按要求进行处理，不得在厂区处理。 （8）项目废物暂存间的防风、防雨、防水、防渗等设计符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013 年修改单中的相关要求。 采取上述措施后，本项目固体废物对周围环境的影响可减至最低。 五、环境风险分析 项目内存放一定量的油漆、润滑油、稀释剂等，存在一定的环境风险。油漆、稀释剂等是有机混合溶剂，有刺激性气味，属于易挥发、易燃液体，人体吸入一定量会引起头晕、头痛、恶心等症状。其次，油漆、润滑油、稀释剂等具有高度易燃性，闪点低、燃点低。其存放的容器破损，挥发出来的整齐扩散到车间的整个空间，遇明火或火花即可能引起火灾爆炸。火灾爆炸时烟雾、消防废水的产生以及热辐射对外环境有一定影响。 本环评要求建设单位应做好如下措施。 （1）操作人员必须经过特殊岗位、应急演练培训，了解消防常识，并按要求佩戴个体防护用品。 （2）油漆、润滑油、稀释剂等存放点禁止明火、热源，保持适当的温度和湿度， 必须悬挂消防及明火管理制度等标志牌。 （3）油漆、润滑油、稀释剂等仓库内必须配备充足的并与各种油料、油漆相适应的消防器材及设备设施。 （4）油漆、润滑油、稀释剂等装卸时，检查封闭是否良好，发现问题及时采取补救措施，要轻拿轻放，严禁碰撞或在地上滚动。 （5）油漆、润滑油、稀释剂等存放点不能兼做更衣室和休息室等其他用途，使用开启包装工具，应采用不易产生火花型工具。 储存室外四周应设置收集沟和收集池，可收集泄漏的液态物质，地面防渗、防漏设计，并有明显的安全警示标志。建筑材料采用不易燃的防火材料；储存室周围严禁堆放可燃物品，严禁吸烟和使用明火。 六、产业政策符合性、选址和平面布置合理性分析 （1）产业政策符合性 本项目属汽车零售和维修，根据国家发改委 2013 年第 21 号令《产业结构调整指导目录（修正）》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40 号）的规定，本项目属于允许类；且根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》，本项目无淘汰落后生产工艺、设备和产品。因此本项目建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目选址为岳阳县生态工业园，项目取得了岳阳县规划局文件，详见附件。 园区设计控制性规划面积19.25平方公里，其中核心区规划面积2.93平方公里。场址选择符合岳阳县生态工业园产业规划，区位优越，水陆交通便捷，水、电、通讯等公用设施完备，场址选择恰当。 环境现状监测结果表明：各测点环境污染物均满足相应标准限值要求，本项目增加的污染物排放量不会造成区域环境质量的下降，满足总量要求。 工程厂址不占用基本农田，不占用保护林地。工程对生态环境影响主要来自施工期土石方工程引起的水土流失，随着本工程的建成，水土流失将有所改善。 该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 （3）平面布置合理性分析 本项目位于岳阳县生态工业园，东面为待开发土地，南面为山林，西面为企业，北面为荣新公路。本项目平面布局主要分为销售区、维修区、洗车区。 项目北侧临S201设有一个主要出入口，以方便物资和人员进出。本项目共有2栋建筑物，由1栋1F维修仓库以及1栋2F的综合楼组成，维修仓库分为维修车间（布置厂区的东南角，同时设置有活性炭+15m排气筒）和新车车库；2F的综合楼包括有办公区、展厅（其中办公楼一楼、二楼均有设置，展厅设置在一楼）。设置一般固废暂存间1座，设置在钣金工序的东北面；危废暂存间1座，设置在维修区的西北角。一般废物暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）及修改单中的规定，禁止危险废物和生活垃圾混入；危险废物暂存间设置在维修区的西北角，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。项目说明维修进出车辆布置在厂区的东南角；销售区试车区域布置在厂区的中部、社会车辆的进出口布置在厂区的东面偏北，项目停车场布置在厂区西面；项目整体布局紧凑，功能分区明确。 综上所述，本项目平面布置合理。 （4）与高铁安全管理条例的相符性分析 根据《中华人民共和国铁路安全管理条例》中铁路线路安全：“（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。”本项目属于（四），安全距离为20米，本项目位于高铁西面300m处，同时项目高铁20m范围内无敏感点，因此项目与高铁安全管理条例相符。 七、环境管理与监测 （1）施工期环境监管计划 大气环境监测因子为 TSP，监测频率：施工期监测 1 次。噪声环境监测因子为 Leq dB(A)，监测频率：每月 1 次。委托当地环境监测部门或有资质的检测公司进行。 （2）营运期环境监管计划 表7-5 项目营运期环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测或检查项目; 监测频率. 废气; 烤漆房排气口; 甲苯、二甲苯; 每年一次. 打磨、焊接车间外10m; 粉尘、焊接烟尘. 废水; 总排污口; 石油类、pH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油. 噪声; 场界噪声; 等效连续A声级. 固废; 生活垃圾、一般固废、危险废物; 废物收集、转运情况. 八、环保措施验收一览表 表7-6 环保措施一览表 类型; 排放源; 名称; 验收工程; 达到的排放标准. 施工期; 废气; 施工活动; 粉尘; 洒水、覆盖薄膜; 减轻空气环境影响. 噪声; 施工机械、设备噪声; Leq; 低噪设备、隔声围挡; 《建筑施工场界环境噪声 排放标准》 (GB12523-2011). 废水; 施工废水; SS、石油类; 隔油沉淀; 处理后回用. 固体废物; 一般固废; 建筑垃圾; 一般固废暂存间; 交由渣土办统一处理. 运营期; 废气; 烤漆房废气; VOCs; 过滤棉过滤、活性炭吸附、15m排气筒; 《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996)中二级标准. 焊接烟尘; 烟尘; 车间排风扇; 《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996)中无组织排放标准. 打磨粉尘; 粉尘; 无尘干磨机. 维修工序; 非甲烷总烃; 车间排风扇. 废水; 生活污水; COD、BOD、氨氮、; 化粪池; 《汽车维修业水污染物 排放标准》 (GB26877-2011)中的表2 中间接排放标准. 洗车、地面 冲洗废水; COD、LAS、SS、石油类; 隔油池、沉淀池. 噪声; 维修、设备噪声、交通运输噪声; Leq; 隔声、减震、 消声; 《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶; 交由环卫部门统一处理. 危险废物; 废油桶、废机油、废漆渣、废活性炭、废过滤棉、废蓄电池、浮油; 危废暂存间， 分类收集储存; 交由资质单位处置. 一般固废; 含油废手套、废车胎、废零部 件、废包装材料; 一般固废暂存间; 回收出售. 九、环保投资 本项目总投资800万元，环保投资55.8万元，环保投资（含绿化投资）占总投资的比例为6.9%，详见表7-7。 表7-7 环保投资估算一览表 类型; 排放源; 环保投资内容; 投资估算（万元）. 施工期; 废气; 施工期粉尘; 洒水、覆盖薄膜; 3.0. 噪声; 施工机械、设备噪声; 低噪设备、隔声围挡; 0.5. 废水; 施工废水; 隔油沉淀; 0.2. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间; 3. 绿化; 栽种树和花卉，铺设草皮以及景观设计等; 12. 运营期; 废气; 烤漆房废气; 过滤棉过滤、活性炭吸附、15m 排气筒; 20. 焊接烟尘; 车间排风扇; 2. 打磨粉尘; 无尘干磨机. 维修工序; 车间排风扇. 废水; 生活污水; 化粪池（5m3）; 2.0. 洗车、地面 冲洗废水; 隔油池（30m3）、沉淀池（30m3）; 1.0. 噪声; 维修噪声、 设备噪声、交通运输噪 声; 隔声、减震、 消声; 6.0. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.1. 危险废物; 危废暂存间， 分类收集储存; 5. 一般固废; 一般固废暂存间; 1. 合计; 55.8.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烤漆房废气 | VOCs | 过滤棉过滤、活性炭吸附，15m 排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准 |
|  | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 车间排风扇 | 车间排风扇 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准 |
|  | 打磨工序 | 粉尘 | 无尘干磨机除尘收集 |  |
|  | 维修工序 | 非甲烷总烃 | 车间排风扇 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr BOD5 氨氮 | 化粪池处理 | 《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)中的表 2 中间接排放标准 |
|  | 洗车、地面冲洗废水 | COD 、LAS、SS 石油类 | 隔油沉淀处理 |  |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 交由环卫部门统一处理 |
|  | 生产工序 | 废油桶、废机油、废漆渣、废活性炭、废过滤棉、废蓄电池、浮油 | 危废储存间，分类收集储存 | 交由资质单位处置 |
|  | 生产工序 | 废车胎、废零部件、废包装材料 | 一般固废暂存间 | 交由资质单位处置 |
| 噪 声 | 烤漆房、维修车间、空调系统，车辆运行噪声，采用隔声、吸声、消声减振等处理措施。加强项目周边绿化，可避免项目运营噪声对周围声环境造成影响。场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周边声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目绿地率25.5%。环境景观设计遵循以人为本的、人和自然和谐相处的思想，充分利用资源，科学规划，合理布局，营造一个舒适、安逸、具有和谐感的工作环境。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| - 结论 岳阳县鸿辉汽车销售有限公司选址于岳阳县生态工业园，投资建设岳阳县鸿辉汽车销售有限公司汽车贸易城项目。该项目总投资800万元，用于修建销售展厅、维修区、办公用房及客户休息区，同时购置安装相应设备。本项目运营后，仅进行品牌汽车的展示、销售，预计汽车年销售量为 300台；年保养车辆为2000台；年维修车辆1000台，其中一般维修车辆700台，事故维修车辆 300台；年清洗车辆为4000 台。项目占地面积12642.89 m2，总建筑面积13890.11 m2。 （1）环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：项目区域PM10、SO2、NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区环境空气质量较好。 水环境质量现状：洞庭湖水系新墙河六合垸监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准；八仙桥监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，区域水环境质量良好。 声环境质量现状：从噪声现场监测数据与评价标准对比可知，评价区域内声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准。 生态环境质量现状：本项目区域内是城区，绿地率低，植被类型较为单一，未发现常见动物物种，更未发现珍稀动植物物种。 （2）施工期环境影响分析 本项目施工期过程尽量减少水土流失，减少施工扬尘和机械施工噪声对周围环境的影响；采取遮盖，洒水等措施减少施工扬尘对周围的影响，废水做到不随意倾倒排放，施工中采取合理措施，征求周围群众的支持和谅解，整个施工期对区域环境影响较小。 （3）营运期环境影响分析 水环境影响分析：本项目区内实行雨污分流，项目产生的废水主要为汽车清洗废水和车间地面拖洗废水、职工生活污水。洗车及地面拖洗废水经隔油沉淀处理、生活污水经化粪池处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)中的表 2 中间接排放标准后近期进入岳阳县城市污水处理厂集中处理，远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后污水排入生态工业园污水处理厂进一步处理。因此，项目对水环境影响较小。 大气环境影响分析： 本项目营运期大气污染源主要是汽车进出场区的汽车尾气，汽车修理时产生的焊接烟尘、打磨粉尘、喷漆烤漆阶段产生的有机废气、维修间无组织排放废气以及食堂油烟。由于地面开阔，车辆于地面行驶产生的废气易于扩散，产生的影响较小；焊接烟尘产生量较小，在维修车间内无组织排放；打磨粉尘采用移动式集尘器，集尘效果达 90%，排放量极少，在维修车间内无组织排放，只要保证通风条件下，其周界排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放限值标准，对周边环境影响较小；喷漆过程产生的废气通过烤房内壁上的吸附材料吸附其有机污染物后，剩余的废气通过风机收集并经过滤系统进入活性碳吸附装置进行吸附，再经处理后通过15m 的排气筒排放，对周围的空气环境影响轻微；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，对周围环境影响较小。 声环境影响分析： 项目噪声主要有空调外机噪声、空压机、排风设备噪声、维修设备噪声、汽车行驶噪声等。在采取隔声、减震、加强管理和设备保养等措施，并严格控制钣金作业时间后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 固废影响分析： 本项目营运期产生的固体废物主要有维修废物、废油桶、废机油、废清洗汽油、含油废手套及抹布、废漆渣、废过滤棉、废蓄电池、浮油、生活垃圾，其中维修废物包括废车胎、废零部件、废包装材料等。维修废物在一般固废暂存间收集后统一出售，其他危险废物收集后交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。项目所有固废均能做到达标处理处置，环境影响较小。 （4）产业政策符合性、选址和平面布置合理性分析 产业政策符合性：4S店建设项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中限制类及淘汰类项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 选址合理性分析：本项目选址为岳阳县生态工业园，项目取得了岳阳县规划局文件。园区设计控制性规划面积19.25平方公里，其中核心区规划面积2.93平方公里。场址选择符合岳阳县生态工业园产业规划，区位优越，水陆交通便捷，水、电、通讯等公用设施完备，场址选择恰当。环境现状监测结果表明：各测点环境污染物均满足相应标准限值要求，本项目增加的污染物排放量不会造成区域环境质量的下降，满足总量要求。工程厂址不占用基本农田，不占用保护林地。工程对生态环境影响主要来自施工期土石方工程引起的水土流失，随着本工程的建成，水土流失将有所改善。该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 平面布置合理性分析：项目北侧临S201设有一个主要出入口，以方便物资和人员进出。本项目共有2栋建筑物，由1栋1F维修仓库以及1栋2F的综合楼组成，维修仓库分为维修车间和新车车库；2F的综合楼包括有办公区、展厅（其中办公楼一楼、二楼均有设置，展厅设置在一楼）。设置一般固废暂存间1座，设置在钣金工序的东北面；危废暂存间1座，设置在维修区的西北角。一般废物暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）及修改单中的规定，禁止危险废物和生活垃圾混入；危险废物暂存间设置在维修区的西北角，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。项目喷漆排气筒引至屋顶排放；项目整体布局紧凑，功能分区明确。综上所述，本项目平面布置合理。 （5）达标排放与排放总量 达标排放：采取本报告表提出的污染防治措施后，本项目的污染物可以做到稳定达标排放。 总量控制： 根据达标排放原则，本项目污染物排放总量是：COD0.65t/a，氨氮0.16吨/年。 总结论： 本项目符合产业政策要求，选址符合岳阳县城市总体规划、满足当地环境功能区划要求，项目平面布置合理，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，从环境保护角度分析，本项目建设可行。 - 建议 1）要加强车间机械设备的检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，对脱焊和松动的架构件，要补焊加固，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，应使用减振机座，降低噪声。 2）维修车间全部铺水泥地面，定期进行清洗；地面冲洗不要使用有机溶剂，替换下来的各类废油、废液全部回收，按溶液性质盛放在专业容器中送有关单位回收处理。 3）按照漆房生产厂提出的要求定期更换空气净化设备中的过滤吸附材料，保证净化器的处理效果达到设计指标。 4）对于各种漆和溶液的配制要根据使用要求严格控制，避免废弃物产生；根据国家有关部门的要求不使用汽车行业中需要淘汰的产品，如氟利昂空调制冷剂、含碳氢化合物的刹车液、传动液等。 5）加强对员工的教育，增强其对环境保护重要性的认识，从而可以在一定程度上减少各项污染物的产生。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审批意见： 公 章 年 月 日 |  |  |
|  | 注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 岳阳县发展和改革局文件 岳县发改【2017】28号 附件2 岳阳县规划局县生态工业园土地出让规划设计条件 附件3 入园协议 附件4 质量保证单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置 附图3 项目在岳阳县生态工业园总体规划图中的位置 附图4 项目周边现状图 附表1 建设项目审批登记表 |  |