- 湖南亚泰陶瓷有限公司配套设施改造工程

环境影响评价报告表

（送审稿）

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

CCTEG Chongqing Engineering Co.,Ltd.

二〇一七年二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区域周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 湖南亚泰陶瓷有限公司配套设施改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南亚泰陶瓷有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王成兰 |  |  |  |  | 联系人 | 田总 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳县建材工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15717307110 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 414100 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳县建材工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 技术改造 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 建筑陶瓷制品制造C3132 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 28500 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | —— |  |  |
| 总投资 （万元） | 6000 |  | 其中:环保投资(万元) |  |  | 50 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.83% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | --- |  |  |
| 一、项目由来 湖南亚泰陶瓷有限公司年产2400万平方米高档陶瓷墙地砖项目位于湖南省岳阳县建材工业园，湖南亚泰陶瓷有限公司《年产2400万平方米高档陶瓷墙地砖项目》于2009年10月获得岳阳市环保局的审批，批复号为岳环评批【2009】59号文。 本次环评是对《年产2400万平方米高档陶瓷墙地砖项目》配套工程的技术改造项目，改造内容是该项目的配套工程，即腰线车间、熔块车间、纸箱车间、泡沫车间、镀钛金车间，即增加配套工程中的泡沫生产车间和镀钛金车间，原包装车间为纸箱，现部分包装材料改为泡沫，能够更好的满足客户的需求，对湖南亚泰陶瓷有限公司年产2400万平方米高档陶瓷墙地砖项目进行配套工程的技术改造，其主体工程均已验收完毕。湖南亚泰陶瓷有限公司占地面积为500025平方米，配套工程即本项目的腰线车间、熔块车间、纸箱车间、泡沫生产车和镀钛金车间的总占地面积为28500平方米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中国人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等相关的法律、法规要求，湖南亚泰陶瓷有限公司委托我公司对上述技改项目进行环境影响评价。我公司对项目的建设地进行了现场踏勘，在现场调查及相关资料收集分析基础上，编制了该项目环境影响报告表。 二、公司现有工程概括 1、现有工程建设基本情况 表1-1 现有工程组成一览表 类别; 内容; 基本情况. 主体工程; 1、2线; 占地34850m2，钢架厂房，一栋一层，含1、2线生产线. 3线; 占地32000m2，钢架厂房，一栋一层，含3线生产线. 4、5线; 占地46250m2，钢架厂房，一栋一层，含4、5线生产线. 配套工程; 腰线车间; 占地8000m2，钢架厂房，一栋一层，腰线工艺. 纸箱车间; 占地9000m2，钢架厂房，一栋一层，生产包装材料纸箱. 熔块车间; 占地10000m2，钢架厂房，一栋一层，生产辅材熔块. 辅助工程; 成品仓; 占地28500m2，钢架厂房，. 原料场; 8100m2，四周建围挡，露天堆放. 6960m2，四周建围挡，仓顶有防雨棚. 煤气站; 1、2、3线煤气站，占地4200m2，含酚水池、焦油池、循环水池等，煤气发生炉位于钢架棚顶. 4、5线煤气站，占地7700m2，含酚水池、焦油池、循环水池等，煤气发生炉位于钢架棚顶. 堆煤场; 1、2、3线煤堆场，占地10800m2，四周建围挡，仓顶有防雨棚. 4、5线煤堆场，占地8125m2，四周建围挡，仓顶有防雨棚. 职工宿舍; 40000m2，砖混结构. 公用工程; 供电; 市政电网接入. 供水; 由工业园的供水管网提供. 排水; 雨污分流，无生产废水外排，雨水通过专用排水渠道排入东面约1000m的高桥河，生活污水经过处理达到后排入东面约1000m的高桥河。. 环保工程; 废水处理; ①1、2、3线 煤气站：冷却循环水池3000 m3，焦油池1600m3，煤气站冲洗水及初期雨水收集池90 m3 生产线：压机冷却水塔循环水池250m3，釉料废水处理站550m3，喷雾干燥塔循环水池180m3，窑尾废气脱硫除尘碱液循环池20m3 ②4、5线 煤气站：冷却循环水池630 m3，软水桶30m3，酚水池380m3，焦油池230m3，煤气站冲洗水及初期雨水收集池60 m3 生产线：抛光废水处理站20000m3，压机冷却水循环水池500m3，球磨废水处理站2000m3，窑尾废气脱硫除尘碱液循环池20m3 ③附属车间 熔块车间：设备冷却水循环池9000m3，碱液循环水池30m3 腰线车间：碱液循环水池20m3 ④厂区 应急池1840 m3，初期雨水收集池1840 m3. 废气处理系统; 煤气发生炉配备有多管旋风除尘器、电捕焦油器、脱硫装置； 窑尾废气采用窑炉脱硫塔+15m排气筒； 原料车间喷雾干燥塔由旋风除尘+水喷淋除尘器+15m排气筒 生产线成型工序产生的粉尘经脉冲带式除尘器处理外排； 熔块车间废气经过麻石水膜脱硫除尘+25m排气筒排放. 固废; 煤气站：煤焦油外售给有资质的单位处理 车间：设置有一般工业固体废物间. 2、技术改造工程简介 本次环评是对《年产2400万平方米高档陶瓷墙地砖项目》配套工程的技术改造项目，主体工程已经验收，且本次技术改造对主体工程无影响，改造内容是该项目的配套工程，即腰线车间、熔块车间、纸箱车间、泡沫车间、镀钛金车间，即增加配套工程中的泡沫生产车间和镀钛金车间，原包装车间为纸箱，现部分包装材料改为泡沫。 三、技术改造工程概况 1、项目基本情况 本次技术改造只针对《年产2400万平方米高档陶瓷墙地砖项目》的配套工程，主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程均可以依托现有工程。 表1-1 本次技术改造工程建设内容一览表 类别; 内容; 规模; 备注. 技术改造后的配套工程; 腰线车间; 8000m2; 现有，一栋一层. 纸箱车间; 9000m2; 技术改造，原车间的一半用来生产泡沫箱. 泡沫车间. 镀钛金车间; 1500m2; 新增，一栋一层. 熔块车间; 10000m2; 现有，一栋一层. 公用工程; 均依托整体工程. 环保工程; 废气治理; ①腰线车间： 1根15m排气筒。（现有） ②熔块车间：2套多管旋风除尘器+2套脱硫塔脱硫+2套布袋除尘+2根15m排气筒。（现有） ③纸箱车间、泡沫车间：1套麻石水膜脱硫除尘器+1根15m排气筒。（现有） ④镀钛金车间：1套集气罩+布袋除尘器+15m排气筒。（新增） ⑤纸箱车间、泡沫车间：加强车间通风。. 废水治理; 依托现有工程，新增冷却水循环系统：50m3，钢混结构。. 噪声治理; 新增部分的安装减震垫、厂房隔声、设置消声器。. 固废处置; 均依托现有工程. 环境风险; 安置煤气泄漏报警装置。 消防水池：1个，100m3，砖混结构，日常保有水量为80m3以上。 消防废水收集池：1个，100m3，砖混结构。. 2、产品方案 表1-2 产品方案 序号; 名称; 单位; 技术改造前; 技术改造前; 增减量; 备注. 1; 腰线; 万m2/年; 12.21; 12.21; 0; 腰线砖多为印花砖，它的作用就像一根美丽的腰带，环绕在墙面砖中间。. 2; 熔块; 万吨/年; 1; 1; 0; 熔块是一种玻璃；一定的原料组成，经高温融熔骤冷而成；经研磨后施于各种器皿上，烧制成一薄层的玻璃质。. 3; 纸板包装箱; 万只/日; 6; 3; -3; 用于包装. 4; 泡沫包装箱; 万只/日; 0; 3; +3; 用于包装. 5; 镀钛金陶瓷; 万平方米/年; 0; 50; +50; 镀钛金陶瓷. 本项目为配套工程的技术改造工程，主体工程的产能不发生改变，配套工程的产能能够满足主体工程的需求。 3、主要生产原料 主要生产原料见下表。 表1-3 技术改造工程原辅材料消耗变化量一栏表 序号; 物料名称; 单位; 技术改造前; 技术改造前; 增减量; 备注. 1; 陶瓷; 万m2/年; 12.21; 12.21; 0; 腰线生产车间. 2; 陶瓷墨水; 吨/年; 50; 50; 0; 腰线生产车间. 3; 陶瓷色料; 吨/年; 40; 40; 0; 腰线生产车间. 4; 印油; 吨/年; 50; 50; 0; 腰线生产车间. 5; 熔块粉、金膏; 吨/年; 30; 30; 0; 腰线生产车间. 6; 石英石; 吨/年; 2600; 2600; 0; 熔块生产车间. 7; 长石; 吨/年; 3000; 3000; 0; 熔块生产车间. 8; 瓷石; 吨/年; 2400; 2400; 0; 熔块生产车间. 9; 石灰石; 吨/年; 100; 100; 0; 熔块生产车间. 10; 滑石; 吨/年; 600; 600; 0; 熔块生产车间. 11; 硼酸; 吨/年; 100; 100; 0; 熔块生产车间. 12; 硝酸钾; 吨/年; 40; 40; 0; 熔块生产车间. 13; 碳酸钡; 吨/年; 20; 20; 0; 熔块生产车间. 14; 脱硫剂; 吨/年; 2; 2; 0; 熔块生产车间. 15; 瓦楞纸; 万吨/年; 2; 1; -1; 纸箱生产车间. 16; 可发泡聚苯乙烯; 万吨/年; 0; 0.5; +0.5; 泡沫生产车间. 17; 半成品砖坯; 万平方米/年; 0; 50; +50; 镀钛金车间. 18; 磨边粉; 吨/年; 0; 12; +12; 镀钛金车间. 19; 钛块; 吨/年; 0; 2; +2; 镀钛金车间. 20; N2; L/年; 0; 100; +100; 镀钛金车间. 21; C2H2; L/年; 0; 3000; +3000; 镀钛金车间. 22; O2; L/年; 0; 500; +500; 镀钛金车间. 23; 水; 吨/年; 5000; 5150; +150; 生产用. 24; 电; 万度/年; 25; 30; +5; 镀钛车间电干燥箱增加用电量5万度. 25; 生物质; 吨/年; 400; 400; 0; 纸箱车间、泡沫车间生物质蒸汽锅炉. 26; 液化气; 吨/年; 19; 19; 0; 腰线车间. 27; 煤; 吨/年; 5000; 5000; 0; 熔块车间煤气发生炉. 理化性质分析：乙炔，分子式C2H2，俗称风煤和电石气，是炔烃化合物系列中体积最小的一员，主要作工业用途，特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔是无臭的，但工业用乙炔由于含有硫化氢、磷化氢等杂质，而有一股大蒜的气味。 5、主要生产设备 本项目主要的设备见下表。 表1-4 配套工程技术改造生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 窑炉; 液化气; 台; 1; 现有; 腰线生产车间. 2; 切割机; YSD-S系列; 台; 5; 现有; 腰线生产车间. 3; 印花机; HT2512UV-2-3; 台; 5; 现有; 腰线生产车间. 4; 喷墨机; /; 台; 1; 现有; 腰线生产车间. 5; 圆弧机; TYDY-1200; 台; 1; 现有; 腰线生产车间. 6; 空压机; LGPMII; 台; 1; 现有; 腰线生产车间. 7; 熔块炉; /; 台; 2; 现有; 熔块生产车间. 8; 煤气发生炉; φ3600mm; 台; 2; 现有; 熔块生产车间. 9; 纸板生产线; /; 台; 1; 现有; 纸箱生产车间. 10; 印刷机; /; 台; 3; 现有; 纸箱生产车间. 11; 生物质锅炉; SZH4-1.6-AII; 台; 1; 现有; 纸箱生产车间. 12; 半自动泡沫机; EPS-ZC-1200; 台; 3; 新增; 泡沫生产车间. 13; 镀钛金炉; /; 台; 1; 新增; 镀钛金生产车间. 14; 真空泵; /; 台; 3; 新增; 镀钛金生产车间. 15; 圆弧机; /; 台; 30; 新增; 镀钛金生产车间. 16; 印花机; /; 台; 2; 新增; 镀钛金生产车间. 6、公用辅助工程 本技术改造工程供水、供电、供热、排水、污水处理、原料仓储等，均依托现有工程。 现有公用工程、供排水和环保工程情况见下： （1）供热：生产中使用蒸汽，对产品和设备进行加热、灭菌。蒸汽由2台现有蒸汽锅炉供应。 （2）供水：水源来自岳阳新墙镇自来水厂，可以保证公司各种用水需求。 （3）供电：公司现有用电，从工业园电力供应电网接入。公司现有5000KW的变压器变电配电设施，可满足本项目用电需要。 （4）排水：项目所在地城区污水管网已建成。公司现有工程产生的各种废水经公司现有污水处理站处理后排放。 （5）污水处理站：公司配套建设有一套污水处理系统，污水处理采用厌氧+好氧生化处理工艺处理。设计处理能力为900t/d，现实际处理量为546t/d，本技术改造工程不新增废水。 6、劳动定员和生产时间 公司严格依照《公司法》的要求，确立了一套产权明晰、组织到位、技术先进、管理科学的现代企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制。 本项目属于技术改造项目，不需要增加员工人数，实行8小时工作制，年工作日330天。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖南亚泰陶瓷有限公司成立于2009年5月8日，年生产能力2400万平方米墙地砖，位于岳阳县建材工业园，该项目与2009年10月通过了市环保局的环评批复。 湖南亚泰陶瓷有限公司年产2400万平方米高档陶瓷墙地砖项目于2009年5月开工建设，2010年完成第1/2/3条生产线，实际建设了年产900万平方米的产能，2010年10月对1/2/3条生产线进行验收，并取得验收批复，批复号为岳环评验【2010】10号，详见附件；2011年完成第4/5条生产线，实际建设了年产1200万平方米的产能，2011年7月21日取得验收批复，批复号为岳环评验【2011】13号，详见附件。 1、现有配套工程工艺流程简介 （1）项目腰线车间工艺流程及产污节点图见下： S1、W1、N1、G1 手工印花 G2 G2 瓷砖切割 高温工艺 高温烧制 成品 打包入库 G2 喷墨机印 低温烧制 成品 图1-1 腰线车间工艺流程及产污节点图 （2）纸箱车间生产工艺流程及产污节点 G2 锅炉蒸汽 G1 用于包装 原纸 热板 横切机 印刷机 图1-2 纸箱车间工艺流程及产污节点图 - （3）项目熔块车间工艺流程及产污节点图见下： G1、N1 G1、N1 G3 W2 煤气发生炉 原料混合 筛分 熔制 水淬、沥干 打包入库 图1-3 熔块车间工艺流程及产污节点图 煤经过气化后产生的煤渣，经炉篦排入水封槽，由螺旋刮渣机刮入手推车再由汽车运出。煤气发生炉产生的热烟气全部用于窑炉，煤气发生炉无废气排放。煤气站工艺流程见图1-3： 软化水（三期） 精煤(混入脱硫剂) 蒸汽 汽化包 煤气发生炉 煤渣 外售 鼓风机 噪声 下段煤气 上段煤气 空气 钟罩阀 旋风除尘器 除尘灰 旋风除油器 酚氰 废水 酚水蒸发换热器 用作原料 电捕焦油器 焦油罐 酚氰废水 风冷器 间冷器 冷水循环系统 电捕轻油器 焦油罐 焦油储存池 噪声 加压机 外送资质单位 煤气 脱硫塔 图1-3 煤气发生炉工艺流程及产污位置图 辊道窑 2、现有配套工程的污染情况简介 现针对年产2400万平方米高档陶瓷墙地砖项目的配套工程腰线车间、纸箱车间、熔块车间、发泡泡沫生产车间进行验收，根据验收监测报告可知配套工程的腰线车间、纸箱车间、熔块车间、泡沫车间的污染物排放情况。 ①废气污染情况 本配套工程废气共计有4个排气筒。分别为腰线车间1个、熔炼车间2个、纸箱车间和发泡车间1个。 根据湖南精科检测有限公司对本项目的腰线车间排气筒的监测可知废气中各污染物的排放浓度，详细的监测结果见下表。 表1-5 腰线车间废气排放监测结果一览表 污染因子; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 废气量; 废气量; 4937; /; /. 烟尘; 排放浓度mg/m3; 12.1; 30; 是. 排放速率kg/h; 0.057; /; /. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; 26; 50; 是. 排放速率kg/h; 0.128; /; /. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; 35; 180; 是. 排放速率kg/h; 0.172; /; /. 根据监测结果可知，腰线车间废气经过处理后再经由15m排气筒外排，各污染物的排放浓度均能达到《陶瓷工业污染排放标准》（GB25464-2010，2014年修订）要求。 根据湖南精科检测有限公司对本项目的熔炼车间的2个排气筒的监测可知废气中各污染物的排放浓度，详细的监测结果见下表。 表1-6 熔炼车间废气排放监测结果一览表 污染因子; 监测项目; 1号排气筒; 2号排气筒; 标准限值. 监测结果; 是否达标; 监测结果; 是否达标. 废气量; 废气量; 10789; /; 17091; /; /. 烟尘; 排放浓度mg/m3; 32.75; 是; 45.25; 是; 50. 排放速率kg/h; 1.41; /; 3.11; /; /. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; 69; 是; 64; 是; 300. 排放速率kg/h; 0.74; /; 1.10; /; /. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; 35; 是; 36; 是; 450. 排放速率kg/h; 0.377; /; 0.615; /; /. 根据监测结果可知，熔炼车间废气经过处理后再经由15m排气筒外排，废气中的粉尘、二氧化硫和氮氧化物均能够达到《陶瓷工业污染排放标准》（GB25464-2010，2014年修订）要求。 根据湖南精科检测有限公司对本项目的纸箱车间、泡沫车间的1个排气筒的监测可知废气中各污染物的排放浓度 表1-7 纸箱车间、发泡车间废气排放监测结果一览表 污染因子; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 废气量; 废气量; 17181; /; /. 烟尘; 排放浓度mg/m3; 15; 30; 是. 排放速率kg/h; 0.25; /; /. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; 16; 50; 是. 排放速率kg/h; 0.27; /; /. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; 63; 200; 是. 排放速率kg/h; 1.09; /; /. 根据上述监测结果可知，纸箱车间的生物质锅炉废气经过布袋除尘器处理能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB132781-2014）中燃气锅炉排放标准浓度限值要求。 现有配套工程存在环境问题: ①厂区原辅材料堆存较为凌乱，甚至出现露天堆放情况，不能满足原辅材料储存要求； ②固体废物方面存在危险废物储存场所建设不规范。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 岳阳县毗邻岳阳市区，县城离市区23.6公里，距湖南省会长沙100多公里、湖北省会武汉200公里，通勤半径均在2个小时以内，是武汉、长株潭、成渝三大综合改革实验区和“长三角”、“泛珠三角”两大经济圈的重要节点和交通循环次中心。京珠高速、岳望高速、107国道、京广铁路、武广客运专线、岳荣新一级公路穿境而过，岳阳港鹿角作业区2000吨级（兼顾3000吨级）货运码头正在建设之中，便利快捷的水陆交通格局基本形成。 县生态工业园、建材工业园、国家级台湾农民创业园 “三园”发展格局已经形成，生物医药、建材、机械制造、农副产品加工等特色产业初步形成，有湖南科伦、中粮米业、天欣科技等规模工业企业146家。粮食生产实现十二连增，粮食总产达到59.7万吨。积极推进一产“接二连三”，加大农业品牌创建力度，重点扶持无公害蔬菜、鸽业、优质葡萄、红薯粉、土鸡、黄颡鱼六大优势农业品牌做大做强，发展农民专业合作社210家，入社农户2.6万户。有中粮集团“福临门”、 唐人神“骆驼牌”、天欣科技“同喜及图”3个中国驰名商标，“湘”牌扇、“洞庭春”茶、“洞庭湖”米等12个湖南著名商标和16个湖南名牌产品，形成了米业、茶业、竹业、纸业、色素、食用油等多种农副产品生产加工体系。茶叶、优质水稻基地被列为国家农业标准化示范项目，28个农产品被列为全国无公害农产品。“天下第一村”、国家重点文物保护单位、全国首批历史文化名村张谷英村成为国家AAAA级景区，荣获“全国生态文化村”、“中国村庄名片”等称号；国家森林公园、道教圣地大云山成为国家AAA级景区，“三战三捷”摩崖石刻被评为全国重点文物保护单位；被誉为“地球之肾”的东洞庭湖成为全国首批列入世界湿地名录的七大湿地之一。年接待游客100多万人次，是长株潭、武汉、荆州周边客源地3小时旅游经济圈重要旅游线路之一。 本项目选址岳阳县建材工业园，根据现场调查，项目最近水体为北面6km处的新墙河。新墙河执行地表水Ⅲ类水质标准。 （2）地形、地貌 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 （5）水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069km。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量6亿m3。 县境内西部辖东洞庭湖水面761km2，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42 km2，有效库容5.46亿m3。 （6）生态环境 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 据调查，项目厂区周围植被以低矮灌丛为主，动物主要为常见的鼠、麻雀、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划、人口状况 “洞庭天下水，岳阳天下楼”，名楼名水兼得的岳阳县古称巴陵，地处洞庭湖畔，是湖南省的北大门，全县总面积2716平方公里，辖20个乡（镇）共68万人口。一九八三年，县城由岳阳市区迁至荣家湾镇。今日的岳阳县已成为长江中游对外开放市、县之一。县城搬迁后，岳阳县沿着改革开放之路，实现了经济发展的大跨跃。县城建设日新月异，城区由3000余人增加到近8万人口，建成区达6.5平方公里（规划拓展到82平方公里）。 （2）经济发展状况 2014年，全县实现地区生产总值2375640万元，按可比价计算，同比增长11%。其中第一产业增加值434444万元，同比增长4.8%。第二产业增加值1185921万元，同比增长13.0%，其中，工业增加值同比增长13.4%；建筑业增加值同比增长6.4 %。第三产业增加值755275万元，同比增长11.9%。按常住人口计算，人均生产总值32503元，比上年增加3332元，同比增长11.4%。三次产业结构比例由2013年的19.2:49.4:31.4调整为18.3:49.9:31.8，第一产业下降0.9个百分点，第二产业上升0.5个百分点，第三产业上升0.4个百分点。 招商方面：新引进项目103个，其中亿元以上项目7个。县城五星级宾馆开工建设，世界500强企业中粮集团投资的粮油产业园、惠璟科技Y型分子筛、永奇生物维生素E、中小企业创业园等项目即将开工建设。争资方面：57个争取国家重点投入项目已到位资金6.8亿元，同比增加1.1亿元。 （3）城建及基础设施状况 城建方面：完成县城总体规划修编和重点地段控制性详规编制；坚持铁腕控建、铁腕拆违、铁腕查处，控建17763平米，拆违8021平米，立案查处7人。垃圾无害化处理场一期工程竣工，污水处理厂正式运营，天然气输气管道全线贯通，城区用户达到4000户；完成3条城区道路改造、富荣西路西延和5条道路路灯配套。 基础设施方面：荣鹿一级公路全线通车，2000吨级（兼顾3000吨级）鹿角码头省发改委已正式核准，8.3公里岳长高速连接线项目正在积极争取；完成危桥改造、渡改桥项目15个，建成通乡通畅工程217.5公里。争取了小农水试点县、沟渠疏浚试点县项目，完成44座小型水库除险加固，解决了15万人安全饮水问题。饶村35千伏变扩建工程竣工投入使用，台创园1万伏专线架设开工建设，185个农配网工程全面完成。 生态环保方面：在国家环保部、财政部争取的铁山水资源保护项目已下达资金计划，东洞庭湖水源涵养林、湿地保护区示范建设等项目正在实施。加强铁山库区生态环境保护，编制《铁山库区水资源保护和综合开发利用规划》，开展控建拆违行动，停建93户。 （4）工农业 岳阳县农业建成了优质米、优质果、名茶、蔬菜、瘦肉型猪等十大高产优质高效基地。工业发展迅猛，初步形成了轻纺、建材、机械制造、服装、造纸、医药、化工、矿产及农副产品加工等八大生产系列。闯出了一条强农、壮工、活商的兴县富民新路。岳阳县沿京珠高速公路岳阳县出口至县城一级公路两侧，建设两个工业园区，分别为县城工业区和新墙陶瓷工业区。 （5）矿产资源及文物古迹 岳阳县矿物资源丰富，名胜众多，交通便利，极具商业和旅游开发价值。矿产资源丰富。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。钒矿储量占全世界的四分之一，独居石、砂石等资源储量居湘北地区之首；境内自然地貌各具特色，自然风光旖旎，名胜古迹较多，全县有国家级森林公园（大云山）1处，国家级自然保护区（东洞庭湖）1处，国家级文物保护单位（张谷英古建筑群）1处，省级风景名胜区（铁山水库）1处，省级文物保护单位（鹿角窑址、湘北特委办公旧址）2处等。步仙乡文化底蕴深厚，境内有鹿苑古寺、步仙湖、牛皋寨、古驿道等风景名胜，历史上文人志士层出不穷。自然资源丰富，主要农副产品有粮、油、茶、果、竹、牛、鱼、禽等，矿产资源有石英石等，资源开发潜力巨大。 区域内无重点保护文物单位及生态保护区。

三、环境质量状况：

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状： 本项目引用岳阳县环境监测站于：2016年10月19日-21日对岳阳县新墙镇进塘村《岳阳仁雅康复医院项目环境影响报告书》中的监测数据，该监测点位于本项目东北面4.2km，虽不在大气评价范围内，但是新墙镇区域内无大型气象污染源，因此区域大气环境质量现状可以引用。项目监测统计结果统计见下表: 表 3-1 大气环境监测结果 单位：mg/m3 监测因子; 监测点; 范围（mg/Nm3）; 平均值; 标准值（mg/Nm3）; 最大超 标倍数; 超标率 （％）. SO2; G1; 0.011~0.017; 0.014; 0.50 （小时浓度）; 0; 0. G2; 0.011~0.017; 0.014; 0; 0. G3; 0.011~0.017; 0.014; 0; 0. NO2; G1; 0.016~0.021; 0.018; 0.24 （小时浓度度）; 0; 0. G2; 0.017~0.023; 0.020; 0; 0. G3; 0.018~0.025; 0.021; 0; 0. PM10; G1; 0.092~0.094; 0.093; 0.15 （日均浓度）; 0. G2; 0.096~0.098; 0.097; 0; 0. G3; 0.093~0.094; 0.093; 0; 0. 监测结果表明：各监测因子均未超标，本项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、水环境质量现状： 本项目北面6km为新墙河，2015年4月14-15日岳阳县环境监测站对新墙河新墙镇断面进行监测，检测结果见下表。 表3-2 地表水水质现状评价结果 单位：mg/L 监测点位; 项目; 检测结果; Sij; 标准限值. 14日; 15日; 平均值. 新墙河 新墙镇12公里断面; PH; 6.80; 6.78; /; 0.22; 6～9. 氨氮; 0.429; 0.426; 0.4275; 0.4275; ≤1.0. 总磷; 0.071; 0.075; 0.073; 0.365; ≤0.2. 悬浮物; 11; 10; 10.5; /; /. 化学需氧量; 13.5; 13.3; 13.4; 0.67; ≤20. 生化需氧量; 2.79; 2.77; 2.78; 0.695; ≤4.0. 粪大肠菌群; 670; 670; 670; 0.067; ≤10000个. 由上表可知：各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，地表水环境质量良好。 3、声环境质量： 2016年9月26-27日湖南精科检测有限公司对本公司厂界的噪声进行监测，监测结果见下表。（监测工况为满负荷运行） 表3-3 厂界噪声监测数据（单位： [dB(A)]） 监测时间; 监测位置; 昼间等效声级; 夜间等效声级. 测量值; 标准值; 评价结果; 测量值; 标准值; 评价结果. 2016.9.26; 厂界西侧外1m; 56.9; 65; 达标; 45.3; 55; 达标. 厂界北侧外1m; 57.7; 65; 达标; 46.2; 55; 达标. 2016.9.27; 厂界西侧外1m; 59.6; 65; 达标; 46.9; 55; 达标. 厂界北侧外1m; 58.8; 65; 达标; 45.2; 55; 达标. 采用与标准值比较的方法进行评价，厂界评价标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB(A)。从监测数据来看，不管是昼间还是夜间厂界的噪声值未出现超标现象，该区域的声环境达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 |  |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标为工业园区环境空气、新墙河和区域声环境。 表3-4 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 环境类型; 环境保护目标名称; 规模; 方位距离; 保护级别. 大气环境; 长湖乡政府; 办公区; S、2600m; 《大气环境质量标准》 （GB3095-2012）二类区标准. 项目周边居民; 居民区; E、100-500m. 项目周边居民; 居民区; N、500m. 声环境; 项目周边居民; 居民区; E、100-500m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水; 新墙河; 中河，渔业用水; 北面，3500m; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类. |

四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 《声环境质量标准（GB3096—2008）》中3类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《陶瓷工业污染排放标准》（GB25464-2010，2014年修订）； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级排放标准及无组织排放浓度限值； 《锅炉大气污染物排放标准》（GB132781-2014）中燃煤锅炉排放标准浓度限值要求； 《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）二级新扩改建厂界标准值； 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）； 《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001）（2013年修订）。 |
| 总量控制指标 | 通过本项目为技术改造环评，总量已经购买，无需再行申请总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、工艺流程及产污节点 （1）项目腰线车间工艺流程及产污节点图见下： S1、W1、N1、G1 手工印花 G2 G2 瓷砖切割 高温工艺 高温烧制 成品 打包入库 G2 喷墨机印 低温烧制 成品 图5-1 腰线车间工艺流程及产污节点图 - 腰线生产车间原料为公司生产的陶瓷墙地砖，陶瓷墙地砖按预定规格切割——整理（切割边和表面清理）——采用手工印花和机械喷墨的方式上色，然后经过干燥后进窑炉烧制，部分产品根据工艺要求及客户需求高温烧制（高温烧制温度为900°）后即可出炉为成品，部分产品需要进行低温烧制工艺（低温烧制温度为300°）。 - 腰线车间的高温工艺、高温烧制、低温烧纸使用的燃料为液化气。液化气属于清洁能源，废气中的污染因子产生量较小，因此，废气经过1根15m的排气筒外排。 - （2）项目熔块车间工艺流程及产污节点图见下： G1、N1 G1、N1 G3 W2 煤气发生炉 原料混合 筛分 熔制 水淬、沥干 打包入库 图5-2 熔块车间工艺流程及产污节点图 - 将制作熔块的各种原辅材料按照一定的比例进行混合，再通过筛分，通过筛分后的物料进入熔炼炉熔制，高温熔制后的熔块经过水淬（即使用冷水江熔制的高温物料进行急速冷却的过程，其冷却水为直接冷却水，冷却水循环使用，不外排。），然后再沥干即为成品。 熔块车间的煤气发生炉工艺流程： 本项目在以煤为原料，生产煤气供窑炉所用。煤气发生炉以钢板制成炉壳，内衬耐火材料砌筑，并带有冷却装置。本项目煤气发生炉不设储气柜，煤气经加压机加压后接入辊道窑使用。其运营工艺原理如下： 工艺原理： 本项目煤气发生炉以精煤为原料，购进的精煤为合格粒径的精煤，本项目不对购进的精煤进行破碎。为降低煤气中硫的含量，需在精煤中混入一定的脱硫剂。煤与空气和电加热产生的水蒸汽组成的气化剂在高温（1200℃）下发生反应，生成氢气、一氧化碳、甲烷等可燃气体，将煤由固体燃料转化为气体燃料。煤气生产过程中的主要化学反应式为： CO2＋C=2CO C＋2H2O=CO2＋2H2 C＋H2O=CO＋H2 生产工艺流程： 项目外购的精煤通过汽车运至煤堆场，煤堆场的煤通过吊煤斗运至贮煤仓，经自动加煤机加入两段式煤气发生炉，煤与来自炉底的气化剂发生反应，形成五层，自下而上分别为：灰渣层、氧化层、还原层、干馏层、干燥层。 由空气和水蒸汽组成的气化剂从炉底鼓入，首先经过灰渣层，并在此层中得到预热。当上升进入氧化层时，碳和氧发生下列反应： 2C＋O2=2CO＋Q 2CO＋O2=2CO2＋Q C＋O2=CO2＋Q 氧化层中发生的反应均为放热反应，因此氧化层温度较高。氧化层中产生的热气体继续上升，与上层燃料接触，发生还原反应，该层称为还原层。 主还原层中的反应主要是： CO2＋C=2CO－Q C＋2H2O=CO2＋2H2－Q C＋H2O=CO＋H2－Q 次还原层主要是生成的一氧化碳与过剩的水蒸汽反应。 CO＋H2O=CO2＋H2＋Q 此外还有生成甲烷的副反应。 C＋2H2=CH4＋Q 还原层中产生的煤气部分由下段煤气口引出形成下段煤气。其余煤气继续上升，使上部煤层形成了干馏和干燥二层，被干馏和蒸发出来的焦油、苯、酚在干馏筒裂解，生成上段煤气。上段煤气出口管道上设置有钟罩阀，用于调节炉内压力。 下段煤气净化处理： 下段煤气未经过干馏和干燥层，为完全气化煤气，几乎不含焦油，但含有粉尘。下段煤气采用旋风除尘器离心除尘，除尘后的温度约450～550℃，然后进入酚水蒸发换热器回收煤气显热，煤气温度降至180～230℃左右，再进入风冷器冷却，温度降至65～80℃，进入高效间冷器（冷却介质为水），通过循环冷却水间接冷却至35～45℃。间冷器产生的冷却废水经冷水循环系统冷却处理后回用。 上段煤气净化处理： 上段煤气采用旋风除油器除去重质焦油，其工作温度约90～150℃。初步脱油后的上段煤气进入电捕焦油器，再次捕集焦油。经两次脱油的上段煤气进入高效间冷器（冷却介质为水），在高效间冷器内煤气被冷却至35～45℃左右，煤气降温冷凝将产生含有轻油的酚水混合物。轻油因比重轻于酚水被分层分离开。项目产生的酚水利用煤气余热用酚水蒸发换热器将酚水蒸发后通到炉底鼓风管道，被空气带入炉内焚烧。上段煤气和下段煤气在间冷器内混合，混合的煤气进入电捕轻油器，再一次脱油后的煤气经加压机加压后送至生产车间。煤气净化过程产生的焦油及粉尘经捕集后自流进入焦油罐。 煤经过气化后产生的煤渣，经炉篦排入水封槽，由螺旋刮渣机刮入手推车再由汽车运出。煤气发生炉产生的热烟气全部用于窑炉，煤气发生炉无废气排放。煤气站工艺流程见图5-3： 软化水（三期） 精煤(混入脱硫剂) 蒸汽 汽化包 煤气发生炉 煤渣 外售 鼓风机 噪声 下段煤气 上段煤气 空气 钟罩阀 旋风除尘器 除尘灰 旋风除油器 酚氰 废水 酚水蒸发换热器 用作原料 电捕焦油器 焦油罐 酚氰废水 风冷器 间冷器 冷水循环系统 电捕轻油器 焦油罐 焦油储存池 噪声 加压机 外送资质单位 煤气 脱硫塔 辊道窑 图5-3 煤气发生炉工艺流程及产污位置图 项目直接外购已破碎后的精煤生产煤气，煤气成分见下表。 表5-1 煤气发生站煤气成分表 成分; 含量; 成分; 含量. 二氧化碳CO2; 4%; 不饱和烃CNHM; /. 氧O2; 0.2%; 一氧化碳CO; 27.5%. 甲烷CH4; 1.0%; 氢气H2; 16.5%. 氮N2; 50%; H2S; 0.01%. 煤气发生炉产生的煤气：具有易燃易爆的性质（一级可燃气体）。其比重比空气略轻，当从设备或管道中泄漏后易在空气中飘散，燃爆极限（体积）：6.6%~559%，自燃点：560℃；煤气有毒，具窒息性。 （3）项目泡沫车间、纸箱车间生产工艺流程及产污节点 ①产工艺流程及产污节点图见下： G4 W2、G4 G4 G4 聚苯乙烯发泡材料 发泡 成型 冷却 烘干 G5 用于包装 锅炉蒸汽 G1 原纸 热板 横切机 印刷机 图5-4 泡沫车间、纸箱车间工艺流程及产污节点图 - ②工艺流程简介如下： - A、发泡工艺流程简介：本项目的发泡时间为2-5分钟，因原材料聚苯乙烯内含有戊烷作为发泡剂，戊烷属于低温发泡技术，不属于禁止类发泡剂。经水蒸气加热发泡的温度120℃，使它们扩张约40-80倍，生成蜂窝状再加以模塑。 - B、纸板为瓦楞纸，瓦楞纸经过裁剪、开槽、模切后形成一定的形状，再经过印刷，后进行订合、粘合制成包装箱。 - （4）镀钛金车间 - ①产工艺流程及产污节点图见下： G1 半成品瓷砖 切割、打磨 印花 挂砖 N2、C2H2、O2 G1 电干燥烤箱 镀钛金工艺 入库 图5-4 镀钛金车间工艺流程及产污节点图 - ②工艺流程简介： - 半成品瓷砖使用圆弧机进行弧面或45度斜面进行加工，加工出来的梯级砖、地脚线质量十分完美，经过打磨后使用印花机印花，然后挂砖使之稳固，再经过电烤箱干燥，在干燥过程中温度为100℃，不会产生粉尘，然后进入真空镀钛箱内，加入不同的气体在不同的温度系统下瓷砖会显示不同的颜色。 - 真空镀钛是指在真空的环境下，采用弧光放电，把阴极钛靶作为蒸发源，通过钛靶与阳极机体之间的弧光放电，使钛靶材蒸发并形成离子体，产生的离子体高速向产品上运动，在产品表面进行沉积，形成了钛膜层。 - 在高真空并且高温的镀钛环境中，加入不同的气体能镀出不同的颜色。如加入N2，镀出来的颜色是金色；加入C2H2，颜色就是黑色；加入O2，颜色就会是彩色和蓝色；如加入N2和C2H2，颜色就会是玫瑰金色。在镀钛过程中，使用的物质是钛和高纯气体，都是绿色环保的材料，由于是在高温真空环境中生产，不会产生任何有害物质，所以镀出来的产品是非常安全环保的，可以通过各种安全测试。 - 要想镀出坚固的钛层，首先要有好的设备。因为在镀膜过程中，真空系统必需要工作稳定，炉体保压要好，如果在镀膜过程中有杂气掺入，颜色就会不理想，严重的还会脱钛。好的设备弧源离化率高，形成的离子密度大，大颗粒少，镀出的膜层光滑度高，磨擦系数小，坚固不脱落，差的设备离化率低，镀出来的膜层粗糙没光泽，容易刮花脱落。 二、主要污染源分析： 1、废气 （1）腰线车间生产废气 腰线车间生产废气主要是陶瓷切割的粉尘和陶瓷烧制产生的废气。陶瓷烧制产生的废气中主要的污染因子为烟尘、二氧化硫和氮氧化物，本项目腰线车间燃烧的原料为液化气，废气中污染因子的浓度较低，废气经过15m的排气筒直排。根据湖南精科检测有限公司对本项目的腰线车间排气筒的监测可知废气中各污染物的排放浓度，详细的监测结果见下表。 表5-2 腰线车间废气产生及排放情况一览表 污染因子; 排放标准mg/m3; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 废气量; /; /; 4937m3/h; 13033680. 烟尘; 50; 12.1; 0.057; 0.150. SO2; 300; 26; 0.128; 0.338. NOX; 450; 35; 0.172; 0.454. 根据监测结果可知，腰线车间废气经15m排气筒外排废气可以达到各污染物的排放浓度均能达到《陶瓷工业污染排放标准》（GB25464-2010，2014年修订）要求。 （2）熔块车间废气 熔块生产过程中会产生焙烧废气，熔块车间内有两条生产线，使用的原料为煤气发生炉产生的煤气。 陶瓷烧制产生的废气中主要的污染因子为烟尘、二氧化硫和氮氧化物，废气治理流程如下图。 煤气发生炉 焙烧工艺 排放 脱硫剂 多管旋风除尘 脱硫塔 15m排气筒 图5-5 腰线车间、熔炼车间废气处理工艺流程图 根据湖南精科检测有限公司对本项目的熔炼车间的2个排气筒的监测可知废气中各污染物的排放浓度，详细的监测结果见下表。 表5-3 熔炼车间废气产生及排放情况一览表 排气筒; 污染 因子; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 去除 效率; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 1 号排气筒; 废气量; /; 10789m3/h; /; 0; /; 10789m3/h; /. 烟尘; 6550; 70.5; 186.120; 99.5; 32.75; 0.35; 0.924. SO2; 189.3; 2.47; 6.512; 70; 69; 0.74; 1.954. NOX; 35; 0.377; 0.995; 0; 35; 0.377; 0.995. 2 号排气筒; 废气量; /; 17091 m3/h; /; 0; /; 17091 m3/h; /. 烟尘; 9050; 155.5; 410.520; 99.5; 45.25; 0.77; 2.041. SO2; 281.3; 3.67; 9.680; 70; 64; 1.10; 2.904. NOX; 36; 0.615; 1.624; 0; 36; 0.615; 1.624. 根据监测结果可知，熔炼车间废气经过多管旋风除尘+脱硫塔处理后再经由15m排气筒外排，废气中的粉尘、二氧化硫和氮氧化物均能够达到《陶瓷工业污染排放标准》（GB25464-2010，2014年修订）要求。 （3）纸箱车间、发泡车间废气 纸箱车间、发泡车间生产过程需要使用到生物质锅炉，生物质锅炉燃烧过程中产生的污染因子有烟尘、二氧化硫和氮氧化物，产生量及排放情况见下。 根据湖南精科检测有限公司对本项目的纸箱车间的1个排气筒的监测可知废气中各污染物的排放浓度，详细的监测结果见下表。 表5-4 纸箱车间、发泡车间废气产生及排放情况一览表 污染因子; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 去除效率; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量 t/a. 废气量; /; 17181m3/h; /; 0; /; 17181m3/h; /. 烟尘; 15; 0.25; 0.660; 99; 750; 12.5; 33.00. 二氧化硫; 16; 0.27; 0.713; 0; 16; 0.27; 0.713. 氮氧化物; 63; 1.09; 2.878; 0; 63; 1.09; 2.878. 根据上述监测结果可知，纸箱车间的生物质锅炉废气经过麻石水膜脱硫除尘器处理能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB132781-2014）中燃煤锅炉排放标准浓度限值要求。 此外项目在发泡、成型、冷却、烘干过程中产生有机废气，其主要污染因子为非甲烷总烃、苯乙烯。鉴于项目发泡原料含有戊烷，戊烷在常温下也会从原料、产品中挥发，闪点低、易积聚，遇火源会发生爆炸，存在环境风险。建设单位落实采取加强车间通风处理，工作场所、仓库均保持良好的通风和做好安全管理。确保污染物（非甲烷总烃）排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值；污染物（苯乙烯）排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）二级新扩改建厂界标准值。项目产生的工艺废气对外界大气环境产生影响不大。 纸板在切割过程中会产生粉尘，该粉尘为无组织排放，产生量较小，年产生量约为0.5t/a，可以达到《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值。 （4）镀金车间粉尘 镀钛金车间生产过程中需要使用圆弧机对半成品的陶瓷砖进行磨边，根据生产规模可知，在磨边过程中粉尘的产生量为12t/a，产生速率4.54kg/h本项目采用的集气罩+袋除尘器装置处理，吸风机风量为10000m3/h，产生浓度为454mg/m3，布袋除尘器的除尘效率为98%，则镀金车间粉尘排放量为0.24t/a，排放速率为0.091kg/h，排放浓度为9.1mg/m3。废气中的粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。 2、废水 本项目用水依托主体工程的全自动软水器产生的软水，包括汽包用水和冷却用水；烟气处理系统用水依托主体工程，本次技术改造工程不新增员工，员工生活用水计入现有工程，本次评价不再核算。 （1）汽包用水 项目汽包用水31m3/d，汽包用水经电加热后全部变为蒸汽进入煤气发生炉发生反应。 （2）冷却用水 项目冷却水用量为100m3/d，蒸发损失量按照15%计，补充水量为15m3/d。本项目为技改项目，煤气发生炉为原有工程，本次技术改造不对此部分进行改变，煤气发生炉冷却水，煤气发生炉冷却水中主要的污染因子为含酚物质、悬浮物等，废水不增加，冷却废水经冷却水池冷却后循环使用不外排，仅对亏损部分作补充。 3、噪声 项目产生的噪声主要为窑炉风机、煤气发生炉、空压机、水泵等设备运行噪声，噪声级在80～105dB(A)。本项目噪声源采取了如下综合降噪措施：选用环保低噪声设备、安装减震垫、建筑隔声等。 本项目主要噪声产生、治理情况见表5-5。 表5-5 主要噪声产生位置、强度及处置措施表 产噪设备; 声源强度 dB(A); 处置措施; 降噪效果 dB(A). 窑炉风机; 105; 设消声器、选用低噪设备、设置减震垫、建筑隔声; 20. 煤气发生炉; 85; 设置减震垫、建筑隔声; 15. 空压机; 90; 设置专用空压机房，选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 25. 水泵; 85; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 15. 4、固体废物 根据现有工程情况，整个厂区产生的固体废物种类基本不变，具体的数量如下表： （1）除尘灰 根据物料平衡计算可知，煤气发生炉除尘灰产生量为631.946t/a，该类固废经收集后外售制砖。 （2）废脱硫剂 项目煤气发生炉脱硫塔会产生废脱硫剂，废脱硫剂的产生量约600t/a。对照《国家危险废物名录》，项目产生的废脱硫剂不属于危废。项目产生的废脱硫剂袋装收集后返回厂商做再生处置。 （3）煤渣 本项目煤使用量为54000t/a，煤渣产生量按15%计算，则煤渣产生量为8100t/a。煤渣中主要成份为SiO2，CaO，Al2O3，MgO，项目产生的煤渣外售作水泥掺和料。 （4）包装材料 本项目在生产过程中会产生废包装材料，产生量约为200t/a，由生产厂家回收再生或由废品回收单位回收处置。 （5）焦油 煤气发生炉电捕焦油器、电捕轻油器每年收集的煤焦油约300t。煤焦油经煤气发生炉自带的焦油罐收集。二段炉焦油是中、低温干馏产物，性质类似轻质柴油，热值约10000kal。煤气发生炉产生的煤焦油具有较好的回收利用价值，项目产生的煤焦油经钢罐储存收集后作为副产品外售。 为降低煤焦油储存过程的环境风险，环评要求在存放过程中应满足以下要求：①存放区及收集区地面要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；②本项目的焦油池容积为60m3，焦油池池底及四周均应做好防渗处理。③存放区四周应加设围堰，围堰高度不得低于储罐存放的有效高度；④需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池；⑤危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 本项目只负责危废的收集，焦油运输车辆由接收单位提供。虽焦油作为副产品外售，但焦油属危险废物，评价要求运输应按照国家相关规定进行落实，转移过程严格执行危险废物转移联单制度。

六、项目生产中主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 项目 |  | 产生浓度mg/m3 | 产生速率 kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |
|  | 腰线车间烧制工艺排气筒 | 烟尘 | 12.1 | 0.057 | 12.1 | 0.057 |
|  |  | SO2 | 26 | 0.128 | 26 | 0.128 |
|  |  | NOx | 35 | 0.172 | 35 | 0.172 |
|  | 熔炼车间1号排气筒 | 烟尘 | 6550 | 70.5 | 32.75 | 0.924 |
|  |  | SO2 | 189.3 | 2.47 | 69 | 1.954 |
|  |  | NOx | 35 | 0.377 | 35 | 0.995 |
|  | 熔炼车间2号排气筒 | 烟尘 | 9050 | 155.5 | 45.25 | 2.041 |
|  |  | SO2 | 281.3 | 3.67 | 64 | 2.904 |
|  |  | NOx | 36 | 0.615 | 36 | 1.624 |
|  | 纸箱车间 发泡车间 排气筒 | 烟尘 | 750 | 12.5 | 15 | 0.25 |
|  |  | SO2 | 16 | 0.27 | 16 | 0.27 |
|  |  | NOx | 63 | 1.09 | 63 | 1.09 |
|  | 镀金车间切割、磨边 | 粉尘 | 454 | 4.54 | 9.1 | 0.091 |
|  | 纸箱车间切割工序 | 粉尘 | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
|  | 发泡车间发泡工序 | 苯乙烯 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 非甲烷总统 | 少量 |  | 少量 |  |
| 水污 染物 | 冷却用水 | SS | 100m3/d |  | 循环使用不外排 |  |
| 固体 废物 | 煤气发生炉及焙烧炉 | 煤渣 | 8100t/a |  | 外售制砖 |  |
|  |  | 除尘灰渣 | 631.946t/a |  | 外售制砖 |  |
|  |  | 焦油 | 300 t/a |  | 作为副产品外售 |  |
|  | 废气处理系统 | 废脱硫剂 | 600t/a |  | 废脱硫剂袋装收集后返回厂商做再生处置 |  |
|  | 车间 | 废包装物 | 200t/a |  | 由生产厂家回收再生或由废品回收单位回收处置 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 54 t/a |  | 由环卫部门清运填埋处置 |  |
| 噪声 | 工程主要设备噪声源强为70～80dB |  |  |  |  |  |
| 主要生态环境影响： 本工程为技术改造工程，为现有厂房，不会产生植被破坏，不会对生态环境产生大的影响。 |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析：

施工期环境影响分析： 本项目施工期已完成，不会产生大的环境影响。 营运期环境影响简要分析 ## 1、环境空气影响分析 本工程产生的主要废气为腰线车间生产废气、熔块车间生产废气和纸箱车间、发泡车间的生产废气。 腰线车间生产废气经过15m排气筒外排后可以达到《陶瓷工业污染排放标准》（GB25464-2010，2014年修订）要求； 熔块车间生产废气经过旋风除尘+脱硫塔脱硫+布袋除尘+15m排气筒外排后能达到《陶瓷工业污染排放标准》（GB25464-2010，2014年修订）要求； 纸箱车间、泡沫车间的生物质锅炉废气经过麻石水膜脱硫除尘器+15m排气筒外排后能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB132781-2014）中燃气锅炉排放标准浓度限值要求； 此外项目在发泡、成型、冷却、烘干过程中产生有机废气，其主要污染因子为非甲烷总烃、苯乙烯。鉴于项目发泡原料含有戊烷，戊烷在常温下也会从原料、产品中挥发，闪点低、易积聚，遇火源会发生爆炸，存在环境风险。建设单位落实采取加强车间通风处理，工作场所、仓库均保持良好的通风和做好安全管理。确保污染物（非甲烷总烃）排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值；污染物（苯乙烯）排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）二级新扩改建厂界标准值。 镀钛金车间粉尘采用的集气罩+袋除尘器装置处理后再经过15m的排气筒外排，废气中的粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。 纸板在切割过程中会产生粉尘，该粉尘为无组织排放，产生量为0.5t/a，排放可以达到《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值，对周边大气环境影响较小。 综上，本技术改造项目各工艺废气经过处理后均能达到相关的排放标准要求，对周边大气环境影响较小。 大气环境防护距离： 根据国家有关规定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置大气环境防护距离。项目无组织排放废气主要污水处理站产生的无组织排放的恶臭气体（以硫化氢计）。大气环境防护距离采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的计算模式进行计算，各生产装置的大气防护距离列入下表。 表7-1 各装置大气环境防护距离计算结果及环境敏感点分布 装置名称; 污染因子; 源强t/a; 长×宽×高m; 标准mg/m3; 结果. 纸板切割车间; 粉尘; 0.05; 90×45×7; 0.9; 无超标点. 图7-2 粉尘大气防护距离计算结果 从上表和上图中可知出，本项目不需要设置大气防护距离。 卫生防护距离： 根据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（GB/13201－91）中规定的计算方法，其公式： Qc/Cm=1/A（BLc+0.25r2）0.05LD 式中：QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—卫生防护距离，m； r —无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。 根据本工程面源排放结果，以硫化氢的无组织排放作为计算源强，见下表。 表7-2 卫生防护距离计算结果 污染物; 标准限值 （mg/m3）; 源强（kg/h）; 生产单元占地面积m2; 平均风速 （m/s）; 卫生防护距离 计算值（m）. 粉尘; 0.3*0.3; 0.057（0.5t/a）; 4500; 1.8; 1.453. 计算结果见下图： 图7-3 粉尘卫生防护距离计算结果 从上表中可知出，纸板生产车间切割工艺产生的无组织排放的粉尘的卫生防护距离为1.45m。根据规定，需要低于50m的按照50m计，则本项目的卫生防护距离为50m 项目卫生防护距离以纸板生产车间的边界50m范围，根据现场勘查项目卫生防护距离内目前没有学校、医院、住户等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。 但是建设单位应当加强环保设施建设，保障污染物能够达标排放，减小污染物对周边居民的影响。同时在50m的卫生防护距离范围之类禁止建设居民区、学校、医院等敏感性项目。根据最终确定的卫生防护距离范围，建设方向岳阳县人民政府有关部门提出对周围相关方相应的限制性要求。 2、水环境影响分析 本项目冷却水经冷却循环水池冷却后回用，故该项目正常运营生产时对区域内地表水环境影响轻微。 ## 3、声环境影响分析 设备的噪声源声压级在70-80 dB（A）左右，无强噪声源，所以有噪声设备均布置于生产车间内部，并且生产车间采取了减震、隔声措施。这些设备噪声传播至车间外时，其噪声将产生约30-35 dB（A）以上的衰减。根据2016年9月26-27日湖南精科检测有限公司对本公司厂界的噪声进行监测，监测结果见下表。 表7-3 厂界噪声监测数据（单位： [dB(A)]） 监测时间; 监测位置; 昼间等效声级; 夜间等效声级. 测量值; 标准值; 评价结果; 测量值; 标准值; 评价结果. 2016.9.26; 厂界西侧外1m; 56.9; 65; 达标; 45.3; 55; 达标. 厂界北侧外1m; 57.7; 65; 达标; 46.2; 55; 达标. 2016.9.27; 厂界西侧外1m; 59.6; 65; 达标; 46.9; 55; 达标. 厂界北侧外1m; 58.8; 65; 达标; 45.2; 55; 达标. 车间外噪声已符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，厂界噪声可以做到达标排放，不会对区声环境质量产生大的影响。 同时建设单位应当从以下几个方面进一步做好本项目的噪声防治工作： (1) 不得将有较大噪声产生的设备放置于室外； (2) 设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备； (3) 运行中加强噪声设备的维护，减少机械噪声的产生。 (4) 加强检查维护，保证拟建工程和现有工程各设备噪声防治措施的有效性。 4、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废弃物主要有：除尘器产生的除尘灰、废脱硫剂、燃煤灰渣、煤焦油、包装废材料。除尘器产生的除尘灰经收集后外售转场；废脱硫剂袋装收集后返回厂商做再生处置；燃煤灰渣收集后外售作水泥掺和料；焦油罐装收集后作为副产品外售。 综上，本项目固体废弃物最终均妥善处置，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。 以上废物均合理进行了暂存和处置，符合固体废物处置处理的基本原则，不会对区域环境产生大的污染影响。 5、清洁生产 清洁生产就是用清洁的能源和原材料、清洁工艺及无污染、少污染的生产方式，科学而严格的管理措施，生产清洁的产品。清洁生产是我国工业实现可持续发展战略的需要，提高企业潜力的必由之路。 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，企业在进行技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施： ①采用无毒、无害或低毒、低害的原料，替代毒性大、危害严重的原料； ②采用资源利用率高，污染物产生量少的工艺和设备，替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备； ③对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用； ④采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。 根据上述清洁生产的基本原则，本环评通过现场调查勘察与监测及污染排放类比分析的基础上，从以下几个方面对项目清洁生产进行综合分析。 （1）生产工艺 ①生产工艺流程更加紧凑，生产流程更加合理，收率高，大大减少了投资。 ②两段式煤气发生炉气化强度大，效率高，煤气热值高，适宜煤种广，凡不粘结或弱粘结的长焰煤、烟煤、部分气和年老的褐煤都可作为气化原料。煤气净化部分采用风冷、间冷工艺，循环水封闭循环冷却，少量的酚水可用于水煤浆配水或焚烧处理，实现了污水零排放，确保不污染环境。因此符合先进工艺及先进设备的要求。 （2）设备 项目煤气发生站采用的2.6m两段式煤气发生炉是在单段式炉的基础上增加一个干馏段（干馏筒），两段炉有上下两个煤气出口，可输出不同热值的煤气，其气化效率和热效率均比单段式炉高。煤炭经过上段彻底干馏后进入下段，下段煤气基本不含焦油，上段煤气含有少量轻质焦油，不易堵塞管道。两段式煤气炉热值高，稳定性好，操作弹性大，自动化程度高，劳动强度低。两段炉已作为成熟技术用于西方发达国家的煤气生产。 （3）水循环利用节约水资源 生产废水经循环水池沉淀后全部循环利用不外排，冷却水冷却后循环使用，节约了水资源。 （4）能源消耗 生产车间砖坯烧成用发生炉煤气，减少了直接燃煤燃烧过程中粉尘的产生量，符合清洁生产的基本要求，也符合国家有关煤转电、煤转气的能源政策。用热烟气进行干燥，热能得到重复利用，提高了能量利用率，符合循环经济原则。 （5）对污染物进行有效治理 ①本项目设计中充分考虑了废物的回收和综合利用，以达到减少污染、保护环境、降低生产成本的目的。间接冷却煤气水全部循环使用，一方面节约了用水，同时减少了外排的废水量。对收尘下来的粉尘、煤气发生炉炉渣全部综合利用。煤气发生炉经冷却产生的少量的酚氰废水通过煤气发生炉自带的酚氰废水蒸发换热器蒸发后通到炉底鼓风管道，被空气带入炉内焚烧不外排。 ②煤气站装有煤气放散管，在放散管上部装有火炬，排放的废气可点燃后燃烧，故煤气发生炉点炉放散煤气对环境影响轻微。 ③固体废物尽可能实现资源化，对生产中每年产生的不同种类的工业固体废物，按性质分类处理。使废物转化为产品，回收了资源，减少了固废的排放量和可能造成的二次污染，符合清洁生产要求。 ④对产生噪声相对较大的设备，采用消声、减振和隔声等措施。 因此，从总体上讲，本项目基本符合清洁生产要求。 （6）清洁生产建议 ①建立和完善清洁生产制度 实现清洁生产，除了依靠先进的工艺、设备，还必须在生产实践中不断地改进操作、加强管理。工业活动离不开人的因素，在生产过程中人的因素主要体现在操作和管理上。根据我国的调查资料表明，目前的工业污染约有30%以上是由于生产过程中管理不善造成的。项目投产以后，从物料管理到产品质量管理，从生产操作管理、设备维修管理到环保管理都必须充分重视，使生产的每一道工序和每一个环节都处于最佳运行状态，真正做到清洁生产，预防污染。 ②实施清洁生产的措施 清洁生产是污染控制的新思路，其实质就是由过去单纯的末端治理转变成以“预防为主”的全过程污染物排放控制，因此，在工程设计的始终都要贯彻清洁生产设计的指导思想，选用“无废”、“少废”的工艺、技术、设备，加强能源、资源的综合利用。 根据国内外清洁生产的实践经验，建议厂方考虑如下建议: ①生产设备、加料设备和产品包装设备要自动化、密闭化。加强设备的检查维修，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，防止物料泄漏造成环境污染。 ②对生产工艺过程采取计算机自动化技术，从而减少原料的损耗和保护工人的身心健康。 ③强化企业管理，提高职工素质，杜绝人为事故发生。 ④加强防护措施和个人劳动保护，预防职业中毒。 ⑤加强废水、废气的监控，严禁超标排放。原辅料和产品按规定存放，禁止随意存放，以免造成周围环境污染。 ⑥对本工程实施清洁生产审核，摸清污染物产生的具体部位、产生的原因及产生量，制定消除污染物产生的方案。 根据前面的分析，本项目在严格执行“三同时”制度、认真落实各项环保措施、确保污染物达标排放的情况下，本项目生产工艺和产品等均属于清洁的工艺和产品，符合清洁生产的要求。 6、环境风险影响分析和防范措施 本项目煤气发生炉以煤为燃料，生产煤气供辊道窑使用，整个生产工序较简单，所用物料为无毒矿物，但发生炉煤气危险性大，具有易燃易爆、有毒有害等危险，隐藏着较大的危险因素。本项目发生炉生产的煤气含杂质很多（见表10-1），这里仅将H2、N2、CO三种气体作为煤气的主要成分，N2属稳定物质，本次环评对H2和CO进行分析。 表7-4 煤气成分表 成分; 含量; 成分; 含量. 二氧化碳CO2; 4%; 不饱和烃CNHM; /. 氧O2; 0.2%; 一氧化碳CO; 27.5%. 甲烷CH4; 1.0%; 氢气H2; 16.5%. 氮N2; 50%; H2S; 0.0237. 从结合毒物危害程度分级标准、工业危害评价的有毒物质评定标准及易燃易爆气体火灾分级评定标准，列出项目主要危险物料特性，见下表。 表7-5 毒物危害程度分级标准 指标; 分 级. Ⅰ（极度危害）; Ⅱ（高度危害）; Ⅲ（中度危害）; Ⅳ（轻度危害）. 吸入LC50（mg/m3）; ＜200; 200~2000; 2000~20000; ＞20000. 经皮LD50（mg/kg）; ＜100; 100~500; 500~2500; ＞2500. 经口LD50（mg/ kg）; ＜25; 25~500; 500~5000; ＞5000. 表7-6 需进行工业危害评价的有毒物质评定表 有害物定义; LD50（经口） （mg/ kg）; LD50（经皮） （mg/kg）; LC50（吸入） （mg/m3）. 危险剧毒物; LD50＜5; LD50＜10; LC50＜0.1. 能引起严重事故危险的物质; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 其它有毒（贮存或加工量＞1t）; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 表7-7 火灾危险性分类 火灾危险性分类; 产品名称; 特征. 甲; 可燃 气体; 可燃气体与空气混合物的爆炸下限<10%(体积). 乙; 可燃气体与空气混合物的爆炸下限≥10%(体积). 甲; A; 液化烃; 15℃时的蒸汽压力>0.1MPa的烃类液体及其它类似液体. B; 可 燃 液 体; 甲A类以外，闪点<28℃. 乙; A; 闪点≥28℃至≤45℃. B; 闪点≥45℃至≤60℃. 丙; A; 闪点≥60℃至≤120℃. B; 闪点≥120℃. 表7-8 主要危险物料特性一览表 物质名称; 危险 类别; 闪点 （℃）; 引燃 温度 （℃）; 爆炸 下限 （%）; 爆炸 上限 （%）; 火灾 危险 性; 毒性特征; 毒性 分级. 煤气; H2; 易燃气体; <-50; 560; 4.0; 80.0; 甲; 无; 无毒. CO; 易燃气体; -50; 610; 12.5; 74.2; 乙; 吸入- 大鼠 LC50:1807 PPM/ 4 小时; 吸入- 小鼠 LC50: 2444 PPM/ 4小时; 高毒. 根据以上物质的理化性质、危险特性以及毒性分析可知，煤气属于易燃性物质，易发生火灾和爆炸事故。另煤气中的CO属于高毒危害性物质，泄漏均发生中毒事故。因此本项目将煤气作为本项目重点关注的危险物料。煤气发生泄漏后，没有着火往往比已着火情况更危险，更容易造成大的灾难事故。 本项目环境风险主要是煤气造成火灾和爆炸。综合以上分析得出危险源的源项特性见表7-9。 表7-9 危险源的源项特性 危险源; 事故类型; 备注. 煤气; 泄漏中毒、燃爆; 煤气发生炉、输送管道、加压机. 根据风险识别分析，本项目的风险事故特征及其对环境的影响为煤气引发的火灾爆炸事故。 （一）煤气火灾爆炸风险 本次评价采用TNT当量核定其安全影响范围，本项目管道及煤气加压机中煤气储存最大量约0.9吨（热值约5545kJ/m3），当其受热量、机械冲量或者爆轰波直接作用而产生爆炸，爆炸的冲击波会对周边的人员和建筑物造成损失。煤气发生炉发生爆炸产生破坏范围可模拟计算如下。 WTNT=E/QTNT 式中：E————爆源的总能量 QTNT———TNT的爆热，可取为4520kJ/kg 计算得WTNT=1226.8（kg） （1）死亡区 死亡区内的人员若缺少防护，则被认为将无例外地蒙受严重伤害或死亡。其内径为零，外径记作R0.5，表示外圆周处的人员因冲击波作用导致肺出血而死亡的几率为0.5。由下式可求得死亡区半径： R0.5=13.6(WTNT/1000)0.37=13.6(1226.8/1000)0.37=14.7m （2）重伤区 重伤区内的人员若缺少防护，则绝大多数将遭受严重伤害，极少数人可能死亡或受轻伤。其内径是死亡半径R0.5，外径计作Rd0.5，表示该处人员因冲击波作用耳膜破裂的几率为0.5，引起人员重伤冲击波峰值为44kPa。由下列方程式求得重伤区半径： 式中：——爆炸总能量，J， ——环境压力，101.3kPa； 计算得，=0.4344 Z=1.07 Rd0.5=40.6m （3）轻伤区 轻伤区内的人员若缺少防护，则绝大多数将遭受轻微伤害，少数人员将受重伤或平安无事，死亡的可能性极小。其内径为重伤区外径Rd0.5，外径记作Rd0.01，表示该处人员因受冲击波作用耳膜破裂的几率为0.01，它要求的冲击波峰值为17KPa。由下列方组可求得轻伤半径： 式中：——爆炸总能量，J， ——环境压力，101.3kPa； 计算得，=0.1678 Z=1.95 Rd0.01=74.0m （4）财产损失区 对于爆炸性破坏的财产损失区半径可由下式求得： R=KIIWTNT(1/3)/{[1+3175/WTNT]2}1/6 式中KII为二级破坏系数，取值5.6。将KII代入可得： R=42.7m 风险事故防范措施： 风险事故是可怕的，事故产生后对环境的危害是严重的，因此在本项目建设过程中，事故防范措施也是极其重要的，为减轻事故危害后果、频率和影响，进一步降低风险水平，应从减少危险品的数量、种类，改进工艺和贮存条件，改进设备及严格管理等方面采取多项具体措施。 企业应制订风险事故应急预案，预防爆炸事故的发生。企业应按照《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)及《发生炉煤气站设计规范》（GB50195-94）的要求，结合本单位实际，建立健全安全管理制度、操作规程和事故应急救援预案，以便在设备发生故障时能有效应对，避免事故的发生或减少事故造成的损失。同时加强对作业人员的安全教育与培训，并按规定取得《特种作业操作证》或《特种设备操作人员资格证》，持证上岗；要加强日常巡回检查工作，及时发现和消除事故隐患。 企业实行对设备和管道定期检验制度。煤气设备和管道存储的季、年度检验工作由企业有资格的安全技术管理人员进行，检验情况应做好记录。定期由相关部门对煤气设备和管道进行全面检验。煤气设备、管道存储应明确划分管理区域，并建立严格的安全生产责任制。各种主要的煤气设备、阀门、放散管、管道支架等应编号，号码应标在明显的地方。煤气管理室应挂有煤气工艺流程图，图上标明设备及附属装置的号码。有煤气设施的单位应建立以下制度：建立煤气设施技术档案管理制度，将设备图纸、技术文件、设备检验报告、竣工说明书、竣工图等完整资料归档保存。记录煤气设施大修、中修及重大故障情况的设备卡片。记录煤气设施运行情况的卡片。煤气设施应进行日、季、年检查。对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查一次，并将检查情况记录备查。煤气危险区（如地下室、加压站、地沟、热风炉及各种煤气发生设施附近）的一氧化碳浓度必须定期测定，在关键部位宜设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg/m3。煤气设施停气检修时必须切断煤气来源并将内部煤气吹净。进入煤气设备内部或可能存在煤气的部位,应进行CO含量分析,并经安全管理人员开具安全作业证后方可进入。必须对从事煤气工作的人员进行安全知识教育和技术操作培训，经考试合格的人员才准独立工作，以后每两年要复试一次。煤气设施的操作人员应每隔一至两年进行一次体检，体检结果记入“职工健康监护卡片”，不符合要求者，不得从事煤气作业。设专职或兼职的技术人员负责本单位的煤气安全管理工作。 煤气泄漏风险防范措施： （1）必须按照中华人民共和国国家标准煤气安全规程进行设计、施工和生产。煤气管道与建筑物、构筑物及相邻管道的水平净距和垂直净距以及埋设深度、通过沟渠地沟和避让其他交叉管线的安全措施，应符合国家标准TJ28-78“城市燃气设计规范”。煤气管道的连接，应采用焊接。煤气管道与阀门或设备的连接应采用法兰，在与管道直径小于50mm的附件连接处，可采用螺纹连接。架空的煤气管道，可沿建筑物外墙或支柱敷设，应有导除静电和防雷措施。管道支架禁用燃烧体，周围也不准存放易燃易爆物料。 （2）合理布置总图，综合考虑风向、安全防护、消防等因素，建构筑物尽量留足安全间距，设计遵循防火规范，厂房尽量采取开敞式，设备大部露天布置，避免易燃、易爆气体积聚。 （3）采用先进的控制技术，减少人为因素干扰。 （4）生产现场配制有效的防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具。 （5）项目主装置设置泄漏自动停车装置，降低事故时的煤气泄漏量。 （6）对生产中可能泄漏煤气的设备和工作区域设有安全警示标志，配备便携式煤气检测仪，安装煤气泄漏自动报警装置，制订和实施严格规范的设备维修制度，提高设备、各种泵类、风机及其阀门、法兰等的密封性能，降低设备、管线的泄漏，一经发现泄漏应立即检修，不得延误。 （7）提高认识、完善制度、严格检查，加强技术培训，提高职工安全意识，提高事故应急处理的能力。 建立应急预案： 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。本项目应急预案内容编制依据见下表。 表7-10 故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; /. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 存贮区、邻区. 4; 应急组织; 厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理. 5; 应急状态分类 及应急相应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施设备与材料; 存贮区：防泄漏、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下通讯方式、通知方式. 8; 应急环境监测 及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 7、环境监控计划 为有效地了解企业的排污情况和环境现状，及时提醒有关车间引起重视，为保证企业排放的污染物在国家规定范围之内，确保企业实现可持续发展，保障职工的身体健康，必须对企业中各排污单位的排放口实行检测、监督。 （1）环境监测机构 由当地环境监测站对全厂环境进行定期监测，具体内容如下： （2）监测项目 ①大气：烟（粉）尘、SO2、NOX、H2S。 ②废水：pH、CODCr、SS、NH3-N、石油类。 ③噪声：连续等效A声级。 （3） 监测地点 ①大气：烟气（废气）排放口和厂界无组织排放监控点进行监测。 ②废水：污水处理设施进口和治理后的出口进行监测。 ③噪声：各方位厂界昼夜噪声进行监测。 若生产运行过程中发现问题应增加监测次数，同时对职工身体状况应定期进行检查，谨防职业病的发生。 （4）管理人员培训 从事企业环境保护的工作人员（环保机构人员）应在相关部门和单位进行专业培训。培训单位和内容大体如下： ①在给排水设计部门或相关设计部门，学习污水处理工艺和废气、烟气治理工艺基础理论，使环保管理人员对工厂的设备、工艺流程、处理技术等有一定理论知识。 ②在环境监测专业部门，学习水质、大气监测规范和分析技术。 ③上岗职工必须进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，以增强操作人员和管理人员的职业精神和业务水平。 8、平面布局 本项目为配套工程技术改造工程，现有配套工程的主体结构不发生改变，主要的生产设备不变，其他公共、辅助设施等均依托现有工程。 以上布局充分利用了现有工程的生产区间，车间的原有生产布局并未进行大的调整，各生产线均保持了明显的界线，有利于生产管理。车间内各物流通道保持畅通，物流方便。技改工程虽有废水和噪声等污染因素存在，但其生产布局对其它生产区间的生产影响和对项目周边环境影响并无明显的制约作用。综上所述，本项目平面布局可行。 9、总量控制： 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标排放，还必须控制污染物的排放总量。根据我国“十二五”期间实行排放总量控制的污染物项目，结合本工程污染物产生种类，本项目设置NOx、SO2两种污染物污染物总量控制，根据相关资料，本项目属于技改项目，不新增废水，废气中不新增NOx、SO2，项目完成后各污染物的控制总量不变，无需另行申请。 9、环保投资及三同时 本技改工程主要环保投资内容和投资估算如下表。 表7-11 建设项目环保投资及“三同时”验收一览表 项目; 内容; 投资. 废气治理; ①腰线车间： 1根15m排气筒。 ②熔块车间：2套多管旋风除尘器+2套脱硫塔脱硫+2套布袋除尘+2根15m排气筒。 ③纸箱车间、泡沫车间：1套麻石水膜脱硫除尘器+1根15m排气筒。 ④镀钛金车间：1套集气罩+布袋除尘器+15m排气筒。 ⑤纸箱车间、泡沫车间：加强车间通风。; 30万元. 废水治理; 冷却水循环系统：50m3，钢混结构。; 2万元. 噪声治理; 安装减震垫、厂房隔声、设置消声器。; 3万元. 固废处置; 贮池：60m3，钢混结构。; 5万元. 环境风险; 安置煤气泄漏报警装置。 消防水池：1个，100m3，砖混结构，日常保有水量为80m3以上。 消防废水收集池：1个，100m3，砖混结构。; 10万元. 合计; 50万元. 从上表可看出，本辅助工程大部分污染防治措施均可利用现有工程各项环保设施，其投资约50万元。

八、建设项目生产中拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 腰线车间烧制工艺 | SO2、NOx、烟尘 | 1根15m排气筒 | 《陶瓷工业污染排放标准》（GB25464-2010，2014年修订）要求 |
|  | 熔炼车间1号排气筒 | SO2、NOx、烟尘 | 1套多管旋风除尘器+1套脱硫塔脱硫+1套布袋除尘+1根15m排气筒。 |  |
|  | 熔炼车间2号排气筒 | SO2、NOx、烟尘 | 1套多管旋风除尘器+1套脱硫塔脱硫+1套布袋除尘+1根15m排气筒。 |  |
|  | 镀金车间切割、磨边 | 粉尘 | 集气罩+袋除尘器装置+15m的排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求 |
|  | 纸箱车间排气筒 | SO2、NOx、烟尘 | 1套麻石水膜脱硫除尘器+1根15m排气筒。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB132781-2014）中燃气锅炉排放标准浓度限值要求 |
|  | 纸箱切割工艺 | 粉尘 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》无组织 |
|  | 纸箱车间无组织 | 非甲烷总烃、 苯乙烯 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》无组织 |
| 水 污 染 物 | 冷却水 | COD、BOD5、 SS 、NH3-N | 循环水池 | 循环使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 煤气发生炉及焙烧炉 | 煤渣 | 外售制砖 | 能达到环保要求，对环境影响较小。 |
|  |  | 除尘灰渣 | 外售制砖 |  |
|  |  | 焦油 | 作为副产品外售 |  |
|  | 废气处理系统 | 废脱硫剂 | 废脱硫剂袋装收集后返回厂商做再生处置 |  |
|  | 车间 | 废包装物 | 由生产厂家回收再生或由废品回收单位回收处置 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运填埋处置 |  |
| 噪声 | 对噪声设备分别采取隔声、减震、消声措施，厂界噪声达标 。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本工程为辅助工程，已经建成，无土方工程、不会产生植被破坏，不会对生态环境产生大的影响。 |  |  |  |  |

九、结论

一、结论 1、项目建设性质内容和产业政策 本次环评是对《年产2400万平方米高档陶瓷墙地砖项目》配套工程的技术改造项目，改造内容是该项目的配套工程，即腰线车间、熔块车间、纸箱车间、泡沫车间、镀钛金车间，即增加配套工程中的泡沫生产车间和镀钛金车间，原包装车间为纸箱，现部分包装材料改为泡沫，能够更好的满足客户的需求，对湖南亚泰陶瓷有限公司年产2400万平方米高档陶瓷墙地砖项目进行配套工程的技术改造，其主体工程均已验收完毕。湖南亚泰陶瓷有限公司占地面积为500025平方米，配套工程即本项目的腰线车间、熔块车间、纸箱车间、泡沫生产车和镀钛金车间的总占地面积为28500平方米。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订本），本项目不属于限制类、淘汰类，因此符合国家产业政策。 2、区域环境质量状况 监测结果表明：本项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 本项目区域主要地表水体为新墙河，为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域，监测结果表明：新墙河的水质各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 根据监测结果表明，项目所在区域的声环境达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 3、营运期污染防治措施及环境影响结论 a、环境空气影响分析 腰线车间生产废气主要是陶瓷切割的粉尘和陶瓷烧制产生的废气。陶瓷烧制产生的废气中主要的污染因子为烟尘、二氧化硫和氮氧化物，本项目腰线车间燃烧的原料为液化气，废气中污染因子的浓度较低，废气经过15m的排气筒直排，排放浓度均能达到《陶瓷工业污染排放标准》（GB25464-2010，2014年修订）要求；熔炼车间废气经过多管旋风除尘+脱硫塔处理后再经由15m排气筒外排，废气中的粉尘、二氧化硫和氮氧化物均能够达到《陶瓷工业污染排放标准》（GB25464-2010，2014年修订）要求；纸箱车间的生物质锅炉废气经过麻石水膜脱硫除尘器处理能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB132781-2014）中燃煤锅炉排放标准浓度限值要求；纸板在切割过程中会产生粉尘，该粉尘为无组织排放，产生量较小，排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值；镀金车间粉尘经过布袋除尘器处理后废气中的粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。 b、水环境影响分析 本项目用水依托主体工程的全自动软水器产生的软水，包括汽包用水和冷却用水；烟气处理系统用水依托主体工程，本次技术改造工程不新增员工，员工生活用水计入现有工程，本次评价不再核算。 c、声环境影响分析 项目产生的噪声主要为窑炉风机、煤气发生炉、空压机、水泵等设备运行噪声，噪声级在80～105dB(A)。这些设备噪声传播至车间外时，其噪声将产生约30-35 dB（A）以上的衰减，车间外噪声基本已符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，厂界噪声可以做到达标排放，不会对工业园区声环境质量产生大的影响。 d、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废弃物主要有：除尘器产生的除尘灰、废脱硫剂、燃煤灰渣、煤焦油、包装废材料。除尘器产生的除尘灰经收集后外售转场；废脱硫剂袋装收集后返回厂商做再生处置；燃煤灰渣收集后外售作水泥掺和料；焦油罐装收集后作为副产品外售。综上，本项目固体废弃物最终均妥善处置，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。 4、总量控制 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标排放，还必须控制污染物的排放总量。根据我国“十二五”期间实行排放总量控制的污染物项目，结合本工程污染物产生种类，本项目设置NOx、SO2两种污染物污染物总量控制，根据相关资料，本项目属于技改项目，不新增废水，废气中不新增NOx、SO2，项目完成后各污染物的控制总量不变，无需另行申请。 5、总结论： 湖南亚泰陶瓷有限公司配套设施改造工程为技改项目，项目建设符合国家产业政策，选址可行，符合国家清洁生产相关要求，其主要污染经采取本报告提出的防治措施后，污染物可达标排放，对水环境、大气环境、声环境不会产生大的影响。从环保角度看，本项目的建设是可行的。 二、建议： 1、加强日常生产可污染治理设施的检查与维护，确保污染物长期稳定达标排放。 2、加强煤质控制，坚持长期使用低硫煤。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日