《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	22

五、建设项目工程分析	23

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

九、结论与建议	43

附图:

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目周边环境图

附图4：环境现状监测布点图

附图5：环境保护目标图

附图6：岳阳县工业集中区功能分区图

附图6：生产车间功能分区图

附件:

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  厂房租赁合同

附件4  监测数据

附件5   非甲烷总烃监测数据

附件6  工业园意见

附件7  专家意见及签到表

附件8  产权及工业用地文件

附件9  三源精密仪器验收文件

附表：

附表1  建设项目环境保护审批登记表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产150万平方米采光瓦建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南龙旺瓦业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵广栋 |  |  |  | 联系人 |  | 胥去非 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县生态工业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1387401**** |  | 传真 |  | / |  | 邮编 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳县生态工业园（湖南省三源精密机械有限公司内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C3062 玻璃纤维增强塑料 制品制造 |  |  |
| 总用地面积 | 3430m2 |  |  | 绿化面积 |  | 2000m2 |  |  |
| 总投资(万元) | 120 | 其中环保投资(万元) |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 16.6% |
| 评价费（万元） | / |  |  | 预设投产日期 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 玻璃钢，学名玻璃纤维增强塑料（FRP），是一种由玻璃纤维和树脂粘合形成的复合材料。它既具有玻璃的高硬度、耐高温、抗腐蚀的性质，又具有钢铁一样坚硬不碎的特点，广泛应用于国民经济的各领域。采光瓦，又称透明瓦，是和钢结构配套使用的采光材料，主要由高性能上膜、强化聚脂和玻璃纤维组成，由于其质量稳定、经久耐用的特点，广泛使用在工业和民用建筑的屋面和墙面。随着钢结构厂房建设的不断增多，采光瓦的需求量也不断增加。为了满足市场的需求，湖南龙旺瓦业有限公司决定投资120 万元，在岳阳县生态工业园（湖南省三源精密机械有限公司内）租赁厂房新建年产150万平方米采光瓦建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本建设项目属于编制环境影响报告表的类别，为此建设单位委托长沙振华环境保护开发有限公司对年产150万平方米采光瓦建设项目进行环境影响评价工作。我公司受委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 - 项目地理位置 本项目建设地点位于岳阳县生态工业园（湖南省三源精密机械有限公司内），项目北侧为金诺纸业包装有限公司，西侧为工业大道，南侧为固虹钢结构有限公司，东侧为空地。地理坐标为东经：113°09'43.0"；北纬：29°07'28.7"。地理位置见附图1。 3、工程概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产150万平方米采光瓦建设项目 建设单位：湖南龙旺瓦业有限公司 项目位置：岳阳县生态工业园（湖南省三源精密机械有限公司内） 占地面积：3430m2 项目性质：新建 项目投资：本项目投资120万元，新建2条采光瓦生产线，总产能为150万平方米采光瓦/年。项目环保投资20万元，占总投资的16.6%。 - 平面布置 本项目位于岳阳县生态工业园，建设单位租赁湖南省三源精密机械有限公司2#车间作为生产车间，车间内由东向西并列布置两条生产线，宿舍、食堂位于厂区南侧，办公楼位于厂区北侧，主出入口位于厂区西侧。总平面布置详见附图2。 - 项目主要工程内容一览表 表1-1 项目主要工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 数量; 单位; 备注. 主体工程; 生产车间; 2920; m2; 租赁，已建，钢混结构. 辅助工程; 办公室; 200; m2; 租赁，已建，砖混结构. 宿舍; 250; m2; 租赁，已建，砖混结构. 食堂; 60; m2; 租赁，已建，砖混结构. 公用工程; 供水; 本项目的生活用水、消防用水均采用工园区管网自来水. 排水; 实施雨污分流，雨水排入园区雨水管网；生产过程中无生产废水产生。生活污水通过化粪池处理后进入园区污水管网. 供电; 园区电网供电. 消防; 室外消防给水系统. 暖通; 办公室室内空调. 环保工程; 废气治理; 有机废气通过集气罩+活性炭吸附+15米高排气筒处理；切割粉尘通过密闭式集气罩+布袋收尘器处理；无组织有机废气和切割粉尘通过加强车间通风处理. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网. 噪声治理; 设备基础减振+车间隔声+厂区绿化. 固废治理; 布袋收尘粉尘和不合格产品为一般固废，定期送生活垃圾填埋场填埋；废活性炭和机修固废为危险固废，暂存于危废暂存库，定期送有资质单位处理。. 绿化面积; 2000m2（依托湖南省三源精密机械有限公司厂区绿化）. （4）主要原辅材料 本项目主要原辅材料及消耗情况见表1-2。 表1-2 主要原辅材料及能消耗情况 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 不饱和树脂; t/a; 500; 市购. 2; 1#促进剂; t/a; 15; 市购. 3; 1#固化剂; t/a; 15; 市购. 4; 玻璃纤维; t/a; 720; 市购. 5; 聚酯薄膜; m2/a; 150.2万; 市购. 6; 水; m3/a; 220; 工业园水网. 7; 电; Kwh/a; 15万; 工业园电网. 不饱和聚酯树脂是由二元酸与二元醇缩聚而成的含不饱和二元酸或二元醇的线型高分子化合物溶解于单体（通常用苯乙烯）中而成的粘稠的液体。不饱和聚酯树脂是一种热固性树脂，当其在热或引发剂的作用下，可固化成为一种不溶不融的高分子网状聚合物。但这种聚合物机械强度很低，不能满足大部分使用的要求，当用玻璃纤维增强时可成为一种复合材料，俗称“玻璃钢”（英文名Fiber Reinforced Plastics 简称FRP）。“玻璃钢”的机械强度等各方面性能与树脂浇铸体相比有了很大的提高。 促进剂是一种与固定剂并用时可以提高反应速率的一种用量较少的物质。1#促进剂为环烷酸钴，一般为1%的苯乙烯溶液。常与1#固化剂过氧化环己酮配合使用。人们一直认为钴盐促进剂固化性能好，在不饱和聚酯树脂室温固化中广泛采用。 固化剂又名硬化剂、熟化剂或变定剂，是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应，使热固性树脂发生不可逆的变化过程，固化是通过添加固化（交联）剂来完成的。1#固化剂主要成分为过氧化环己酮。 玻璃纤维（英文原名为：glass fiber或fiberglass ）是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。玻璃纤维作为强化塑料的补强材料应用时，最大的特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3～6.9 g/d，湿润状态5.4～5.8 g/d。密度2.54。耐热性好，温度达300℃时对强度没影响。有优良的电绝缘性，是高级的电绝缘材料，也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、氢氟酸和浓磷酸腐蚀。 聚酯薄膜（PET）是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料。聚酯薄膜广泛用于玻璃钢行业、建材行业、印刷行业、医药卫生。聚酯薄膜通常为无色透明、有光泽的薄膜（现已可加入添加剂粒子使其具有颜色），机械性能优良，刚性、硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高温和低温，耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好，是常用的阻透性复合薄膜基材之一，但耐电晕性不好。 表1-3原辅材料理化性质一览表 苯乙烯（促进剂为1%的苯乙烯溶液）. 1; 化学式; C8H8. 2; 分子量; 104.15. 3; 熔 点; -30.6℃. 4; 沸 点; 146℃. 5; 水溶性; 不溶于水. 6; 密 度; 0.909g/mL. 7; 外 观; 无色透明油状液体. 8; 闪 点; 31℃. 9; 应 用; 用于制聚苯乙烯、合成橡胶、离子交换树脂等. 10; 危险性; 健康危害： 对眼和上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。急性中毒：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等；严重者可有眩晕、步态蹒跚。眼部受苯乙烯液体污染时，可致灼伤。慢性影响：常见神经衰弱综合症，有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等。对呼吸道有刺激作用，长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。 环境危害： 对环境有严重危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 燃爆危险： 本品易燃，为可疑致癌物，具刺激性。. 过氧化环己酮（固化剂主要成分）. 1; 化学式; C12H22O5. 2; 分子量; 246.31. 3; 熔 点; 76～80℃. 4; 水溶性; 不溶于水，溶于丙酮、醇、不得不同醚、酸. 5; 外 观; 白色及淡黄色针状结晶或粉末. 6; 闪 点; 78℃. 7; 应 用; 用作橡胶、塑料合成中的交联剂和引发. 8; 危险性; 侵入途径：吸入、食入、以皮吸收。 健康危害：吸入、口服或以皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜及上呼吸道有刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起灼烧感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心及呕吐等。可引起过敏反应。. （6）主要生产设备 主要生产设备见表1-4。 表1-4 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 树脂泵; LQ3A-30; 2; 台. 2; 比例泵; 2; 台. 3; 切纱机; 2; 台. 4; 加热平台; 2; 套. 5; 成型A区; 2; 套. 6; 固化B区; 2; 套. 7; 冷风区; 2; 套. 8; 牵引机; 2; 台. 9; 切割机; 2; 辆. 本项目新建2条采光瓦生产线，项目设备从厂家定制成套生产设备，整个生产控制过程自动控制，自动化程度较高。 （7）产品方案 产品方案见表1-5。 表1-5 产品方案 序号; 名称; 单位; 产量; 备注. 1; 采光瓦; m2/a; 150万; /. 4、公用工程 （1）给水工程 本项目生活用水、消防用水均来自园区管网。 （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流制，雨水进入园区雨水管网。项目生产过程中无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 （3）供电工程 项目用电由园区供电系统供给，能满足生产需求。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员人数为10人，实行一班制，每天工作8小时，全年工作日250天，员工大部分为周围村民，2人在厂内住宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 湖南省三源精密机械有限公司主要以钢板、聚氨酯等为原材料，通过下料、机加、喷塑、组装、检测调试、包装等工序生产建筑陶瓷配套刚模配件。湖南省三源精密机械有限公司原预留2#车间厂房建设二期工程，由于市场行情不好，二期工程未进行建设，2#车间厂房一直处于闲置状态。因此，建设与湖南省三源精密机械有限公司达成协议，租赁其2#车间厂房开展年产150万平方米采光瓦建设项目。 湖南省三源精密机械有限公司建设了雨污分流系统，工业废水（冷却水）循环使用，无外排；食堂污水先隔油处理后和生活污水由化粪池处理后排入园区污水管网，粉尘通过布袋除尘装置进行收集，选用先进的低噪声机械设备，并通过合理布局使厂界噪声达标，固废分别建设了暂存场所，一般固废全部回收利用，废机油和废棉丝等危险废物全部出售给岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂综合利用。 湖南省三源精密机械有限公司目前处于停产状态，项目所租赁的的2#车间厂房一直为闲置车间厂房，没有遗留固体废弃物，没有相关环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 （2）地形、地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 （5）水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属新墙河水系。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量约为6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69 km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275 km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418 km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20 km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 （6）生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其他17种。其中属于国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜蜂等。岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划、人口状况 “洞庭天下水，岳阳天下楼”，名楼名水兼得的岳阳县古称巴陵，地处洞庭湖畔，是湖南省的北大门。岳阳县辖荣家湾、黄沙街、新墙、麻糖、鹿角、筻口、公田、毛田、柏祥、新开、月田、张谷英等12个镇、饶村、长湖、中洲、杨林、步仙、相思、甘田、云山8个乡，根据《岳阳县城市总体规划》（2001~2020），岳阳县域总面积2713.55km2，县城城关镇面积为48.16km2，工业园区规划面积为2.8km2。预测岳阳县城区人口为：2015年城市人口规模达到14.7万人；2020年18万人。 （2）经济发展状况 2015年，在县委、县政府的正确领导下，全县上下深入贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，以经济建设为中心，上下着力稳增长、调结构、强基础、促和谐，国民经济健康发展，各项社会事业全面进步。经济综合实力增强。全县实现地区生产总值2608628万元，按可比价计算，同比增长10.5%。其中第一产业增加值482458万元，同比增长4.3%。第二产业增加值1259681万元，同比增长8.4%，其中，工业增加值同比增长8.8%；建筑业增加值同比下降0.3%。第三产业增加值866489万元，同比增长13.8%。按常住人口计算，人均生产总值35574元，比上年增加3071元，同比增长9.4%。三次产业结构比例由2014年的18.3:49.9:31.8调整为18.5：48.3：33.2，第一产业上升0.2个百分点，第二产业下降1.6个百分点，第三产业上升1.4个百分点。 （3）工农业 岳阳县农业建成了优质米、优质果、名茶、蔬菜、瘦肉型猪等十大高产优质高效基地。工业发展迅猛，初步形成了轻纺、建材、机械制造、服装、造纸、医药、化工、矿产及农副产品加工等八大生产系列。闯出了一条强农、壮工、活商的兴县富民新路。岳阳县沿京珠高速公路岳阳县出口至县城一级公路两侧，建设两个工业园区，分别为县城工业区和新墙陶瓷工业区。 （4）矿产资源及文物古迹 岳阳县矿物资源丰富，名胜众多，交通便利，极具商业和旅游开发价值。矿产资源丰富。境内已探明的矿产有钒、锰、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、白云石、石灰石等20余种。钒矿储量占全世界的四分之一，独居石、砂石等资源储量居湘北地区之首；境内自然地貌各具特色，自然风光旖旎，名胜古迹较多，全县有国家级森林公园（大云山）1处，国家级自然保护区（东洞庭湖）1处，国家级文物保护单位（张谷英古建筑群）1处，省级风景名胜区（铁山水库）1处，省级文物保护单位（鹿角窑址、湘北特委办公旧址）2处等。步仙乡文化底蕴深厚，境内有鹿苑古寺、古驿道等风景名胜，历史上文人志士层出不穷。自然资源丰富，主要农副产品有粮、油、茶、果、竹、牛、鱼、禽等，矿产资源有石英石等，资源开发潜力巨大。 据调查，本项目所在区域内未发现文物古迹。 岳阳县生态工业园简介 岳阳县工业集中区位于岳阳县城区东部的荣湾镇和新墙镇境内，规划西至京广铁路，南至跃进村-方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库，总用地面积约4.8274km2，集中区所在区域属于武汉经济圈与长株潭经济圈叠加地区，东距京珠高速公路4公里，西临岳阳县城，南临岳长高速公路，北靠岳阳市区，京广铁路、武广高速铁路穿园而过，公路、铁路、水交通发达，区位优势明显。 岳阳县生态工业园成立于2003年，发展始于2005年。在上级部门的关怀和历届县委、县政府坚强领导下，县生态工业园通过配套完善基础设施提升园区承载力，大力招商引进实力型、带动型优质项目，倾心服务优化企业发展环境，园区实现了从零起步、从无到有、从弱到强的历史性跨越，已建成为布局合理、功能齐全、环境优美、品位高雅的工业发展平台，壮大为全县经济发展的重要增长极，连续多年被评为岳阳市加速推进新型工业化先进园区,湖南省产业园区发展综合评价名列前茅，2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区。为促进园区产业转型升级，将园区打造成推进新型工业化的示范园区，按照县委、县政府以园区为载体，“五年打基础，十年见成效”的战略部署，我园正在全面加速创建省级高新技术产业开发区。2015年5月，经省政府批准同意我园升级为岳阳高新技术产业开发区，成功晋升省级高新技术产业开发区。 2012年9月6日，湖南省环境保护厅以“湘环评[2012]281号”文批准了《岳阳县工业集中区环境影响报告书》。根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）：集中区规划以生物机电医药、新型建材（不包括水泥、玻璃、陶瓷）、机械制造为主导，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，其中：集中区西部荣新路以北、京广铁路以东布置生物医药产业区，荣新路以南布置农产品深加工产业区；中部布置为新型建材区；集中区东部工业大道两侧横四路以南的工业地块内布置为机械产业制造区。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，本项目引用《年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目环境影响报告表》中监测数据，年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目位于岳阳县生态工业园阳光创新置业有限公司标准厂房内，距离本项目1.3km。 - 监测点位：G1—项目地上风向200m； G2—项目地； G3—项目地下风向200m。 （2）监测时间：2017年5月8-10日。 （3）监测因子：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃 具体监测统计结果见表3-1。 表3-1 大气监测统计结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 监 测 结 果; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. 5.8; 5.9; 5.10. 项目地上风向200m处; SO2; 日均值; 0.013; 0.012; 0.013; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.027; 0.029; 0.028; /; /; 0.08. PM10; 日均值; 0.079; 0.081; 0.077; /; /; 0.15. 非甲烷总烃; 0.83; 2.0. 项目地; SO2; 日均值; 0.012; 0.012; 0.011; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.028; 0.030; 0.029; /; /; 0.08. PM10; 日均值; 0.080; 0.077; 0.082; /; /; 0.15. 非甲烷总烃; 1.33; 2.0. 项目地下风向200m处; SO2; 日均值; 0.013; 0.013; 0.013; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.030; 0.032; 0.031; /; /; 0.08. PM10; 日均值; 0.085; 0.088; 0.083; /; /; 0.15. 非甲烷总烃; 1.23; 2.0. 备注. 根据《大气污染物综合排放标准详解》，仅有美国、以色列和意大利曾经或已经制定了标准，我国目前没有非甲烷总烃的环境质量标准，美国的同类标准已经废除，我国石化部和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3，以色列同类标准的长期平均值，即日均标准为2.0mg/m3，因此环评选用2.0mg/m3作为日均标准。 由上表得知，所有监测点SO2、NO2、PM10的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，非甲烷总烃的日均浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。 - 地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量现状数据引用岳阳县环境监测站在2017年2-4月新墙河流域的常规监测数据。 - 监测断面：W1新墙河流域八仙桥断面； W2新墙河流域六合垸断面； （2）监测时间：2017年2-4月。 地表水常规监测结果见表3-2与表3-3。 表3-2 八仙桥断面地表水常规监测结果 单位：mg/L 监测项目; 日期; 监测结果 W1八仙桥断面; 超标 率%; 最大超标倍数; 标准值. 水温; 2017年2月; 10.2; 0; 0; /. 2017年3月; 11.5; 0; 0. 2017年4月; 17.4; 0; 0. pH(无量纲); 2017年2月; 7.62; 0; 0; 6～9. 2017年3月; 7.74; 0; 0. 2017年4月; 7.54; 0; 0. 电导率(ms/m); 2017年2月; 13.6; 0; 0; /. 2017年3月; 14.0; 0; 0. 2017年4月; 11.8; 0; 0. 溶解氧; 2017年2月; 10.0; 0; 0; ≥5. 2017年3月; 8.7; 0; 0. 2017年4月; 8.6; 0; 0. 高锰酸盐指数; 2017年2月; 2.6; 0; 0; ≤6. 2017年3月; 4.4; 0; 0. 2017年4月; 3.6; 0; 0. 化学需氧量; 2017年2月; 13; 0; 0; ≤20. 2017年3月; 18; 0; 0. 2017年4月; 14; 0; 0. 五日生化需氧量; 2017年2月; 1.9; 0; 0; ≤4. 2017年3月; 2.3; 0; 0. 2017年4月; 3.2; 0; 0. 氨氮; 2017年2月; 0.260; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.628; 0; 0. 2017年4月; 0.740; 0; 0. 总磷（以P计）; 2017年2月; 0.119; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.192; 0; 0. 2017年4月; 0.134; 0; 0. 铜; 2017年2月; 0.01L; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.01L; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 锌; 2017年2月; 0.066; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.005L; 0; 0. 2017年4月; 0.03; 0; 0. 氟化物; 2017年2月; 0.26; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.28; 0; 0. 2017年4月; 0.24; 0; 0. 硒; 2017年2月; 0.0004L; 0; 0; ≤0.01. 2017年3月; 0.0004L; 0; 0. 2017年4月; 0.0004L; 0; 0. 砷; 2017年2月; 0.0019; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.0019; 0; 0. 2017年4月; 0.0021; 0; 0. 汞; 2017年2月; 0.00004L; 0; 0; ≤0.0001. 2017年3月; 0.00004L; 0; 0. 2017年4月; 0.00004L; 0; 0. 镉; 2017年2月; 0.0001L; 0; 0; ≤0.005. 2017年3月; 0.0001L; 0; 0. 2017年4月; 0.0001L; 0; 0. 六价铬; 2017年2月; 0.004L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.004L; 0; 0. 2017年4月; 0.004L; 0; 0. 铅; 2017年2月; 0.003L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.003L; 0; 0. 2017年4月; 0.003L; 0; 0. 氰化物; 2017年2月; 0.001L; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.001L; 0; 0. 2017年4月; 0.001L; 0; 0. 挥发酚; 2017年2月; 0.0003L; 0; 0; ≤0.005. 2017年3月; 0.0003L; 0; 0. 2017年4月; 0.0003L; 0; 0. 石油类; 2017年2月; 0.01L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.01L; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 阴离子表面活性剂; 2017年2月; 0.05L; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.05L; 0; 0. 2017年4月; 0.05L; 0; 0. 硫化物; 2017年2月; 0.005L; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.005L; 0; 0. 2017年4月; 0.005L; 0; 0. 粪大肠菌群(个/L); 2017年2月; 945; 0; 0; ≤10000. 2017年3月; 1450; 0; 0. 2017年4月; 1095; 0; 0. 备注; L为该项目的检出限。. 表3-3 六合垸断面地表水常规监测结果 单位：mg/L 监测项目; 日期; 监测结果 W2六合垸断面; 超标 率%; 最大超标倍数; 标准值. 水温; 2017年2月; 10.0; 0; 0; /. 2017年3月; 14.2; 0; 0. 2017年4月; 17.9; 0; 0. pH(无量纲); 2017年2月; 6.99; 0; 0; 6～9. 2017年3月; 6.60; 0; 0. 2017年4月; 6.74; 0; 0. 电导率(ms/m); 2017年2月; 16.8; 0; 0; /. 2017年3月; 10.5; 0; 0. 2017年4月; 10.9; 0; 0. 溶解氧; 2017年2月; 10.8; 0; 0; ≥6. 2017年3月; 9.17; 0; 0. 2017年4月; 8.87; 0; 0. 高锰酸盐指数; 2017年2月; 2.30; 0; 0; ≤4. 2017年3月; 2.58; 0; 0. 2017年4月; 2.57; 0; 0. 化学需氧量; 2017年2月; 6.28; 0; 0; ≤15. 2017年3月; 13.6; 0; 0. 2017年4月; 12.0; 0; 0. 五日生化需氧量; 2017年2月; 2.13; 0; 0; ≤3. 2017年3月; 2.11; 0; 0. 2017年4月; 2.32; 0; 0. 氨氮; 2017年2月; 0.340; 0; 0; ≤0.5. 2017年3月; 0.418; 0; 0. 2017年4月; 0.490; 0; 0. 总磷（以P计）; 2017年2月; 0.086; 0; 0; ≤0.1. 2017年3月; 0.088; 0; 0. 2017年4月; 0.095; 0; 0. 铜; 2017年2月; 0.001L; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.006; 0; 0. 2017年4月; 0.002; 0; 0. 锌; 2017年2月; 0.01L; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.01L; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 氟化物; 2017年2月; 0.39; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.104; 0; 0. 2017年4月; 0.482; 0; 0. 硒; 2017年2月; 0.0004L; 0; 0; ≤0.01. 2017年3月; 0.0004L; 0; 0. 2017年4月; 0.0004L; 0; 0. 砷; 2017年2月; 0.0003L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.0028; 0; 0. 2017年4月; 0.0003L; 0; 0. 汞; 2017年2月; 0.00004L; 0; 0; ≤0.00005. 2017年3月; 0.00004L; 0; 0. 2017年4月; 0.00004L; 0; 0. 镉; 2017年2月; 0.0001L; 0; 0; ≤0.005. 2017年3月; 0.0001L; 0; 0. 2017年4月; 0.0001L; 0; 0. 六价铬; 2017年2月; 0.004L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.004L; 0; 0. 2017年4月; 0.004L; 0; 0. 铅; 2017年2月; 0.0003L; 0; 0; ≤0.01. 2017年3月; 0.0005; 0; 0. 2017年4月; 0.0003L; 0; 0. 氰化物; 2017年2月; 0.004L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.004L; 0; 0. 2017年4月; 0.004L; 0; 0. 挥发酚; 2017年2月; 0.0003L; 0; 0; ≤0.002. 2017年3月; 0.0007; 0; 0. 2017年4月; 0.0009; 0; 0. 石油类; 2017年2月; 0.01L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.01L; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 阴离子表面活性剂; 2017年2月; 0.050L; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.050L; 0; 0. 2017年4月; 0.050L; 0; 0. 硫化物; 2017年2月; 0.005L; 0; 0; ≤0.1. 2017年3月; 0.005L; 0; 0. 2017年4月; 0.005L; 0; 0. 粪大肠菌群(个/L); 2017年2月; 530; 0; 0; ≤2000. 2017年3月; 480; 0; 0. 2017年4月; 430; 0; 0. 硫酸盐; 2017年2月; 13.8; 0; 0; ≤250. 2017年3月; 12.6; 0; 0. 2017年4月; 11.9; 0; 0. 氯化物; 2017年2月; 9.15; 0; 0; ≤250. 2017年3月; 8.34; 0; 0. 2017年4月; 7.93; 0; 0. 硝酸盐; 2017年2月; 0.463; 0; 0; ≤10. 2017年3月; 1.78; 0; 0. 2017年4月; 1.41; 0; 0. 铁; 2017年2月; 0.25; 0; 0; ≤0.3. 2017年3月; 0.27; 0; 0. 2017年4月; 0.27; 0; 0. 锰; 2017年2月; 0.05; 0; 0; ≤0.1. 2017年3月; 0.03; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 透明度(m); 2017年2月; 0.5; 0; 0; /. 2017年3月; 0.10; 0; 0. 2017年4月; 0.26; 0; 0. 备注; L为该项目的检出限。. 新墙河流域八仙桥断面属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。新墙河流域六合垸断面属于饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。监测结果表明，两个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相关标准要求，说明地表水环境质量状况良好。 3、声环境质量现状 本项目位于岳阳县生态工业园，岳阳县环境监测站在2017年5月8-9日分昼间、夜间对年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目的厂界噪声进行了连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-4。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 5.8; 厂界东面; 51.8; 42.7; 65（昼），55（夜）; 达标. 5.9; 54.2; 40.1. N2; 5.8; 厂界南面; 50.3; 43.6. 5.9; 52.9; 40.0. N3; 5.8; 厂界西面; 50.7; 41.7. 5.9; 51.5; 38.1. N4; 5.8; 厂界北面; 51.7; 42.3. 5.9; 51.0; 39.1. 监测结果表明：年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，岳阳县生态工业园区域声环境质量状况良好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地点位于岳阳县生态工业园（湖南省三源精密机械有限公司内），属于工业园区。项目北侧为金诺纸业包装有限公司，西侧为工业大道，南侧为固虹钢结构有限公司，东侧为空地。项目环境保护目标详见表3-5，环境保护目标分布图见附图5。 表3-5主要环境保护目标 环境要素; 环保目标; 方位距离; 功能及规模; 质量标准. 环境空气; 居民点; 北面300m; 居民20户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 居民点; 东北面350m; 居民10户. 水环境; 新墙河; 西北面4.0km; 渔业水域; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃日均浓度执行《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3。 - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类、Ⅲ类水质标准。 - 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 - 废气：执行非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排气筒最高允许排放浓度和最高允许排放速率限值。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。 - 噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 - 固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年6月修改单要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。机修固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析，生产过程无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后通过园区管网进入岳阳县生活污水处理厂处理，生活污水中化学需氧量和氨氮指标已纳入岳阳县生活污水处理厂，本项目不再单独申请；项目的大气污染物主要为非甲烷总烃和颗粒物。因此本项目不需要申请污染物排放总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述 本项目租赁岳阳县生态工业园湖南省三源精密机械有限公司闲置厂房进行生产，办公用房、宿舍和食堂均已建设完成，项目营运前仅在厂房内进行设备安装。由于施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期工艺流程简述： 1、生产工艺流程 本项目属于新建项目。生产工艺流程及产污情况图示如下。 非甲烷总烃 玻璃纤维 树脂、促进剂、固化剂 上料 沉降 去泡 入库 固化成型 冷却 切割 检验 噪声、粉尘 图2 营运期工艺流程及产污图 - 工艺流程简述 1、上料阶段 不饱和树脂、促进剂和固化剂通过管路计量泵输送到机组的上糊区，再涂布到聚酯薄膜上。树脂混合料涂布到薄膜上时会产生少量的非甲烷总烃，在上料区设置集气罩，将非甲烷总烃收集通过活性炭吸附处理后由15 米高的排气筒排出。 2、沉降、去泡 经过涂布树脂糊的下承载薄膜在机组的牵引下进入玻璃纤维沉降室，切割好的玻璃纤维均匀沉降在树脂糊上。玻璃纤维达到要求的沉降量后随传动装置离开沉降室，并和涂布有树脂糊的上承载薄膜相叠合，然后进入由一系列错落排列的锟阵中，在张力和辊的作用下，下、上承载薄膜将树脂糊和玻璃纤维紧紧压在一起，经过多次反复，使玻璃纤维浸渍树脂并赶走其中的气泡（空气），形成密实而均匀的连续片料。 3、固化成型 玻璃纤维浸胶后通过电加热的金属模具，一般将连续拉挤过程分为预热区、胶凝区和固化区。在模具上使用加热板或加热套来加热。树脂在加热过程中，温度逐渐升高至80℃，粘度降低。通过预热区后，树脂体系开始胶凝、固化，在固化区内产品受热继续固化，以保证检验树脂出模时有足够的固化度。 4、冷却、切割 树脂固化成型形成产品，产品出模具后仍为较高的温度，生产线采用风扇进行风冷降温。产品经冷却后根据用户的需求进行切割。切割后的产品经检验合格后，入库存放。切割过程中产生少量的粉尘，经过设置在上方的集气罩收集后，由车间内的布袋除尘器处理。除尘后的气体散逸在车间内无组织排放，收集的粉尘作一般固废处理。 3、物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表5-1 物料平衡一览表 项目; 名称; 实际重量（t/a）; 备注. 入方; 不饱和树脂; 470. 1#促进剂; 15. 1#固化剂; 15. 玻璃纤维; 720. 聚酯薄膜; 25.6; 150.2万m2. 合计; 1245.6. 出方; 采光瓦; 1242; 150万m2. 不合格产品; 2.185; 0.2万m2. 粉尘; 1.24. 非甲烷总烃; 0.175. 合计; 1245.6. 根据表5-1可知，项目输入输出物料平衡，项目在生产过程中产生废弃物主要为不合格产品、粉尘、和非甲烷总烃废气，总的来说废弃物产生数量较少，符合生产要求。 4、项目营运期水平衡 本项目无生产用水，没有生产废水产生。项目用水主要为办公生活用水。项目水平衡图见下图： 化粪池 园区管网 新 鲜 水 生活用水 0.88 0.18 0.70 0.70 图3 水量平衡图（t/d） 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序及污染源 本项目租赁岳阳县生态工业园湖南省三源精密机械有限公司闲置厂房进行生产，厂房、办公用、房宿舍和食堂均已建设完成，项目营运前仅进行设备安装即可，基本不产生污染。由于施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期主要污染工序及污染源 1、废气污染源分析 - 有机废气 不饱和树脂涂布到聚酯薄膜上时会产生少量的非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放量为原料的0.035%。本项目不饱和树脂、1#固化剂和1#促进剂三者合计用量为500t/a，正常生产情况下，非甲烷总烃产生量为0.375kg/h（0.175t/a）。项目拟在上料区采用集气罩对有机废气进行收集（集气效率90%），再通过活性炭吸附（吸附效率90%）处理后通过15米高排气筒进行外排。 （2）切割粉尘 成型后的产品根据用户的需求进行切割。切割过程中产生少量的粉尘，根据建设单位提供的数据，切割粉尘的产生量按照成品总量的0.1%计算，本项目成品总量1242t/a计算，则粉尘产生量为1.24t/a。经过设置在上方的集气罩收集后，由车间内的布袋除尘器处理。除尘后的气体散逸在车间内无组织排放，收集的粉尘作一般固废处理。 2、废水污染源分析 本项目生产过程中无生产用水，项目车间清理为干式清扫，没有车间清洗废水，厂区绿化主要依托湖南省三源精密机械有限公司，项目废水主要为生活污水。 本项目生活用水来源于园区管网，项目安排员工10人，大部分为附近居民，其中2人在厂区内住宿。全年工作250天，住宿人员生活用水量按120L/人·天计，不住宿人员生活用水量按80L/人·天计，则本项目生活用水量为0.88t/d(220t/a)。排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.70t/d（176t/a）。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为52.8kg/a、52.8kg/a、35kg/a、5.3kg/a、2.6kg/a。 3、噪声污染源分析 本项目营运期的噪声主要来源于泵类、切纱机、切割机等生产过程中生产的噪声，噪声源强70-80dB(A)。根据有关资料，主要噪声源源强如下表。 表5-2 主要设备噪声源强一览表 序号; 噪声源; 声级dB(A); 数量. 1; 树脂泵; 80; 2台. 2; 切纱机; 70; 2台. 3; 切割机; 80; 2台. 4; 牵引机; 80; 2台. 4、固体废物污染源分析 （1）生产固废 ①除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集的粉尘量为1.234t/a，该粉尘主要成分为不饱和树脂、玻璃纤维，为一般固体废弃物，建设单位将其送至生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 ②不合格产品 项目生产过程中有少量不合格产品产生，根据建设单位提供的数据，不合格产品产生量约为0.2%，则不合格产品数量为2.185t/a，建设单位将其收集在一般固废暂存间，定期送至生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 （2）废活性炭 项目用活性炭吸附有机废气，活性炭每半个月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的有机废气，项目有机废气产生量约为0.175t/a，因此，废活性碳的产生量（含吸附的有机废气）为0.58t/a，这部分废物属于危险固废。 （3）机修固废 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废机油、废油桶等，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分机修固废属于危险废物，分类编号为HW08，产生量约为0.05t/a。本项目危险废物应暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。危废暂存间应贴有危废标志，做好防雨措施，并对地面进行防渗处理。 （4）生活垃圾 本项目员工人数为10人，生活垃圾量按每人每天0.8kg计算，年生产300天，则营运期生活垃圾产生量为2.4t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一填埋处理。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织有机废气 | 非甲烷总烃 | 0.1575t/a、0.3375kg/h | 0.0157t/a、8.4mg/m3 |
|  | 无组织有机废气 | 非甲烷总烃 | 0.0175t/a，0.0375 kg/h | 0.0175t/a，0.0375 kg/h |
|  | 切割粉尘 | 颗粒物 | 1.24t/a | 0.006t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L，52.8kg/a | 经化粪池处理后进入园区污水管网 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，52.8kg/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L，35kg/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，5.3kg/a |  |
|  |  | 动植物油 | 15mg/L，2.6kg/a |  |
| 固体废弃物 | 除尘器 | 粉尘 | 1.234t/a | 暂存于一般固废暂存库，定期送生活垃圾填埋场卫生填埋 |
|  | 生产区 | 不合格产品 | 2.185t/a |  |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 0.58t/a | 暂定于危废暂存库，定期交有资质单位处理 |
|  | 生产区 | 机修固废 | 0.05t/a |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 由环卫部门统一清运处理 |
| 噪声 | 主要为机械设备噪声，噪声源强在70-80dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 营运期间，项目对区域生态环境不会产生较大影响。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期污染防治措施及可行性分析 本项目租赁岳阳县生态工业园湖南省三源精密机械有限公司闲置厂房进行生产，厂房、办公用、房宿舍和食堂均已建设完成，项目营运前仅进行设备安装即可，基本不产生污染。由于施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期污染防治措施及可行性分析 1、大气污染防治措施及可行性分析 项目营运期废气主要为有机废气和切割粉尘。 （1）有机废气 不饱和树脂涂布到聚酯薄膜上时会产生少量的非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放量为原料的0.035%。本项目不饱和树脂、1#促进剂和1#固化剂三者合计用量为500t/a，正常生产情况下，非甲烷总烃产生量为0.375kg/h（0.175t/a）。项目拟在上料区采用集气罩对有机废气进行收集(集气效率为90%)，再通过活性炭吸附(吸附效率90%)处理后通过15米高排气筒进行外排。 活性炭吸附的可行性分析： 活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。 其中活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2m/s。炭层高度为0.5～1.5m。吸附后的饱和活性炭均交由委托有资质的单位进行回收处理，杜绝二次污染。根据国内对活性炭吸附有机废气的研究，其处理效率约85~95%，能有效减轻对周边大气环境的影响。 本项目非甲烷总烃产生量为0.375kg/h（0.175t/a），项目集气罩集气效率为90%计算，引风机流量为4000m3/h，则项目非甲烷总烃的产生浓度为84.4mg/m3，活性炭吸附有机废气的效率取90%， 则非甲烷总烃的排放浓度为8.4 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中120mg/m3的标准。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定：排气筒高度应高于周围200m半径范围内建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 本项目厂区办公楼约为15米高，则本项目15米高排气筒排放速率应当执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中15米排气筒高度排放速率10kg/h的50%，即5kg/h的排放速率要求，项目非甲烷总烃的排放速率为：0.033kg/h（0.0157kg/a），满足上述5kg/h要求。故本项目排气筒高度为15米是可行的。 本项目无组织排放非甲烷总烃速率为0.0375kg/h（0.0175t/a），项目通过加强车间通风等措施，以减轻无组织排放非甲烷总烃对生产员工及周围环境的影响。 （2）切割粉尘 成型后的产品根据用户的需求进行切割。切割过程中产生少量的粉尘，根据建设单位提供的数据，切割粉尘的产生量按照成品总量的0.1%计算，本项目成品总量1242t/a计算，则粉尘产生量为1.24t/a。经过设置在上方的密闭式集气罩收集后，由车间内的布袋除尘器处理。除尘后的气体散逸在车间内无组织排放，收集的粉尘作一般固废处理。 布袋收尘器可行性分析 项目配置两台布袋除尘器进行除尘，布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。具有以下特点：除尘效率高，一般在99.8%以上；处理风量的范围广，可用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放；结构简单，维护操作方便；在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器；采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行；对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。 含尘气体由除尘器下部进气管道,经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中,其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的,清除下来的粉尘由排灰装置排走。袋式除尘器的除尘效率高也是与滤料分不开的，滤料性能和质量的好坏,直接关系到袋式除尘器性能的好坏和使用寿命的长短。而过滤材料是制作滤袋的主要材料,它的性能和质量是促进袋式除尘技术进步，影响其应用范围和使用寿命。 本项目粉尘产生量为1.24t/a，布袋收尘器收尘效率按99.5%计算，则布袋收尘量为1.234t/a，无组织逸散粉尘为0.006t/a，项目通过加强车间通风等措施，减少无组织粉尘对生产员工及周围环境的影响。 （3）大气防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界外的范围，即为项目大气环境防护距离。根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序计算。计算参数和结果见下表： 图4 非甲烷总烃大气环境防护距离计算结果 表7-1 大气环境防护距离计算结果 序号; 物质; 位置; 有效高度（m）; 长度(m); 宽度(m); 排放源强 kg/h; 评价标准(mg/m3); 计算距离(m). 1; 非甲烷总烃; 生产车间; 8.5; 80; 37.5; 0.0375; 0.20; 无超标点. 综上所述，本项目不需要设置大气环境防护距离，各项废气处理措施经济可行，产生的废气对周边大气环境影响较小。 2、水污染防治措施及可行性分析 本项目生产过程中无生产用水，项目车间清理为干式清扫，没有车间清洗废水，厂区绿化主要依托湖南省三源精密机械有限公司，项目废水主要为生活污水。 本项目生活用水来源于园区管网，项目安排员工10人，大部分为附近居民，其中2人在厂区内住宿。全年工作250天，住宿人员生活用水量按120L/人·天计，不住宿人员生活用水量按80L/人·天计，则本项目生活用水量为0.88t/d(220t/a)。排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.70t/d（176t/a）。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为52.8kg/a、52.8kg/a、35kg/a、5.3kg/a、2.6kg/a。生活污水经化粪池处理后，进入园区污水管网。项目生活污水产生及处理情况见下表。 表7-1 生活污水产生及处理情况一览表 项目; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 产生浓度mg/L; 300; 200; 30; 300; 15. 三级标准mg/L; 500; 300; /; 400; 100. 一级B标准mg/L; 60; 20; 8; 20; 3. 排放总量kg/a; 10.6; 3.5; 1.4; 3.5; 0.7. 岳阳县生态工业园污水处理厂近期设计规模为1.5万吨/天，建设地点岳阳县荣家湾镇荣站村，项目建设完成后，园区污水管网废水全部进入岳阳县生态工业园污水处理厂进行处理，实现达标排放。本项目生活污水排放量较小，为0.70t/d（176t/a），且水质简单，各项污染物浓度低，不会对岳阳县生态工业园污水处理厂造成较大负荷，能够为岳阳县生态工业园污水处理厂所接纳。 目前岳阳县生态工业园污水处理厂正在建设之中，园区污水管网废水全部进入岳阳县生活污水处理厂进行处理，岳阳县生活污水处理厂设计处理能力为日处理污水2万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排放至新墙河铁路桥至春风河段。目前岳阳县生活污水处理厂日处理水量为1.8万吨/天。本项目生活污水排放量为0.70t/d，岳阳县生活污水处理厂存在较大容量富余，且项目水质简单，各项污染物浓度低，不会对岳阳县生活污水处理厂造成较大负荷，能够为岳阳县生活污水处理厂所接纳。 综上所述，项目产生的生活污水通过处理后能够实现达标排放，项目废水对周围地表水环境影响较小。 - 声污染防治措施及可行性分析 （1）预测内容 项目本次声环境影响预测拟根据项目主要噪声源对厂界噪声进行噪声影响预测。 （2）噪声影响预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 #### （3）噪声源强 表7-2 噪声源强及预计降噪效果 dB(A) 序号; 噪声源; 声级dB(A); 数量; 治理措施; 治理后声级dB(A). 1; 树脂泵; 80; 2台; 车间隔声+厂区绿化; 60. 2; 切纱机; 70; 2台; 车间隔声+厂区绿化; 50. 3; 切割机; 80; 2台; 车间隔声+厂区绿化; 60. 4; 牵引机; 80; 2台; 车间隔声+厂区绿化; 60. #### （4）预测结果与评价 #### 表7-3 噪声预测结果一览表dB(A) 序号; 厂界方位; 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 1; 东厂界; 40.97; 昼间：65 夜间：55. 2; 南厂界; 37.45. 3; 西厂界; 33.02. 4; 北厂界; 28.93. 结果表明，拟建项目噪声源通过车间隔声+厂区绿化措施后，项目对厂界噪声贡献值很小，项目区域声环境质量较好，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。且项目200米范围内没有居民住宅区等声环境敏感点，因此本项目噪声对周围声环境影响较小，措施可行。 - 固体废物污染防治措施及可行性分析 （1）生产固废 ①除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集的粉尘量为1.234t/a，该粉尘主要成分为不饱和树脂、玻璃纤维，为一般固体废弃物，建设单位将其送至生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 ②不合格产品 项目生产过程中有少量不合格产品产生，根据建设单位提供的数据，不合格产品产生量约为0.2%，则不合格产品数量为2.185t/a，建设单位将其收集在一般固废暂存间，定期送至生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 - 废活性炭 项目用活性炭吸附有机废气，活性炭每半个月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的有机废气，项目有机废气产生量约为0.175t/a，因此，废活性碳的产生量（含吸附的有机废气）为0.58t/a，这部分废物属于危险固废。 根据《国家危险废物名录》，本项目生产过程中产生的废活性炭、机修固废等属危险废物，在厂内贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建立暂存场，对暂存场进行防雨、防风、防渗处理后。贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。 （3）机修固废 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废机油、废油桶等，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分机修固废属于危险废物，分类编号为HW08，产生量约为0.05t/a。本项目危险废物应暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。危废暂存间应贴有危废标志，做好防雨措施，并对地面进行防渗处理。 （4）生活垃圾 本项目员工人数为10人，生活垃圾量按每人每天0.8kg计算，年生产300天，则营运期生活垃圾产生量为2.4t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一填埋处理。 综上所述，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小，因此本项目固废治理措施可行。 项目可行性分析 1、项目选址合理性分析 本项目建设地点位于岳阳县生态工业园湖南省三源精密机械有限公司，地理坐标为东经：113°09'43.0"；北纬：29°07'28.7"。岳阳生态工业园地处武汉城市圈与长株潭城市群叠加地区，三小时物流圈内含省会城市3座、地级城市28座，人口1.29亿，铁路、公路、水路交互，交通便利，利于兴业。 工业园区地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。 根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 项目生产过程中产生的噪声，通过厂房隔声、植被吸声、距离衰减等措施后，厂界均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响。项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）和《关于岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环函[2014]127号）：集中区规划以生物机电医药、新型建材（不包括水泥、玻璃、陶瓷）、机械制造为主导，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业。本项目位于岳阳县生态工业园中部新型建材区（详见附图），项目生产采光瓦属于新型建材，本项目符合工业园区产业规划。 因此选厂的选址是总体可行的。 2、平面布置合理性分析 本项目位于岳阳县生态工业园，建设单位租赁湖南省三源精密机械有限公司2#车间作为生产车间，宿舍、食堂位于厂区南侧，办公楼位于厂区北侧，主出入口位于厂区西侧。两条生产线并列布置在生产车间右侧，废气处理装置布置在生产线中间，原料仓库和成品仓库布置在生产车间左侧。项目生产车间内各生产工序相互连通，便于原材料的投入和下一道工序的衔接。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 3、产业政策符合性分析 本项目为采光瓦生产项目，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入限制类、淘汰类。因此项目建设符合国家的产业政策。 4、环境风险分析 （1）风险识别 本项目存在的环境风险主要为火灾、原材料促进剂和固化剂的环境风险。 本项目原料和产品均具有可燃性，若操作不当引起的火灾，若发生火灾事故，不仅给企业造成一定的经济损失，还会造成场区及周围环境的二次污染。发生火灾后产生有毒有害的CO、氯化物、黑烟等，对环境及人体健康产生危害。厂区车间是重点防火点，车间内应保持通风干燥，并定期进行检查。 项目促进剂为1%的苯乙烯溶液，苯乙烯对眼和上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。固化剂主要成分为过氧化环己酮，吸入、口服或以皮肤吸收后对身体有害。 根据《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218-2009)，过氧化环己酮不属于危险化学品，苯乙烯属于易燃液体，临界量为500吨，促进剂成分为1%的苯乙烯溶液，最大储存量为5吨，未达到500吨临界量，项目不存在危险化学品重大危险源。 （2）风险类型 电器开关、用电线路漏电引起火灾。 管理不当，仓库或车间遇明火发生火灾。 员工操作不当导致促进剂或固化剂吸入或以皮肤吸收。 （3）风险防范措施 电器线路定期检修，及时更换老化、电线裸露设备。 保持车间通风顺畅，防止布料受潮发霉后引起自燃。 加强防火意识教育，定期检查防火措施落实情况，进行必要的防火技术培训。 加强员工培训，规范操作。 加强原辅材料管理，同时为生产员工配备相关的防护器具。 （4）应急响应方案 第一发现火情人员或得知火情的值班人立即报119。 报警要求：说明失火的具体的地址、失火的位置、单位名称、失火物品名称、火势大小、火灾现场有无危险品、报警人姓名、报警所使用的电话号码。现场值班员或负责人将火情通知指挥组总指挥（或其它负责人），迅速在指定位置集合，听从统一安排部署。各组成员由本组负责人通知，按部署迅速展开行动。所有应急人员接到通知后要立即到现场。在应急抢险过程中，本着“救人先于救火”的原则进行。参与抢救的人员要勇敢、机智、沉着，做到紧张有序，一切行动听指挥，有问题要及时上报指挥组。本方案一经实施，要组织相关人员进行演练，使每一个人熟知自己的任务。如人员、电话等其它情况有变，要及时对原方案进行修改。 促进剂或固化剂皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 促进剂或固化剂眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 促进剂或固化剂吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 （5）风险分析结论 在严格采取以上防范措施，加强职工防范知识和意识教育，本项目存在的环境风险处在可以控制的水平内。 建立应急预案： 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表7-4。 表7-4 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 5、环境保护管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1-2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。 ②编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。③建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ④定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按市环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。 ⑤加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。 ⑥建立环保档案，作好环境统计工作。 ⑦推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 ⑧经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 6、环境监测计划 环境监测的目的是为了及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性。本工程日常环境监测可委托当地具备环境监测资质的监测单位负责。根据公司生产状况及排污特征，环境监测计划如表所示。 表7-5 环境监测计划 名称; 监测项目; 监测频次. 空气环境质量; PM10、非甲烷总烃; 每年一次. 噪声; Leq(A); 每年一次. 由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。 7、总量控制 根据“十二五”环境保护规划，SO2、NOX、COD、NH3-N被纳入总量控制指标体系。 本项目为采光瓦生产项目，根据工程分析，生产过程中的生产废水无外排，生活污水经化粪池处理后，进工业园污水管网，之后经岳阳县生活污水处理厂处理后达标排放至新墙河。项目废水中COD和NH3-N分别为：10.6kg/a、1.4kg/a。该指标已纳入岳阳县生活污水处理厂总量指标，本项目不再另行申请。 项目的大气污染物指标为非甲烷总烃0.0332t/a。 因此本项目不需要申请污染物排放总量控制指标。 8、环保投资及环保工程验收计划 本项目总投资为120万，环保方面的投资约为20万，环保投资占工程总投资的16.6%。 为了便于环境保护主管部门对项目的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，环保投资及评价拟定环保工程验收计划如表。 表7-6 环保工程验收内容一览表 类别; 项目名称; 治理措施; 投资（万元）; 治理效果. 废气; 有机废气; 集气罩+活性炭吸附+15米高排气筒排放; 10; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的要求. 车间通风; 0.5. 切割粉尘; 密闭集气罩+布袋收尘器; 6. 车间通风; 0.5. 废水; 生活污水; 化粪池处理后进入园区污水管网（依托湖南省三源精密机械有限公司现有化粪池及岳阳县生活污水处理厂）; 0; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 噪声; 设备噪声; 基础减震+车间隔声+绿化吸收; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准. 固废; 除尘器粉尘; 暂存于一般固废暂存库，定期送生活垃圾填埋场填埋; 1; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 不合格产品. 废活性炭; 危废暂存点、危废委托处理; 1. 机修固废. 生活垃圾; 由环卫部门统一清运处理; 0. 合计; 20.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有机废气 | 有组织非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附+15米高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的要求 |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 车间通风 |  |
|  | 切割粉尘 | 有组织粉尘 | 密闭式集气罩+布袋除尘器 |  |
|  |  | 无组织粉尘 | 车间通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类 | 经化粪池处理后进入园区污水管网处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固体 废弃物 | 除尘器 | 粉尘 | 暂存于一般固废暂存库，定期送生活垃圾填埋场填埋 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 生产区 | 不合格产品 |  |  |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 危废暂存点、危废委托处理 |  |
|  | 生产区 | 机修固废 |  |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运处理 |  |
| 噪声 | 通过设备基础减振、交通噪声加强管理、加强对设备的维护和保养、合理布局、适当增强绿化等措施，本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 按区域功能，加强厂区绿化布置，设置绿化带。花草树木对噪声有一定衰减和阻隔作用，对环境具有一定的美化作用。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南龙旺瓦业有限公司的年产150万平方米采光瓦建设项目位于岳阳县生态工业园。项目总用地面积2920m2，总投资120万元，建设两条采光瓦生产线。环保投资20万元，劳动定员10人，实行一班制，每天工作8小时，夜间不生产，年工作250天。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：为了解项目所在地环境空气质量现状，本项目引用《年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目环境影响报告表》中监测数据，2017年5月8-10日三天期间，岳阳县环境监测站对年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目（距离1.3km）项目地上风向200m处、项目所在地、项目地下风向200m处的SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃浓度进行监测。监测结果表明，项目建设地各监测点的SO2、NO2与PM10的日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物排放标准详解》中相应要求，说明项目所在地环境空气质量良好。 地表水环境质量现状：本项目引用岳阳县环境监测站对新墙河常规监测数据。新墙河流域六合垸与八仙桥断面地表水数据均引用2017年2-4月地表水常规监测数据。新墙河流域八仙桥断面属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。新墙河流域六合垸断面属于饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。监测结果表明，两个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相关标准要求，说明地表水环境质量状况良好。 声环境质量现状：岳阳县环境监测站于2017年5月8-9日分昼间、夜间对年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目厂周四界的噪声进行连续监测，结果表明该项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，岳阳县生态工业园区域声环境质量状况良好。 - 环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 本项目租赁岳阳县生态工业园湖南省三源精密机械有限公司闲置厂房进行生产，办公用房、宿舍和食堂均已建设完成，项目营运前仅在厂房内进行设备安装。由于施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 （2）营运期环境影响评价结论 ①大气环境影响结论 本项目有机废气通过集气罩+活性炭吸附+15米高排气筒进行排放，非甲烷总烃的排放浓度为8.4 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中120mg/m3的标准。项目非甲烷总烃的排放速率为：0.033kg/h（0.0157kg/a），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中15米排气筒高度排放速率10kg/h的要求。项目无组织排放非甲烷通过加强车间通风等措施进行处理。 项目切割粉尘通过密闭式集气罩+布袋收尘器进行处理，收尘效率达到99.5%，余下少量无组织排放粉尘通过加强车间通风等措施进行处理。 综上所述，项目废气对周围环境影响较小。 ②水环境影响结论 本项目产生废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后进园区污水管网，经岳阳县生活污水处理厂处理达标后，最终排放至新墙河铁路桥至春风河段。项目废水产生量小且能够达标排放，因此项目营运期间产生的废水对外环境影响很小。 ③声环境影响结论 本项目营运期产生的噪声主要来源于机械设备。本项目夜间不生产，厂界噪声能够《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，项目周边200米范围内没有居民住宅等声环境敏感点。因此项目营运期间，噪声对外环境影响较小。 ④固体废弃物环境影响结论 本项目产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、不合格产品、废活性炭、机修固废、生活垃圾。除尘器收集的粉尘和不合格产品属于一般固体废物，经收集后暂存于一般固废暂存库，定期送生活垃圾填埋场填埋处理。废活性炭、机修固废暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运处理。本项目产生的固体废弃物均妥善处置，满足环保要求，对环境影响很小。 - 环境风险 环境风险经过采取相应的措施和应急保障措施后可以将环境安全隐患降到最低。 - 项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性 本项目为采光瓦生产项目，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入限制类、淘汰类。因此项目建设符合国家的产业政策。 - 选址合理性 本项目建设地点位于岳阳县生态工业园湖南省三源精密机械有限公司，地理坐标为东经：113°09'43.0"；北纬：29°07'28.7"。岳阳生态工业园地处武汉城市圈与长株潭城市群叠加地区，三小时物流圈内含省会城市3座、地级城市28座，人口1.29亿，铁路、公路、水路交互，交通便利，利于兴业。 工业园区地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。 根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 项目生产过程中产生的噪声，通过厂房隔声、植被吸声、距离衰减等措施后，厂界均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响。项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）和《关于岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环函[2014]127号）：集中区规划以生物机电医药、新型建材（不包括水泥、玻璃、陶瓷）、机械制造为主导，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业。本项目位于岳阳县生态工业园中部新型建材区（详见附图），项目生产采光瓦属于新型建材，本项目符合工业园区产业规划。 因此选厂的选址是总体可行的。 - 平面布置合理性 本项目位于岳阳县生态工业园，建设单位租赁湖南省三源精密机械有限公司2#车间作为生产车间，宿舍、食堂位于厂区南侧，办公楼位于厂区北侧，主出入口位于厂区西侧。项目生产车间内各生产工序相互连通，便于原材料的投入和下一道工序的衔接。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址可行、项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的基础上，污染物均能达标排放，其环境影响较小。本项目从环境保护、社会、经济角度看是可行的。 二、建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，严格执行环保工程验收计划。 （2）企业要加强施工期环境保护管理工作，企业建成投产运行后，应切实加强环境治理设施的维护与管理，以满足治理效果达到标准要求，杜绝事故排放对环境造成的危害。 （3）建议加强项目区的绿化工作，美化环境。 （4）建议建设单位加强设备的日常管理及维护，保证布袋除尘器和活性炭吸附装置的正常运行，同时严格做好噪声防护措施。 （5）建议建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日