《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别---按国标填写。

- 总投资---指项目投资总额。

- 主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见---由行业主管填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况	6

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	17

六、 建设项目主要污染物产生及预计排放情况	22

七、环境影响分析	23

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	34

九、结论与建议	35

附件

附件1：环评委托函

附件2：公司营业执照

附件3：国有建设用地交地确认书

附件4：专家意见

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：总平面布置图

附图3：项目周围环境照片

附图4：环保目标图

附表

建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 标准化厂房及品牌展示综合大楼建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南宏康陶瓷有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林增 |  |  | 联系人 | 常雄力 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县建材工业园6号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1877410**** |  | 传真 | 0730-7503333 | 邮政编码 | 414122 |
| 建设地点 | 岳阳县建材工业园6号(岳阳县新墙镇水库村) |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 | G5990其他仓储业 |  |
| 占地面积 | 33249.20 |  |  | 绿化面积 | 3558.0 m2（10.7%） |  |
| 总投资(万元) | 2000 | 环保投资 (万元) |  | 26 | 环保投资占总投资比例 | 1.3% |
| 评价经费 | —— |  |  | 预期投产日期 |  | 2018年3月 |
| 1、项目由来 湖南宏康陶瓷有限公司位于岳阳市东南之隅岳阳县建材工业园，距岳阳市城26公里，西与岳阳县城关相连，南距长沙100公里。公司成立于2009年，主要经营范围为建筑陶瓷制造和销售，公司原在岳阳县长塘乡建有一墙地砖仓库，但由于原有仓库不能满足市场的需求，现拟在岳阳县建材工业园投资2000万元新建标准化厂房及品牌展示综合大楼。标准化厂房主要为墙地砖仓库，不引入其它污染型行业。品牌展示综合大楼主要为各类墙地砖的展厅，便于用户的参观和选择。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》U 城镇基础设施及房地产154仓储（不含油库、气库、煤炭储存）中的其他类，故本项目应编制环境影响报告表。受湖南宏康陶瓷有限公司委托，中煤科工集团重庆设计研究院有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 2.1法律、法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日起施行； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日起施行； (4)《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月1日起施行； (5)《中华人民共和国固体废物污染防治法》2016年11月7日修订； (6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日起施行； (7)《中华人民共和国清洁生产促进法(2012 修订)》2012年7月1日起施行； (8)《中华人民共和国节约能源法》（修订），2008年4月1日起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》国务院第253号令，1998年11月29日起施行； (10)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会令[2013]第21号，2013年5月1日起施行； (11)《建设项目环境保护分类管理名录》（2015年6月1日施行）； (12)《湖南省环境保护条例》（2013年修订）2013年5月27日实施； (13)《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号，2013年9月10日实施； (14)《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17号，2015年4月2日实施。 (15)《湖南省大气污染防治条例》2017年6月1日实施 2.2相关导则 (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； (2)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； (3)《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； (4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； (5)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； (6)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 2.3项目资料 (1)项目委托书； (2)建设单位提供的其他资料。 3、建设项目工程概况 （1）项目名称、性质、规模 项目名称：标准化厂房及品牌展示综合大楼 建设单位：湖南宏康陶瓷有限公司 建设地点：岳阳县建材工业园6号 建设性质：新建 占地面积：33249.20m2 项目投资：2000万元，其中环保投资26万元。 周边环境概况：本项目位于岳阳市岳阳县建材工业园。项目西面为湖南八达人防设备有限公司、南面为待开发土地，东面为湖南华雄陶瓷有限公司，北面为荣新公路。 （2）平面布置 项目厂区占地面积33249.17m2。厂区共设两栋1F的标准化厂房（仓库）、一栋6F的品牌展示综合大楼等。其自北至南分布布设：品牌展示综合大楼、标准化厂房。项目总平面布置见附图2。 （3）建设项目组成 本项目主要为墙地砖的储存和中转，项目经济技术指标见表1-1，建设内容详见表1-2。 表1-1 项目主要经济技术指标汇总表 序号; 项目; 单位; 指标. 1; 总用地面积; m2; 33249.17. 2; 建筑占地面积; m2; 19537.0. 3; 总建筑面积; m2; 26737.0. 4; 计容建筑面积; m2; 26737.0. 5; 其中; 传达室（1F）; m2; 49.0. 综合楼（6F）; m2; 8640.0. 标准化厂房一; m2; 10368.0. 标准化厂房二; m2; 10368.0. 6; 容积率; /; 0.8. 7; 建筑密度; %; 58.8. 8; 绿化面积; m2; 3558.0. 9; 绿地率; %; 10.7. 10; 总投资; 人; 2000. 11; 劳动定员; 万元; 10. 表1-2建设项目组成一览表 项目; 类别 项目名称; 内容及规模; 备注. 主体工程; 标准化厂房; 标准化厂房一（建筑面积10368.0 m2，1F，结构：钢筋混凝土结构）; 新建. 标准化厂房二（建筑面积10368.0 m2，1F，结构：钢筋混凝土结构）; 新建. 辅助工程; 品牌展示综合大楼; 占地面积1440m2，建筑面积3000 m2，6F，钢筋砼框架结构; 新建. 办公室; 位于品牌展示综合大楼内; 新建. 传达室; 建筑面积40 m2,1F，砖混结构; 新建. 公用工程; 供水; 园区自来水，供水量：180t/d; 新建. 排水; 雨污分流，雨水进入雨水管道进入市政雨水管网。废水经处理化粪池处理后用于周边农作物浇灌; 新建. 供电; 当地电网供给，年用量1500KW·h; 新建. 环保工程; 废水处理工程; 化粪池; 新建. 噪声治理工程; 隔声、降噪; 新建. 绿化; 绿化3558.0m2; 新建. （4）产品方案 项目建成后建设仓库贮存的规模为12000吨/年墙地砖，其中600*600mm的墙地砖4000吨/年；800*800mm的墙地砖4000吨/年；600*900mm的墙地砖4000吨/年。本项目不涉及有毒有害、易燃、易爆物品等的储存。具体项目产品情况见下表1-2。 表1-2 主要产品情况一览表 序号; 产品名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 墙地砖; 600*600mm; t/a; 4000; 仓库. 2; 800*800mm; t/a; 4000; 仓库. 3; 600*900mm; t/a; 4000; 仓库. 合计; t/a; 12000. （5）建设项目原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及动力消耗情况见表1-3。 表1-3 原辅材料及能源消耗情况 序号; 项目; 单位; 数量; 来源; 备注. 1; 水; 吨/年; 180; 当地市政. 2; 电; kwh/年; 1500; 当地电网. （6）建设项目公用工程 （1）供水 给水水源：项目用水为园区自来水管网供给。 本项目主要用水包括：员工生活用水。 生活用水：根据《湖南省行业用水定额》（DB34/T 679-2014），生活用水量不住厂职工按50 L/d·人，项目劳动定员10人，核算出用水量约0.5t/d（180t/a），故本项目用水总量约180t/d。 （2）排水 本项目实行雨污分流制，雨水由干管汇集后，就近排入新墙河；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理，作为农肥。生活污水按80%计算，则生活污水产生量约为144t/a。 （3）供电 湖南宏康陶瓷有限公司设主变压器一台，主变容量为630VA。从附近110KV/10KV区域变电站，不同母线段取两回10KV电源采用电缆供电。 （7）工作制度及劳动定员 本项目职工人数为10人，均不在厂区食宿。项目全年工作360天，一班工作制，每班工作8小时。 （8）施工进度及施工组织方案 2017年8月前 完成项目前期工作 2017年9月至2017年11月 基础建设 2017年11月至2018年2月 厂房建设 2018年2月至2018年3月 设备进场安装调试 2018年3月 投产 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 原项目环境污染及主要问题 湖南宏康陶瓷有限公司在岳阳县新墙镇建材工业园建设陶瓷地砖生产项目，公司与2011年淘汰老式辊道窑，采用两次烧成工艺，未对余热进行综合利用，公司投资7600挖潜能源淘汰现有3条老式辊道窑替换为2条长度为320m的辊道窑和长度为286的双层辊道式干燥窑，并对余热进行回收利用。 - 大气污染物 - 本项目对产生的粉尘进行收集+经水雾喷淋后达标排放，喷雾干燥塔产生的粉尘、SO2、NOx经两级旋风除尘+水雾喷淋后，通过15m高的排气筒高空排放，达标排放。 - 水污染物 - 厂区内试行雨污分流，污污分流。生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准排入高桥河。 - 固体废物 - 产生的沉淀渣、煤气发生炉炉渣、粉煤灰、焦油全部进行综合利用。 - 噪声 - 本项目主要的高噪声源为：空压机、破碎机、磨机、缝隙，通过隔声、消声、减震处理后，达标排放。 ### 现有工程存在的主要环境问题及以新带老措施 本次环评小组对现场进行了勘察，发现项目区域存在的主要问题有： 1、干燥天气下，产品和成品运输过程中，道路扬尘产生量较大。 2、企业产生的固体废物存放不符合要求。 ### 项目以新带老措施如下： - 干燥天气情况下，应定期对地面进行洒水，减少道路扬尘的产生量，同时加强厂区绿化。 - 煤焦油应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及2013年修改单要求建设危废暂存间内，并设置专用密闭、防渗危险固废暂存容器收集储存，定期交由有相应处理资质的单位处置。 |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

1、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) （1）地理位置： 岳阳县建材工业园位于国家开放城市岳阳市东南之隅，距岳阳市城26公里，西与岳阳县城关相连，南距长沙100公里，园区内107国道和京珠高速公路贯穿南北，岳一荣一新一级公路和荣田公路横贯东西，具有独特的交通优势和地理资源。 本项目拟建岳阳县建材工业园位于岳阳县中心城区以东的新墙镇双港、马形、水库、以及长湖乡光荣村、大仙村、新桥村、长湖村、洪山洞场8个村地段，地块相对独立，岳阳县建材工业园总规划面积7平方公里。项目中心地理位置为东经113°13′11.05″，北纬29°6′54.58″（项目位置见附图1）。 （2）地形地貌： 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气象气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 （5）水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069km。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量6亿m3。 县境内西部辖东洞庭湖水面761km2，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42 km2，有效库容5.46亿m3。 （6）生态 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 据调查，项目厂区周围植被以低矮灌丛为主，动物主要为常见的鼠、麻雀、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。 2、社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： （1）行政区划、人口状况 “洞庭天下水，岳阳天下楼”，名楼名水兼得的岳阳县古称巴陵，地处洞庭湖畔，是湖南省的北大门，全县总面积2716平方公里，辖20个乡（镇）共68万人口。一九八三年，县城由岳阳市区迁至荣家湾镇。今日的岳阳县已成为长江中游对外开放市、县之一。县城搬迁后，岳阳县沿着改革开放之路，实现了经济发展的大跨跃。县城建设日新月异，城区由3000余人增加到近8万人口，建成区达6.5平方公里（规划拓展到82平方公里）。 （2）经济发展状况 2016年，全县实现地区生产总值2865426万元，按可比价计算，同比增长8.2%。其中第一产业增加值530273万元，同比增长3.0%。第二产业增加值1355205万元，同比增长8.7%，其中，工业增加值同比增长8.5%；建筑业增加值同比增长12.1%。第三产业增加值979948万元，同比增长10.4%。按年平均常住人口计算，人均生产总值38948元，比上年增加3316元，同比增长9.3%。三次产业结构比例由2015年的18.5：48.3：33.2调整为18.5：47.3：34.2，第一产业持平，第二产业下降1个百分点，第三产业上升1个百分点。 招商方面：新引进项目103个，其中亿元以上项目7个。县城五星级宾馆开工建设，世界500强企业中粮集团投资的粮油产业园、惠璟科技Y型分子筛、永奇生物维生素E、中小企业创业园等项目即将开工建设。争资方面：57个争取国家重点投入项目已到位资金6.8亿元，同比增加1.1亿元。 （3）城建及基础设施状况 城建方面：完成县城总体规划修编和重点地段控制性详规编制；坚持铁腕控建、铁腕拆违、铁腕查处，控建17763平米，拆违8021平米，立案查处7人。垃圾无害化处理场一期工程竣工，污水处理厂正式运营，天然气输气管道全线贯通，城区用户达到4000户；完成3条城区道路改造、富荣西路西延和5条道路路灯配套。 基础设施方面：荣鹿一级公路全线通车，2000吨级（兼顾3000吨级）鹿角码头省发改委已正式核准，8.3公里岳长高速连接线项目正在积极争取；完成危桥改造、渡改桥项目15个，建成通乡通畅工程217.5公里。争取了小农水试点县、沟渠疏浚试点县项目，完成44座小型水库除险加固，解决了15万人安全饮水问题。饶村35千伏变扩建工程竣工投入使用，台创园1万伏专线架设开工建设，185个农配网工程全面完成。 生态环保方面：在国家环保部、财政部争取的铁山水资源保护项目已下达资金计划，东洞庭湖水源涵养林、湿地保护区示范建设等项目正在实施。加强铁山库区生态环境保护，编制《铁山库区水资源保护和综合开发利用规划》，开展控建拆违行动，停建93户。 （4）工农业 岳阳县农业建成了优质米、优质果、名茶、蔬菜、瘦肉型猪等十大高产优质高效基地。工业发展迅猛，初步形成了轻纺、建材、机械制造、服装、造纸、医药、化工、矿产及农副产品加工等八大生产系列。闯出了一条强农、壮工、活商的兴县富民新路。岳阳县沿京珠高速公路岳阳县出口至县城一级公路两侧，建设两个工业园区，分别为县城工业区和新墙陶瓷工业区。 （5）矿产资源及文物古迹 岳阳县矿物资源丰富，名胜众多，交通便利，极具商业和旅游开发价值。矿产资源丰富。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。钒矿储量占全世界的四分之一，独居石、砂石等资源储量居湘北地区之首；境内自然地貌各具特色，自然风光旖旎，名胜古迹较多，全县有国家级森林公园（大云山）1处，国家级自然保护区（东洞庭湖）1处，国家级文物保护单位（张谷英古建筑群）1处，省级风景名胜区（铁山水库）1处，省级文物保护单位（鹿角窑址、湘北特委办公旧址）2处等。步仙乡文化底蕴深厚，境内有鹿苑古寺、步仙湖、牛皋寨、古驿道等风景名胜，历史上文人志士层出不穷。自然资源丰富，主要农副产品有粮、油、茶、果、竹、牛、鱼、禽等，矿产资源有石英石等，资源开发潜力巨大。 区域内无重点保护文物单位及生态保护区。 3.建材工业园概况： 原岳阳新墙农业工业化园由岳阳市委书记易炼红倡议， 2005年8月经岳阳市人民政府批准成立，它是岳阳市建设现代工业、现代农业、现代旅游业、现代航运物流业四项工程的重要基地。总体规划为工业区、现代农业示范区和农产品物流商贸中心。2006年，随着沿海地区陶瓷产业向内地转移，为了承接这一产业大转移，县委、县政府决定组建建材工业园。2010年5月12日，岳阳县建材产业改造升级管理办公室正式成立。 园区坐落在岳阳县新墙镇和长湖乡境内，选址集中在沿107国道和岳荣新连接线T字型范围，总体规划陶瓷产业及配套产业区7平方公里。着力打造中部建材生产基地，计划5—10年建成，总投资超过20亿元。 建园至今，共征用土地4212亩，引进企业11家，总投资19.9亿元，其中陶瓷企业6家，投资16.8亿元,可上38条建筑陶瓷生产线。目前6家陶瓷企业（华雄、金城、天欣、亚泰、百森、宏康）共有22条生产线建成投产；其配套企业包括：德欧机械2010年已经建成投产；柯奇长石粉2012年3月建成投产；恒升陶瓷科技正在筹建之中；双酚A酚醛树脂项目（岳阳瑞邦科技有限公司）第一期工程已经建成，正在进行试生产;今年4月16日签约了投资5000万元的人防设备生产项目（湖南八达人防设备有限公司）。园区企业已完成总产值90亿元以上，上缴税收1.5亿元，解决劳动力就业7000人。 到“十二五”规划完成，园区年总产值将达到50亿元，年纳税收1亿元以上，解决劳动力就业12000多人。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 为了解评价区域空气环境质量现状，区域大气环境和地表水环境质量评价引用我公司为湖南金穗华石膏制品有限公司编制的《年产5000万米石膏线、1000吨石膏粘粉建设项目》现状监测数据，监测单位为岳阳县监测站，监测时间为2017年3月，年产5000万米石膏线、1000吨石膏粘粉建设项目位于本项目西侧约90m，从监测期至今，区域内未新增重大污染源，因此符合引用数据的有效性和代表性。 1、空气环境质量现状 - 监测点位 G1：项目所在地上风向（金城东边）居民点，位于本项目东北120m； G2：湖南金穗华石膏制品有限公司，本项目西侧90m； G3：项目所在地下风向（新墙水库东北角）居民点，位于本项目西南300m； - 监测因子及频次： 监测频次：连续监测3天，监测SO2、NO2、PM10、TSP日均值浓度。 （3）监测结果统计与评价见表3-1。 表3-1 监测结果（单位：mg/m3） 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10; TSP. G1; 浓度范围; 0.018-0.020; 0.032-0.035; 0.112-0.118; 0.190-0.195. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. G2; 浓度范围; 0.018-0.019; 0.031-0.034; 0.111-0.117; 0.180-0.185. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. G3; 浓度范围; 0.016-0.017; 0.026-0.028; 0.106-0.110; 0.189-0.194. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15; 0.30. （4）小结 由监测结果可知，项目所在地SO2、NO2、TSP、PM10均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目无名水渠的水环境功能为农灌用水区，无名水渠入新墙河处的河段水环境功能区为渔业用水区，其水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （1）监测布点 W1：《年产5000万米石膏线、1000吨石膏粘粉项目》排污口入无名水渠上游300m，位于本项目上游390m； W2：《年产5000万米石膏线、1000吨石膏粘粉项目项目》排污口入无名水渠下游300m，位于本项目下游210m； W3：无名水渠入新墙河处。 （2）监测因子 pH、BOD5、NH3-N、石油类、粪大肠菌群、SS、COD、DO、TP、TN、CODMn。 （3）具体监测结果如下表3-2： 表3-2 监测数据统计（单位：mg/L） 监测断面; 监测项目; 单位; 监测时间; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 6.7; 6.8; 6.9. W1; pH; 无量纲; 6.33; 6.37; 6.40; 0.0; 0; 6-9. BOD5; mg/L; 2.22; 2.31; 2.26; 0.0; 0; ≤4. NH3-N; mg/L; 0.809; 0.806; 0.803; 0.0; 0; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 个/L; 1300; 1200; 1300; 0.0; 0; ≤20000. SS; mg/L; 7; 7; 6; 0.0; 0; /. COD; mg/L; 7.20; 8.00; 7.60; 0.0; 0; ≤20. DO; mg/L; 7.86; 8.06; 8.11; 0.0; 0; ≥5. TN; mg/L; 1.85; 1.83; 1.78; 100; 0.78; ≤1.0. TP; mg/L; 0.173; 0.166; 0.159; 0.0; 0; ≤0.2. CODMn; mg/L; 2.21; 2.30; 2.25; 0.0; 0; ≤6. W2; pH; 无量纲; 6.79; 6.82; 6.80; 0.0; 0; 6-9. BOD5; mg/L; 2.16; 2.11; 2.00; 0.0; 0; ≤4. NH3-N; mg/L; 0.823; 0.820; 0.826; 0.0; 0; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 个/L; 19000; 18000; 18000; 0.0; 0; ≤20000. SS; mg/L; 6; 7; 5; 0.0; 0; /. COD; mg/L; 5L; 5L; 5L; 0.0; 0; ≤20. DO; mg/L; 7.96; 8.01; 8.06; 0.0; 0; ≥5. TN; mg/L; 1.98; 1.96; 1.91; 100; 0.91; ≤1.0. TP; mg/L; 0.176; 0.170; 0.167; 0.0; 0; ≤0.2. CODMn; mg/L; 2.12; 2.17; 2.08; 0.0; 0; ≤6. W3; pH; 无量纲; 7.04; 7.03; 7.00; 0.0; 0; 6-9. BOD5; mg/L; 2.12; 2.07; 2.17; 0.0; 0; ≤4. NH3-N; mg/L; 0.096; 0.093; 0.099; 0.0; 0; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 个/L; 890; 860; 850; 0.0; 0; ≤20000. SS; mg/L; 7; 6; 6; 0.0; 0; /. COD; mg/L; 5L; 5L; 5L; 0.0; 0; ≤20. DO; mg/L; 8.37; 8.27; 8.32; 0.0; 0; ≥5. TN; mg/L; 0.387; 0.381; 0.374; 0.0; 0; ≤1.0. TP; mg/L; 0.025; 0.019; 0.015; 0.0; 0; ≤0.2. CODMn; mg/L; 1.95; 2.04; 1.99; 0.0; 0; ≤6. （4）小结 由上监测结果可以看出，项目区域水环境除水渠上下游TN超标外，其他各监测断面的监测因子都能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求，其中水渠TN超标原因为周边居民生活污水以及岳阳县建材工业园企业废水排入所致，待岳阳县建材工业园污水处理设施完善后，水渠水质将得到改善。 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，共设置5个噪声监测点（东南西北各厂界1m、西南面居民）。岳阳县环境监测站于2017年6月16-17日共设5个点进行了监测。 （1）监测因子 监测项目：等效连续A声级LAeq 。 （2）监测频次 监测频次：连续监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 （3）具体监测结果如下表3-3所示： 表3-3 声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 测点编号; 监测时间; 昼间; 夜间; 标准值; 是否达标. 1#厂界北; 6.16; 52.0; 49.2; 昼间65 夜间55; 达标. 6.17; 52.7; 50.4; 达标. 2#厂界南; 6.16; 51.4; 49.1; 达标. 6.17; 53.8; 49.3; 达标. 3#厂界西; 6.16; 52.2; 47.5; 达标. 6.17; 51.5; 49.2; 达标. 4#厂界东; 6.16; 57.5; 51.0; 达标. 6.17; 55.0; 51.9; 达标. 5#东北侧居民; 6.16; 51.1; 48.6; 昼间60 夜间50; 达标. 6.17; 50.2; 48.2; 达标. （4）小结 从监测数据来看，项目四周厂界昼间均能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准，西南面居民昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准，周边环境质量较好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目选址于岳阳县建材工业园。评价范围内无自然保护区、风景旅游点等。依据上述保护对象的环境功能要求，确定本项目的环境保护目标如下： 表3-4 主要环境保护目标 保护; 目标 保护对象; 方位与距离; 规模; 环境功能; 保护级别. 大气; 居民; 东北面，150m; 200户，约700人; 居住; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 居民; 西南面，200m; 2户，7人. 声环境; 居民; 东北面，150m; 200户，约700人; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-20082）2类标准. 居民; 西南面，200m; 2户，7人. 水环境; 新墙河; 西北面，2500m; 中河; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 无名水渠; 北面，紧邻; 水渠; 灌溉用水. 新墙水库; 西面，570m; 水库; 饮用水水源保护区; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ、Ⅲ类标准. 金城陶瓷 华 雄 陶 瓷 八 达 人 防 北 图3-1 环境保护目标示意图

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气： 项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 《环境空气质量标准 》（GB3095-2012） 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; TSP; ——; 300; 200. 2．地表水环境： 项目水渠地表水体执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，详见表4-2： - 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 项目; 标准值Ⅲ类. pH; 6~9. DO; ≥5. COD; ≤6. TP; ≤0.2. 石油类; ≤0.05. COD; ≤20. BOD5; ≤4.0. NH3-N; ≤1.0. TN; ≤1.0. 粪大肠菌群; ≤20000. 3．声环境： 执行声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。详见表4-3： 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类 别; 等效声级dB（A）. 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气： 执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中有组织排放二级标准和无组织排放监控浓度限值。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 汽车尾气：《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）（GB 14762-2008） 表4-5《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》 汽车尾气; 《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）（GB 14762-2008）; CO; 9.7g/(kw·h). THC; 0.29 g/(kw·h). NOX; 0.70 g/(kw·h). - 噪声： 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表4-6 厂界噪声标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 固废 一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环保部有关总量控制管理条例，结合本项目污染物排放特点，项目无SO2、NOX；本项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池处理后用于周边农作物浇灌，不外排，故本项目不设置总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述(图示) 施工期工艺流程及产污位置 工程施工期的基础工程（场地平整、基础开挖）、主体工程、装饰工程、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 运营期生产工艺流程及产污节点 本项目建成后进行墙地砖的仓储和中转，不含加工、检验、分拣、包装工序。工艺流程图见图5-2。 货物卸装 货物入库 储存 装车出库 噪声 车辆尾气、噪声 车辆尾气、噪声 图5-2 运营期工艺流程及产污节点图 - 2、施工期主要污染工序及污染源 项目建设内容有：厂区共设2栋标准化厂房、一栋品牌展示综合大楼、传达室以及配套设施。施工过程产生的主要污染有：施工机械设备产生的噪声，施工淤泥渣土、扬尘，施工废水和生活废水，生活垃圾等。 （1）废水 石料冲洗废水、混凝土工程的灰浆、运输车辆冲洗水；主要污染物为 SS，经沉淀池沉淀后的水，可循环利用或者用于道路洒水降尘等，沉淀物用于场区绿化。在工程用水集中处设置1个20m3的沉淀池，收集施工用水经沉淀后回用。 生活污水：施工期间，施工工人均为当地居民，厕所使用周围村民自家旱厕，工地租用村民厨房。施工高峰期施工人员及工地管理人员约20人，工地生活用水按50L/人·d计，用水量为1m3/d；排放系数以0.8计，排放量约为0.8 m3/d，由于人员居住分散生活污水直接泼洒道路抑制扬尘。 （2）废气 ①施工期排放的主要大气污染物为粉尘，在施工的各个阶段均有扬尘排放，且持续时间长，建筑堆场产生的扬尘和车辆行驶产生的道路扬尘在各个施工阶段都存在。 施工扬尘一般来源于以下几方面：土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；运输车辆往来造成地面扬尘。 项目施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指运输车辆往来造成的地面扬尘。 工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，洒落附近地面，直至管道埋设，短则几星期，长则数月。堆土裸露，日晒风吹，至使车辆过往，满天尘土，使施工现场附近居民遭受影响。若挖土堆置不当，导致雨天随径流流上道路，至使道路泥泞，很容易造成交通事故。 根据类比调查资料，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明：建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处。施工及运输车辆的扬尘污染在30m范围以内影响较大，TSP浓度可达10mg/m3以上。 ②运输车辆、施工机械 运行时产生的尾气。 （3）噪声 装载机、推土机、运输车、电锯等施工机械作业时产生的噪声。噪声级一般在 85~100dB(A)。 （4）固体废物 施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、废弃的包装材料和生活垃圾。 土石方：施工期主要进行土石方工程，包括场地平整、土方开挖等。根据建设方提供的资料本建设项目挖方总量约为3.85万m3，挖方以卵石土，填土，普通土，强风化岩，中风化岩为主。均用于回填、场地平整及在土石方阶段结束用于绿化。 本项目土石方情况详见土石方平衡表5-1。 表5-1 项目土石方平衡表（单位：m3） 建设阶段; 挖方量; 填方量; 借方; 弃方; 备注. 土方开挖; 3.85万; 3.85万; 0; 0; /. 合计; 3.85万; 3.85万; /. 施工建筑垃圾：根据建设单位提供的资料，项目施工阶段建筑垃圾产生总量为45.32t，由管理部门外运至指定地点处置。 废弃的包装材料：施工过程中废弃的包装材料，类比同类工程约为90吨。 生活垃圾：施工高峰期施工人员及工地管理人员约20 人，工地生活垃圾按 1.0kg/（人• d）计，产生量约为 20kg/d。 - 3、营运期主要污染工序及污染源 - （1）废水污染源 本项目主要为墙地砖的存储以及展示，无生产废水产生，营运后产生的废水主要是员工产生的生活污水。项目区域内不设洗车场，车辆清洗均在厂外专门的洗车店进行。 本项目员工人数为10人，均不在厂区内食宿。根据《湖南省行业用水定额》（DB34/T 388-2014），不住厂人员50L/d·人，核算出用水量约0.5t/d（180t/a）。产污系数按0.8计算，则生活污水排放量为0.4t/d（144t/a），生活污水经化粪后用于周边农作物浇灌。项目生活污水产生情况见下表。 因此，本项目产生的污水对外环境影响较小。 表5-2 本项目生活污水产生情况 污染物名称; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 144t/a; 产生浓度mg/L; 350; 180; 200; 30. 产生量t/a; 0.0504; 0.0259; 0.0288; 0.0043. 化粪池处理后的浓度mg/L; 200; 70.0; 100; 15.0. 产生量t/a; 0.0288; 0.0101; 0.0144; 0.0022. - 废气污染源 - 本项目主要作为墙地砖的仓储场所，仓储墙地砖均为箱装，不产生装卸粉尘。 本运营过程产生的废气主要为汽车进、出厂区产生的汽车尾气和道路扬尘。 - ①汽车尾气 - 汽车进、出厂区时均为怠速行驶和启动状态，在这种状态下，将有大量汽车尾气排放，主要包括通过尾气管排放的内燃机废气（约占60%）、曲轴箱泄漏气体（约占20%）以及汽化器蒸发出的气体（约占20%）。根据相关资料及类比调查，汽车尾气所含的有机化合物约有120～200种之多，但一般CO、NO2和THC为主，汽车尾气主要污染物参见表5-3。 - 表5-3 汽车废气主要污染物 污染物; 单位; 汽油车; 柴油车. CO; %; 3.8-6; <2. NO2; ppm; 2000-5000; <1000. THC; ppm; 500-2500; <2500. 项目不设地下车库，仅设地面停车位，机动车停车位共30个，地面停车场汽车 废气污染源强计算如下： - 源强排放工况 - 本项目以满负荷状况，计算停车场满负荷情况下汽车尾气的排放源强。 - B.汽车耗油量及废气污染物 - 汽车耗油量与汽车状态有关，根据统计资料及类比调查，车辆进出厂区（车速小 于5公里/小时）平均耗油量为0.2升/分钟，即0.15公斤/分钟，正常行驶时（车速15 公里/小时）平均耗油量为0.1升/公里。汽油燃烧后产生的污染物将向周围的空气排放。同时在相同的耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放还与空燃比有关（空燃比指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比）。当空燃比较大时（大于14.5时），燃油完全 燃烧，产生二氧化碳和水，当空燃比较低时（小于14.5时），燃油不充分燃烧，将产生CO、NO2及THC的浓度等污染物。当汽车进出厂区时，平均空燃比约为12:1。车辆在厂区内的平均运行时间约为1分钟，汽油燃烧后产生的污染物将向周围环境扩散。 汽车废气中的CO、NO2及THC的浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别，参考汽车尾气检测数据统计及相关资料，汽车在怠慢行驶时所排放的各种污染物浓度见表5-4。 表5-4 汽车废气中各污染物浓度 污染物; 单位; 容积比; 备注. CO; %; 4.07; 怠慢. NO2; ppm; 0.30; 怠慢. THC; ppm; 0.12; 怠慢. C.汽车废气中污染物源强 汽车废气污染物排放按以下公式计算： 废气排放量：D=QT(K+1)A/1.29 式中：D—废气排放量(m3/h) Q—汽车车流量(辆/h) T—车辆在停车场运行时间(min) K—空燃比，12:1 A—燃油耗量(kg/min) 污染物排放量：G=DCf 式中：G—污染物排放量(kg/h) C—污染物的排放容积比 f—质量和容积换算系数(kg/m3)，fCO=1.25 kg/m3，fNO2=4.14 kg/m3, fTHC=3.83kg/m3。 由此可计算得到项目停车场的汽车尾气排放源强见表 5-5。 表5-5 停车场汽车废气排放源强 污染物; 停车位; 废气排放量(m3/h); 排放速率(kg/h); 源强(g/s). CO; 30; 90.69; 4.614; 1.281. NO2; 1.125; 0.312. THC; 0.417; 0.117. ②道路扬尘 货物运输过程将产生道路扬尘，由于汽车在厂区内部行驶速度慢、距离短，因此带起的扬尘量少，经扫水降尘、地面清洁后，飘出厂界的扬尘量少。 （3）噪声 本项目运营后主要噪声源为装卸货物产生的噪声和进出车辆的交通噪声。噪声值 约为 60～65dB(A)。 （4）固体废物 项目在运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾； 本项目共有工作人员10人，每年约360工作日，不住厂职工按0.5 kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为5kg/d，年产量为1.8t/a。生活垃圾交由当地环卫部门集中处理。

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 道路扬尘 | 粉尘 | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
|  | 汽车尾气 | CO | 无组织排放，4.614kg/h | 无组织排放，4.614kg/h |
|  |  | NO2 | 无组织排放，1.125kg/h | 无组织排放，1.125kg/h |
|  |  | THC | 无组织排放，0.417kg/h | 无组织排放，0.417kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （144t/a） | COD | 350mg/L，0.0504t/a | 用于周边农作物浇灌 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.0259t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0288/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0043t/a |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 环卫部门统一清理运走 |
| 噪 声 | 本项目运营后主要噪声源为装卸货物产生的噪声和进出车辆的交通噪声。噪声值约为60～65dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 该项目区域内不存在原生植物和野生动物，施工期虽工程量不大，但施工人员的施工活动和生活活动对周边生态环境产生一定的影响，施工完成后需进行绿化和其他有益生态措施。运营期须严格执行本环评提出各项污染防治措施，保证营运后“三废”均能达标排放，固体废弃物得到合理的处置，在此前提下本项目不会造成区域内生态系统的严重恶化，对周围的生态环境影响极小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本工程施工期的环境污染主要来自施工机械的噪声、建筑垃圾及挖方填方产生的扬尘以及建筑施工人员生活污水和生活垃圾。各污染要素的环境影响简要分析如下： 一、施工期废水环境影响分析 废水有施工废水和生活污水两种，施工废水主要有石料冲洗废水、混凝土工程的灰浆、运输车辆冲洗水等，主要污染物为 SS。生活污水来自施工人员的生活污水。 针对上述不同的废水，采取如下防治措施： （1）石料冲洗废水：其悬浮物含量大，需建沉淀池，悬浮物进行沉淀后，部分澄清后的废水可用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥砂搅拌用水。运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄露的水泥砂浆应及时清理。 （2）混凝土工程的灰浆：封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 （3）施工工人为周边居民，厕所使用周围村民自家旱厕，工地不提供食堂。施工高峰期施工人员及工地管理人员约 20人，工地生活用水按 50L/人·d 计，用水量为 1m3/d；排放系数以 0.8 计，排放量约为 0.8m3/d，生活污水泼洒道路抑制扬尘。 二、施工期废气环境影响分析 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，主要为基础工程施工过程中产生的扬尘、建材运输车辆行驶产生的扬尘，其次还有露天堆场和裸露场地的风力扬尘，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 ①施工扬尘影响分析 施工期间，施工场地内土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构而形成裸露地表，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。主要是在建材的装卸、商品混凝土搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染的主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。据类比测算，城市中心区平均每增加 3～4hm2施工量，其扬尘对区域大气环境 TSP 平均贡献值为 0.001mg/m3。 ②建材运输车辆行驶产生的扬尘 施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的 60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面扬尘量，kg/m2。 表7-1以一辆载重 5t 的卡车为例，通过一段长度为 500m 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度下的汽车扬尘产生量 单位：kg/km·辆 P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); l.0 (kg/m2). 5 (km/h); 0.051; 0.082; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10 (km/h); 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15 (km/h); 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25 (km/ h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 25 (km/ h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由表7-1可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将 TSP 污染距离缩小到 20-50m 范围。 表 7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时评价浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 ③防治措施： 根据《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）》，结合项目施工情况， 本环评提出以下措施： - 加强施工管理，进行文明施工。按岳阳县渣土管理相关规定，使用封闭式渣土运输车。渣土车要严格限制装载量，运送粉状建筑材料应加盖蓬布，防止遗撒。定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水抑尘， 可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 - b）施工场地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，减少建筑物内部扬尘的扩散。 c）施工期物料运输的临时道路、施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其他软质材料铺设，设置限速牌（5km/h）。运输建筑材料车不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘，卸运时应采取有效措施以减少扬尘； d）配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施； e）采取喷水洒水湿法作业。沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放； f）严禁从高层建筑物和正在建设的建筑物上向外抛散、倾倒各类废弃物。 采取上述防治及整改措施后，施工期对大气环境的影响较小，且施工期影响是短期的，施工完成后就会消失。 三、施工期噪声环境影响分析 项目建设中场地平整、基础开挖等阶段工程机械作业、运输车辆往来以及设备安装等将产生强度达65～110 dB（A）噪声，会对作业人员身心健康和周围环境产生一定程度影响。但白天不会对环境造成明显影响，夜间不施工，因此，不会造成噪声扰民。 为减少施工期噪声对声环境影响，本项目采取了如下噪声控制措施： 1、施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，并压缩工区汽车数量与行车密度，严禁汽车鸣笛。 2、从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，使其处于良好的工作状态，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 3、采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在100m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 项目施工期采取的噪声控制措施，可以将施工噪声影响降低到最小，做到不扰民。 四、施工期固体废物环境影响分析 本项目挖方量为8000m3，填方量为8000m3，本项目土石方平衡，无弃方量，项目土建施工时产生的建筑垃圾运往所属区域指定的建筑垃圾处理场处理；废弃物料能回收利用的回收利用，不能回收利用的，所属区域指定的建筑垃圾处理场处理；施工人员产生的生活垃圾送往附近的垃圾处理场处理。严禁私自对垃圾进行焚烧。通过以上措施处理固体废弃物，对环境无影响。 五、施工期生态影响分析 为减少水土流失，在施工结束后，临时占地都要进行清理整治，打扫地面，冲洗公路，及时回迁施工时迁走的植被，及时进行损伤道路的修补，把水土流失造成的影响降低至最低水平。 六、施工期其它影响分析 施工期间石砂料及其它材料的运输量大，运输的车辆在某一时间段可能急剧增加，如调度不当，将影响交通运输的畅通。除提前通告外，还应配合交通部门加强沿线交通的调度和管理。 为不影响东北面的居民区居民正常生活，设置便民措施，如临时通道、夜间设置应急灯以及指路牌等措施。易造成道路上车辆受阻，对交通状况影响较大，因此，在开工之前做好宣传告知共在，在施工道路处设置围栏和交通引导标识，防止出现交通拥堵情况。 运输车辆如果超载或被覆不当，途中常常会散落土、石、砂料。如不及时清除，将造成路面的损坏，而且遇旱造成路面扬尘，遇雨造成水土流失。要求施工单位加强对司机及装卸工人的教育和管理，并派人负责撒落物料的清除和处置。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析及其防治措施 - 本项目主要作为墙地砖的仓储场所，仓储墙地砖均为箱装，不产生装卸粉尘。 本运营过程产生的废气主要为汽车进、出厂区产生的汽车尾气和道路扬尘。 - （1）汽车尾气 - 本项目设30个机动车位，均为地上停车位。汽车尾气以无组织的形式排放。本项目位于岳阳县建材工业园内，周边居民较少，且停车场设置在厂区内，对周边影响不大。同时通过在停车场多种植绿化带，可减少汽车尾气对周围环境的影响。 - （2）道路扬尘 - 货物运输过程将产生道路扬尘，由于汽车在厂区内部行驶速度慢、距离短，因此带起的扬尘量少，经扫水降尘、地面清洁后，飘出厂界的扬尘量少，对周边环境影响较小。 大气环境保护措施： ①加强停车场周边绿化建设，在停车场周边设置1~2m宽的绿化隔离带。尽可能多地栽种植物，并进行良好的生态配置。在绿化过程中考虑选择对污染物具有较强吸收力、较强的滞尘能力、杀菌作用明显的植物。道路两侧设防护林带，既能美化环境，又可净化和缓冲大气污染，保持充足的氧气。 ②车辆集中停放在停车场，限定车辆运输路线，减少车辆在场内的运行距离、运行时间，限制汽车尾气超标排放的车辆入内的措施。 ③道路进行硬化处理，加强卫生清扫、每天洒水抑扬。 ④禁止运输车辆限重的措施，使车辆不 因为超载而产生大量尾气。 2、水环境影响分析及其防治措施 本项目实施雨污分流，根据工程分析，项目无生产废水产生，生活污水为144t/a，建设单位拟品牌展示综合大楼南侧建一个15m3的化粪池。本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农作物浇灌，不外排，故本项目的建设不对周边水环境造成不利影响。 （1）废水去向分析 根据工程分析，本项目废水采用雨污分流，分设排污沟和雨水沟，雨水直接排入周边农排渠；污水化粪池处理后用于周边农作物浇灌，做到综合利用，实现零排放。 （2）废水受纳可行性分析 污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，污染物浓度分别为350mg/l、180mg/l、200mg/l、30mg/l，本环评建议生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后COD、BOD5、SS、NH3-N排放浓度分别为200mg/L、75.0mg/L，100mg/L，15.0mg/L，能达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作类排放标准，生活污水经化粪池处理后用于菜地农灌，沉淀物外送至周边农田作为农肥；非农灌期则用作农田堆肥或周边林地浇灌，雨季不需要浇灌时将处理后的废水储存于15m³的化粪池中。 因此，本项目产生的污水对外环境影响较小。 3、噪声环境影响分析及其防治措施 本项目运营后主要噪声源为装卸货物产生的噪声和进出车辆的交通噪声。噪声值约为 60～65dB（A）之间。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，进行预测评 价。 （1）生产设备全部开启时的噪声源强计算公式如下： Lg=101gi=1n100.1Lpi 式中：Lg——各个声源噪声影响叠加声级，dB（A）； Lpi——第i个源预测噪声影响声级，dB（A）； i——声源个数。 经上述公式计算可知，Lg=73.5dB（A） （2）项目主要噪声声源为点源，其向外传播的过程中，可近似认为是在半自由声场中扩散，根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 推荐的噪声户外传 播衰减计算的替代方法，即用 A 声级计算，其计算公式如下： LA（r）=LA（ro）-（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc） 式中：LA（r）—距声源 r 处的 A 声级，dB； LA（ro）—参考位置 ro 处的 A 声级，dB；当 ro=1m 时，LA（ro）即为源强； 本项目为综合噪声源强为 73.5dB（A）。 Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减量，dB，Adiv=20lg（r/ro）； Abar—遮挡物引起的倍频带衰减量（见表 7-3），dB； Aatm—空气吸引引起的倍频带衰减量，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 为避免计算中增大衰减量而造成预测值偏小，计算时忽略 Aatm、Agr 和 Amisc。 噪声对外界不同距离处的最大噪声贡献预测（此处不考虑项目所在区域噪声本底值的叠加）结果见表 7-4。 表7-3隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减 条件; Abar dB. 开小窗、密闭，门经隔声处理; 25. 开大窗且不密闭，门较密闭; 20. 开大窗且不密闭，门不密闭; 13. 门与窗全部敞开; 8. 表7-4 机械噪声对外环境的最大贡献预测结果表 dB（A） 不同距离（m）; 0.5; 1.8; 3.5; 5; 7.7. 门窗全部打开时; 60; 55; 50; 47.9; 45. 门窗部分敞开时; 55; 50; 45; 42.9; 40. 根据表7-4的噪声衰减计算可知，项目经过0.5m的衰减后噪声值为60dB（A），可以符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间噪声≤65dB(A)、夜间噪声≤55dB(A)）厂界噪声达标后对周围环境的影响较小。 建议本项目应采取以下防治措施： ①加强对进出厂区车辆的管理，避免出现混乱状况，减少车辆在厂区内道路的行驶时间，物流运输车辆在两侧居民区较集中路段行驶时应禁止鸣笛，并限速20km/h。 ②合理安排好运输时间，不在夜间运输，经过运输线路敏感点时采取限速、禁鸣等措施。 ③绿化降噪：场界四周应加强绿化，尽量种植一些高大的常绿树种，以起到较好的隔音效果。 经过采取上述降噪措施后，本项目运营噪声再经过距离衰减后至厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 4、固体废物环境影响分析 项目生活垃圾如不及时清理，不仅会滋生苍蝇、蚊虫，发出令人生厌的恶臭，垃圾的不适当堆置会使堆置的土壤变酸、变碱或变硬，土壤结构受到破坏，而且还会破坏周围自然景观，因此，项目生活垃圾由厂区内设置垃圾桶集中收集，定时由环卫部门统一清运处理，生活垃圾得到及时妥善处理后，不会对周围环境造成二次污染。 5、生态环境影响分析 项目拟建地位于岳阳县建材工业园内，项目原为荒地，周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点。项目建设增加了人员出入、车辆流量，特别是排放废气、噪声增加了对原有生态系统的干扰。 本项目应选用乡土绿化树种，慎重引进外来物种，确保生态安全。建设单位采用生态型绿化设计，既能做到生态补偿，又防止外来物种生态入侵。 在主体工程完工过后，应该按照规划进行大面积绿化以恢复部分植被。本项目应充分利用空闲地，运用道路绿化、广场绿化、园林绿化等相结合的方式，尽可能提高项目区绿化率。根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种，有组织地种植观赏植物及草本植物、爬藤植物及其它。采取乔灌草立体综合绿化，甚至部分屋顶也安排绿化，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，改善景观。 - 6、外环境影响分析 - 本项目营运期由于本项目的仓储物流运输活动，其货物运输可能对区域交通产生一定影响。根据现场踏查，项目周边分布有荣新公路，该公路既是本项目主要的运输通道，同时也是项目所在区域主要的通行道路。因此，在进行货物运输时，不可避免的会增加这些道路的交通量，给区域交通通行造成阻碍影响。针对这种可能产生的影响，本环评提出以下建议： （1）对货物运输提出管制要求，避免在上下班高峰期间运输； （2）要求企业合理规划运输路线，尽量避开交通量大的道路。在采取上述办法后，本项目营运期货物运输对区域交通的影响可得到有效的减缓。 7、环境风险分析 - 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价, 主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，还应分析建设项目产品、中间产品和原辅材料的规模及物理化学性质、毒理指标和危险性等；针对项目运行期间发生事故可能引起的易燃易爆、有毒有害等物质的泄漏，或事故产生的新有毒有害物质，从水、气的环境安全防护等方面考虑并预测环境风险事故影响范围，评估事故对人身安全及环境的影响和损害，提出具体的环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效的防止二次污染的应急措施。 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，环境风险评价适用范围为：有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、扩建和技术改造项目。建设项目环境风险评价，是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 - 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质（“导则”中的表1～表4），因此，本项目环境风险小。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境保护管理机构的基本任务是负责本公司日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 ②建立健全各项环境保护规章、制度、办法和环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录及其它环境统计资料，以掌握企业污染现状，定期向环境保护主管部门汇报；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。 ③建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。 ④加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，尽可能减少非正常排放的发生。 ⑤组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 （2）环境监测 ①监测机构和监测仪器设备可委托岳阳县环境监测站对项目进行监测，本项目不必建设单独的监测机构与购置相应设备。但相关费用应由建设方负责。 ②监测计划 废水：主要是监管，无生产废水产生； 废气：粉尘，监测频次：每年二次，上下半年各一次； 噪声：厂界噪声dB(A)， 监测频次：每年二次，上下半年各一次。 9、项目合理性分析 （1）项目产业政策符合性分析 本项目属于建筑材料仓储项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(修正本)中 的限制类、淘汰类，属于允许类，故本项目符合国家产业政策。 本项目不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录(2012年本)》中规定的限制用地项目类别，亦不属于《禁止用地项目目录(2012年本)》中规定的限制用地项目类别，可视为允许类项目。 （2）项目选址合理性分析 ①与岳阳县生态工业园规划相符性分析 该项目为物流仓储项目，同时根据岳阳县建材工业园产业定位：生物医药、建材、机械制造、农副产品加工等。项目为墙地砖仓储建设项目，属于建材行业，因此符合岳阳县建材工业园产业定位。 ②环境承载能力 从环境容量分析，项目环境空气质量能满足二级标准要求；项目所在地声环境能满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求；项目周边排水渠水质虽然不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求，但本项目产生的生活污水经化粪池处理后，用于农肥，不对周边排水渠造成不利影响，待岳阳县建筑工业园排水设施完善后，可改善排水渠的水质。本项目只要加强环境管理，采取相应的环保措施后，可以有效地减缓或消除项目建设带来的不利影响，不会改变周围区域环境功能现状，项目建设的环境影响是可接受的。 ③环境敏感因素 本次建设项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护，仅有一些散户居民敏感目标。 综上所述，本次建设项目厂址符合园区规划和功能区划要求以，本次建设项目厂址选择基本合理。 （3）平面布置的合理性分析 湖南宏康陶瓷有限公司位于岳阳县建材工业园，项目总占地面积33249.17m2。项目厂区大门和品牌展示综合大楼设在厂区北侧，项目主要标准化厂房（即仓库）布置在厂区的南侧，且本项目的品牌展示综合大楼位于厂区主导风向的上风向。厂区内各建筑物和构筑物有一定防火间距，考虑防火要求，设置消防设施。从主导风向西北侧角度来分析，居住区位于主导风向的上风向，侧风向有2户居民，且项目汽车尾气和道路扬尘产生量较少，故本项目产生的废气对厂区外敏感目标和厂区内综合楼影响较小，故项目平面布置基本合理。 10、环保投资估算 建设项目总投资2000万元，其中环保投资26万元，占总投资的1.3%。具体环保投资（见表7-5）： 表7-5 建设项目环保投资一览表 时期; 项目; 建设内容及规模; 投资（万元）. 施 工 期; 废气; 施工扬尘防治; 围挡作业、洒水等; 3. 废水; 施工废水治理; 隔油、沉淀; 2. 噪声污染防治; 设备基础减震、临时声屏障; 3. 固废处理处置; 固体废物收集；建筑垃圾临时堆场及运送; 4. 生态及景观保护; 水土流失防治; 2. 小计; 14. 营 运 期; 生活污水预处理; 化粪池; 2. 废气污染防治; 排风扇; 1. 固废处理处置; 生活垃圾收集桶、垃圾处置; 3. 生态保护与恢复; 区域绿化等; 5. 小计; 11. 其它; 编制环境管理制度与计划等; 1. 合计; 26. 10、环保措施收一览表： 表7-6 环保措施一览表 污染源; 环保措施; 验收内容; 验收要求. 水污染源; 生活 污水; 化粪池; 化粪池（15m3）; 不外排，用于周边农作物浇灌. 大气污染源; 道路扬尘; 洒水抑尘; /; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处理; 均得到妥善处理；不产生二次污染. 生态; /; 植树种草; 厂区内绿化; 项目区内无裸露地面.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 道路扬尘 | 粉尘 | 洒水抑尘 | 达标排放 |
|  | 汽车 尾气 | THC、NOx | 厂区绿化 | 《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）（GB 14762-2008）中的标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS BOD5 NH3-N | 化粪池 | 用于周边农作物浇灌 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后环卫部门统一清运 | 对周边环境影响较小 |
| 噪 声 | 通过隔声、绿化等措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目用地范围内进行绿化，厂界四周种植灌木、花草，减少裸露地面，不仅可以美化厂区环境，还能起到降低扬尘、净化空气、减小噪声、改善厂区生态环境的作用。 通过以上生态保护措施，项目用地范围内生态系统可得到最大程度的保护和恢复，因此，建设项目不构成对原有生态系统的重大影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1、环境影响评价结论 （1）项目概况 项目名称：标准化厂房及品牌展示综合大楼 建设单位：湖南宏康陶瓷有限公司 建设地点：岳阳县建材工业园 建设性质：新建，G5990其他仓储业 占地面积：33249.20 项目投资：2000万元，其中环保投资26万元。 周边环境概况：本项目位于岳阳市岳阳县建材工业园。项目西面为湖南八达人防设备有限公司、南面为待开发土地，东面为湖南华雄陶瓷有限公司，北面为荣新公路。 （2）产业政策符合性 本项目属于标准化厂房及品牌展示综合大楼，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类，属于允许建设项目。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目墙地砖仓储品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （3）环境质量现状 项目环境空气质量能满足二级标准要求；项目地表水水质除无名水渠TN超标外，其他各监测因子均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准要求；项目所在地声环境昼间、夜间监测值均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准。 （4）污染治理与达标排放 ①大气环境影响分析 - a、道路扬尘 - 货物运输过程将产生道路扬尘，由于汽车在厂区内部行驶速度慢、距离短，因此带起的扬尘量少，经扫水降尘、地面清洁后，飘出厂界的扬尘量少；对周边影响较小。 - b、汽车尾气 本项目运输过程中车辆产生的扬尘和汽车尾气。本次设30个机动车位，均为地上停车位。汽车尾气以无组织的形式排放。本项目位于岳阳县建材工业园内，周边居民较少且停车场设置在厂区内，对周边影响不大。同时通过在停车场多种植绿化带，可减少汽车尾气对周围环境的影响。 ②水环境影响分析 根据工程分析，项目无生产废水产生且生活污水为144t/a，经化粪池处理后，用于周边农作物浇灌，项目对周围地表水环境影响较小。 - ③声环境影响分析 本项目运营后主要噪声源为装卸货物产生的噪声和进出车辆的交通噪声。噪声值 约为60～65dB（A）之间。根据表7-4的噪声衰减计算可知，项目经过0.5m的衰减后噪声值为60dB（A），可以符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界噪声达标后对周围环境的影响较小。 ④固体废物环境影响分析 本项目固体废弃物主要为生活垃圾，产生为1.8t/a。生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。 本项目的固体废物能得到妥善处置，对外部环境不会产生明显的不利影响。 （5）项目选址合理性分析 根据岳阳县建材工业园产业定位：生物医药、建材、机械制造、农副产品加工等，本项目为墙地砖仓储物流项目，属于建材行业，因此符合岳阳县建材工业园产业定位。从环境容量分析，项目环境空气质量能满足二级标准要求；项目所在地声环境能满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求；项目地表水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。本项目只要加强环境管理，采取相应的环保措施后，可以有效地减缓或消除项目建设带来的不利影响，不会改变周围区域环境功能现状，项目建设的环境影响是可接受的。本次建设项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护，仅有一些散户居民敏感目标。 综上所述，本次建设项目厂址符合园区规划和功能区划要求，本项目厂址选择基本合理。 环评结论： 综上所述，湖南宏康陶瓷有限公司标准化厂房及品牌展示综合大楼项目符合国家相关产业政策，只要在建设营运过程中严格执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，该项目的实施是可行的。 2、建议： （1）重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。 （2）加强管理，认真落实“三同时”制度。 （3）建立完善合理的环保管理制度，同时要加强监督管理； （4）在企业内大力加强环保宣传，提高员工的环境保护意识； （5）标准厂房只限于用做墙地砖仓库，除此之外，禁止引入其它污染型行业。