- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳县县城供水输水管复线建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县新墙水库源水公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 梁加凤 |  |  | 联系人 |  |  | 梁加凤 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县新墙镇新墙水库管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974015319 | 传真 |  |  | —— |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳县新墙镇、荣家湾镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  | N8110市政公共设施管理 |  |  |
| 占地面积（平方米） | - | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  | - |  |  |
| 总投资(万元) | 4700 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 21 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.45 |
| 评价经费(万元) | / | 预期运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景概况 随着城镇化水平的逐年提高和社会经济飞速发展，岳阳县城面积迅速扩大，县城工业集中区进驻企业不断增加，对供水的需求不断加大，同时县城给水设施与经济发展、城镇化水平不对等，未来将制约县城经济发展，因此，解决县城的供水问题迫在眉睫。 县城规划区内由岳阳县洞庭供水有限公司供水，建有一水厂和二水厂，日供水能力4.5万吨，实际日供水约2.4-3.0万吨。建县以来，县城供水源水一直取用新墙河下游河道地表径流水。直至2006年年因新墙河砷污染事件，岳阳县城供水水源，由新墙河下游河道地表径流水，改为铁山水库与新墙水库联合供水，工程铺设一条输水管道，途径新墙水库、新墙板桥村、燎原垸、六合垸至岳阳县城一、二水厂。输水管管材为玻璃钢管，管径为800mm，工程于2007年10月建成通水，至今已运行8年多。因玻璃钢管抗外压、抗剪性能较差，输水管在运行过程中经常出现爆管，随着运行时间增长，爆管次数逐年增多，仅2015年久爆管12次，降低了正常供水安全，同时增加了供水成本。随着城市建设的快速发展，供水范围及规模在不断扩大，为保证供水安全及适应城市发展的需要，解决日益突出的供水矛盾，从新墙水库至县城新铺设一条输水管复线是最佳的方法。 为此，岳阳县新墙镇新墙水库管理所拟建设县城供水输水管复线建设工程。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该项目须编制环境影响报告表。受岳阳县新墙镇新墙水库管理所委托长沙振华环境保护开发有限公司承担了本项目环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对项目建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表，现呈报审批。 2、拟建工程基本情况 本项目总投资4700万元，主要建设内容为管线经加压泵站出水管廊道管阀井起，选用直径为1000mm球墨铸铁管（以下简称球管）沿进厂路东侧铺设至岳荣新公路，再与原直径800mm玻璃钢管平行铺设直至六合垸王松桥（白洋水库堤东头），在此处分支后，选用直径600mm球墨铸管及直径800mm球墨铸管分别送水至县城一、二水厂。管线总长14.7km，其中直径1000mm球墨铸管长10.1km；直径800mm球墨铸管长2.7km；直径600mm球墨铸管长1.9km。途中跨岳荣新公路一处、跨老荣公公路一处、跨城区天鹅北路一处，均采用大开挖方式施工；跨京广铁路采用顶管；因武广高铁、岳望高速与管网交叉处是采用高架桥形式通过，故管网经武广高铁、岳望高速处随沿线的道路铺设，不需要采用大开挖方式施工，也无需顶管作业。 项目拟建工程施工量间表1-1。 表1-1 拟建工程管网工程量统计表 管材; 规格; 数量; 备注. 球墨铸铁管; DN1000; 10.1km; 跨越岳荣新公路一处、跨老荣公公路一处（采用大面积开挖方式施工）. 球墨铸铁管; DN800; 2.7km; 跨天鹅北路一处（采用大面积开挖）、跨京广铁路一处（采用顶管作业方式施工）；进入二水厂. 球墨铸铁管; DN600; 1.9km; 进入一水厂. 项目施工主要设备见表1-2。 表1-2 主要施工设备 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备 注. 1; 反铲挖掘机; 1m3; 台; 2; /. 2; 自卸汽车; 8t; 台; 2; /. 3; 载重汽车; 5t; 台; 2; /. 4; 汽车起重机; 5t; 台; 1; /. 5; 手扶拖拉机; 12kW; 台; 2; /. 6; 手风钻; 01-30型; 台; 2; /. 7; 移动式空压机; 3m3/min; 台; 1; /. 8; 双胶轮车; 0.2m3; 台; 1; /. 9; 地质钻机; 150型; 台; 1; /. 10; 顶管机; -; 台; 1; /. 3、管网水力计算 （1）排水管道的流速，采用下列公式计算 式中 v —— 流速（m／s）； R —— 水力半径（m）； I —— 水力坡降； n —— 粗糙系数。 （2）雨水量采用岳阳地区暴雨强度公式计算（设计重现期为P=3年） 式中 A1=9.273 C=0.5037 b=6.0 n=0.6589-0.5525LgP 4、供水管道管材选择 管材选择考虑了预应力钢筋砼管、球墨铸铁管、高强度聚氯乙烯（PVC-S）管、聚乙烯（PE）管几种管材。 预应力钢筋砼管因重量大，施工运输、安装较困难，水力性能差，水损失大；内壁不光滑易结垢，生长微生物；抗沉陷能力弱。 球墨铸铁管具有强度高、韧性好、耐腐蚀、抗震性好、施工方便等多项优良特性而成为目前国际上最通用的输水管材，被广泛应用于市政给排水工程。在中低压管网（一般用于6MPa以下），球墨铸铁管具有运行安全可靠，破损率低，施工维修方便、快捷、防腐蚀性能优异等优点。 PVC-S管是一种新型管材，强度高，重量较轻，安装方便，柔性接口对地形适应能力强，但对基础和回填要求高，市场应用少，认知度不高，在应用中不可预见性较大。 PE管是热塑性材料，防污性能好，重量轻，安装方便，但对基础和回填要求高，耐温性差，接口方式为热熔连接，接口处过流断面减小，影响过流能力，造价高。 经上述比较，管材选用球墨铸铁管。 5、管道阀门设置 在管道凸起点或平缓地带的相对高点，设置复合式高速进排气阀。管道正常工作时可以不断地排除析出的空气，产生水锤时空气自动进入，避免产生负压，防止或减缓水锤的危害。 在管道低凹处或平缓地带每间隔离1km，设置排气阀。必要时可以开阀排水、排泥，对管道进行清理或检修。 在管道沿线约每间隔1km设置检修阀，以便于管道运行过程中的维护。 6、管道镇墩及附属建筑物 设计管线沿途转角大于10度的弯管及分岔管采用砼镇墩。 进排气阀阀井：复合式高速进排气阀以三通形式与主管连接并导出地面以上，进排气阀设阀井。 排空阀阀井（泄水井）：排空阀排泥管为直径400-600mm的球墨铸管。根据现场是否具备直排条件设设湿井，有条件者可不建湿井，直接排入天然河沟；不具备条件者，当泄水无出路时，设湿井，临时用水泵排出。 检修阀阀井：检修碟阀设阀井，根据实地情况确定提排或自排阀井积水。 7、管道穿越鱼塘、沟港、铁路、公路时，设计以下方式通过： （1）沿鱼塘堤脚填筑平台后再埋设水管通过。 （2）在鱼塘或沟港内修建钢筋砼排架再架设钢管通过，钢筋砼排架间距10m，并在所架设钢管一端焊接波纹伸缩管以应对钢管热胀冷缩产生的变形。所有外露钢管均为添加了内外防腐涂层的螺纹钢管，并在钢管外增设保温防护层。 （3）跨岳荣新公路一处、跨老荣公公路一处、跨城区天鹅北路一处，均采用大开挖方式施工。 （4）穿越京广铁路处采用顶管通过。 注：经过京广高铁、望岳高速处沿道路延伸方向进行开挖施工。 8、产业政策的符合性 该项目属于城市基础设施改造项目，符合《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》(国家发展改革委令2013年第21号)(2013年5月1日起施行)中，鼓励类第二十二项“城市基础设施”中，第8条“城镇地下管道共同沟建设”，第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。 本项目的建设将会有利于推动城市基础设施的建设与完善，进一步增强城市服务功能，社会效益、环境效益显著。项目的建设符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，且项目区所在地处于农村地区，区域无其它工业污染源，区域内自然植被较丰富、生态环境较好，此外本项目建设地无其他原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 2、地形地貌、地质特征 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 3、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 4、气象条件 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 5、水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属洞庭湖水系，主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河；有直入南洞庭湖的罗水河。共有大小河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条），总长度1069km。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69 km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275 km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418 km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20 km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 6、生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划和人口 岳阳县隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤；岳阳县地处洞庭湖畔，全县国土总面积2716km2，辖20个乡镇(现合并为16个)共72万人口。1983年，县城由岳阳市区迁至荣家湾镇（原城关镇），至今岳阳县已成为长江中游对外开放市、县之一；在县城搬迁后，岳阳县沿着改革开放之路，实现了经济发展的大跨跃，县城区人增加到近10万人口，建成区达11.5 km2。 （2）经济发展状况 2015年，岳阳县国内生产总值676708亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%，三季度增长6.9%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值60863亿元，比上年增长3.9%；第二产业增加值274278亿元，增长6.0%；第三产业增加值341567亿元，增长8.3%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.6%。 （1）农业：全年全县粮食总产量62143万吨，比上年增加1441万吨，增长2.4%。其中，夏粮产量14112万吨，增长3.3%；早稻产量3369万吨，下降0.9%；秋粮产量44662万吨，增长2.3%。谷物产量57225万吨，比上年增长2.7%。棉花产量561万吨，比上年下降9.3%。全年猪牛羊禽肉产量8454万吨，比上年下降1.0%，其中猪肉产量5487万吨，下降3.3%。禽蛋产量2999万吨，比上年增长3.6%;牛奶产量3755万吨，增长0.8%。 （2）工业：全年全县规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%。分经济类型看，国有控股企业增加值比上年增长1.4%，集体企业增长1.2%，股份制企业增长7.3%，外商及港澳台商投资企业增长3.7%。分三大门类看，采矿业增加值比上年增长2.7%，制造业增长7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.4%。新产业增长较快，全年高技术产业增加值比上年增长10.2%，比规模以上工业快4.1个百分点，占规模以上工业比重为11.8%，比上年提高1.2个百分点。其中，航空、航天器及设备制造业增长26.2%，电子及通信设备制造业增长12.7%，信息化学品制造业增长10.6%，医药制造业增长9.9%。全年规模以上工业企业产销率达到97.6%。规模以上工业企业实现出口交货值118582亿元，比上年下降1.8%。12月份，规模以上工业增加值同比增长5.9%，环比增长0.41%。 （3）固定资产投资：全年固定资产投资(不含农户)551590亿元，比上年名义增长10.0%，扣除价格因素实际增长12.0%，实际增速比上年回落2.9个百分点。其中，国有控股投资178933亿元，增长10.9%；民间投资354007亿元，增长10.1%，占全部投资的比重为64.2%。分产业看，第一产业投资15561亿元，比上年增长31.8%；第二产业投资224090亿元，增长8.0%；第三产业投资311939亿元，增长10.6%。从到位资金情况看，全年到位资金573789亿元，比上年增长7.7%。其中，国家预算资金增长15.6%，国内贷款下降5.8%，自筹资金增长9.5%，利用外资下降29.6%。全年新开工项目计划总投资408084亿元，比上年增长5.5%。从环比看，12月份固定资产投资(不含农户)增长0.68%。 （4）市场销售：全年社会消费品零售总额300931亿元，比上年名义增长10.7%(扣除价格因素实际增长10.6%)。其中，限额以上单位消费品零售额142558亿元，增长7.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额258999亿元，比上年增长10.5%，乡村消费品零售额41932亿元，增长11.8%。按消费形态分，餐饮收入32310亿元，比上年增长11.7%，商品零售268621亿元，增长10.6%，其中限额以上单位商品零售133891亿元，增长7.9%。12月份，社会消费品零售总额同比名义增长11.1%(扣除价格因素实际增长10.7%)，环比增长0.82%。 全年全国网上零售额38773亿元，比上年增长33.3%。其中，实物商品网上零售额32424亿元，增长31.6%，占社会消费品零售总额的比重为10.8%;非实物商品网上零售额6349亿元，增长42.4%。 （5）进出口贸易：全年进出口总额245849亿元，比上年下降7.0%。其中，出口141357亿元，下降1.8%；进口104492亿元，下降13.2%。进出口相抵，顺差36865亿元。12月份，进出口总额24757亿元，同比下降0.5%。其中，出口14289亿元，增长2.3%;进口10468亿元，下降4.0%。 （6）居民消费价格：全年居民消费价格比上年上涨1.4%。其中，城市上涨1.5%，农村上涨1.3%。分类别看，食品价格同比上涨2.3%，烟酒及用品上涨2.1%，衣着上涨2.7%，家庭设备用品及维修服务上涨1.0%，医疗保健和个人用品上涨2.0%，交通和通信下降1.7%，娱乐教育文化用品及服务上涨1.4%，居住上涨0.7%。在食品价格中，粮食价格上涨2.0%，油脂价格下降3.2%，猪肉价格上涨9.5%，鲜菜价格上涨7.4%。12月份，居民消费价格同比上涨1.6%，环比上涨0.5%。全年工业生产者出厂价格比上年下降5.2%，12月份同比下降5.9%，环比下降0.6%。全年工业生产者购进价格比上年下降6.1%，12月份同比下降6.8%，环比下降0.7%。 （7）居民收入：全年全县居民人均可支配收入21966元，比上年名义增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.4%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入31195元，比上年增长8.2%，扣除价格因素实际增长6.6%；农村居民人均可支配收入11422元，比上年增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.5%。城乡居民人均收入倍差2.73，比上年缩小0.02。 （8）经济结构：产业结构继续优化。全年第三产业增加值占生产总值的比重为50.5%，比上年提高2.4个百分点，高于第二产业10.0个百分点。需求结构进一步改善。全年最终消费支出对生产总值增长的贡献率为66.4%，比上年提高15.4个百分点。区域结构协调性增强。中、西部地区规模以上工业增加值比上年分别增长7.6%和7.8%，分别快于东部地区0.9和1.1个百分点；中部地区固定资产投资(不含农户)增长15.7%，快于东部地区3.0个百分点。节能降耗继续取得新进展。全年单位国内生产总值能耗比上年下降5.6%。 总的来看，2015年岳阳县国民经济仍运行在合理区间，经济结构进一步优化，转型升级进一步加快，新兴动力进一步积聚，人民生活进一步改善。但也要看到，由于国际环境仍然错综复杂，国内结构调整转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段，全面深化改革任务艰巨，对岳阳县的经济也造成了一定的影响。下一步，要认真学习贯彻党的十八大和十八届三、四、五中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，着力加强供给侧结构性改革，推动国民经济保持中高速、迈向中高端，实现中高收入水平。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） （1）环境空气质量现状 为了解项目区域环境空气质量，委托岳阳县环境监测站于2017年1月17-19日对项目沿线空气状况进行现状监测，共布设4个监测点，监测点位分别为荣公公路南侧（街背廖）、熊家大屋居民点、杨家湾居民点、富荣东路居民点。空气环境质量现状监测结果见表3-1。 表3-1 空气环境监测结果统计表 单位：mg/Nm3 监测 点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10. 荣公公路南侧（街背廖）; 浓度范围; 0.012～0.016; 0.023～0.029; 0.107～0.123. 日均值; 0.0139; 0.0261; 0.116. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 熊家大屋居民点; 浓度范围; 0.013～0.017; 0.021～0.027; 0.097～0.103. 日均值; 0.0146; 0.0238; 0.100. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 杨家湾居民点; 浓度范围; 0.012～0.016; 0.020～0.026; 0.090～0.094. 日均值; 0.0142; 0.0231; 0.0917. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 富荣东路居民点; 浓度范围; 0.011～0.015; 0.021～0.027; 0.113～0.120. 日均值; 0.0137; 0.0238; 0.117. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 由表3-1结果表明：项目所在区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000年修改单中二级标准要求，空气质量较好。 （2）水环境质量现状 本项目作为一个自来水原水引水管网铺设工程，其沿途未主要经过无名水塘及白洋水库，为了了解项目所在地的地表水环境状况，委托岳阳县环境监测站于2017年1月17-19日对白洋水库水域进行现状监测，监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状 监测点; 监测项目; 监测结果范围; 计量单位; 最大超标 倍数; 执行标准 （Ⅴ类）. 白洋水库; pH值; 6.85-6.90; 无量纲; 0; 6－9. 化学需氧量; 29.5-30.3; mg/L; 0; ≤40. 五日生化需氧量; 3.58-3.68; mg/L; 0; ≤10. 氨氮; 6.68-6.74; mg/L; 0; ≤2. 总磷; 0.503-0.528; mg/L; 1.64; ≤0.2. 总氮; 10.2-10.4; mg/L; 4.2; ≤2. 悬浮物; 6-7; mg/L; 0; -. 根据检测结果，对比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水质标准分析，得知白洋水库的水质除总磷和总氮外，其它指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准要求，可能是白洋水库周边农田面源污染造成总磷、总氮超标。 （3）声环境质量现状 为了解项目区域环境空气质量，委托岳阳县环境监测站于2017年1月17-19日对项目沿线空气状况进行现状监测，共布设4个监测点，监测点位分别为荣公公路南侧（街背廖）、熊家大屋居民点、杨家湾居民点、富荣东路居民点。 噪声监测结果见表3-3： 表3-3 噪声监测布点及监测结果表 监测点; 主要声源; 昼间; 夜间; 标准值. 昼间; 夜间. 荣公公路南侧(街背廖); 交通噪声; 59.3; 57.6; 52.9; 51.1; 70; 55. 熊家大屋居民点; 社会噪声; 44.8; 45.7; 42.2; 40.9; 60; 50. 杨家湾居民点; 社会噪声; 45.6; 45.6; 43.8; 41.5; 60; 50. 富荣东路居民点; 社会噪声; 54.3; 53.1; 48.4; 47.2; 60; 50. 表3-3中的噪声现状监测结果表明，各监测点昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求、荣公公路南侧环境噪声昼间、夜间等效声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。 4、生态环境 项目所在地主要为平地，无国家重点保护动植物种类，无自然保护区和文物古迹等生态环境敏感点。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 环境保护目标为管线施工时沿线将受到施工影响的敏感点。 本次环评调查了项目沿线主要环境保护目标，包括各居民点等，详见下表，保护目标图见附图二。 表3-4 项目沿线主要环境保护目标表 序号; 目标名称; 功能、性质、规模; 位置; 环境保护要求. 1; 居民点; 居民点; 管网沿线两侧200m范围内居民; 大气环境《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，富荣西路、荣公公路两侧的居民点为4a类标准. 2; 岳阳县地税局; 政府机关; 南侧. 3; 白洋水库; 小（一）型水库; 南侧; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅲ类标准. 4; 新墙河; 中河; 北侧. 5; 京广铁路; 普通火车轨道; 跨越供水管网; 施工过程，铁路、道路不受影响. 6; 武广高铁; 高速火车轨道. 7; 岳望高速; 高速公路. 8; 荣公公路; 县道. 9; S201; 省道.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 空气质量标准; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准; SO2; 年平均; 0.06. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. 2、水环境 执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅴ类标准； 表4-2 地表水环境质量标准 单位： mg/l(pH除外) 序号; 项 目; Ⅴ类. 1; pH; 6～9. 2; 总磷; ≤0.2. 3; BOD5; ≤10. 4; 氨氮; ≤2. 5; CODcr; ≤40. 6; SS; ≤30. 7; 总氮; ≤2.0. 3、声环境 环境噪声评价道路沿线区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准，其余各区域执行2类标准；其标准限值可见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类别; 标准; 昼间; 夜间; 备注. 交通噪声; 4a; 70; 55; 道路沿线. 环境噪声; 2类; 60; 50; 其他区域. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 施工期产生的扬尘等大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放标准,详见表4-4。 表4－4 大气污染物综合排放标准（GB16297－1996） 污 染 物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120（其他）; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 施工期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准详见表4-5。 表4-5 《污水综合排放标准》3级标准（mg/L，除pH外） 序号; 污染物; 浓度. 1; pH; 6～9. 2; 化学需氧量CODCr(mg/L); 100. 3; 五日生化需氧量BOD5(mg/L); 30. 4; 悬浮物（SS）(m/L); 70. 5; 氨氮(NH3-N)(mg/L); 15. 3、噪声 建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值，详见表4-6。 表4-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 噪声限值dB（A）. 昼; 夜. 70; 55. 4、固体废物 施工期固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》。 |
| 总量控制指标 | 拟建项目为城市基础设施建设项目，无需申请总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

管线施工程序及产污环节图（图示）： 本项目为输水管网新建工程，施工内容仅为管道施工，管道采用球墨铸铁管道。本项目输水管道均采用地埋铺设，根据沿线的穿越的建筑物、地形等分段进行施工，其中跨新荣公公路处、跨老荣公公路处和跨天鹅北路一处采用大面积开挖；跨京广铁处路采用顶管施工；跨越渔塘、沟港时，设计两种方式通过：（1）沿渔塘堤脚填筑平台后再埋设输水管通过。（2）在渔塘或沟港内修建钢筋砼排架再架设钢管通过。 一、普通开挖填埋铺设管网施工工艺 项目施工工艺流程如下： 测量定线 开挖沟槽 废气、噪声、固废 铺底砂、砌井室 废气、噪声、固废 管道铺设 废气、噪声 沟槽回填 废气、噪声、固废 水压试验 图5-1 管线施工程序及产污环节图 项目施工过程工艺流程简述如下： 1、开挖沟槽 （1）挖掘管沟时，应根据现场土质情况、地下水情况、管道断面尺寸、管道埋深等施工条件，正确的选择沟槽断面形式，为施工创造良好的作业条件。原则上在保证工程质量和施工安全的前提下，尽量减少土方的开挖量，降低施工费用，加快施工进度； （2）在施工区域内，有碍施工的已有建筑物和构筑物（道路、沟渠、其它管道、电杆、树木等），开挖前建设单位与有关单位进行协商； （3）开挖前按设计管线的走向放中心线，打标记木桩； （4）挖掘时，应考虑留用部分好的原土以备管沟回填使用，根据作业面堆放原土场地，注意堆土坡度、高度，保证施工安全，在管道的接口处，管沟应宽一些，以方便接口的连接施工； （5）挖掘时，防备下雨时雨水流入管沟，和地下渗水现象，应当准备必要的排水设备； （6）挖掘松土或其他不稳定土层大于2米深采用撑板支撑，开始支撑的开挖管沟深度不得超过1.0米，挖深与支撑交替进行，每次交替的深度为0.4-0.8米。 管沟开挖质量应符合下列规定： （1）地基处理要符合设计要求； （2）沟壁平整，边坡坡度符合施工设计的规定； （3）沟槽底高度的偏差，开挖土方时应为20mm，开挖石方时应为30-200mm，用机械挖沟时，槽底应预留50-100mm左右的厚土层暂不开挖，改为人工清理沟底至设计标高； （4）沟槽挖深较大时，应合理确定分层开挖的深度，人工开挖超过3米时应分层开挖，每层深度不宜超过2米； （5）管沟的直立壁和边坡，在开挖过程中和敞露期间应防止塌陷，应根据施工现场的具体情况进行支撑的选择，确保施工安全； （6）每一个作业组开挖沟槽修平至标高，最长不应多于2公里，以免坍陷变形。 2、井室施工 本工程阀门井均采用MU7.5红砖和M7.5水泥砂浆砌筑，墙厚240mm。 井身墙体采用M7.5水泥砂浆MU7.5砖满浆砌筑，砖块砌筑前浸水湿润；砌筑采用“三一”砌法，确保灰缝均匀、砂浆饱满度大于80%，上下无通缝，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2水泥砂浆；经外墙用1:2防水水泥砂浆抹平至井顶部，厚度不少于20mm。 检查井顶设钢筋砼盖板，厚120mm，井盖及盖座安装注意保持水平，井盖要与路面齐平。 3、球墨铸铁管安装 （1）钢管安装 钢管的材料、规格、压力等级、加工质量应符合设计要求，管节表面应无疤痕、裂纹、严重锈蚀等缺陷；钢管均已添加内外防腐蚀涂层，管道内外壁的浮锈、氧化铁皮、焊渣、油污等，应彻底清除干净。钢管安装焊接操作人员须持证上岗，并设施检测，管节内外防腐层合格后方可下管。 管道安装前，管节应逐根测量、编号宜选用管径相差较小的管节组队对接。管节焊条质量应符合现行国家标准《碳钢焊条》、《低合金焊条》的规定，焊条应干燥。管节焊接前应修口、清根，管段端面的坡度角度、钝边、间隙应符合规范要求，不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。对口时应使内壁齐平，错口的允许偏差应为0.2倍壁厚，且不得大于2mm。对口时纵向焊缝应放在管道中心垂线上半圆的45D左右处；纵向焊缝应错开，错开间距不得小于30mm；直管管段两相邻环向焊缝的间距不应小于200mm。管道任何位置都不得有十字型焊缝。管道上开孔应符合规范要求，不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔，不得开方孔，不得在短节或管件上开孔。本次施工采用双面焊。 （2）阀门安装 阀门安装前，应按设计要求检查型号，清楚阀门内污物，检查阀杆是否转动灵活，以及阀体、零件等无裂纹、砂眼等。 法兰连接法施工顺序为：首先将管内杂物清除干净，将两个法兰盘放置平行，对正孔眼，使法兰盘与管道中心线垂直，并于法兰盘之间夹置橡皮垫，法兰表面光洁，无气孔，裂隙、毛刺、橡胶垫圈厚度均匀，安装阀门时，先插置3-4个定位螺栓，全部螺栓母应在法兰同一面上，采用对角两个螺栓同时拧紧的方式插入各螺栓拧紧。 阀门应检查填料、压盖、阀体、检查阀门启闭是否灵活，止水橡胶带是否牢固，关闭是否严密，阀门应在关闭状态下安装，蝶阀应按流水方向与阀门外管标识方向一致来安装。 垫片内径要同法兰内径一致，不得突出法兰口内，外径应同法兰凸面的外缘相齐，不得超过螺栓孔。垫片要保持完整，无皱纹、裂痕等缺陷，在使用前涂机油和石墨。 加垫片前，要将法兰凸面刷磨光滑，水线刮干净，垫片安放时要平正。 螺栓安装前，要清除铁锈及污物，并涂上机油；螺栓孔要对正，以能插入规定的螺栓为准；紧螺栓时，要对称均匀拧紧，螺帽应在法兰的同一面上。 4、管沟回填 （1）回填前必须将槽底积水和施工时遗留的杂物清除出来，管道主体经检查合格后，沟槽应及时回填； （2）沟槽回填料，除非特殊指定应使用的回填料，一般不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物，应是良质土砂料； （3）回填程序应先填实管底，再同时回填管道两内侧，最后回填至原地平面标高； （4）回填时应分层夯实，管中心线以下每200mm为一层夯实，中心线以上每500mm为一层夯实，超出管顶500mm以上可以用小型机械夯实； （5）用砂子回填应加水用振动棒振实，振实程度应保证管子不上浮为宜； （6）接头处带工作坑，先把工作坑回填实，然后与管身同步； （7）注意回填期间重要的是要做到均匀回填，否则局部沉陷会特别大，必须小心均匀的做好回填工作。 5、给水试压 （1）管道试压 ①试压区段长度。对有压管线，除有特殊规定外，试压段长度不应大于1000m。 ②强度试验压力，承受内压的埋地铸铁管的试验压力。当设计压力小于或等于0.5MPa时，应为设计压力的2倍，应为设计压力的2倍；当设计压力大于0.5MPa时，应为设计压力加0.5MPa。 ③严密性试验，在保压时间段内，如压力有所下降，可采用加压泵加水的办法，然后再试验时间段未测量为保持在试验压力所注入的水量，对有压管线水损失量应不大于0.001升/小时.公里管线.每毫米公称直径.每0.1MPa试验压力，即相当于每公里DN100的管线在试验压力1MPa以下，漏水不应大于每小时1升，试验时间不得少于2小时。 （2）管道水压试压前应符合下列规定 ①试压管线均应在全部回填后再试压； ②若有特殊要求，个别可留出接口不回填，但管身中间要充分回填一定高度，防止管移动； ③管件固定台（水泥）养护已达到设计强度方可； ④注水浸泡达24小时以上（带水泥衬内壁）； ⑤试验管段的所有阀门打开，不允许用闸阀做堵板，应制作两端堵头及靠背千斤顶（按推力吨位配置）； ⑥管道升压时，管道内的气体应排尽，升压过程中，当发现压力表针摆动较大，不稳，应重新排气后再按10%逐级升压； ⑦水压试验时，管道两端严禁站人； ⑧试压情况做好记录。 二、大面积开挖施工工艺 项目需横跨的公路为新荣公公路和老荣公公路，在跨新荣公公路处、跨老荣公公路处、跨天鹅北路处采用大面积开挖施工工艺。 大面积的开挖施工意思就是大开槽施工方法，将基础下的土按施工范围内全部挖出，基础施工后，在回填的施工方法。这种施工方法是整体开挖至设计标高，不考虑留土。 采用这个方法的都是机械施工。 三、顶管作业施工工艺 项目跨京广铁路处，因过人涵洞道路比较窄，不能满足管网施工开挖宽度要求，故跨京广铁处路需采用顶管施工。 顶管施工就是非开挖施工方法，是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。 四、穿越渔塘、沟港施工工艺 项目管道穿越渔塘、沟港时，设计两种方式通过：（1）沿渔塘堤脚填筑平台后再埋设输水管通过。（2）在渔塘或沟港内修建钢筋砼排架再架设钢管通过，钢筋砼排架间距10m，并在所架设钢管一端焊接波纹伸缩管以应对钢管热胀冷缩产生的变形。所有外露钢管均为添加了内外防腐涂层的螺纹钢管，并在钢管外增设保温防护层。 施工总布置应遵循因地制宜、有利生产、方便生活、便于管理、安全经济的原则进行，主要考虑以下几个方面： 供水管道工程施工战线长，各建筑物位置分散、施工工期短，附近地区均有较多村庄，且居住较为集中，所以施工工厂与施工营地总体上以租借为主，在个别建筑物特殊需要或不便租借时，搭建临时工棚。

一、施工期主要污染工序 1、废气 施工期对环境空气的影响来源主要为： （1）施工过程中地面清理、地面的开挖、堆放和运输土方，以及运输、堆放和使用粉尘类建材产生的扬尘。 （2）施工机械和运输车辆燃油排放的尾气。 1.1扬尘 施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄砂、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，施工扬尘产生浓度一般约为5-10mg/m3。 露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中： Q—起尘量，kg/t.a； V50—距地面50 m 处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，% V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表5-1。 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中： Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆； V―汽车速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10 吨卡车，通过一段长度为1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 表 5-1 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（um）; 80; 90; 100; 150; 200; 25; 300. 沉降速度（m/s）; 0.15; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.00; 1.829. 粒径（um）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P (kg/m2) 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/hr）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0. 10（km/hr）287; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/hr）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/hr）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 1.2、燃油废气 项目在施工过程中部分施工机械在工作过程中需要燃烧柴油，柴油用量约为20t，根据类比分析及计算得知SO2的产生量为83.6kg，NOx的产生量是34.8kg，燃油废气为无组织排放。 2、废水 工程施工中产生的废水主要有两类，一是为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水，一般水量较小，没有排水途径，基本就地消耗；另一类是现场施工人员排放的少量生活污水，项目施工人员约为30人，工程施工时，不在场内食宿，只有少量的生活废水产生，该类废水可回用于施工，对周边环境的影响较少。 3、噪声 本项目施工期噪声类型主要是地面工程施工机械运行时产生的设备噪声与场地内及周围道路上运输车辆产生的交通噪声。污水管网的建设工程地点比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。施工期的噪声设备主要有挖掘机、载重汽车等，其噪声值在65～90dB(A)之间。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。 根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表5-3 所示，主要建筑机械施工噪声源强见表5-4。 表 5-3 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 路面开挖、回填; 挖掘机、载重汽车. 顶管作业; 顶管机. 表5-4 建筑施工机械噪声声级dB(A) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 挖掘机; 80～90; 84; 71～80; 75. 载重汽车; 68～74; 71; 59～65; 62. 顶管机; 70～80; 75; 62～70; 66. 4、固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为开挖土石方以及包装箱、袋等各类建筑垃圾。因施工人员不在场地食宿，故施工人员的生活垃圾产生量较少，可忽略不计。 - 施工垃圾 根据工程特点，本项目施工期建筑垃圾主要为施工材料的包装袋，产生量较少，约10t，建筑垃圾由建设单位按时清运，不能随意丢弃。 - 开挖土方 本工程施工期间产生的挖方、填方主要来源于管道施工场地开挖掺和啥的挖方以及回填产生的填方。根据工程量计算，本项目施工期间产生的挖方量约为9.78万m3，回填量约8.32万m3，则本项目的弃土量为1.46万m3。项目土石方平衡间表5-5. 表5-5 项目土石方平衡表（单位：万m3） 项目; 挖方; 填方（覆土、回填）; 弃土. 数量; 9.78; 8.32; 1.46. 5、生态环境影响 - 破坏植被 本项目管网敷设过程中，将会对管线两侧的植被产生破坏，待施工完毕后，通过植树、种草等方式，可使破坏的植被有所恢复。 2、水土流失 本项目施工期的挖方为9.78万m3，其中回填土方量为8.32万m3，弃方量约1.46万m3，由于项目分路段分期进行施工，产生弃土量较少，期房可用于其他建筑工程填方。因此，工程建设过程中造成的水土流失主要来自于建设项目需要开挖、扰动、破坏地表等造成原地貌水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤浸蚀加剧而增加水土流失量。 二、营运期主要污染工序 本项目为自来水供水管网敷设，影响主要是施工期，营运期不会产生环境影响。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 工地施工 | 扬尘 | 据类比调查，在大风情况下施工现场下风向1米处扬尘浓度可达到3mg/m3以上，25米处为1.5mg/m3，下风向60米内TSP超标。 |
|  | 挖掘机械、运输车辆产生的尾气以及其他施工机械燃料废气 | SO2、 CO、 NO2 | 挖掘机械、汽车产生的尾气和柴油燃烧废气属于无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 工地施工及工人生活 | SS、COD等 | 少量，经隔油+沉淀处理后回用于施工场地用水 |
| 固体 废物 | 工地施工 | 弃土 | 1.75万m3 |
| 噪声 | 施工期噪声主要来自施工机械，主要包括：挖掘机、载重汽车等，其噪声值在65～90dB(A)之间。 |  |  |
| 其 他 | / |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 一、主要生态影响 - 破坏植被 本项目管网敷设过程中，将会对管线两侧的植被产生破坏，待施工完毕后，通过植树、种草等方式，可使破坏的植被有所恢复。 2、水土流失 本项目施工期的挖方为9.78万m3，其中回填土方量为8.32万m3，弃方量约1.46万m3，由于项目分路段分期进行施工，产生弃土量较少，期房可用于其他建筑工程填方。因此，工程建设过程中造成的水土流失主要来自于建设项目需要开挖、扰动、破坏地表等造成原地貌水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤浸蚀加剧而增加水土流失量。 二、防治措施 1、临时占用土地的防护措施 管网施工过程将临时占用土地，管线施工沿线范围内的土壤和植被都可能受到扰动和破坏，改变局部土壤层次的地质，破坏土壤结构，若不及时恢复，将可能加剧水土流失，造成土壤养分流失等。根据现场勘查，供水管网主要沿道路布设，只要在施工中加强施工管理，规范管沟开挖和临时弃土堆放，管道施工完毕后及时回填覆土，则管网工程施工对生态环境的影响将降至最低，管道工程沿线的生态环境可以恢复到原有水平。 2、水土保持措施 管网施工分段进行，管道铺设后及时回填，在实行开挖时，要求用挡板防护临时弃土，或采取用雨布覆盖、砖土压护的措施。 管道覆土完成后，及时对道路表层结构进行施工，并做好绿化工作。 |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目为管网铺设，环境影响主要在施工期间，具体包括工地废水、施工噪声、固废和扬尘，以及对植被的破坏。 1、废气污染防治措施及大气环境影响分析 项目由于需要进行基础开挖、土地平整，导致土石方移动，土壤的裸露、渣土运输、施工材料运输等均会导致附近地面扬尘剧增，对周围大气环境构成一定影响。为减少扬尘对工程所在地环境空气的影响，本项目应采取下列扬尘污染防治措施： （1）开挖过程中，洒水使作业保持一定的湿度：对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （2）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 （3）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。 （4）运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。 （5）对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 （6）施工过程中，严禁燃烧废弃的建筑材料。 （7）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 （8）尽量选用清洁能源，并做好维护工作，应尽量使用性能优良的施工车辆和机械，不使用超期服役的车辆、机械，使各类施工机械、车辆排放尾气应符合相关环保要求。 通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生，施工扬尘对周围环境影响较小。施工期的空气污染是短时的，待施工完成后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。 2、废水防治措施及水环境影响分析 工程施工中产生的废水主要有两类，一类是现场施工人员排放的少量生活污水，因施工人员不在场内食宿，故施工人员生活废水产生量较少，且依托沿线居民的现有生活废水处理设施，因此，现场施工人员产生的施工废水影响可忽略；一类是为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水。为减轻施工废水对地表水的影响，主要采取以下防治措施： （1）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。 （2）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 （3）施工区合理设置截洪沟、排水沟、沉淀池，修建挡土墙，将场地废水收集沉淀处理后回用于场地施工用水，不外排。 （4）施工单位对施工场地用水用严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，场地产生的废水尽量回用。 本项目建设场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。上述污染防治措施可避免污染物的无序排放，使项目施工产生的污染物均得到合理处置，最大限度减小污染物排放对外环境的影响，对水环境影响较小。采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响。 3、噪声污染防治措施及声环境影响分析 施工期噪声包括挖掘机、载重汽车等机械施工噪声和运输车辆噪声，施工场地各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），在不采取任何降噪措施的前提下，经预测计算得出，施工机械噪声对不同距离的影响，见下表。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 10m; 50m; 100m; 120 m; 150m. 施工机械; 85.0; 71.0; 65.0; 63.4; 61.5. 机械噪声在空旷地带的传播距离较远，部分地段距居民区较近10－100m 不等，在施工作业中噪声将对附近居民的造成一定影响，施工期应采取如下防治措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 （2）对高噪声设备，应设置临时隔声屏障。合理选择施工方法，避免连续施工。合理布局施工场地，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部，尽量远离敏感目标。 （3）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，在夜间22：00至次日清晨6：00和午休时间停止高噪声设备的施工作业，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。 （4）加强与周围群众沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 综上分析，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、固废污染物防治措施及环境影响分析 施工期的固体废弃物主要为弃土以及各类建材的包装箱、袋等。根据工程量计算，本项目的挖方量为9.78万m3，回填量为9.32万m3，则本项目的弃土量为1.46万m3。项目产生的弃土运至有关部门指定的地点堆放，建设单位不得随意堆弃开挖出来的弃土；包装箱、包装袋等回收利用或销售给废品收购站。 采取上述措施后，施工期产生的固体废物可得到妥善处置，对环境影响较小。 5、施工期对生态环境的影响及防治措施 管线施工过程中会对沿线部分绿地、植被造成破坏，使地面裸露，易被雨水冲刷造成水土流失，汛期弃土如果不及时处理，会造成路面地表水土的影响。主要防治措施有： （1）合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区域控制在直接影响的范围内。 （2）在管线走向方案设计和施工中，尽可能避开绿地和林地等地段。 （3）在管线施工中执行“分段开挖、分段敷设、分段恢复”的施工原则，及时进行绿地、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 （4）对绿地、植被的恢复，遵循“破坏多少，恢复多少”的原则。 （5）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意破坏施工区内外的植被。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低该项目建设对生态环境的影响和破坏。 6、水土流失的影响 根据国家关于水土保持有关法规的要求，水土保持应坚持“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、注重效益”的方针，坚持水土保持措施与主体工程建设“同时设计、同时施工、同时投产使用”的制度。在本工程水土流失防治责任范围内，对原有的以及本工程引起的水土流失进行防治，使之得到有效治理。 水土流失分建设期和生产运行期两个时段。结合本工程的具体情况，水土流失问题主要存在于建设施工期间，由于开挖、回填等原因，破坏了原有的地貌和植被，扰动土壤表土结构，降低土体抗蚀能力。开挖形成的弃土与场内，这些松散土极易随雨水流失。为了防止水土流失，本工程采取的防治措施主要有以下几点： （1）本工程施工方案应符合水土保持有关规范要求。 （2）对工程施工方案进行优化设计，特别是优化挖填工序，减少土方开挖量，避免弃土乱堆乱放，注意加强临时防护措施的布设，减少临时占地面积，凡不涉及补本次工程的树木及植被，必须保护其原有的完整性，不得任意砍伐和破坏。 （3）合理安排施工时间，缩短施工周期，做好工程施工的各种准备工作，减少开挖基坑、沟槽的裸露时间，尽量避免雨季和汛期施工。 （4）对建设过程中的临时堆料场、弃土场地做好防护，其周边应设置护栏、排水设施，以减少水土流失。 （5）对施工临时用地，工程竣工后应按原有土地功能予以回复。荒地、闲置土地进行绿化，恢复植被，以防止水土流失，改善环境。 （6）工程运行过程中，应加强管理沿线的管理工作，对不管因人为原因或自然原因引起的植被破坏和水土流失都应该积极治理，恢复植被，防治水土流失进一步扩大。 7、社会环境影响分析 项目施工过程中不需要拆迁，管网施工主要对社会环境影响表现在对施工沿线道路交通影响。施工对交通的影响主要表现在两个方面，一是土方的堆置和道路的开挖阻碍交通；二十运输车辆的增加将使道路上的车流量增大。 在沟槽开挖过程中，易造成道路上车辆受阻，对交通状况影响较大，因此，在开工之前做好宣传告知共在，在施工道路处设置围栏和交通引导标识，防止出现交通拥堵情况。 二、营运期环境影响分析 本项目为自来水供水管网敷设，影响主要是施工期，营运期不会产生环境影响。 三、环境管理及监理 1、环境管理要求 （1）以城市总体规划为基础，综合各种条件来组织交通，根据项目实施计划，合理安排各路段的交通，协调好交通和管网施工建设的关系，错开高峰时间。 （2） 采用施工快捷、方便、施工期占用道路少的施工方法和结构形式，以减少施工期对交通的影响。 （3）做好施工前的准备工作，同时建设必要的施工便道和交通疏散便道，保证施工期。 （4）合理安排施工工序和时间，在上下班高峰期适当控制和减少施工强度，以减少对道路的压力。 （5）在施工现场安置告示牌，说明工程主要内容、施工时间，敬请公众谅解由于施工带来的不便，并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。 （6）开挖的管道沟上方要有施工照明灯，悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。 2、施工环境管理措施及监理内容 （1）施工现场进行围护，采用彩钢板进行封闭施工。 （2）在管网施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，应对开挖土方临时堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生。 （3）弃土在装运过程中对汽车采取帆布覆盖车厢。 （4）避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。 （5）车辆驶出前将轮子上的泥土用扫把清扫干净，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。 （6）施工机动车运输指定线路和时段，避开敏感区和交通高峰期。 （7）挖掘的土方堆放在道路一侧，及时回填，及时恢复路面的软硬覆盖，不能及时回填的土方，要严格管理，不能随意堆放，作成边坡比为1:1.5 的土方，并且拍实，遇大风天气要加覆盖。 （8）雨天施工要注意防止水土流失，堆积土方时适当采取覆盖措施，汛期及暴雨天要停止施工；生活污水禁止随意外排。 （9）施工噪声较大的机械应尽量在白天施工，禁止夜晚施工。 （10）建筑垃圾、挖掘弃土应及时清理，严禁随意丢弃、堆放，运至区域内的低洼处，用于凹面填平。 （11）载重汽车在市内行驶，车速不得高于35km/h，进出施工现场车速不得高于10km/h。 （12）料场位置选择避免在居民区、交通繁忙区院等地附近及上风向200m 内。料场要进行围护，采用彩钢板进行封闭，并且施工材料要严格管理，采用帆布密闭覆盖。 （13）因道路施工造成机动车改线运行，造成部分道路车流量增加，在没有施工的道路，设置慢行标志或单行标志，进行有效的交通疏导。 四、产业政策符合性、总体规划的符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为供水管网建设，属于城市基础设施改造项目，符合《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》(国家发展改革委令2013年第21号)(2013年5月1日起施行)中，鼓励类第二十二项“城市基础设施”中，第8条“城镇地下管道共同沟建设”，第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。 本项目的建设将会有利于推动城市基础设施的建设与完善，进一步增强城市服务功能，社会效益、环境效益显著。项目的建设符合国家产业政策。 2、管线布置合理性分析 （1）管线选择原则 输水管道布置按以下原则确定： ①整个供水系统布局合理； ②尽量缩短线路的长度； ③少拆迁、少占农田； ④尽量满足管道地埋要求，避免急转弯、较大的起伏、穿越不良地质地段、减少穿越铁路、公路、河流等障碍物； ⑤施工、运行、维护方便； ⑥考虑近远期结合和分步实施的可能； ⑦供水管材应符合卫生学要求，不污染水质，符合国家现行产品标准的要求； ⑧在管道凸起点，应设自动进（排）气阀；长距离无凸起点的管段，每隔一定距离亦应设自动进（排）气阀；在管道低凹处，应设排空阀。 （2）管线方案比选 经过对部分地段实地勘察测量及在万分之一地形图上对比，选取两个线路方案进行比选。 方案一：管线经过加压泵站出水管廊道管阀经起，选用佩黹Ø1000球墨铸铁管（以下简称球管）沿进厂路东侧铺设至岳荣新公路，再与原Ø800玻璃钢管平行铺设直至六合垸王松桥（白羊水库堤东头），在此处分支后，选用Ø600球管及Ø800球管分别送水至县城一、二水厂。管线总长14.7km，其中Ø1000球管长10.1km；Ø800球管长2.7km；Ø600球管长1.9km。途中跨越岳荣新公路一处、跨老荣公公路一处，跨城区天鹅北路一处，均采用大开挖方式；跨京广铁路一处，采用顶管。 方案二：管线经加压泵站出水管廊道管阀井起，选用Ø1000球管沿进厂路东侧铺设至岳荣新公路，再沿岳荣新公路南侧至林科所，在此跨过荣新公路再沿老荣公共路铺设，途经株树、农科、东方水库、白洋水库，在白洋水库南端分支，选用Ø600球管及Ø800球管分别送水至县城一、二水厂。管线总长14.5km，其中Ø1000球管长9.6km；Ø800球管长4.3km；Ø600球管长0.6km。途中跨岳荣新公路一处，采用大开挖方式；经东方水库、白洋水库时筑平台再埋设输水管通过，平台长度约2780m，土方工程量较大。 （3）两种选线的优缺点 方案一优点： ①避开了居民区，沿途建筑物较少，穿越水面面积小，施工干扰少； ②和原有DN800玻璃钢管平行铺设，方便今后管理维护； ③绕开了县城规划区域，对县城发展影响很小； ④管道埋设地大部分在平坦农田，管道水平、纵向转角少，施工相对简单些； ⑤土方开挖、回填工程量相对较小。 方案一缺点： 线路稍长，比方案二长200m，管材投资稍大。 方案二优点： 线路稍短，管材投资稍小。 方案二缺点： ①沿途经居民区，建筑物较多，约有2km线路需经过果木及树木栽植地，会产生征地拆迁及树木补偿费用，增加施工协调难度，施工环境相对复杂； ②线路起伏大，转弯多，水平与垂直转角多，管道安装难度大，土方工程量大，施工难度增大； ③管线从农科经东方水库至白洋水库大坝线路复杂，全是鱼池水面，施工、维护复杂，需要土方回填筑堤后再铺设管道，需要征地补偿，回填土方大，增大投资； ④管道埋设地地形复杂，多次穿越国防光缆，在施工过程中不可预见的情况较多。 两方案经比较，选择方案一为本次设计方案。 四、环保投资 本项目总投资为4700万元，从项目性质来看，属市政环保设施建设项目，但是，为消除和减缓项目建设可能产生的负面环境影响，需投入一定的资金用于项目施工期扬尘、噪声等污染防治措施的实施，预计其费用总和为21万元，占项目总投资的0.45 %，环保投资详见下表： 表7-2 项目环保投资一览表 序号; 项目; 金额. 1; 路面洒水降尘; 1. 2; 道路彩钢板围护; 4. 3; 弃土运输; 6. 4; 绿化; 10. 总计; 21.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 气 污 染 物 | 施工场地 | 扬尘 | 每天洒水4－5 次；避免在大风天气进行土地开挖和回填作业；进入施工区的车辆必须实施限速行驶。 | 可有效地控制施工扬尘，可将TSP 污染距离缩小到50m 范围 |
|  | 挖掘机械及运输车辆产生的尾气 | SO2、CO、NO2 | 及时对车辆进行维护 | 减轻影响 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | CODCr SS等 | 设置隔油+沉淀池，回用 | 全部回用，不外排 |
| 固体废物 | 工地施工 | 弃土、建筑垃圾 | 项目产生的弃土运至有关部门指定的地点堆放，建设单位不得随意堆弃开挖出来的弃土；包装箱、包装袋等回收利用或销售给废品收购站。 | 减轻影响 |
| 噪 声 | 施工期：选用低噪声施工机械，按照环保部门的要求，分时段施工，避开周围环境对噪声敏感的时间，在工地周围设立临时声障；噪声大的施工应尽量在白天进行，尽量缩短施工时间等措施，通过采取以上措施后，噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 管线施工过程中会对沿线部分绿地、植被造成破坏，使地面裸露，易被雨水冲刷造成水土流失，汛期弃土如果不及时处理，会造成路面地表水土的影响。主要防治措施有： （1）合理进行施工布置，控制施工作业带宽度，减少破坏植被，精心组织施工管理，严格将工程施工区域控制在直接影响的范围内。 （2）在管线走向方案设计和施工中，尽可能避开绿地和田地等地段。 （3）在管线施工中执行“分段开挖、分段敷设、分段恢复”的施工原则，及时进行绿地、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 （4）对绿地、植被的恢复，遵循“破坏多少，恢复多少”的原则。 （5）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意破坏施工区内外的植被。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低该项目建设对生态环境的影响和破坏。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1、结论 本项目总投资4700万元，主要建设内容为管线经加压泵站出水管廊道管阀井起，选用直径为1000mm球墨铸铁管（以下简称球管）沿进厂路东侧铺设至岳荣新公路，再与原直径800mm玻璃钢管平行铺设直至六合垸王松桥（白洋水库堤东头），在此处分支后，选用直径600mm球墨铸管及直径800mm球墨铸管分别送水至县城一、二水厂。管线总长14.7km，其中直径1000mm球墨铸管长10.1km；直径800mm球墨铸管长2.7km；直径600mm球墨铸管长1.9km。途中跨岳荣新公路一处、跨老荣公公路一处、跨城区天鹅北路一处，均采用大开挖方式施工；跨京广铁路一处，采用顶管。 （1）环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：监测结果表明，区域环境空气中SO2 、PM10和NO2监测因子的均达标，评价区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 水环境质量现状：监测资料表明，项目所在区域白洋水库的现状监测因子除总磷和总氮外，其它指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准要求，可能是白洋水库周边农田面源污染造成总磷、总氮超标。 声环境质量现状：监测资料表明，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2、4a类标准要求。 （2）施工期环境影响分析结论 大气环境影响分析结论：项目由于需要进行基础开挖、土地平整，导致土石方移动，土壤的裸露、渣土运输、施工材料运输等均会导致附近地面扬尘剧增，对周围大气环境构成一定影响。采取以下措施减少废气对周边环境影响：在开挖和回填过程中不定期洒水，保持土壤湿度，防止粉尘飞扬；加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面；对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。通过采取以上措施，大大减少施工扬尘的产生，施工扬尘对周围环境影响较小。 废水环境影响分析结论：项目施工过程中产生的废水主要是施工过程产生的泥浆水、车辆冲洗废水和现场施工人员生活污水。施工人员不在场地食宿，施工人员产生的废水量较少，可忽略。施工过程中会产生的泥浆水和冲洗废水，该废水需要通过隔油+；临时沉淀处理后回用作为场地施工用水，对所在区域水环境影响较小。 噪声环境影响分析结论：项目施工过程中噪声主要来自于施工作业挖土机、载重汽车等机械作业产生的噪声，具有阶段性、临时性和不固定性。在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大，对高噪声设备，应设置临时隔声屏障；合理选择施工方法，避免连续施工。合理布局施工场地，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部，尽量远离敏感目标。采取上述措施后，项目施工期产生的噪声对周边环境的影响较小。 固废环境影响分析结论：施工期的固体废弃物主要为弃土以及各类建材的包装箱、袋等。根据工程量计算，本项目的挖方量为9.78万m3，回填量为8.32万m3，则本项目的弃土量为1.46万m3。项目产生的弃土运至有关部门指定的地点堆放，建设单位不得随意堆弃开挖出来的弃土；包装箱、包装袋等回收利用或销售给废品收购站。采取上述措施后，施工期产生的固体废物可得到妥善处置，对环境影响较小。 （3）营运期环境影响分析结论 本项目为自来水供水管网敷设，影响主要是施工期，营运期不会产生环境影响。 （4）产业政策符合性结论：该项目属于城市基础设施改造项目，符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类项目中的第十九条“城市基础设施及房地产”中的第8条“城镇供排水管网工程”，本项目的建设将会有利于推动城市基础设施的建设与完善，进一步增强城市服务功能，社会效益、环境效益显著。项目的建设符合国家产业政策。 （5）管线布置合理性结论：本项目管线起于新墙原水厂加压泵站出水管廊道管阀井，止于县自来水一、二长，项目选线避开了居民区，沿途建筑物较少，穿越水面面积小，施工干扰少；和原有DN800玻璃钢管平行铺设，方便今后管理维护；绕开了县城规划区域，对县城发展影响很小；管道埋设地大部分在平坦农田，管道水平、纵向转角少，施工相对简单些；土方开挖、回填工程量相对较小。因此，本项目的选线相对合理。 综上所述，本项目的环境不利影响主要在施工期，管线铺设应尽量缩短施工时间，加强施工期环境管理，落实本报告的污染防治措施，其废气、废水、噪声、固废能得到有效控制，对周围环境影响较小，该项目建设从环保角度考虑是可行的。 2、建议 （1）项目施工要加强管理，减少水土流失、施工噪声和扬尘对周围环境的影响，并及时清理施工场地道路，保证场地周围的道路畅通，并得到周围群众的谅解与支持。 （2）加强运营期管网维护、定期对管网检修。 （3）加强施工期间的施工质量要求，确保供水管网稳定供水。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应有以下附件、附图、附表。 附件： 1、评价工作委托书 2、质量保证单 3、现状监测报告单 4、专家审查意见 5、修改清单 附图： 1、项目地理位置图 2、周边环境现状图 3、环境保护目标图 4、环境现状监测布点图 5、管线走向图 附表： 1、建设项目环境影响评价审批登记表