- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：岳阳市金松松香有限公司松脂加工安全改造整体搬迁项目（年产10000t松香、3000t松节油）

建设单位（盖章）： 岳阳市金松松香有限公司

编制日期：  2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1。

二、建设项目工程分析	14。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31。

四、主要环境影响和保护措施	38。

五、环境保护措施监督检查清单	73。

六、结论	75。附件：

附件1  环境影响评价委托书

附件2  企业营业执照

附件3  发改备案文件

附件4  园区用地情况说明

附件5  与园区签订的项目投资合同

附件6  各部门联合选址意见表

附件7  应急管理部门文件

附件8  应急管理厅关于危险化学品安全监管工作的会议纪要

附件9  老厂区环评批复及验收批复

附件10 老厂区排污权证及排污许可证

附件11 废脂液外售合同

附件12 污水处理厂协议

附件13 生物质颗粒成分分析单

附件14 专家签到表

附件15 专家审核意见

附件16 审核意见修改说明

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目规划红线图

附图3  项目总平面布置图

附图4  雨污管网布局图

附图5  周边环境保护目标图

附图6  园区土地利用规划图

附图7  园区产业布局图

附图8  项目现场及周边现状照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岳阳市金松松香有限公司松脂加工安全改造整体搬迁项目（年产10000t松香、3000t松节油） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-430621-04-01-877871 |  |  |
| 建设单位联系人 | 叶** | 联系方式 | 182****9111 |
| 建设地点 | 岳阳高新技术产业园区六期洪山洞板块内 |  |  |
| 地理坐标 | 113 度 13分 35.604秒， 29 度4分13.679秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2663 林产化学产品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业—44专项化学用品制造266中的“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 4800 | 环保投资（万元） | 37.8 |
| 环保投资占比（%） | 0.79 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 16617.26 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》 审批机关：岳阳县人民政府 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020—2030年）〉的批复》（岳县政函【2020】141号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ①《岳阳高新技术产业园环境影响跟踪评价报告书》，湖南省生态环境保护厅，《关于湖南岳阳高新技术产业园环境影响跟踪评价的工作意见》（湘环评〔2020〕4号）； ②《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》，湖南省生态环境保护厅，《关于岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函〔2021〕40号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 岳阳高新技术产业园区位于岳阳县城区东部，是经湖南省人民政府2015年批准设立的高新技术产业园区。岳阳高新技术产业园区最初成立于2001年，为岳阳市编委批准成立的岳阳县生态工业园，后于2012年由湖南省人民政府批准设立岳阳县工业集中区（湘政办函[2012]187号）。根据《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》的规划产业定位：岳阳高新技术产业园区规划范围为916公顷，由主产业片区和洪山洞产业片区组成：主产业片区规划面积727.75公顷，东至林科所—燎原村植山和方杨片一线，南至兴园村刘介章—燎原村植山和方杨片一线，西至林冲路—武广高铁线，北至东方村易家组—城南大道线，主要发展生物医药、机械制造、新材料（主要包括生物基材料制造、结构性金属制品制造、数码耗材和耐火耐磨材料等)。洪山洞产业片区规划面积188.25公顷，东至107国道西侧，南至长湖村李子角，西至长湖村千公塘，北至亚泰陶瓷公司北侧，主要发展建筑材料（主要包括陶瓷制品、水泥制品等)。 本项目为林产化学产品制造项目，搬迁后地址位于岳阳高新技术产业园区六期洪山洞板块内，项目不属于产业园规定的禁止类、限制类项目。根据岳阳县人民政府专题会议纪要（附件6）可知，会议原则同意金松松香有限公司整体搬入岳阳高新技术产业园区，会议明确，由高新区管委会牵头，相关部门积极配合，大力支持金松松香有限公司整体搬迁项目实施，目前企业与园区已签订项目投资合同（附件5）。 2、规划环境影响评价符合性分析 依据《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响评价报告书》及其审查文件（湘环评[2021]40号）项目与园区规划环评相符性分析见下表。 表1-1 项目与《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响评价报告书》及批复相符性分析表 序号; 园区规划及批复要求; 项目情况; 是否符合. 1; 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。从环境相容性的角度优化区域功能布局，主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区应严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有的兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。园区应严格边界管控，控制发展规模，严守《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。; 湘应急阅[2022]33号文件（附件8）指出关于松节油、樟脑油等林产化学产品生产安全监管，利用天然松脂提炼松节油的企业应按危险化学品相关安全管理要求进行管理，选址考虑资源型企业实际，由所在地县级人民政府统一规划布局，鼓励布局在化工园区或化工集中区内。为解决湘应急阅[2022]33号文件提出的问题，岳阳县政府组织召开了关于岳阳市金松松香有限公司整体搬入岳阳高新技术产业园区有关事项的会议（附件六），会议提出金松松香公司因副产品松节油属危险化学品，应依法办理《危险化学品安全生产许可证》，但其现有生产条件不符合安全生产监管有关规定。为解决前述问题，金松松香公司计划整体搬入岳阳高新技术产业园区，并基于整体搬入岳阳高新技术产业园区，向市应急管理局提出了安全条件审查申请。市应急管理局于2023年12月26日准予金松松香公司整体搬入岳阳高新技术产业园区的安全条件审查通过。; 符合. 2; 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，园区医药产业定位应以现有产业的配套和延伸为主，限制新引进排水大的项目并严格执行环境准入清单中所设置的产业排水限制要求。; 本项目不属于《报告书》中的环境准入负面清单，项目不属于排水大的项目; 符合. 3; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水应严格执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43T 1546-2018 )》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，在东洞庭湖水质达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准(湖、库标准)之前，岳阳高新技术产业园区污水处理厂原则上维持1万m3/d处理规模。严格限制入园企业的总磷排放浓度，园区污水处理厂进水总磷浓度应控制在6.5mg/L以下以确保污水处理厂的除磷效果。加快入河排污口前端人工湿地的建设，人工湿地应能完全接纳岳阳县县城生活污水处理厂和园区污水处理厂的尾水，并按照相关技术规范要求设计、施工和运行维护，保障人工湿地对总磷等污染物的去除效果。园区应推进清洁能源改造，并完善污染防控措施。加强对重点排放企业的监管，加强对VOCs排放的治理，采取有效措施减少污染物排放总量。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成环境保护竣工验收工作，推动涉及VOCs排放的主要企业完成清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求,强化对重点产排污企业的监管与服务。; （1）本项目生产废水、生活污水产生经预处理后排放至岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂，本项目在长湖片污水处理厂未建设完时，污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账（已签订转运协议详见附件12）；岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂建成后，污水经处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。在厂区内实行雨污分流。 （2）本项目产生废气污染物经采取相应的有效措施后可减少污染物的排放总量。 （3）项目设置一般固废及危废暂存间，并做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用。; 符合. 4; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边环境质量的跟踪监测，通过监测数据，检验人工湿地对水污染物的净化处理效果，以优化污水处理厂及人工湿地的运行，促进新墙河和洞庭湖水环境质量的改善。; 本项目制定完善的监测计划，严格执行。; 符合. 综上所述，项目建成与《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响评价报告书》及审查意见的要求是相符的。 3、规划环境影响评价产业定位符合性分析 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》中规定的园区环境准入清单，项目与洪山洞产业片区内现行环境准入负面清单相符性如下： ###### 表1-2 环境准入行业正面清单 片区; 行业类别; 依据. 主区; 主导产业： ①生物医药产业：C27 医药制造业。 ②机械制造产业：C34 通用设备制造业；C35 专用设备制造业；C367 汽 车零部件及配件制造；C38 电气机械和器材制造业；C39 计算机、通信 和其他电子设备制造业；C40 仪器仪表制造业。 ③新材料产业：C308 耐火材料制品制造；C283 生物基材料制造；C331 结构性金属制品制造。 辅助产业： ①电子信息产业：I63 电信、广播电视和卫星传输服务，I65 软件和信息 技术服务业。 ②物流产业：G59 装卸搬运和仓储业（C594 危险品仓储除外）。; 产业定位及《国民经济行业分类》 （GB/T 4754- 2017）. 洪山 洞片 区; 主导产业： ①新材料产业：C307 陶瓷制品制造；C308 耐火材料制品制造；C331 结 构性金属制品制造。. 表1-3 岳阳高新技术产业园洪山洞产业片区环境准入行业清单 片 区; 类 别; 行业; 依据. 洪山洞片区; 禁止类; 主导产业： 新材料产业中以排放重金属和持久性有机污染物为主要特征污染物的企业。; 产业定位；区域地表水环境和大气环境敏感； 国家明令淘汰的落后生产能力与工艺；涉及有毒、有害物质使用，达到重大环境风险源级别的生产工艺；高能耗、高污染的生产工艺；岳阳高新技术产业园区生态环境准入清单。. 规划的主导产业以外： 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中：农、林、牧、渔业；选矿业；皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋 业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；橡胶和塑料制品业中再生橡胶制造；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；平板玻璃制造业；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；纺织业中涉及染整工艺的纺织业；其余废气和废水中以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要特征污染物的行业。国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品；不符合行业准入条件的项目。. 限制类; 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中：农副食品加工业中牲畜屠宰，禽类屠宰；木材加工中胶合板制造业；其他生产规模不符合产业政策的项目；国家产业政策规定的限制项目。; 国家产业政策规定的限制项目或工艺；清洁生产水平低的生产工艺；涉及有毒、有害物质使用，不符合国家标准的生产工艺与方法或达到较大环境风险源级别的生产工艺；区域地表水环境和大气环境敏感； 岳阳高新技术产业园区生态环境准入清单。. 本项目选址位于洪山洞片区，主要产品为林产化学产品制造对照上述表格内容，本项目未列入岳阳高新技术产业园规划调区扩区准入行业正面清单，所属行业也不在表格中所列的“禁止和限制类行业”。本项目符合产业政策要求，产生的废气和废水不是以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要特征污染物，且已取得园区的同意入园证明（详见附件3）。 4、规划环境影响评价环境准入工艺和产品负面清单符合性分析 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》中规定的园区环境准入负面清单，本项目所处园区中的，项目与洪山洞产业片区内现行环境准入负面清单相符性如下： 表1-4 岳阳高新技术产业园洪山洞产业片区现行环境准入工艺和产品负面清单 片区; 类别; 行业; 工艺; 符合性分析. 洪山洞片区; 禁止类; 新材料; 《产业结构调整指导目录（2019本）》淘汰类和限制类中建材生产线、工艺和装置; 本项目不属于2024年发布的产业结构调整指导目录淘汰类和限制类中建材生产线、工艺和装置类. 其他; 其他属于《产业结构调整指导目（2019 年本）》淘汰类和限制类工艺和设备; 本项目不属于2024年发布的产业结构调整指导目录淘汰类和限制类工艺和设备. 限制类; 新材料; 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类中（十二、建材）的利用不低于 2000 吨/日（含）新型干法水泥窑或不低于6000 万块/年（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物，水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灰使用水洗工艺脱盐预处理; 本项目不涉及新型干法水泥窑或新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物. 根据以上分析，本项目不属于负面清单中禁止和限制类项目，且本搬迁项目选址及入园已取得产业园区管委会同意，因此本项目符合园区准入要求。 5、配套基础设施情况 （1）园区供水 岳阳高新技术产业园区内给水管网已建成，岳阳县中心城区和岳阳高新技术产业园供水水源以新墙水库为主要水源，新墙水库平均来水量为660万m3，从铁山水库调水约1200 万m3，共计1860万m3；新墙河为备用水源，新墙河存在水质型缺水的风险。当前，岳阳县已启动实施了岳阳县城乡供水一体化PPP项目，该项目竣工投入运行后，将有效破解全县用水“瓶颈”，推动水量、水质、水环境全面达标，基本形成饮水安全保障体系。 洪山洞片区由新墙水厂供水，取水水源为新墙水库，新墙水厂扩建工程属于岳阳县城乡供水一体化 PPP 项目中建设内容，新墙水厂现有供水能力1.8万m3/d。洪山洞片区规划用水量占新墙水厂总供水量的32.2%，可满足洪山洞片区供水需求。 （2）排水及污水处理 主片区：岳阳高新技术产业园区污水处理厂位于岳阳县荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），主要收集处理岳阳高新技术产业园区企业生活污水及工业废水，该污水处理厂设计处理工艺主要包括预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒，污水处理设计近期规模10000m3/d，目前已投入运营，处理后尾水排放执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）中一级标准，最终排入新墙河。 洪山洞片区：洪山洞板块内目前有新墙镇污水处理厂以及规划建设的岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂。 新墙镇污水处理厂新墙镇污水处理厂位于岳阳县新墙镇集镇北侧，集镇五星垸以东连河村石咀头，新墙河南侧，占地面积14.99亩，主要收集周边生活污水，设计规模近期2000m3/d，远期4000 m3/d。污水处理采用“A2/O+ MBBR”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。该污水处理厂于2018年开工建设，2019年7月正式投入运行。目前出水水质达标，处理达标后的尾水排放经五星河汇入新墙河。 岳阳高新技术产业园区管理委员会拟投资7579万元在岳阳县新墙镇长湖乡城镇开发边界临G107旁建设岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂及管网建设项目，总设计规模为1万m3/d，含预处理系统、调节池、水解酸化池+A/A/0生化池、二沉池、高效沉淀池、滤布滤池、紫外消毒池、污水泵站、污泥脱水间、鼓风、加药间、配电间、除臭系统、综合楼、门卫等。目前长湖片污水处理厂及管网建设项目处于环评阶段，工程建设周期为1年，预计2025年年底可投入运行，待该污水处理厂建成后，本项目污水经预处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。 （3）供热、电力 a）供电规划 主区接现状110kv荣家湾变电站；洪山洞片接现状220KV文里变电站。规划在主区南侧新建一处110KV高新变电站，作为主区电源；规划在洪山洞片区附近三红村（县道042南侧）新建一处 110KV 长湖变电站，作为洪山洞片区电源。 规划整合和控制预留区内电力廊道，110KV为20m、220KV为30m。10KV配电线路应根据下一步详细规划需要进行统一合理规划建设，10KV中压配电线路宜为地下电缆，专项管沟埋设，敷设在路的东侧、北侧。 b）燃气供应规划 根据产业园区发展实际情况，规划主区接荣新路燃气管网；洪山洞片区接国道107的燃气管网。在主区和洪山洞片区附近分别设置燃气调压站。园区天然气管网输配系统按中低压两级管网供气，在主区和洪山洞片区附近分别设置燃气调压站，天然气管网门站起点压力0.3Mpa，园区管网成环联网供气。燃气管路均采用下地暗敷，燃气管路沿道路的西、南侧敷设，管路按输送天燃气的标准设置。 c） 集中供热规划 园区集中供热应近、远期结合，适度超前发展；热网敷设尽量靠近负荷中心，热网布置力求短直，尽量减少破路和穿、跨越河流、铁路，减少对交通的影响；管网敷设方式应确保城市公共安全，协调景观环境要求。 主区企业已实现集中供热。2017年建成一家集中供热公司（湖南省怡昌能源科技开发有限公司），其集中供热服务于主区范围内企业。主区企业实现集中供热后，已淘汰全部小型燃煤锅炉。供热管网采用架空方式及套管直埋敷设，蒸汽管道沿企业外墙低架空敷设；沿线过路及企业大门采用钢套管直埋。 目前洪山洞产业片区集中供热项目已实施，湖南云隆新材料科技有限公司拟投资15000万元在厂区内东侧闲置地块建设岳阳高新技术产业园区六期（洪山洞片区）集中供热项目（该工程分三期，一期建设1台38t/h生物质锅炉，二期建设1台38t/h生物质锅炉，三期1台60t/h生物质锅炉，其中全部建成后二期38t/h生物质锅炉为备用），总占地面积为22971.08m2，以满足周边企业供热需求。预计本项目投产之前可接通园区供蒸汽管道。 |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目为林产化学产品制造项目，项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类及淘汰类产业，本项目建设符合国家产业政策。同时，本项目生产中拟使用的生产设备、生产产品均不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“淘汰落后设备”和“落后产品”。 （2）选址合理性分析 金松松香公司生产的松节油属于危险化学品，应依法办理《危险化学品安全生产许可证》，但其现有的生产条件不符合安全生产监管有关规定，为解决前述问题，金松松香公司根据湘应急阅[2022]33号文件有关规定(利用天然松脂提炼松节油的企业建设选址应考虑资源型企业实际，由所在地县级人民政府统一规划布局，鼓励布局在化工园区或化工集中区内)，拟实施松脂加工安全改造整体搬迁项目。为此，岳阳县政府组织召开了关于岳阳市金松松香有限公司整体搬入岳阳高新技术产业园区有关事项的会议（岳县府阅[2024]5号文件附件6），会议提出：金松松香公司根据湘应急阅[2022]33号文件有关规定，拟实施松脂加工安全改造整体搬迁项目，计划整体搬入岳阳高新技术产业园区，并基于整体搬入岳阳高新技术产业园区，向市应急管理局提出了安全条件审查申请。市应急管理局于2023年12月26日准予金松松香公司整体搬入岳阳高新技术产业园区的安全条件审查通过。会议原则同意，金松松香公司整体搬入岳阳高新技术产业园区。会议明确，由高新园区管委会牵头，相关部门积极配合，大力支持金松松香公司松脂加工安全改造整体搬迁项目实施。 项目整体搬迁至岳阳高新技术产业园区六期洪山洞板块内，用地为工业用地，根据附件4“关于岳阳市金松松香有限公司松脂加工安全改造整体搬迁项目的用地情况说明”可知，经自然资源局人员现场勘测和对比数据库，该项目符合岳阳县土地利用总体规划。项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界遗产、森林公园、地质公园、饮用水源保护区及其他敏感区域等；周围无分散式饮用水源地；不涉及基本农田保护区及公益林，通过对现场实地调查，项目选址四周无重要设施。项目整体搬迁可提高企业风险防控能力，本项目的选址从安全生产角度考虑是可行的。项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。因此，本项目选址基本可行。 （3）与“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度，从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快改善环境质量。 ①、生态红线 根据《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用“三区三线”划定成功作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2080号）和岳阳市“三区三线”划定情况可知，本项目所在地不属于生态红线保护范围。 ②、环境质量底线 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》，对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。大气：项目选址区域为环境空气功能区中的二类区，执行二级标准，根据岳阳市2023年度生态环境质量公报结论可知，本项目所在区域为达标区，根据收集数据可知，项目拟建地周边TSP数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，周边环境空气质量现状较好；地表水：根据岳阳市2023年度生态环境质量公报数据可知，新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到或优于Ⅱ类；地下水：根据引用的现状监测结果可知，项目所在地周边地下水监测点位均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准；土壤：根据引用的现状监测结果可知，所有土壤环境质量现状监测点检测结果均满足 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 表1中第二类用地筛选值要求和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1中其他风险筛选值要求。 本项目在长湖片污水处理厂未建设完时，生产、生活污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂（岳阳高新技术产业园区污水处理厂）进行处理，并做好相应的转运和接收台账；岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂建成后，污水经预处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。导热油锅炉烟气经袋式除尘装置处理后由经30m高烟囱排放，蒸馏工艺废气经冷凝处理后回收利用，柴油发电机废气经专用烟道引入屋外排放，项目各项固体废物均可得到妥善处置。落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③、资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目营运过程中将消耗一定量的电、水等资源，但项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。项目选址不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求，不会突破区域的资源利用上线。 ④、与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析 表1-5 省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 岳阳高新技术产业园区; 空间布局约束; 1.1区块一、区块二(主产业片区)西部生物医药产业区严格限制气型污染为主的企业入驻，并对已有集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。; 本项目拟建地不属于区块一、区块二产业片区. 1.2限制在紧临区块三、区块四、区块五(洪山洞片区)东侧布置大气污染较重、工业噪声较大的企业；现状已建的企业需严格按照企业环评及环评批复的要求落实大气、噪声等各项污染物防治措施。; 本项目拟建地区块五(洪山洞片区)片区，本项目不属于大气污染较重、工业噪声较大的企业，本环评已根据老厂区目前运行情况以及搬迁后的建设情况针对性的提出各项污染防治措施。. 污染物排放管控; 废水：1、高新区实施雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河2、区块一、区块二(主产业片区)废水经岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理达标后排入新墙河；3、区块三、区块四、区块五(洪山洞片区)废水经长湖乡污水处理厂处理达标后排入常家大屋河，最终汇入新墙河。4、严格限制入园企业的总磷排放浓度，确保污水处理厂的除磷效果。; 本项目厂区实施雨污分流排水体制，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河，污水在长湖片污水处理厂未建设完时，污水经过专用的污水转运车送至岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理，并做好相应的转运和接收台账；岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂建成后，污水经预处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。符合管控要求。. 废气：加快对挥发性有机物排放的治理，加强对重点排放企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量。; 本项目不属于家具制造等VOCs排放重点源建设项目。本项目蒸馏工序产生的松节油和水蒸气的混合气体，经冷凝后全部回收利用，不外排。导热油锅炉废气经袋式除尘装置处理达到锅炉特别排放标准后经30米高烟囱外排。. 固体废弃物：建立高新区固废规范化管理体系，做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。; 厂区拟设置一般固废暂存间及危险废物暂存间，符合管控要求。. 高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环中境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。; 企业锅炉参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值。. 环境风险防控; 3.1、高新区各区块须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳高新技术产业园区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。; 厂区拟建立风险防控体系，严格按照相关要求，建立健全环境风险防控体系。. 高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 企业将编制和实施环境应急预案。. 建设用地土壤风险防控；加强土壤污染源头防控，开展重点行业土壤污染防治，加强土壤污染重点监管单位环境管理，制定土壤污染隐患排查计划，落实土壤环境监督性监测任务。; 企业拟从源头控制措施，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的事故降到最低程度。. 资源开发效率要求; 能源：推动高新区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。2025年区域综合能耗消费量预测当量值为 596900吨标煤，区城单位GDP能耗预测值为0.497吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在 113500 吨标煤。 水资源：强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。积板推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用；2025年，高新区指标应符合相应行政区城的管控要求，岳阳县用水总量控制在4.07亿立方米以内，2025年万元地区生产总值用水量比2020年下降21.53%，2025年万元工业增加值用水量比2020年下降12.65%。 土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13 万元/亩。; 项目不涉及燃煤锅炉，本项目冷凝废水等均循环使用，本项目用地为工业用地，不属于禁止类工业。. 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 （4）其他行业相符性分析 表1-6 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 符合性分析 类别; 内容; 相符性. 源头和过程控制; 涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售； 2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。; 本项目不适用涂料、油墨、胶粘剂、农药等原料；产生废气的设备及设施均为全密闭。符合。. 末端治理与综合利用; （十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 （十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目蒸馏产生的非甲烷总烃废气经冷凝后全部回收利用。符合。. 运行与监测; （二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 （二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 本次评价要求建设单位设置环保专员，并依据左述要求落实各项措施。符合。. 根据上述分析，建设单位采取的措施和落实本次评价提出的相关措施后，能够满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求。 表1-7 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 内容; 符合性. VOCs 物料储存无组织排放控制要求： VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目松脂入厂区后将从松脂原料桶倒入原料处理池内储存，松脂原料桶在运输过程有封口，松脂原料处理池及松节油储存区均设置遮阳、遮雨及防渗设施，符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求： 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目物料在入场前利用封口原料桶运输，在厂区内转运主要通过管道，符合. 涉VOCs物料的生产过程： 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 VOCs物料卸(出、放)料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统;无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目生产车间为密闭空间作业，各生产设备均为全密闭设备，符合. 针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足以下要求：VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用;生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本环评已提出非甲烷总烃废气收集冷凝系统处理系统发生故障或检修时停止运行的要求，符合. 表1-8 与《湖南省“两高”项目管理名录》中 项目清单符合性分析 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 备注; 相符性. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯; /; 本项目不属于. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; /; 本项目不属于. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; /; 本项目不属于. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; /; 本项目不属于. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; /; 本项目不属于. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; /; 本项目不属于. 水泥熟料、平板玻璃; /. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; /; 本项目不属于. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产; /; 本项目不属于. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目; 本项目不属于. 根据上述分析，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理名录》中“两高”项目清单。 表1-9 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行 2022年版）》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035 年)》的过长江通道项目; 本项目不涉及港口码头建设。. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所 建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家 紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于岳阳高新技术产业园区，项目选址不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。. 3; 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响; 本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出; 本项目位于岳阳高新技术产业园区，项目选址不涉及风景名胜区。. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品; 本项目选址不涉及饮用水水源保护区。. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 本项目选址不涉及饮用水水源保护区。. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目; 本项目选址不涉及水产种质资源保护区。. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地；(二)截断湿地水源；(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；(六)引入外来物种；(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动; 本项目选址不涉及国家级湿地公园。. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸 线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设。矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为; 本项目选址不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线。. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目选址不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目不涉及排污口。. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自 然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外; 本项目选址不涉及水生生物保护区。. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目为林产化学产品制造，项目选址不在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行; 本项目选址位于岳阳高新技术产业园区。. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。; 湘应急阅[2022]33号文件指出利用天然松脂提炼松节油的企业建设选址应考虑资源型企业实际，由所在地县级人民政府统一规划布局，鼓励布局在化工园区或化工集中区内。县政府联合选址的会议纪要（附件6）相关的内容提出“会议原则同意，金松松香公司整体搬入岳阳高新技术产业园区”. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于产能过剩行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)、不属于高耗能高排放项目。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 岳阳市金松松香有限公司是岳阳市林业局和岳阳县政府招商引资的一家规模松脂生产加工企业，主要生产松香和松节油产品，于2010年进入岳阳县，选址在新塘镇401地质队大院内，公司通过“公司+农户”的生产经营模式，每年为岳阳县县及周边地区群众带来5000余万元的采脂收入和 6000余万元的劳务性收入，经过多年运营，已形成了一个集松脂采割、松香生产、销售、研发、和松节油加工的现代化股份制企业。 2022年11月，湖南省应急管理厅召开应急管理厅关于危险化学品安全监管工作的会议（湘应急阅[2022]33号文件，会议纪要文件详见附件8），会议指出关于松节油、樟脑油等林产化学产品生产安全监管，利用天然松脂提炼松节油的企业应按危险化学品相关安全管理要求进行管理，包括项目建设安全设施“三同时”审查、依法办理危险化学品安全生产许可证等，由危险化学品安全监管内设机构负责监管。项目建设选址考虑资源型企业实际，由所在地县级人民政府统一规划布局，鼓励布局在化工园区或化工集中区内。 金松松香公司生产的松节油属于危险化学品，应依法办理《危险化学品安全生产许可证》，但由于公司原设备陈旧，现有安全生产条件不能满足现有生产能力需求以及安全生产监管有关规定，因此，金松松香公司根据湘应急阅【2022〕33号文件有关规定，拟实施松脂加工安全改造整体搬迁项目，计划整体搬入岳阳高新技术产业园区，根据调查，金松松香公司已于2024年上年度开始停止运行，在企业搬迁之前老厂区不再进行生产。 2024年4月，岳阳县政府组织召开了关于岳阳市金松松香有限公司整体搬入岳阳高新技术产业园区有关事项的会议（岳县府阅[2024]5号文件附件六），会议提出：“金松松香公司作为一家从事松脂提纯加工的资源型企业，其生产工艺为物理提纯工艺，在做好安全防护措施的前提下，其生产原料松脂、产品松香和副产品松节油对环境污染的风险可控。因副产品松节油属危险化学品，金松松香公司应依法办理《危险化学品安全生产许可证》，但其现有生产条件不符合安全生产监管有关规定。为解决前述问题，金松松香公司根据湘应急阅[2022]33号文件有关规定，拟实施松脂加工安全改造整体搬迁项目，计划整体搬入岳阳高新技术产业园区，并基于整体搬入岳阳高新技术产业园区，向市应急管理局提出了安全条件审查申请。市应急管理局于2023年12月26日准予金松松香公司整体搬入岳阳高新技术产业园区的安全条件审查通过。会议原则同意，金松松香公司整体搬入岳阳高新技术产业园区。会议明确，由高新园区管委会牵头，相关部门积极配合，大力支持金松松香公司松脂加工安全改造整体搬迁项目实施。” 岳阳市金松松香有限公司将整体搬迁到岳阳高新技术产业园区六期洪山洞板块内，新建10000t/a松香及3000t/a松节油生产装置。公司将以此次搬迁扩产转型升级改造为契机，加快公司的发展步伐，加大投资进行技术改造，主要应用着眼于食品级及卫材领域，大幅度提高产品档次和产品附加值，逐步建成一个集采脂基地培育、松脂采集、松香生产、松节油精深加工、科工贸结合为一体的规模化、集约化新型企业。项目选址园区地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物，园区供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从厂址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的厂址选择是科学合理的，项目搬迁至园区后，从安全生产角度考虑，整体搬迁可提高企业风险防控能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目的建设应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于第二十三化学原料和化学制品制造业、44专项化学用品制造266中的“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的”，应编制环境影响报告表。为此岳阳市金松松香有限公司委托我公司承担了《岳阳市金松松香有限公司松脂加工安全改造整体搬迁项目（年产10000t松香、3000t松节油）》的环境影响评价工作。在经过现场勘察、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及报告表编制指南文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、主要工程内容 项目新厂区占地面积为16617.26m2，总建筑面积为7446.15m2。项目主要建设内容为：生产车间（含生产装置区、产品冷却区）、原料处理池、松节油储罐区、成品仓库、辅助用房以及建设配套公用工程及辅助设施等。具体情况见下表： 表2-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积2792m2，框架钢砼结构1F，含生产装置区、产品冷却区，所有生产设备均布设在此车间，草酸暂存于该车间. 储运工程; 原料处理池（半地下池）; 占地面积777.6m2，含原料处理池、进料池，深4.5m，总容积约为3500m³. 松节油储罐区; 建筑面积428.28m2，砖混结构1F，内设置1个为400m³内浮顶罐、1个76m³卧式罐. 成品仓库; 建筑面积2880m2，框架钢砼结构1F，用于储存桶装成品，内设225kg铁桶若干，松香最大储存量900t. 运输; 运输方式：a. 厂外运输采用公路运输的方式；b.厂内运输采用汽车、叉车。运输设备：工程的厂内外运输均由社会运力承运. 辅助工程; 生产辅助用房; 建筑面积2494.05m2，砖混结构3F，含发配电房、办公室、控制室等. 锅炉房; 建筑面积100m2，内设2.6吨生物质导热油锅炉1台及1.5吨蒸汽发生器一台，仅供生产车间使用. 利旧工程; 设备; 老厂区现有的叉车、发电机. 环保工程; 生物质锅炉烟气; “袋式除尘器”+30m高DA001号烟囱. 工艺废气（非甲烷总烃）; 密闭操作、放香口设置集气罩，将工艺废气引入冷凝设备后冷凝回收. 厂界无组织废气（非甲烷总烃、恶臭）; 污水处理站加盖密闭，废渣池封闭，加强车间及厂界周边绿化. 柴油发电机燃油废气; 利用排烟管道拟引至楼顶高空排放. 生活污水; 经化粪池预处理后排入市政污水管网进入岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂（长湖片污水处理厂未建设完时由污水转运车送至就近的岳阳高新技术产业园区污水处理厂进行处理）. 生产废水（废渣压滤水）; 经“隔油沉淀+混凝气浮+A/O”一体化设施（处理规模30t/d）处理后达到满足岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂的接管标准后排入污水厂处理（长湖片污水处理厂未建设完时由污水转运车送至就近的岳阳高新技术产业园区污水处理厂进行处理）. 油水分离废水; 设一座36×12×2.0m循环水池，有效容积864m3，用作油水分离废水冷却循环使用，不外排. 冷凝废水; 设13m3冷却水塔一个，用于冷凝器废水冷却后回用，不外排. 事故池; 在循环水池西侧设置600m3事故池，作为厂区内废水、消防废水应急池使用. 固废暂存场所; 拟在生产车间西侧设置360m2的废渣房，内设地下深4.5m、总容积1710m3的废渣池；在锅炉房内设置20m2树皮、灰渣、除尘渣暂存区；生产车间北侧设置20m2一般固废暂存场所及5m2危险固废暂存场所. 机械设备噪声; 隔声、减震、消音以及绿化等. 公用工程; 供水; 由园区自来水供水，区内配套建设给水管网. 供电; 由园区电网接入，另设置1台150kw柴油发电机（利旧）. 3、原辅材料使用情况 本项目使用的原材料主要为松脂、草酸，主要辅料为松节油。具体使用情况见下表： 表2-2 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 原辅材料名称; 单 位; 年消耗量; 厂区内最大暂存量; 形态及包装形式; 暂存位置. 1; 松脂（含树皮）; t/a; 14300; 1000; 分液态湿地松松脂、固态马尾松松脂，进厂区前为200L铁桶包装; 进厂区后倒入原料处理池. 2; 草酸; t/a; 4.0; 0.5; 粉末，袋装，25kg/袋; 生产车间暂存. 3; 松节油; t/a; 350; 350; 液态，储罐; 松节油储罐区. 4; 导热油; m3/a; 3.5; 3.5; /; 低位槽. 5; 柴油; t/a; 0.52; 0.1; 液态，桶装; 配电房. 6; 生物质燃料; t/a; 1360; 200; 固态，袋装，25kg/袋; 锅炉房. 7; 水; m3/a; 7610; 水源来自自来水（其中5925.5m3循环使用）. 8; 电; 万kW·h; 20; 从区域电力供应电网接入. 松脂：松属树木分泌出来的树脂，称为松脂。从化学组成来看，松脂主要是固体树脂酸溶解在萜烯类中所形成的溶液。松脂被加工后，挥发性的萜烯类物质称为松节油，不挥发性的树脂酸熔合物称为松香。松脂刚从松树树干的树脂道流出时，无色透明，在与空气接触后，树脂酸呈结晶状析出，松脂本身逐渐变得浓稠，呈蜂蜜状的半流体。松脂一般组成为：松香72-76%，松节油15-20%，水分4-6%，杂质0. 05-0.3%。本项目松脂原料由当地采松脂的工人提供，松脂含少量粗树皮，本项目不包含松脂采集工序。 草酸：最简单的有机二元酸之一，它一般是无色透明结晶，对人体有害，会使人体内的酸碱度失去平衡，影响儿童的发育，草酸在工业中有重要作用，可以除锈。草酸遍布于自然界，常以草酸盐形式存在于植物如伏牛花、羊蹄草、酢浆草和酸模草的细胞膜，几乎所有的植物都含有草酸盐，也是嘌呤在二氢者体内的代谢产物。草酸广泛存在于植物源食品中。草酸是无色的柱状晶体，易溶于水而不溶于乙醚等有机溶剂。 松节油：是精油的一种，它是一种重要的工业原料。松节油是通过蒸馏作用或其它方法从松柏科植物的松脂所提取的液体，主要成分是萜烯。松节油能以任意比例与氯仿、乙醚或醋酸混合，但不溶于水。松节油属于高闪点可燃液体，具有挥发性，燃烧时会产生大量浓烟。刚出厂的松节油为无色、有特异臭味的液体，存储时间过久或暴露在空气中会导致颜色逐渐变黄以及臭味加重。项目生产过程中使用松节油用作生产工序中的溶剂，同时作为产品外售。 导热油：导热油是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，其特点是分子量大、粘度高。导热油的比重一般在0．82～0．95，比热在10000～11000kcal/kg左右，其成分主要是碳水化合物。 生物质燃料:本项目锅炉燃料使用的成型生物质，采购于岳阳县恒辉生物质有限公司，生物质成分分析报告详见附件13，具体数据见下表： 表2-3 生物质成分分析数据 检测项目; 数据. 全水分; —. 灰分; 5.5%. 挥发分; 74.73%. 固定碳; 17.74%. 全硫; 0.05%. 高位发热量; 18.49mg/kg. 低位发热量; 17.50mg/kg. 氢; 4.6%. 4、主要生产设备 本项目主要利旧的设备设施为叉车、柴油发电机，其余设备均为新设。具体生产设备情况如下表： 表2-4 项目主要生产设备表 序号; 机器名称; 单位; 数量; 形式; 规格; 用途; 备注. 一、原料处理池设备. 1; 原料处理池; 个; 1; /; 含原料处理池、进料池，总容积约为3500m³; 暂存、进料; 新建. 一、生产车间设备. 1; 水计量槽; 个; 1; 立式圆筒; 0.2m3 φ500×H1000; 计量; 新设. 2; 松脂计量槽; 个; 1; 卧式; 2.4m3 L2000×W2000×H600; 计量; 新设. 3; 溶解锅; 个; 2; 立式圆筒; 4.0m3 φ1500×H2600; 溶解; 新设. 4; 溶解澄清冷凝器; 套; 2; 列管式; Φ1350×L650; 冷凝; 新设. φ38×3，10m2. DN500. 5; 松节油计量槽; 个; 1; 立式圆筒; 0.8m3 φ2000×H1500; 计量; 新设. 6; 松节油储槽; 个; 2; 卧式圆筒; 2.4m3 φ1200×H2000; 储油; 新设. 7; 脂液澄清锅; 个; 8; 立式圆筒，圆锥底; 11.0m3 φ2600×H3000; 脂液分离; 新设. 8; 过渡锅; 个; 1; 立式圆筒; 3.1m3 φ1400×H2000; 蒸馏前过渡; 新设. 9; 蒸馏锅; 个; 2; 立式圆筒，圆锥顶; 3.1m3 φ1400×H2800; 蒸馏; 新设. φ38×3.0，20m2. 10; 松节油立式冷凝器; 套; 1; 列管式; Φ1200×L750; 冷凝; 新设. φ25×2.5，10m2. DN500. 11; 螺旋板冷凝器; 套; 2; 立式圆筒，平底; 45m2; 冷凝; 新设. 12; 油水分离器; 套; 1; 立式四方，平底; 1.0m3 φ800×H1000; 油水分离; 新设. 13; 油水滤器; 套; 1; 立式四方，平底; 1.0m3 φ800×H1000; 油水过滤; 新设. 14; 松节油过渡储罐; 个; 2; 卧式; 6.0m3 φ1600×H3000; 过渡罐; 新设. 15; 松节油输送泵; 个; 1; 卧式; 20m3 /hr，0.35Mpa; 输送; 新设. 16; 放香槽; 个; 1; 卧式; 1.8m3 L2000×W1800×H600; 包装前暂存设备; 新设. 17; 发生器水计量罐; 个; 1; 立式圆筒; 0.2m3 φ1800×H4500; 计量; 新设. 18; 废渣计量槽; 个; 2; 卧式; 2.4m3 L2000×W2000×H600; 计量; 新设. 19; 废渣处理锅; 个; 1; 立式圆筒，圆锥底; 11.0m3 φ2600×H3000; 废渣处理; 新设. 20; 废渣储存锅; 个; 2; 立式圆筒，圆锥底; 11.0m3 φ2600×H3000; 废渣储存; 新设. 21; 中层脂液储槽; 个; 1; 立式圆筒; 2.4m3 φ1200×H2000; 中层脂液储存; 新设. 22; 板框式压滤机; 台; 1; /; 100m3 /hr; 废渣压滤; 新设. 23; 压滤泵; 个; 1; /; 40m3/hr，0.45Mpa; 压滤; 新设. 24; 污水泵; 个; 2; /; 300m3/hr，-0.095Mpa; 污水输送; 新设. 25; 松节油储罐; 个; 1; 立式圆筒，平底; 400.0m3 φ8000×H8000; 松节油储存; 新设. 26; 松节油储罐; 个; 1; 卧式圆筒，平底; 76.0m3 φ3200×H9500; 松节油储存; 新设. 27; 螺旋输送器; 台; 1; 卧式，开口; φ300×L14000; 物料输送; 新设. 28; 螺旋输送器; 台; 2; 卧式圆筒; φ300×L14000; 物料输送; 新设. 29; 松脂池电动葫芦; 台; 2; /; 起重负荷：1吨; 起重设备; 新设. 30; 脂松香上下货用电动葫芦; 台; 1; /; 起重负荷：1吨; 起重设备; 新设. 31; 冷却水塔; 个; 1; /; 200万kcal/hr，温差5℃; 冷却; 新设. 32; 冷却水循环泵; 个; 2; /; 100m3/hr，0.45Mpa; 冷却; 新设. 本项目生产时间约140天，全天运行，溶解锅及蒸馏锅最大产能4t/h，预计最大产能1.34万t/a，除去检修等时间实际产能1.3万吨。. 二、锅炉房设备（备用设备）. 1; 生物质导热油锅炉; 台; 1; 卧式; 2.6t/h，型号YLL-1600SCI; 提供热量; 新设. 2; 蒸汽发生器; 个; 1; 立式; 1.5t/hr，1.25Mpa; 提供蒸汽; 新设. 3; 高位槽; 个; 1; 立式圆筒; 2.5m3; 导热油缓冲等; 新设. 4; 低位槽; 个; 1; 立式圆筒; 3.5m3; 导热油储存; 新设. 5; 水蒸汽分汽缸; 个人; 2; 卧式圆筒; 0.02m3 φ159×H1500; 蒸汽分配; 新设. 三、其他配套设备（原料处理区、辅助车间、设备用房）. 1; 地磅; 台; 1; /; 量程：60吨; 计量; 新设. 2; 变压器; 台; 1; /; 125KVA; 变压器; 新设. 3; 叉车; 辆; 1; /; 起重负荷：3吨; 运输; 利旧. 4; 分析及试验设备; 套; 1; /; /; 检验; 新设. 5; 柴油发电机; 台; 1; /; 150KW; 备用发电; 利旧. 由《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、主要产品方案 本项目产品方案具体见下表。 表2-5 本项目产品方案 名称; 产量; 产品规格; 最大储存量; 储存位置. 松香; 10000t; 桶装，225kg/桶; 900t; 成品仓库. 松节油; 3000t; 储罐罐装; 350t; 松节油储罐区. 表2-6 松香产品标准（GB/T8145-2003） 级别; 特级. 颜色; 微黄；符合松色级玻璃标准色块的要求. 外观; 透明固体. 软化点（环球法）℃，不低于; 76. 酸价（mgKOH/g），不小于; 166. 不皂化物含量（%），不大于; 5. 乙醇不溶物（%），不大于; 0.03. 灰分（%），不大于; 0.02. 表2-7 松节油产品标准（GB/T12901-2006） 级别; 外观; 颜色; 相对密度; 折光率 N20D; 蒎烯含量 b/ （%）≥; 初馏点 /℃＞; 馏程/ （%）≥; 酸值 （mg/ g ≤. 优 级; 透明、无 水、无杂质 和悬浮物; 无 色; 0.870; 1.4650-1.4740; 85; 150; 90; 0.5. A、必要时可通过铂-钴色号来判定松节油的颜色，优级应在 0-35（含 35），一级松节油色号在35-70 （不含35，含70）。 B、蒎烯包括a-蒎烯和β-蒎烯含量之总和。 C、至 170℃时馏出脂松节油的体积分数的数值，以%表示。. 表2-8 项目物料平衡表 （单位：t/a） 序号; 入方（吨）; 出方（吨）; 备注. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 1; 松脂; 14300; 松香; 10000; 产品. 2; 草酸; 4.0; 松节油; 3000. 3; 松节油; 350; 循环使用的松节油; 350; 循环. 4; 蒸汽; 3360; 无组织废气; 1.38; 外排. 5; 保养及溶解用水; 2550; 废水; 3337; 外排. 6; 循环用水; 2425.5; 循环. 7; 粗树皮; 15; 外售. 8; 废渣; 1430; 外售. 9; 加工过程蒸汽及水分损耗; 4.5; 损耗. 10; 物料转运过程损耗; 0.62; 损耗. 合计; /; 20564; /; 20564. 6、项目总平面布置 项目总平面布置按物流顺畅、工艺管线走向合理的原则进行，分为生产区、储存区、办公区和配套辅助设施区，项目生产大门设置在厂区北侧纬四路，由大门进入厂区东侧向南依次布设有辅助用房、生产车间（冷却车间）、锅炉房、原料处理池、门卫，西侧向南依次布设松节油储存区、成品仓库、污水处理设备，燃气导热油炉房独立设置，且布置于全年最小频率风向的下风侧。本项目建、构筑物之间以及与外部设施之间的防火间距，均按照《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）中的要求设计，建筑物间距符合国家规定的消防安全间距，厂内主干道宽6m，厂区支道宽4m，形成南北通道，满足防火间距的要求。车间和仓库按防火规范的规定设防火分区、疏散通道。以满足消防、安全疏散等要求。消防通道宽度及净空高度均不小于4m，以满足消防车通行要求。 在满足生产工艺、安全防火、卫生采光等有求前提下，项目各区既有明确分区，又保持一定联系。将废水、废气、噪音等污染源影响限制在局部，并在局部合理解决，总体而言，项目总平面布置紧凑、生产线路流畅，从环保角度出发，该项目平面布置基本合理，厂区平面布置图详见附图3。 7、公用工程 （1） 给水工程 本项目从工业园区接入一路DN150生产用水管道，一路DN50生活用水管道，供本项目使用。项目用水主要为松脂保养用水、溶解锅用水、蒸汽发生器用水、冷凝器用水及生活用水，本项目的用水情况如下： ①松脂保养用水：松脂加工前，为防止松脂在原料池贮存时氧化变质，同时增加松脂的流动性，原料处理池内将加保养水。根据建设单位提供资料，原料松脂预计年使用量14300t，预计需投入原料10%的水作为松脂保养用水，保养用水将随松脂一同进入松脂溶解工序，该过程用水量预计为1430m3/a。 ②溶解锅用水 为便于除去杂质和输送，溶解锅在生产过程中将同时加入一定量的松节油、水、草酸，通入蒸汽进行加热、溶解。根据业主提供资料，该过程用水量约8m3/d，1120m3/a。该过程用水直接进入物料。 ③蒸汽发生器用水：本项目采用水蒸气蒸馏工艺，水蒸气直接进入溶解及蒸馏工序作为导热介质溶出脂液。建设单位拟配置一台1.5t的蒸汽发生器供蒸汽，根据厂家提供信息，蒸汽发生器全天运行，每小时用水量为1吨，则项目蒸汽发生器耗水量为3360m3/a（24m3/d），蒸汽进入溶解及蒸馏设备给物料接触加热，后续成为水汽通过冷凝、油水分离、冷却后回用于溶解工序。 ④冷凝器用水 项目冷凝工艺采用间接冷却方式，冷却用水均为普通的自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。根据设计资料可知，本项目将配套设置1个冷却水塔，冷凝冷却水进入冷却水塔冷却后循环使用不外排，设计循环冷却水量为25m3/d，冷凝过程将蒸发损失少量水分，预计补充新鲜水量2.5m3/d（350m3/a）。 ⑤生活用水：本项目劳动定员为30人，年工作300天，厂区提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），用水定额按150L/人·d，则本项目生活用水量为4.5m3/d（1350m3/a）。 本项目水平衡见下图： 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/a） （2）排水工程 排水系统采用雨、污分流方式，设生活污水、生产废水、雨水排水系统。 生活污水排水系统：生活污水经过化粪池处理后排入市政污水管网（长湖片污水处理厂未建设完时，生活污水经过专用的污水转运车送至就近的岳阳高新技术产业园区污水处理厂进行处理）。 生产废水：①油水分离废水：该阶段废水经过冷却处理后直接回用至溶解工序，建设单位拟建一座36×12×2.0m循环冷却水池，有效容积864m3，用作油水分离废水冷却后循环使用，不外排；②废渣压滤废水：澄清锅产生的废渣经过压滤后会产生压滤废水，建设单位拟设置一座污水处理装置，设计处理能力30t/d（本项目生产废水23.8t/d，处理能力可满足项目使用要求），压滤废水经污水处理装置处理后外排至市政污水管网（长湖片污水处理厂未建设完时，经过专用的污水转运送至就近的岳阳高新技术产业园区污水处理厂进行处理）；③冷凝器废水：设13m3冷却水塔一个，用于冷凝器废水冷却回用，冷凝废水不外排。 雨水排水系统：项目厂区内设独立的雨水排水系统，雨水通过雨水管网收集后排入七星河，最终进入新墙河。 （4） 供电 本项目供电电源来源于园区电网接一回路10KV电源，供厂内负荷用电。本项目设置1台2500KVA箱式变压器，厂区主配电电压为380/220V。低压配电系统接地采用TN-S型，供电方式采用放射式。 本项目备用电源的设置：厂内设置UPS备用电源以满足自控仪表提供紧急供电电源，满足项目要求。同时建设单位将老厂区现有的柴油发电机搬运至新厂区作为备用电源。 - 供蒸汽 加工过程中溶解及蒸馏工序需使用蒸汽加热，根据实际调查可知，目前岳阳高新技术产业园区洪山洞产业片区集中供热项目已实施，为工业用户提供清洁经济的工业蒸汽，预计本项目投产之前可接通园区供蒸汽管道。 集中供汽可能出现供汽不稳定、供汽不足的情况，为保险起见，建设单位拟采用两种供热方式：①优先：直接利用园区供热管道提供的蒸汽为溶解工序供热（集中供汽温度约180°，蒸馏工序温度需达到240°，需要由自备锅炉再加热）。②备用：设置一台2.6t/h的燃生物质导热油锅炉以及一台蒸汽发生器，通过生物质加热，以导热油为热载体，利用循环油泵使导热油循环流动，将热量输送给用热设备，继而回流重新加热。蒸汽发生器是利用导热油热量。通过换热，加热水至蒸汽，输送至用蒸汽设备使用供热。 其中导热油通过外购的桶装，储存于导热油储罐槽中（其中高位槽容积为2.5m³，低位槽容积为3.5m³）。导热油锅炉、蒸汽发生器布置于锅炉房中。生物质燃料为岳阳县当地购买。 - 消防 本项目消防水源依托新建地下消防水池（位于辅助用房地下），消防水总储存540m³。本项目装置周围消防水管道管径为DN150，装置边界线处消防水压力不小于0.6MPa。沿装置周围的消防检修道路敷设稳高压消防水管道，并设置地上消火栓。消火栓之间距离不大于120米，以方便消防车取水灭火。本项目设置消防水泵两台，Q=50L/s，H=65m，P=75kw，一备一用，高位消防水箱在辅助用房屋顶18m³，消火栓系统增压稳压设备XW(L)-l-2.5-20-ADL(N=1.1KW)，一备一用，稳压罐150L型号为XBD6.0/30GJ-LB，一用一备。 本项目沿厂区主要通道及成品仓库、松节油储罐区附近设置消防车道的，其宽度不小于4m，松节油储罐区东北侧设置回车场（15m*15m）。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），本项目设置一定数量的手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器，按相关要求设置室内外消火栓。 8、服务班制及劳动定员： 本项目劳动定员30人，企业生产为季节性生产，上半年上山采集松脂不生产，下半年生产时间约140天，全天运行（检修时停止生产）。本项目行政管理人员实行白一班，生产车间倒班岗位及相应后勤岗位人员实行三班倒替作业，员工在厂区食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目施工期主要进行厂房的建设及设备安装、调试及投产。施工时间预计12个月。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 施工过程的污染源主要为施工扬尘、运输汽车尾气、燃油机械产生的废气、施工人员生活污水、建筑施工噪声和建筑垃圾等。 - 营运期工艺流程 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 1、原料处理工序 本项目使用的原料分为两种：液态湿地松松脂、固态马尾松松脂。两者的区别为：①马尾松脂是白色的，呈固体块状，湿地松脂是淡青色的，呈糊状。②马尾松脂含松香率约为百分之七十五，湿地松脂含松香率约为百分之六十五，以下统称为松脂。原料装运容器大多使用200L铁桶，汽车运输至厂区后，将按照分类倒入相应的原料处理池暂存，为防止松脂在原料池贮存时氧化变质，原料处理池内将加保养水，超出脂面10-20cm。保养用水将随松脂一同进入松脂溶解工序。 2、溶解工序 项目原料处理池紧挨生产车间，将松脂用螺旋输送器，通过松脂计量槽加入预热过的全封闭式溶解锅内，为便于除去杂质和输送，同时加入一定量的松节油、水、草酸，通入蒸汽进行加热、溶解。溶解时蒸汽与松脂直接接触加热，温度控制在90-95℃，操作压力为0.2Mpa。现场设置温度计、液位计指示。溶解过程中蒸发出的水蒸气由溶解锅上部的冷凝器冷凝后重新进入进料斗回用于溶解工序。溶解脂液经溶解锅内的过滤装置除去粗的树皮树杂渣后进入后续澄清工序。溶解工序过滤出的树皮树杂渣可外售综合利用。 3、澄清工序 溶解后的脂液将由管道压送至澄清工序，澄清工序分为高位锅、脂液澄清锅，两次澄清时间为6～8小时，静置可使脂液和水自行分层，澄清后的脂液送往蒸馏工序；澄清逸出的水、松节油蒸汽通过管道，直接引入冷凝回收装置（与溶解工序共用一套冷凝装置），冷凝后重新进入进料斗回用于溶解工序。此工序操作压力为常温常压。澄清工序主要产生的污染物为过滤废渣。 废渣处理工序：澄清锅下部产生的渣水混合物则排至废渣储存锅储存后，后输送至废渣处理锅中，通入蒸汽加热至95℃左右，再送入压滤机进行压滤，压滤出的中层脂液重新打回进料斗回用至松脂溶解工序，压滤后产生的废树皮树渣外售综合利用。高位锅下部产生的渣水直接进入废渣池内储存后，经压滤后废渣出售，废水则经污水处理设备处理后外排至污水处理厂进一步处置。 4、蒸馏工序 澄清后的脂液由过滤罐经转子流量计测定流量后进入蒸馏阶段，蒸馏塔分二段，上塔段塔顶（约140℃）蒸出松节油和水蒸气的混合气体，由塔顶引出进入冷凝器，冷凝后的松节油经油水分离器分离出水分，即得成品松节油，通过管道送往贮罐储存，分离下层水进入循环冷却池暂存，冷却后回用至溶解工序。下塔段塔顶（约240℃）蒸出的松节油，直接送往贮罐储存，下塔底（约120℃）放香口放出松香，经放置在产品冷却区进行自然冷却后，即可包装入库。此工序操作压力为常压。该过程产生的污染物主要为松节油和水蒸气的混合气体、放香废气，经冷凝后全部回收利用。 5、备用生物质导热油锅炉及蒸汽发生器工作流程 通过生物质燃料加热，以导热油为热载体，利用循环油泵使导热油循环流动，将热量输送给用热设备，继而回流重新加热。蒸汽发生器是利用导热油热量。通过换热，加热水至蒸汽，输送至用蒸汽设备使用。 图2-4 锅炉工作流程框图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、老厂区基本情况介绍 岳阳市金松松香有限公司成立于2011年01月20日，注册资本为108万元，老厂区位于岳阳县新墙镇原401地质大队院内，主要从事松脂（即生松香）的加工和松香、松节油销售，项日以松脂和草酸为原料，通过松脂溶解、澄清、蒸馏等工序生产松香和副产品松节油，年产松香7600 吨、松节油1500吨。老厂区占地面积 6667m2，建设有生产车间（3100m2）、松脂堆放场、松节油罐区、锅炉房、生活辅助及办公用房。老厂区用工人数20人，年工作270天，其中生产时间为130天，间断三班制生产。根据调查，建设单位从成立运营至今从未收到周边居民投诉。根据现场调查，企业已于2024年上年度正式停止运行，老厂区不再进行生产。 老厂区具体工程内容见下表： 表2-8 老厂区工程组成一览表 工程名称; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 生产车间; 建筑面积 3100m2，钢结构，层高9m，层数1层，内设置熔解、澄清、蒸馏等设备，包含成品区. 储运工程; 松脂堆放场; 建筑面积 800m2，钢结构，层高9m，层数1层，包括松脂池、卸脂台等. 松节油罐区; 占地面积 166.4m2，50m2的罐2个，20m2的罐1个. 公用工程; 锅炉房; 建筑面积 400m2，砖混结构，2th燃生物质锅炉1台、2t/h过热炉1台. 配电间; 建筑面积40m2，砖混结构，设150kw发电机一台. 工具房; 建筑面积100m2，砖混结构. 杂物房; 建筑面积500m2，砖混结构. 办公室、生活区; 建筑面积 2442m2，砖混结构，办公用房及宿舍. 环保工程; 废气处理系统; 锅炉、过热炉烟气经水膜除尘装置处理后经过15m高烟囱排放. 冷凝废水; 经冷却后回用. 一般固废暂存间; 厂区西侧，钢结构，占地面积200m2. 老厂区主要生产设备明细表详见2-9。 表2-9 老厂区设备使用情况一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. l; 锅炉; 2t/h; 台; 1. 2; 过热炉; 2t/h; 台; 1. 3; 螺旋输送器; Q235-A; 个; 3. 4; 松脂池; 钢筋混凝200m2; 座; 1. 5; 投料斗; 3400x1500x800; 个; 1. 6; 中油计量槽; Ф1100x1900; 个; 4. 7; 分汽缸; 0.05m3; 个; 2. 8; 熔解锅; Ф1200x800; 个; 1. 9; 高位锅; Ф1600x1400; 个; 2. 10; 过滤器; Ф350x450; 个; 4. 11; 澄清锅; Ф1600x1400; 个; 3. Ф1700x2000; 个; 2. 12; 蒸馏锅; Ф1400x2200; 个; 1. 13; 螺旋板冷凝器; F=25m2; 个; 1. 14; 盘管冷凝器; Ф1100x1900; 个; 1. 15; 油水分离器; Ф200x1000; 个; 3. 16; 放香斗; 2000x1200x900; 个; 1. 17; 松节油贮罐; Ф3000x7000 卧式; 个; 2. 18; 发电机; 150kw; 个; 1. 老厂区原辅材料使用情况见下表： 表2-10 老厂区原料及资源年消耗一览表 序号; 名称; 年耗量; 备注. 1; 松脂; 10000t/a; 液态、固态(存放于松脂池内)，由工人在松树林收集后用铁桶或蛇皮袋包装运到厂区. 2; 草酸; 2.85t/a; 晶体，袋装，外购. 3; 生物质; 114t/a; 岳阳市当地购买. 4; 水; 6410.4m3/a; 岳阳新墙镇自来水厂. 5; 电; 4.56万kwh/a; 从区域电力供应电网接入. 2、老厂区环保审批情况 老厂区于2011年办理环评手续，岳阳市环境保护局于2011年12月15 日对该项目环评进行了批复（ 环评批文号：岳环评批[2011]100号 ），2011年12月项目开工建设，2012年2月竣工，2012年8月26日企业通过环保验收（验收文号：岳环评验[2012129号）。 3、老厂区污染物排放及处理达标情况 - 废气污染及现有的环保措施 ①锅炉及过热炉烟气 老厂区现有的锅炉和过热炉燃生物质过程中会产生废气，企业采用水膜除尘装置对废气进行净化处理，废气中烟尘、二氧化硫及氮氧化物经处理符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求后经15m高烟囱排放，企业已根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)要求委托湖南永辉煌检测技术有限公司对厂区污染物进行日常监测，根据2023年12月25日企业日常监测数据可知，锅炉废气排口（DA001）各污染因子排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求，具体详见下表： 表2-11 锅炉烟气检测报告单 采样点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 第1次; 第2次; 第3次. 锅炉排放口（DA001）; 2023.12.25; 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 8.1; 8.5; 8.0; 30. 排放速率（kg/h）; 0.033; 0.035; 0.033; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3; 200. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 63; 71; 74; 200. 排放速率（kg/h）; 0.26; 0.30; 0.30. 烟气黑度; ＜1; ≤1. ②厂区无组织废气 松香、松节油在储存及生产过程中会产生非甲烷总烃，根据老厂区环评及验收计算，无组织排放的非甲烷总烃约0.5t/a，企业通过冷凝、集气、密封式生产、加强管理等措施减少无组织废气的产生及排放，根据2023年12月25日企业日常监测数据可知，无组织废气颗粒物、非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的要求。具体数据详见下表： 表2-12 无组织废气检测报告单 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 厂界上风向; 厂界下风向. 2023.12.25; 颗粒物; 浓度（mg/m3）; 0.146; 0.22; 1.0. 非甲烷总烃; 浓度（mg/m3）; 0.33; 0.61; 4.0. ③柴油发电机 老厂区设置有1台单机容量为150kW的柴油发电机作为备用电源，发电机废气在厂区内无组织排放。 （2）废水污染及现有的环保措施 根据实地调查，老厂区废水主要包括水膜除尘废水及生活污水，锅炉及过热炉采用水膜除尘装置处理烟气，水膜除尘装置产生的废水循环使用；冷凝冷却水进入循环冷却池冷却后循环使用；生活污水经化粪池处理后用作农肥。整个厂区无废水外排，目前老厂区渣水混合物中大部分水回用至溶解锅，其余小部分沉淀物及废水一同储存在废渣池（45m3），后外售至龙岩万福林化有限公司制作黑松脂，未设置废水处理装置。 （3）噪声污染及现有的环保措施 老厂区现有噪声主要为生产设备及运输设备嘈杂声等，2023年12月25日湖南永辉煌检测技术有限公司对项目四周（正常营运期间）进行了噪声现状监测，具体监测数据如下： 表2-13 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间. 1＃; 厂区东侧1m; 2023年12月25日; 58. 2＃; 厂区南侧1m; 55. 3＃; 厂区西侧1m; 58. 4＃; 厂区北侧1m; 55. 根据上表监测数据可知，老厂在正常营运情况下，场界四周各监测点噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物污染及现有的环保措施 老厂营运过程中产生的固体废物主要是：过滤产生的废树皮树渣、澄清产生的废渣、锅炉及过热·炉灰渣、废导热油、废原料桶。此外，还有职工生活产生的生活垃圾。 废树皮树渣直接用作锅炉燃料，企业设置有占地面积200m2的一般固废暂存点用作废树皮废渣暂存；含水废渣全部外售至龙岩万福林化有限公司制作黑松脂，目前厂区内设有废渣房用于废渣储存；锅炉及过热炉产生的灰渣、除尘渣外售，锅炉房内有灰渣暂存区；废导热油由导热油生产厂家直接更换后带走；废机油作为润滑油再利用；废原料桶直接作为可回收物外售；生活垃圾由环卫部门定期清运。 表 2-14 老厂区主要污染物汇总一览表 项目; 产生源; 污染物; 排放量; 排放浓度. 废气; 锅炉; 颗粒物; 0.074t/a; 8.5mg/m3. 二氧化硫; 0.028t/a; ＜3mg/m3. 氮氧化物; 0.67t/a; 0.30mg/m3. 工艺废气; 非甲烷总烃; 0.5t/a; 无组织排放. 柴油发电机; SO2; 2.07kg/a. NOX; 1.33kg/a. CO; 0.79kg/a. 废水; 生活废水; COD; 0.15t/a; 化粪池处理后作农肥. BOD5; 0.07t/a. NH3-N; 0.014t/a. 固废; 溶解; 粗树皮树渣; 12t/a; /. 澄清; 含水废渣; 3600t/a; /. 锅炉、除尘; 灰渣、除尘渣; 50.2t/a; /. 导热油锅炉; 废导热油; 2m3/a; /. 设备维修; 废机油; 0.05t/a; /. 原料桶; 废松脂桶; 0.14t/a; /. 员工生活; 生活垃圾; 6t/a; /. 4、老厂区存在的环境问题 老厂区目前存在的主要环境问题有以下几方面： ①、老厂区设置的锅炉烟囱高度为15m，不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4锅炉房烟囱最低（25m）允许高度。 ②、老厂区内未按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）要求储存一般固废，部分废树皮树渣、锅炉灰渣有乱堆乱放现象。 5、老厂区搬迁过程中环境问题的处理 为避免搬迁后老厂区对外环境产生不利影响，根据建设单位提供资料并结合老厂区实际情况，本环评提出如下建议要求： ①设备的处理：老厂区可利用的部分设备搬迁至本项目新址，淘汰废弃的生产设备外委收购回收处理。迁建项目建成后，建设单位应合理地安排搬迁时间，协调好老厂区设备的搬迁时间与新址设备安装时间，企业应制定拆迁方案，并制定拆迁突发应急事件预案。建设单位应在搬迁期间将老厂区现有的废渣、废树皮以及化粪池污泥全部收集并作出合理处置。 ②老厂区退出的环保要求：老厂区为租赁方式，项目搬迁后老厂区建筑物保持原状不拆除，交由原房东处置。搬迁后建设单位应对老厂区进行土壤污染状况调查，土壤污染状况调查应进行采样分析，如果污染物浓度均未超过 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB 36600-2018 等国家和地方相关标准以及清洁对照点浓度，土壤污染状况调查工作可以结束。若污染物浓度超标则认为可能存在环境风险，须进行详细调查并进一步采样和分析，确定土壤污染程度和范围，并做出针对性的场地生态恢复工作。 6、新厂区现有污染物排放情况 本项目新厂区位于岳阳高新技术产业园区六期洪山洞板块内，新场地现状为空地，不存在现有污染和环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2023年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用岳阳市2023年度生态环境质量公报数据。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2023年岳阳县空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准浓度/; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 5μg/m3; 60μg/m3; 8.33; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 18μg/m3; 40μg/m3; 45; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 0.9mg/m3; 4.0mg/m3; 22.5; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 128μg/m3; 160μg/m3; 80; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 34μg/m3; 35μg/m3; 97.14; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 49μg/m3; 70μg/m3; 70; 达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为达标区域。 （2）特征因子监测数据 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）三内容：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据。本项目排放的有国家、地方环境空气质量标准中标准限值要求的特征污染物大气特征因子为TSP。 本次环评TSP数据引用《湖南圣诺运动用品有限公司岳阳县超轻耐磨运动用品生产项目》环境影响报告表中湖南谱实检测技术有限公司监测数据，监测时间于2023年5月28日~5月30。湖南圣诺运动用品有限公司位于本项目西北侧60m处，具体监测统计结果见表3-2； 表3-2 特征因子TSP引用数据 单位：mg/m3 监测项目; 采样时间; 采样位置; 监测结果; 标准值. TSP; 5月28日; 圣诺厂界西北侧1m处（位于本项目西北侧150m处）; 0.114; 0.3. 5月29日; 0.111. 5月30日; 0.116. 由监测结果可知，项目拟建地周边TSP数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，周边环境空气质量现状较好。 2、地表水环境质量现状 本项目位于岳阳高新技术产业园区六期洪山洞板块内，项目周边主要水系为新墙河，为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳市2023年度生态环境质量公报内容，在地表水环境—主要江河水质状况提到：新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到或优于Ⅱ类； 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表技术指南（污染影响类）（试行）》要求厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目新厂区50m范围内无声环境敏感点，无需展开声环境质量监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”进一步了解项目区域地下水、土壤环境质量现状，本评价引用《湖南金力泰新材料科技有限公司年产92000t 固态硅酸钠、23600t 液态硅酸钠、2000t 五水偏硅酸钠生产项目》环境影响报告书中地下水、土壤现状数据留作本底值。湖南金力泰新材料科技有限公司建设地位于本项目西侧200m处，地下水土壤监测时间为2023年12月 ，具体情况如下： 4.1、地下水引用监测数据 湖南金力泰新材料科技有限公司委托湖南乾诚检测有限公司于 2023 年 12 月4日至12月10日在评价范围内检测了10个水位监测点和5个水质监测点，地下水水位及水质监测信息及监测结果如下所示： - 表3-4 地下水水位及水质监测信息表 监测点名 称; 监测点位置; 监测因子; 监测时间及 频次; 水位. D1; 113.24120700， 29.06556189; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、 Cl-（氯化物）、SO42-（硫酸盐）、 pH 、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥 发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六 价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、 锰、溶解性总固体、耗氧量、总大 肠菌群、细菌总数；同步监测水位; 2023年 12 月 6 日 ，监 测 1 次。; 38.5m. D2; 113.22023213， 29.06536965; 55.3m. D3; 113.23596060， 29.05802195; 43.4m. D4; 113.21259320， 29.06552438; 35.2m. D5; 113.21522713， 29.08248724; 42.3m. D6; 113.22725952， 29.06717484; 监测地下水水位; 38.5m. D7; 113.21042597， 29.08048072; 28.7m. D8; 113.22832704， 29.08228565; 43.4m. D9; 113.22354198， 29.09247704; 31.5m. D10; 113.22056472， 29.08599855; 29.9m. - 表3-5 地下水水质监测数据及评价结果一览表 单位mg/L 检测项目; D1; D2; D3; D4; D5; 标准值; 单位. pH 值; 7.0; 7. 1; 7.4; 7. 1; 7.7; 6.5~8.5; 无量纲. 钾; 1.87; 1.90; 16.4; 4.59; 2.03; —; mg/L. 钠; 17.2; 15.4; 16.8; 17.4; 3.83; ≤200; mg/L. 钙; 75; 108; 42; 37; 54; —; mg/L. 镁; 3L; 3L; 3L; 3L; 3L; —; mg/L. 碳酸根; 5L; 5L; 5L; 5L; 5L; —; mg/L. 碳酸氢根; 100; 350; 120; 147; 154; —; mg/L. 氯化物; 70.7; 0.007L; 27.2; 0.007L; 4.71; ≤250; mg/L. 硫酸盐; 33.8; 2.06; 13.3; 2.02; 1.80; ≤250; mg/L. 氨氮; 0.04; 0.07; 0.04; 0.04; 0.025L; ≤0.5; mg/L. 硝酸盐（以 N 计）; 4.74; 1.81; 1.61; 2.36; 3.03; ≤20; mg/L. 亚硝酸盐（以 N 计）; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; ≤1; mg/L. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002; mg/L. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05; mg/L. 砷; 0.0003L; 0.0005; 0.0003L; 0.0003L; 0.0019; ≤0.01; mg/L. 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.001; mg/L. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05; mg/L. 总硬度; 195; 281; 109; 96; 140; ≤450; mg/L. 铅; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤0.01; mg/L. 氟化物; 0.178; 0.123; 0.196; 0.110; 0. 112; ≤1; mg/L. 镉; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; ≤0.005; mg/L. 铁; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; ≤0.3; mg/L. 锰; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.1; mg/L. 根据引用的现状监测结果可知，地下水监测点位均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，区域地下水环境质量较好。 4.2、土壤引用监测数据 湖南金力泰新材料科技有限公司委托湖南乾诚检测有限公司对厂内及厂外进行了土壤监测。占地范围内设 7 个监测点（5 个柱状样点，2 个表层样点），占地范围外设 4 个监测点（4 个表层样点），2023 年12月5 日开展一期监测，采样监测一次。 - 表3-6 土壤监测点位、监测因子 序号; 监测点位位置; 监测因子; 功 能. S1; 项目占地范围内东北侧，表层样-1; pH、石油烃；45项基本因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1，2，3-cd]蒽、萘共 47项; 建设用地. S2; 项目占地范围内西南侧，表层样-2. S3; 项目占地范围内车 间一西侧，柱状样-1. S4; 项目占地范围内车 间一北侧，柱状样-2; pH、石油烃. S5; 项目占地范围内车 间一东侧，柱状样-3. S6; 项目占地范围内车间二西南侧，柱状样-4. S7; 项目占地范围内车间二东南侧，柱状样-5. S8; 项目占地范围外东 北侧，表层样-1; pH、石油烃. S9; 项目占地范围外西 北侧，表层样-2; pH 、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌; 农用地. S10; 项目占地范围外西 南侧，表层样-3. S11; 项目占地范围外南 侧，表层样-4. - 表3-7 土壤监测结果一览表 mg/kg 采样时间; 采样点位; 采样深度; 检测项目; 单位; 检测结果; 筛选值. 2023. 12.05; S1 项目占 地内表层 样; 0-0.2m; pH 值; 无量纲; 7.24; —. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 31.7; 4500. 砷; mg/kg; 8.60; 60. 镉; mg/kg; 0.07; 65. 六价铬; mg/kg; 0.5L; 5.7. 铜; mg/kg; 34; 18000. 铅; mg/kg; 96; 800. 汞; mg/kg; 0.034; 38. 镍; mg/kg; 30; 900. 四氯化碳; mg/kg; 2. 1×10-3L; 2.8. 氯仿; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 3.0×10-3L; 37. 二氯 乙烷; 1, 1 二氯乙烷; mg/kg; 1.6×10-3L; 9. 1,2 二氯乙烷; mg/kg; 1.3×10-3L; 5. 二氯 乙烯; 1, 1-二氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 2.6×10-3L; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 1.9×10-3L; 5. 四氯 乙烷; 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 53. 三氯 乙烷; 1, 1, 1-三氯乙烷; mg/kg; 1. 1×10-3L; 840. 1, 1,2-三氯乙烷; mg/kg; 1.4×10-3L; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.43. 苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 4. 氯苯; mg/kg; 1. 1×10-3L; 270. 二氯苯; 1,2-二氯苯; mg/kg; 1.0×10-3L; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 20. 乙苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 28. 苯乙烯; mg/kg; 1.6×10-3L; 1290. 甲苯; mg/kg; 2.0×10-3L; 1200. 二甲苯; 间,对二甲苯; mg/kg; 3.6×10-3L; 570. 邻二甲苯; mg/kg; 1.3×10-3L; 640. 硝基苯; mg/kg; 0.09L; 76. 苯胺; mg/kg; 0.66L; 260. 2-氯酚; mg/kg; 0.06L; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0. 1L; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 0. 1L; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2L; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0. 1L; 151. 䓛; mg/kg; 0. 1L; 1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 0. 1L; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0. 1L; 15. 萘; mg/kg; 0.09L; 70. S2 项目占 地内表层 样; 0-0.2m; pH 值; 无量纲; 7.16; —. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 29.5; 4500. 砷; mg/kg; 15.7; 60. 镉; mg/kg; 0.27; 65. 六价铬; mg/kg; 0.5L; 5.7. 铜; mg/kg; 40; 18000. 铅; mg/kg; 94; 800. 汞; mg/kg; 0.493; 38. 镍; mg/kg; 30; 900. 四氯化碳; mg/kg; 2. 1×10-3L; 2.8. 氯仿; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 3.0×10-3L; 37. 二氯 乙烷; 1, 1 二氯乙烷; mg/kg; 1.6×10-3L; 9. 1,2 二氯乙烷; mg/kg; 1.3×10-3L; 5. 二氯 乙烯; 1, 1-二氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 2.6×10-3L; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 1.9×10-3L; 5. 四氯 乙烷; 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 53. 三氯 乙烷; 1, 1, 1-三氯乙烷; mg/kg; 1. 1×10-3L; 840. 1, 1,2-三氯乙烷; mg/kg; 1.4×10-3L; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.43. 苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 4. 氯苯; mg/kg; 1. 1×10-3L; 270. 二氯苯; 1,2-二氯苯; mg/kg; 1.0×10-3L; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 20. 乙苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 28. 苯乙烯; mg/kg; 1.6×10-3L; 1290. 甲苯; mg/kg; 2.0×10-3L; 1200. 二甲苯; 间,对二甲苯; mg/kg; 3.6×10-3L; 570. 邻二甲苯; mg/kg; 1.3×10-3L; 640. 硝基苯; mg/kg; 0.09L; 76. 苯胺; mg/kg; 0.66L; 260. 2-氯酚; mg/kg; 0.06L; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0. 1L; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 0. 1L; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2L; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0. 1L; 151. 䓛; mg/kg; 0. 1L; 1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 0. 1L; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0. 1L; 15. 萘; mg/kg; 0.09L; 70. S8 项目占 地外表层 样; 0-0.2m; pH 值; 无量纲; 6.74; —. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 23.8; 4500. S9 项目占地外表层 样; 0-0.2m; pH 值; 无量纲; 6.81; 6.5-7.5. 镉; mg/kg; 0.10; 0.3. 汞; mg/kg; 0.063; 2.4. 砷; mg/kg; 9. 14; 30. 铅; mg/kg; 67; 120. 总铬; mg/kg; 7; 200. 铜; mg/kg; 39; 100. 镍; mg/kg; 33; 100. 锌; mg/kg; 88; 250. S10 项目占地外表层样; 0-0.2m; pH 值; 无量纲; 6.85; 6.5-7.5. 镉; mg/kg; 0.19; 0.3. 汞; mg/kg; 0.399; 2.4. 砷; mg/kg; 6.22; 30. 铅; mg/kg; 74; 120. 总铬; mg/kg; 4L; 200. 铜; mg/kg; 26; 100. 镍; mg/kg; 29; 100. 锌; mg/kg; 80; 250. S11 项目占地外表层样; 0-0.2m; pH 值; 无量纲; 6.80; 6.5-7.5. 镉; mg/kg; 0.13; 0.3. 汞; mg/kg; 0.525; 2.4. 砷; mg/kg; 8.55; 30. 铅; mg/kg; 74; 120. 总铬; mg/kg; 16; 200. 铜; mg/kg; 21; 100. 镍; mg/kg; 33; 100. 锌; mg/kg; 77; 250. 表 3-8 土壤环境现状监测结果统计一览表（柱状样） 采样时间; 采样点位; 检测项目; 计量单位; 采样深度及检测结果; 筛选值. 0-0.5m; 0.5m-1.5m; 1.5m-3.0m. 2023. 12.05; S3 项目占地内 柱状样; pH 值; 无量纲; 6.84; 6.90; 6.92; —. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 25.9; 27.3; 26.9; 4500. S4 项目占地内 柱状样; pH 值; 无量纲; 6.94; 6.84; 6.82; —. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 24.2; 25.7; 25.7; 4500. S5 项目占地内 柱状样; pH 值; 无量纲; 6.59; 6.58; 6.59; —. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 32.4; 25.4; 30. 1; 4500. S6 项目占地内 柱状样; pH 值; 无量纲; 6.55; 6.67; 6.62; —. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 22.5; 24.4; 30. 1; 4500. S7 项目占地内 柱状样; pH 值; 无量纲; 6.91; 6.91; 6.95; —. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 29.9; 21.3; 33.7; 4500. 由上述表格可知，本项目引用的所有土壤环境质量现状监测点检测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 表 1 中第二类用地筛选值要求和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表 1中其他风险筛选值要求。 5、生态环境现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。” 本项目新厂区选址位于岳阳高新技术产业园区六期洪山洞板块内，该地块为工业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，故本项目不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目建设地位于岳阳高新技术产业园区六期洪山洞板块内，根据项目性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点主要大气和噪声环境保护目标。项目保护目标见表3-9，项目保护目标图见附图4。 表3-9 环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目标名称/坐标; 相对 方位; 相对距离; 规模; 功能; 保护级别. 大气; 刘祯孙居民点 （坐标：东经113.229088、北纬29.074671）; 东北; 398-500m; 18户，63人; 居住; （GB3095－2012）中的二级标准. 长湖村居民点 （坐标：东经113.230376、北纬 29.071661）; 东; 300-500m; 60户，210人. 李子角居民点 （坐标：东经113.227447、北纬 29.067071）; 南; 115-500m; 14户，49人. 地表水环境; 新墙河; 北; 7.5km; 流域面积 2370平方公里; 渔业; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外50m范围内无居民点. 生态 环境; 厂界外500m范围内的植被、林地、山地及水田. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 （1）施工期：项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求； （2）运营期 导热油锅炉DA001： 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“适用范围：使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行”。本次评价中生物质锅炉参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值。标准值见表3-10。 表3-10 大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 浓度限值（燃煤锅炉）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 200. 林格曼黑度（级）; 1; 烟囱排放口. 无组织废气： 厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1相关要求；厂界无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 厂界标准值新扩改建二级标准；备用柴油发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中无组织标准要求。 表3-11 厂区内 无组织废气排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 依据来源. NMHC; 10; 监控点处 1 h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点; GB 37822-2019. 30; 监控点处任意一次浓度值. 4.0; /; 周界外浓度最高点; GB16297-1996）. 臭气浓度; 20（无量纲）; /; 厂界; GB14554-93. 表3-12 发电机尾气排放标准 序号; 控制项目; 标准值. 1; SO2; 0.4mg/m3. 2; NOX; 0.12mg/m3. 3; 烟尘; 1.0mg/m3. 2、废水污染物 本项目外排废水主要包括废渣压滤废水、生活废水。根据调查，项目所在地周边拟建设岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂，污水处理厂暂未建成，管网未碰通。 ①长湖片区污水处理厂建设完成前：生产、生活废水经过专用的污水转运车送至就近的岳阳高新技术产业园区污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账。管网碰通前项目废水排放执行岳阳高新技术产业园区污水处理厂设计进水水质标准要求（即pH6~9、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤22mg/L、TN≤35mg/L、TP≤5mg/L）； ②长湖片区污水处理厂建设完成后：污水经预处理达到岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂的进水水质标准后排入园区污水管网，进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-13 项目噪声排放标准 执行标准; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 65; 55. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）固体废物控制要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环境部及湖南省实施总量控制的要求，COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs五项主要污染物实施总量控制。项目生产废水、生活污水经预处理后进入岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂处理达标后排放，导热油锅炉烟气经袋式除尘处理后外排。根据计算项目废气总量指标SO2：1.2t/a，NOX：1.4t/a，VOCs：1.38t/a、颗粒物0.034t/a；按污水处理厂出水标准核算项目废水总量指标COD：0.3t/a，氨氮：0.1t/a。老厂区原有总量控制指标为：SO2≤6.3吨/年， NOx≤1.7吨/年，于2015年10月初始分配获得，排污权编号：（岳）排污权证（2015）第796号，新厂区SO2、NOX未超过已购买指标数额，因此建设单位应向生态环境部门申请购买废水总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期约12个月，期间对环境污染问题主要表现在扬尘、施工废水、生活污水、施工噪声以及施工固体废弃物等。 1、施工废气 项目施工过程中对当地大气造成影响的主要为施工扬尘、施工机械、车辆尾气。 （1）施工扬尘在整个建设施工阶段，土方开挖、管道、建材的运输和装卸等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境带来一定影响。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是原有建筑拆除、道路开挖、建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，本项目因道路、土方开挖造成的扬尘量最为严重。 扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。项目拟每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，超过环境空气质量指标（GB3095-2012）中的二级标准，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。为尽可能减少扬尘对周边居民及过往行人的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《岳阳市扬尘污染条例》（2019年12月1日起施行）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期。 （2）施工工地内，易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，如需使用混凝土，应选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围挡必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土（含地面）必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（本项目无拆除工程）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小 （2）施工机械、运输车辆尾气以燃油为动力的施工机械应使用合格无铅汽油，严禁使用劣质汽油，加强对燃油施工机械设备的维护和修养，保持设备在正常良好的状态下工作，同时对燃油机械安装尾气排放净化器，减少尾气的排放，并制定合理运输路线。由于这部分污染物排放强度小，此部分废气不会对周围大气环境产生明显影响。 综上所述，施工期大气影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之结束，建设单位应注意施工扬尘的防治问题，加强施工管理，采取相应措施，尽可能减少对施工区域的影响。 2、施工废水 施工过程中产生的废水主要为施工污水和施工人员产生的生活污水。施工污水应收集沉淀后回用，高峰期施工人员约20人，按生活用水量30L/d•人，施工期生活日用水量0.6m3，生活污水产生量以生活用水量的80％计算，施工生活污水产生量0.42m3/d，生活污水经过专用的污水转运车送至岳阳高新技术产业园区污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账。 3、施工噪声 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在80~105dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表4-1 距各种施工设备不同距离噪声预测结果表 单位：dB(A) 施工设备 距离(m); 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100. 推土机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 装载机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 挖掘机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 各类打桩机; 105; 99.0; 93.0; 89.5; 87.0; 85.0; 83.4; 82.1; 81.9; 80.0. 振捣机; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 电锯; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 空压机; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.1; 63.5; 62.2; 61.0; 59.0. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 环评建议建设单位在施工期采取以下治理措施： （1）合理安排施工期，减少施工噪声影响时间，禁止午休时间（12点至14点）及夜间施工（晚20时至晨8时）。 （2）选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。 （3）合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，建议对施工区设置围挡，利用场区围挡隔声减少噪声对环境影响。 4、施工固体废弃物 施工期产生的固体废物主要为开挖土石方、施工废弃物和施工人员生活垃圾等。 项目施工过程中需开挖的区域包括有原料处理池、废渣池、各废水处理池、事故池等，土石方开挖量约为0.65万m3，填方量约为0.2万m3，弃土约为0.45万m3，土石方则按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）规定，在指定地点消纳。 施工废弃物主要包括废钢筋、砖块、废包装材料等，优先回收利用，不能利用的则运至相关部门指定的建筑垃圾消纳场。施工人员生活垃圾交由环卫部门处理。 主要固体废物处置措施 （1）产出的弃方及其他建筑垃圾，应及时清运与处理，按管理部门指定地点处置，不得随意丢弃；弃方及其他建筑垃圾若在工地内堆置超过一周的，应采取防淋失和风蚀措施。 (2) 施工现场设置专门的废弃物临时储存场地，堆放时须加盖塑料蓬布，避免雨中冲刷带来的水土流失，同时保持土壤的养分。 (3) 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 (4) 建筑物装修期间，使用过的油漆桶属于危险废物，应及时回收，妥善处置。在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除防止污染环境；并与环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾；应使用按规定配装密闭装置的车辆运输。 综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。 5、生态水土流失环境措施 为了减少施工期间的水土流失，提出以下水土保持管理措施要求： ①在土地开挖建设中，应尽量避开雨季； ②合理弃土：为避免临时堆土场的水土流失，建设单位应采用防尘布覆盖全部弃土。苫盖栓牢、压实，做到刮风不开。苫盖接口紧密，接口处互相叠盖，不留空隙；苫盖拉挺、平整，不得有折叠和凹陷。 ③材料堆放场：施工场地要设置材料堆放场堆放砂石料等建筑材料，为了防止降雨对材料堆放场的冲蚀，材料堆放场周围用编织土袋进行拦挡，材料顶部用苫布进行覆盖。 ④合理安排施工时间：在施工过程中，合理安排施工顺序，雨季中尽量减少土地开挖面，并争取土料的随挖、随运、随铺、随压。将施工过程中的泥浆经沉淀、晾干后回填，对水质环境影响能控制在较小范围内，且产生水土流失量较小。 ⑤组织管理：建设单位在工程建设施工过程中，必须加强施工队伍组织和管理，避免发生施工区外围植被破坏，以缩小植被生态损害程度。项目施工期各项水土保持设施在主体工程建设中得到落实后，对项目建设区可能产生的水土流失能起到显著的抑制作用，起到防止水土流失、保护生态环境的作用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期废气污染及保护措施 1.1、生物质锅炉烟气 ①源强 加工过程中溶解及蒸馏工序需使用蒸汽加热，预计本项目投产之前可接通园区供蒸汽管道。但集中供汽可能出现供汽不稳定、供汽不足、温度不够的情况，为保险起见，建设单位拟在生产车间主体西侧设置一锅炉房，内设置一台2.6t/h的燃生物质导热油锅炉作为备用供汽设备。 1t/h锅炉运行1小时需要热量60万大卡，2.6t/h锅炉则需热量156万大卡，根据岳阳县恒辉生物质有限公司提供的成型生物质颗粒成分分析单数可知，生物质高位发热量为4422kcal/kg，生物锅炉热效率为84%，根据调查，虽预计项目投产之前可接通园区供蒸汽管道，但实际接通时间未知，因此本次环评备用锅炉使用时间按照设备最大生产时间计算，24h×140d=3360小时，除去检修时间120h（每周检修一次），预计本项目年耗生物质成型颗粒量约为1560000kal*3240h/0.84/4422kcal/kg/1000=1360t。 生物质导热油炉燃烧烟气主要污染物为烟尘、SO2、NOx，本次污染源计算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，确定本项目产排污系数。 - 表4-2 4430工业锅炉产污系数表-生物质工业锅炉排污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质燃料; 层燃炉; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6,240.28. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 烟尘（压块）; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的行式表示。根据岳阳县恒辉生物质有限公司提供的成型生物质颗粒成分分析单数可知，生物质燃料指标中硫含量0.05%。. 本次环评直接根据上表中的产排污系数计算出生物质导热油炉中大气污染物的产生量，具体数据见下表： 表4-3 本项目生物质导热油炉废气产生情况表 污染源 名称; 废气量(m3/a); SO2; 烟尘; NOX. 浓度(mg/m3); 产生量 （kg/a）; 浓度 (mg/m3); 产生量（kg/a）; 浓度 (mg/m3); 产生量 （kg/a）. 生物质导热油炉; 8.49×106; 136.26; 1156; 80.15; 680; 163.5; 1387.2. ②废气治理措施可行性分析 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中特别排放限值烟尘：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOx：200 mg/m3。根据上表4-3计算数据可知，烟尘排放浓度无法满足排放标准。因此本环评建议建设单位设置一套袋式除尘器，将生物质导热油炉产生的废气集中收集处理后外排。 袋式除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。袋式除尘器它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘器除尘效率为95%，风量约3000m3/h。 达标可行性分析：通过计算，经袋式除尘器处理后的烟尘、SO2、NOx排放量0.034t/a、1.16t/a、1.39t/a，排放浓度分别为4mg/m3、136.26mg/m3、163.5mg/m3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中特别排放限值（烟尘：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOx：200 mg/m3）。 烟囱高度设置合理性分析：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4锅炉房烟囱最低允许高度，锅炉房装机总容量为2~＜4t/h 的锅炉烟囱最低允许高度为30m，本环评建议建设单位在锅炉房设置一根高度为30m的烟囱用于排放污染源，烟囱编号DA001。 ③措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术要求，锅炉烟气污染可行技术如下表所示。 表4-4 生物质锅炉烟气污染防治可行技术一览表 燃料类型; 燃煤; 生物质; 燃气; 燃油. 炉型; 层燃炉、流化床炉、室燃炉; 层燃炉、流化床炉、室燃炉; 室燃炉; 室燃炉. 二氧化硫; 一般地区; 燃用低硫煤、干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术; /; /; 燃用低硫油、湿法脱硫技术. 重点地区; 燃用低硫煤+干法/半干法脱硫技术、燃用低硫煤+湿法脱硫技术; /; /; 燃用低硫油、燃用低硫油+湿法脱硫技术. 氮氧化物; 一般地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术. 重点地区; 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术. 颗粒物; 一般地区; 袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术; 旋风除尘和袋式除尘组合技术; /; 袋式除尘技术. 重点地区. 汞及其化合物; 协同控制a，若采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术; /. 注：a.表中协同控制是指现有的脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施在对其设计目标污 染物控制的同时兼顾对汞及其化合物的控制。. 本项目锅炉为生物质锅炉，针对颗粒物锅炉烟气应采用“旋风除尘和袋式除尘组合技术”，因此本环评建议建设单位设置一套袋式除尘器，根据计算，通过袋式除尘器处理后的烟尘、SO2、NOx排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中特别排放限值要求，因此本环评建议措施可行。 1.2、工艺废气 本项目松脂原料处理池建于半地下，深4.5m，上方设置有钢结构棚，棚高8m，总容积为3500m3。为防止松脂在原料池贮存时氧化变质，建设单位会在处理池内加保养水，水量超出脂面10~20cm，生产使用到松脂时，由螺旋运输机将松脂送到加溶解锅。该节段松脂池加水密封，松脂由底部的螺旋运输机进行输送，且未进行高温加热处理，挥发的有机废气极小，可忽略不计。 根据业主提供资料，本项目生产过程中使用的溶解锅、澄清锅、蒸馏锅、冷凝器、油水分离器以及松节油储罐整个流程均为全密封设备，脂液、水蒸汽在密闭的管道中流动。松节油的沸点温度为 173~175℃，根据业主提供资料，项目熔解工序反应温度为 90~95℃、澄清工序反应温度为 90℃，尚未达到松节油的沸点温度 173~175℃，熔解、澄清工序挥发出的松节油较少，工艺废气主要产生节点位于蒸馏工序下塔段，该阶段反应温度在240℃，工艺废气主要指松节油和水蒸气混合蒸汽，主要成分为非甲烷总烃，混合蒸汽从各密闭锅顶部管道进入配套的冷凝器冷凝为液态，再经油水分离器分离出松节油和水。 冷凝法的工作原理是利用热量传导，将高温汽体中的热量传递到低温水中，使汽体的温度下降到饱和点以下，通过降温使有机废气中一些烃类蒸汽压达到过饱和状态冷凝成液态回收的方法，本项目使用常温循环水对产品进行间接冷却降温（降温过程不与产品接触）。冷凝系统包括冷却室、导管、加水管、排水管、冷却腔、冷却管、电机、温度传感器、压力传感器、水箱等，高温汽体通过入口管进入螺旋管内，经过管道内侧的螺旋形扁带时，其热能被传递给内侧的流体，内侧的流体是常温循环水，也通过进口管进入螺旋管内，流经螺旋形扁带，吸收汽体释放的热量后，经过出口管排出，随着热交换的进行，汽体中的热能被逐渐传递给常温循环水，汽体的温度逐渐下降35°左右，最终冷凝成液体。通过水冷进一步地得到快速的冷凝，从而提高了松节油的生产效率。冷凝的特点有：适用性强、经济效益好，可直接回收液态油品，安全性最好；使用寿命长、无二次污染；操作与维护简单。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业污染源中的 2663 林产品化学制造行业系数手册，松脂蒸馏过程挥发性有机物产生系数为0.8kg/t-产品，本项目年产松香 10000t、松节油 3000t，则项目蒸馏工序的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为10.4t/a，废气量为 6.68×107m3/a。 - 表4-5 2663 林产化学品制造行业系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 松香; 松脂; 蒸馏; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 5.14×103. 挥发性有机物; 千克/吨-产品; 0.80. 在通过低温冷凝后，所产生的油气均可直接液化被回收，但在运行过程也会出现冷凝温度没有低到足以使松节油成为液体的情况，这个情况下就会有少量不凝气体跟随产品通过放香口排出，为尽可能减少废气无组织废气排放，本项目拟在放香口上方设置集气罩进行放香废气的收集，集气罩设计规格为0.8m×0.4m×0.5m一个，废气通过管道引入配套的冷凝器低温冷凝为液态，再经油水分离器分离出松节油和水。集气罩收集过程会存在废气逸散情况，根据老厂区验收数据计算，老厂区无组织排放的非甲烷总烃约0.5t/a，新厂区在增大产能后预计无组织排放的非甲烷总烃约0.65t/a。 在生产过程中建设单位须严格管理，对冷凝器进行监控，一旦异常情况，应立即降低水温或增大冷却水量，定期清理冷凝器水垢、更换冷凝器，确保冷凝器的正常运转，减少无组织废气排放。 - 1.3、松节油储罐呼吸废气 松节油储罐区内拟设置1个为400m3内浮顶罐、1个76m3卧式罐，均为固定储罐，静止存放时物料由于环境温度和物料温度的变化及其物化性质导致储罐内蒸汽热胀冷缩，使得物料挥发的蒸汽从储罐溢出，即通常所说的“小呼吸”。物料进出时由于液面升高或降低而呼出或吸入空气导致罐内挥发物料蒸汽被携带出，即通常所说的“大呼吸”。松节油储罐呼吸口废气排放分为“大呼吸”损失和“小呼吸”损失，均为无组织排放。 “小呼吸”损失计算： 固定顶罐的“小呼吸”排放可用下式估算其污染物的排放量： 式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）； M——储罐内蒸气的分子量，C10H16（主要）：136.23； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），松节油：2670Pa； D——罐的直径（m）；（内浮顶罐直径8m，卧式罐直径3.2m） H——平均蒸气空间高度（m），取0.8m； △T——一天之内的平均温度差（℃），取10℃； FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在 1~1.5 之间，本项目取中间值1.25； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在 0~9m 之间的罐体；C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1，本项目：C内浮顶罐=0.9877，C卧式罐=0.59。 KC——产品因子（石油原油KC取 0.65，其他的有机液体取 1.0） 由此可得到：LB内浮顶罐=253.5kg/a，LB卧式罐=17.52kg/a。则LB总=215.29kg/a。 “大呼吸”损失计算： “大呼吸”是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。可由下式估算固定顶罐的“大呼吸”排放： 式中： LW ——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量） KN ——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K ≤36，KN=1；36< K ≤220，KN＝11.467×K-0.7026；K >220，KN=0.26。本项目取值0.26。 （其他因子与小呼吸公式相同） 由此可得到： LW＝0.152kg/m3。 L总松节油＝Lb总松节油+Lw总松节油×投入量体积（3000m3）=728.02kg/a。 项目松节油库储罐有机废气（以非甲烷总烃计）总产生量为728.02kg/a （0.077kg/h），该部分废气无组织排放，加强周边绿化，经大气稀释扩散后对周边大气环境影响不大。 1.4、恶臭 本项目车间在生产过程中会产生松香味，该异味成分比较复杂，以臭气浓度表征。同时，项目污水处理站运行、废渣储存过程中也会产生少量恶臭气体。由于恶臭是人的一种感官体验，不是严格规定的科学特性，因此，臭气也因为各主体感官不同而对其产生不同的影响。本项目生产设备、废渣池均设于厂房内，污水处理站除需氧工段外均加盖密闭，可减少臭气排放。 恶臭浓度大小跟企业车间空气流通性有关，通常情况下，低浓度异味对人体健康影响不大。其污染产生虽不可避免，但可以通过采取以下控制措施减少其不利影响：a、绿化。在污水处理系统周围和场界周边种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、雪松等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低恶臭气体的环境影响。b、及时清运。在污泥、废渣清运时尽量选择无风天气，减少污泥裸露时间。c、贮存密闭。废渣脱水应在密闭的空间中进行，运输需选用密封的运输设备进行运输。 在采取以上措施后，恶臭气体影响可得到进一步降低，其排放水平和影响程度可控制在人们可接受的范围内，不会造成大的环境影响。 1.5、柴油发电机燃油废气 老厂区目前设置1台单机容量为150kW的柴油发电机作为备用电源，本次搬迁后柴油发电机将继续利用，解决日常生产紧急需求。新厂区所在工业园供电比较正常，因备用柴油发电机的启用次数不多，本次计算按每月发电一次，每次运行4h计，柴油发电机组采用含硫量小于0.2%的柴油作燃料，耗油量为0.072kg·kW/h，则年总耗油量为150×0.072kg·kW/h×4小时/次×12月/年=0.52t/a。参照环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数，发电机运行污染物排放系数为：燃烧1t油SO2的排放量为4kg，NOX的排放量为2.56kg，CO的排放量为1.52kg，烟尘的排放量为0.714kg，总烃的排放量为1.489kg，本项目发电机燃油废气产排污情况见下表： 表4-6 备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表 污染物; SO2; NOX; CO; 烟尘; 总烃. 产生量; 2.07kg/a; 1.33kg/a; 0.79kg/a; 0.37kg/a; 0.75kg/a. 治理措施; 拟引至楼顶高空排放. 由于使用频率减低，产生的废气量较少，废气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。为进一步减少柴油发点机对环境的影响，建议采取以下措施： A:柴油发电机安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口；B:提高燃油品质，有效推进节能和能源清洁化使用；C:定期检查柴油发电机有无“三漏”现象,包括机油,燃油,冷却液。 由于备用发电机不是经常使用设备，所以其影响是暂时性的，对周围环境的大气质量影响很小。 表4-7 项目废气产生情况及排放情况统计 序号; 排放源; 污染因子; 产生量; 处理措施; 排放量; 排放浓度; 排放标准. 1; 生物质锅炉; 烟尘; 0.68t/a; 袋式除尘器+DA001烟囱，处理效率95%; 0.034t/a; 4mg/m3; 30mg/m3. SO2; 1.16t/a; 1.16t/a; 136.26mg/m3; 200mg/m3. NOx; 1.39t/a; 1.39t/a; 163.5mg/m3; 200mg/m3. 2; 蒸馏工艺; 非甲烷总烃; 10.4t/a; 密闭操作、全部冷凝回收; 0.65t/a; 无组织; 10mg/m³. 3; 松节油储罐; 非甲烷总烃; 0.73t/a; /; 0.73t/a; 无组织; 10mg/m³. 4; 柴油发电机; SO2; 2.07kg/a; 拟引至楼顶高空排放; 2.07kg/a; /; /. NOX; 1.33kg/a; 1.33kg/a. CO; 0.79kg/a; 0.79kg/a. 表4-8 项目排放口基本情况表 排气筒编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 生物质锅炉烟囱; SO2、 NOx、烟尘; 113.226090; 29.070251; 30; 0.3; 100. 1.6、非正常排放量核算 项目非正常工况主要考虑废气处理设施处理效率达不到设计要求时的情况，按最不利环境影响计，废气处理设施完全失效时作为废气非正常工况。按此条件核算，本项目废气污染源非正常排放量详见下表。 表 4-9 项目非正常排放量核算 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 袋式除尘器故障; SO2、 NOx、烟尘; 0.23; 0.5; 1次/1年; 立刻停止 作业，进行检修. 蒸馏工艺; 冷凝器故障; 非甲烷总烃; 4.64; 0.5; 1次/1年; 立刻停止 作业，进行检修. - 1.7、无组织废气减缓措施 - 本项目无组织排放主要为原料产品储存区、生产车间产生的少量非甲烷总烃及恶臭，无组织排放由于其分散性和偶然性决定了无法对其进行收集并集中治理，但无组织排放在生产和存放过程中却又无法避免，因此针对无组织排放企业拟采用以下方式以减少无组织排放点和排放强度，同时削减无组织排放的污染物对环境的影响。 - ①车间内物料的转移：在装料和卸料时采用管道输送，气相管和液相管分别与料桶相连，输液时形成闭路循环； - ②本项目对储罐在物料储存和进料过程产生废气的大、小呼吸无组织排放，拟采取降温措施，以减少废气排放量。 - ③企业应在发展中不断提高工艺技术，以及设备水平，从源头上减少车间无组织废气的排放量。 - ④加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。 - ⑤采用质量可靠的设备、管道、阀门及管路附件，加强运行管理，及时更换相关零部件，将装置的静密封点泄漏率控制在0.1-0.3‰，减少装置跑、冒、滴、漏现象的发生，降低废气污染物的无组织排放量。 - ⑥尽量减少原料、产品转移、输送的中间环节，将物料暴露的几率降至最低。 1.8、废气其他运行管理要求 为防止锅炉废气及工艺废气的非正常工况排放，企业必须加强除尘装置及冷凝装置、集气罩及各管道的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，加强除尘设备、冷凝装置、集气罩以及各输送管道巡检，消除设备隐患，保证正常运行。布袋除尘器应安装差压计，及时更换布袋除尘器滤袋，保证滤袋完整无破损。厂家须在生产过程中严格管理，对冷凝器进行监控，一旦异常情况，应立即降低水温或增大冷却水量，定期清理冷凝器水垢、更换冷凝器，确保冷凝器的正常运转。 ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。合理安排开停车和检维修的时间和次序，做好开停车及检维修期间的污染控制措施，最大程度的回收、处理污染物、避免直接排入环境。 2、运营期废水污染及保护措施 项目外排的废水主要为废渣压滤废水及生活污水。 2.1、废渣压滤废水 ①源强 生产过程工艺废水产生节点包括油水分离阶段、冷凝冷却阶段及废渣池渣水混合物压滤阶段。油水分离阶段产生的废水经循环冷却后直接回用至溶解工序，不外排；冷凝器废水经过冷却水塔冷却后循环回用，不外排。需外排的废水主要产生于废渣池渣水混合物压滤阶段。 高位锅生产过程会产生渣水混合物共计约为4767t/a，主要含大量水、少量的松脂及树渣杂质，过滤出的渣水混合物含水率约88%，废渣具有商用价值，可加工黑松香，建设单位将渣水混合物压滤除去大部分水分后外售给黑松香加工厂家资源化处理，压滤后废渣含水率约60%，经计算可知压滤过程产生废水为3337m3/a，废水中主要污染控制项目有：pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油。 本环评根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业污染源中的 2663 林产品化学制造行业系数手册以及参考《分宜县永联林产有限公司年产 3000 吨松香、600 吨松节油产品技改项目竣工环境保护验收监测报告》表 9.2-1 废水处理设施主要污染物处理效率汇总表，确定本项目废渣压滤废水平均产生浓度CODcr：2450mg/L、BOD5：550mg/L、NH3-N：45.5mg/L、总磷：4.36mg/L、SS：47.7mg/L、动植物油：1.28mg/L。 ②废水处理工艺 建设单位拟建设一座设计能力30t/d污水处理装置（本项目生产废水23.8t/d，处理能力可满足项目使用要求），压滤废水经该污水处理装置处理后经DW002号排放口外排至污水处理厂（岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂未建设完前由污水槽罐车运送至岳阳高新技术产业园区污水处理厂，长湖片污水处理厂建设完成后排入岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂）。本环评根据《排污许可证申请与核发技术规范专用化学产品制造工业》推荐使用接触氧化法；中和法；化学沉淀法；活性污泥法；厌氧/缺氧/好氧法；其他。本项目拟采取的工艺为“隔油沉淀+混凝气浮+A/O”一体化设施。 图4-1 一体化设施工作流程框图 “隔油沉淀+混凝气浮+A/O”一体化设施工艺简述：废水首先进入隔油沉淀与混凝气浮共同构成的预处理工艺，能有效地去除废水中的悬浮物、动植物油和总磷，隔油沉淀置于调节池前以及调节池内曝气等工艺措施可有效避免固体物在调节池内淤积堵塞，并最大程度地避免同体物腐败为水溶性的COD和 NH2-N而对后续生化增加不必要的负荷。A/O工艺分酸化池、好氧池，可以达到同时去除有机物、脱氮、除磷的目的，其中酸化池将大分子有机物分解成小分子有机物，去除部分COD，好氧池内的好氧微生物进一步降解为二氧化碳和水，彻底将有机物分解掉，最后出水外排。建设单位污水处理装置内污泥需进行定期清理，交由第三方有资质单位收集后集中处置。 表4-10 工艺废水污染物产生及排放情况 产生环节; 指标; 产生浓度（mg/L）; 产生量(t/a); 处理工艺; 处理效率; 排放浓度（mg/L）; 排放量(t/a). 工艺废水（3337m3/a）; COD; 2450; 8.18; 隔油沉淀+混凝气浮+A/O; 93%; 171.5; 0.57. BOD5; 550; 1.84; 85%; 82.5; 0.28. NH3-N; 45.5; 0.15; 60%; 18.2; 0.06. 总磷; 4.36; 0.015; 60%; 1.74; 0.006. SS; 47.7; 0.16; 98%; 0.95; 0.003. 动植物油; 1.28; 0.0042; 90%; 0.128; 0.0004. 从上述分析结果可知，本项目生产废水经预处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及园区污水处理厂的接纳标准，后进入园区污水处理厂进一步处理。 2.2、生活污水 本项目劳动定员为30人，年工作300天，厂区提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），用水定额按150L/人·d，则本项目生活用水量为4.5m3/d（1350m3/a）。生活污水经化粪池预处理后通过DW001号排放口排放，生活污水的排放系数取0.8，则生活污水排放量为3.6m3/d（1080m3/a）。主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮和动植物油，化粪池对各污染物去除率：COD：20%，BOD5 ：15%、SS ：35%、NH3-N ：35%，动植物油：20%。 表4-11 生活污水产生及排放情况一览表 种类; 处理工艺; 废水量 （t/a）; 污染物; 产生情况; 排放情况; 标准值 （mg/L）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 化粪池; 1080; COD; 250; 0.27; 200; 0.22; 500. BOD5; 120; 0.13; 96; 0.1; 300. SS; 200; 0.22; 130; 0.14; 400. 氨氮; 30; 0.033; 19.5; 0.021; -. 动植物油; 15; 0.016; 12; 0.0129; 100. TP; 4; 0.0043; 2.5; 0.0027; -. 从上述分析结果可知，本项目生活废水经预处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及园区污水处理厂的接纳标准，后进入园区污水处理厂进一步处理。 2.3、废水外排可行性分析 长湖片污水处理厂未建设完成前：本项目在岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂未建设完时，污水经过专用的污水槽罐车送至就近的岳阳高新技术产业园区污水处理厂进行处理（企业已与该污水厂签订转运协议详见附件12）。岳阳高新技术产业园区污水处理厂位于岳阳县荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），主要收集处理岳阳高新技术产业园区企业生活污水及工业废水，该污水处理厂设计处理工艺主要包括预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒，污水处理设计近期规模10000m3/d，目前已投入运营，处理后尾水排放执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）中一级标准，尾水通过管道排入县工业集中区污水处理厂现有排放口最终排入新墙河。根据初步调查，岳阳高新技术产业园区污水处理厂目前废水进水量约为6000m3/d左右，富余污水处理能力在4000m3/d，本项目排放污水占剩余污水处理能力占比较小，不会对污水处理厂造成污染冲击负荷。 槽车运送的具体管理要求：1、企业需根据生产情况及污水池的容量情况，制定污水转运的时间跟频次，坚决杜绝污水溢罐事件的发生，严禁员工私自外排、抽取、倒卖生产污水；2、建设单位及转运双方建立台账，以便记录、跟踪和分析污水转运情况，污水交接过程双方现场负责人共同确认并在污水交接单上签字，双方各持一联；3、必须定点装、卸车，按规定的路线限速行驶，不得在途中随意停留，严禁停靠于村镇、学校等人口密集区和水库、河流等危险路段；4、禁止沿途倾倒、泄放、漏失污水，违者将从重从严处理；5、污水装车时污水处理站员工严格按照《污水装车作业指导卡)操作；5、装卸过程中必须平稳、按章操作，以免污水溅出伤人、环境污染或引起火灾爆炸事故； 长湖片污水处理厂未建设完成后：本项目位于岳阳高新技术产业园区六期洪山洞板块内，废水规划排入岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂，岳阳高新技术产业园区管理委员会拟投资7579万元在岳阳县新墙镇长湖乡城镇开发边界临G107旁建设岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂及管网建设项目，总设计规模为1万m3/d，含预处理系统、调节池、水解酸化池+A/A/0生化池、二沉池、高效沉淀池、滤布滤池、紫外消毒池、污水泵站、污泥脱水间、鼓风、加药间、配电间、除臭系统、综合楼、门卫等。本项目废水排放量约为31.55m3/d，对污水处理厂的冲击很小，可以接纳本项目的产生的污水，本项目污水经预处理达到岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂的进水水质标准后排入园区污水管网，后进入岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂。 2.4、废水其他运行管理要求 专用化学产品制造工业排污单位应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行水污染防治设施并进行维护和管理，保证设施运行正常，处理、排放水污染物符合国家或地方相关污染物排放标准的规定。 a）应进行雨污分流、清污分流，污染物稳定达到排放标准要求。 b）生产设施、废水收集系统以及废水治理设施应同步运行。废水收集系统或废水治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产设施，妥善处理生产设施、废水收集系统以及废水治理设施留存的废水或废液，并按规定向当地生态环境部门报告，待检修完毕后与生产设施同时投入使用。 c）污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。 d）规范废水处理设施开停机记录、维修巡检记录、药剂使用记录、处理前后水质水量监测记录、事故及原因分析记录，要求记录规范，内容完整。 2.5、项目废水污染物排放信息表 本项目外排废水污染物信息表情况见表4-12至4-15。 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、氨氮; 污水处理厂; 连续; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 废渣压滤废水; pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油; 污水处理厂; 连续; TW002; 生产废水处理系统; 隔油沉淀+混凝气浮+A/O; DW002; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 3; 油水分离废水; /; 不外排; /; TW003; 循环冷却池; 冷却池; /; £是 □否; £企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 4; 冷凝水; /; 不外排; /; TW004; 冷却水塔; 冷却水塔; /; £是 □否; £企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 / （万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 113.232657; 29.064513; 0.108; 污水处理厂; 连续; /; 岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. 2; DW002; 113.233217; 29.063505; 0.3337; SS; 10mg/L. 氨氮; 5.0mg/L. 动植物油; 1.0mg/L. 表4-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001/DW002; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 6~9（无量纲）. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 动植物油; 100. NH3-N; -. 表4-15 废水污染物排放信息表 序号; 排放 口编号; 污染 物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/a）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 0.00039; 0.054. BOD5; 10; 0.000077; 0.011. SS; 10; 0.000077; 0.011. 氨氮; 2.0; 0.0000154; 0.0022. 动植物油; 1.0; 0.0000077; 0.0011. 2; DW002; COD; 50; 0.0012; 0.167. BOD5; 10; 0.0002; 0.033. SS; 10; 0.0002; 0.033. 氨氮; 2.0; 0.00005; 0.0066. 动植物油; 1.0; 0.000025; 0.0033. 全厂排放口 合计; COD; 0.221. BOD5; 0.044. SS; 0.044. 氨氮; 0.0088. 动植物油类; 0.0044. 3、运营期噪声污染及保护措施 3.1、噪声环境保护措施 项目运营期产生的噪声主要有生产车间设备运行噪声和运输车辆产生的噪声，设备噪声级在60～85dB(A)，本项目设备运行时间140天，每天运行24h。为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，对噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防治振动产生噪音。 ③优化合理布局措施：本项目拟将生产车间布设在厂区内南侧，辅助用房（办公生活区）设置在厂区内北侧，环评建议在生产车间与辅助用房设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。 ④加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ⑤强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。 本项目主要噪声产生、治理情况、排放情况及与环境保护目标达标情况见下表： 表4-16 主要噪声产生位置、强度及处置措施表 设备位置; 声源; 数量; 产生强度 dB(A); 降噪措施; 排放强度dB(A); 持续时间. 生产设备; 溶解锅; 2个; 70; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 50; 持续. 澄清锅; 8个; 75; 55; 持续. 过渡锅; 1个; 70; 50; 持续. 蒸馏锅; 2个; 75; 55; 持续. 冷凝器; 5套; 85; 65; 持续. 油水分离器; 1个; 80; 60; 持续. 油水滤器; 1个; 80; 60; 持续. 松节油输送泵; 1个; 75; 55; 持续. 废渣处理锅; 1个; 70; 50; 持续. 板框式压滤机; 1个; 85; 65; 持续. 污水泵; 2个; 75; 55; 持续. 螺旋输送器; 3个; 70; 50; 持续. 电动葫芦; 1个; 80; 60; 持续. 冷却水塔; 1个; 60; 40; 持续. 冷却水循环泵; 2个; 75; 55; 持续. 锅炉房设备; 生物质导热油锅炉; 1台; 85; 65; 持续. 蒸汽发生器; 1个; 80; 60; 持续. 水蒸汽分汽缸; 2个; 75; 55; 持续. 其他; 柴油发电机; 1台; 70; 50; 间歇. 运输车辆; /; 78; 控制车速及鸣笛; 58; 间歇. 3.2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中对噪声源强的分类， 项目噪声源强按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产生噪声设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 ①噪声源源强的选择原则 A、本项目噪声源较简单，有部分属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 B、高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ②预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 A、声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=101g(1Titi100.1LAi 式中： Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，S; ti——i声源在T时段内的运行时间，S; LAi ——i 声源在预测点产生的A声级，dB。 B、预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： Leq=101g(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leq—预测点的总等效声级，dB； Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb——预测点的背景值，dB。 C、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点 r 处的 A 声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3.3、厂界预测结果 根据项目厂区总平面布置可知，项目主要设备位于生产车间内，其距离厂界东、南、西、北的距离分别为69.5m、48.1m、17m、46.5m。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见下表： 表4-17 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界方位; 时间; 贡献值; 标准值dB(A); 是否达标. 1; 东厂界; 昼间、夜间; 36.33; 昼间：65，夜间55; 达标. 2; 南厂界; 昼间、夜间; 39.52; 昼间：65，夜间55. 3; 西厂界; 昼间、夜间; 48.56; 昼间：65，夜间55. 4; 北厂界; 昼间、夜间; 39.82; 昼间：65，夜间55. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间、夜间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。本项目50m范围内无敏感点，因此噪声对周边环境影响较小。 4、运营期固废污染及保护措施 运营期产生的固体废物主要为一般固废、危废以及员工生活垃圾。 （1）一般固废 ①、溶解锅、澄清锅粗树皮树渣 生产过程中溶解锅、澄清锅会过滤掉松脂中的废树皮树渣，该过程产生的废树皮树渣经过简单加热之后压滤处理，压滤后的树皮、树渣可外售综合利用，压滤产生的中层脂液回用至生产，该过程粗树皮树渣产生量约15t/a。 ②、高位锅废渣 高位锅生产过程会产生渣水混合物，主要含大量水、少量的松脂及树渣杂质，根据老厂区实际生产情况调查可知，高位锅产生的废渣约占松脂原材料的4%，废渣（不含水）产生量约为572t/a，实际过滤出的渣水混合物含水率88%，则渣水混合物共计约为4767t/a，目前老厂区渣水混合物中大部分水回用至溶解锅，其余小部分沉淀物外售至龙岩万福林化有限公司制作黑松脂，为提高企业经济效益，搬迁后新厂区产生的渣水混合物将经过压滤去除水分后直接外售（厂区内不储存），压滤后废渣含水率约60%，产生量约1430t/a。 ③、锅炉灰渣、除尘渣 项目采用生物质作为燃料，根据生物质成分分析单可知灰分含量5.5%，项目锅炉燃料消耗量为1360t/a，则产生的灰渣为74.8t/a。锅炉烟气采取袋式除尘处理后，除尘的沉渣产生量约为0.65t/a，锅炉燃烧灰渣、除尘灰渣可以作为生产农田肥料的原料出售。 ④、废松脂桶 项目松脂原料采用200L桶装，原料桶为循环使用桶，在使用过程将有少量破损，原料桶不属于危险废物，可外售给回收单位资源化利用，预计产生量0.2t/a。 （2）危险废物 ①污水处理系统污泥 废水处理系统每处理1吨生产废水约产生2.3kg污泥，则本项目约产生污泥7.67t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年），该部分污泥属于国家危险废物名录中的危险废物（危废类别：HW08，危废代码：900-210-08），项目污泥收集后委托有资质的单位处置。 ②废导热油 本项目锅炉使用导热油为加热介质，导热油循环使用，由于导热油化学成分长期因受热容易发生高温氧化、裂化分解和热聚缩合等化学反应，使油质胶质化，需定期请生产厂家对其进行更换，本项目设置3.5m3低位槽用于储存导热油，单次导热油使用量3.5m3，导热油炉每年更换1次导热油，则废导热油产生量为3.5m3/年，根据《国家危险废物名录》（2021年），废导热油属于HW10 -900-010-10 类别，废导热油更换后由导热油生产厂家回收处理。 ③废机油 项目机械设备运行、维修将产生少量废机油，废机油属于危险废物，产生量约为0.05t/a，根据业主提供资料，项目运行过程中废机油不作为危废处置，废机油对于润滑油要求不高的部位依然能够起到润滑的效果，例如输送泵、压滤机等一些设备的金属铰口都可以涂抹废机油来起到润滑、减摩、防锈的效果。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员30人，年工作300天，生活垃圾产生率按1.0kg/人·d，则生活垃圾产生量为9t/a，由环卫部门统一收集处理。 表4-18 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 溶解锅、澄清锅; 粗树皮树渣; 15; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 外售综合利用. 2; 高位锅; 废渣; 1430; 外售给黑松香加工厂家资源化处理. 3; 锅炉; 灰渣、除尘渣; 75.45; 作为生产农田肥料的原料出售. 4; 原料; 废松脂桶; 0.2; 外售给回收单位资源化利用. 5; 污水处理系统; 污泥; 7.67; 危废代码HW08 900-210-08; 委托有资质的单位处置. 6; 导热油锅炉; 废导热油; 3.5m3; 危废代码HW10 900-010-10; 由导热油生产厂家回收处理. 7; 设备维修; 废机械油; 0.05; 危险废物废物代码：HW08 900-249-08; 作为设备润滑油再利用. 8; 员工; 生活垃圾; 9; 生活垃圾; 交由环卫部门处置. 表 4-19 危险废物产生情况一览表 序号; 类别; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 危废类别; 产生量; 危险特性; 产生周期. 1; 污泥; 污水处理系统; 泥状; 含有机废物; 含有机废物; HW08; 7.67t/a; T/Tn; 1次/30天. 2; 废导热油; 导热油锅炉; 油状; 含有机废物; 含有机废物; HW10; 3.5m3/a; T/Tn; 1次/年. 3; 废机油; 机修; 废液; 含有机废物; 含有机废物; HW08; 0.5t/a; T/Tn; 1次/30天. 表 4-20 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危废类别; 危废代码; 贮存方式; 位置; 占地面积; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 桶装; 生产车间内; 5m2; 0.5t; 1次/30天. 建设单位拟在生产车间西侧设置360m2废渣房，房内地下深4.5m，设总容积1710m3下沉式废渣池，用于储存澄清工序产生的废渣。环评建议建设单位在锅炉房内设置20m2树皮、灰渣、除尘渣暂存区，用于暂存树皮、灰渣、除尘渣，建议在生产车间北侧设置面积为20m2的一般固废暂存区以及面积为5m2危险固废暂存场所，废松脂桶在一般固废暂存间后外售给回收单位资源化利用，废机油在危废暂存间暂存后作为设备润滑油再利用。 一般工业固体废物污染防控技术要求： 委托贮存/利用/处置环节：排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 自行贮存设施：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。 危险废物污染防控技术要求： 贮存设施污染控制要求：1.1、贮存设施应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。1.2、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。1.3、贮存设施地面与裙脚应进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏层(渗透系数不大于 10c/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于 10-1cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 容器和包装物污染控制要求：1.1容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；1.2针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；1.3 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；1.4 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；1.5 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；1.6 容器和包装物外表面应保持清洁。危废暂存间设置于生产车间内，满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的要求。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目生产车间、锅炉房、原料处理池、储罐区以及各污水池均做防渗处理，物料直接渗入地下水、土壤几率极小。为防止项目实施对区域地下水和土壤环境造成污染，本评价要求项目从原料和产品储存、生产过程、污染处理等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入土壤和地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。 5.1、防治原则 地下水和土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 ①主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中委托处理或综合利用。 ③应急响应措施，包括一旦发现地下水和土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水和土壤污染，并使污染得到治理。 5.2、防治措施 ①源头控制 企业可通过优化工艺、确保废水稳定处理、强化地面防渗防漏措施等手段，从源头减少水体污染物排放；同时落实废水处理设施日常管理和维护工作，应确保废水可达标排放；工业固体废物及时处置，确保固废能够得以妥善处置，从源头减少污染物的排放。 ②分区防渗措施 主要包括项目易污染区地面的防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即对污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。根据工程生产工艺、设备布置、污染物性质、污染物产生及处理和建筑物的构筑方式，结合扩建项目总平面布置情况，将项目区分为一般防渗区和重点防渗区，根据不同的分区采取不同的防渗措施。其中重点防渗区为危废暂存间，防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，k≤1.0×10-7cm/s，一般防渗区是指裸露于地面的生产单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要为生产车间、锅炉房、原料处理池、储罐区以及各污水池及其他区域，防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，k≤1.0×10-7cm/s。 采取以上防渗措施后，在正常状态下，厂区地面与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 6、生态环境影响分析 本项目位于岳阳高新技术产业园区六期洪山洞板块内，项目用地范围已三通四平，无植被覆盖，用地范围内无生态环境保护目标，项目的建设对周边生态环境影响不大。 7、环境管理、监测计划 7.1、环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受生态环境部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 7.1.1管理机构组成 环评要求项目业主在运营期设置环保办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与生态环境主管部门的联系。 7.1.2环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合生态环境部门做好环保工作； ③领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及生态环境部门上报； ④负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑤制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 ⑥在项目运营期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑦负责全区的环境管理工作。 7.1.3运营期环境保护管理 ①工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染； ②加强对环保设施的管理，定期检查厂区废气、废水处理系统设备及管道，确保废气、废水处理设施的正常运行； ③制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值； ④生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理； ⑤根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑥负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑦负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑧项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受生态环境部门的指导和监督； 7.2监测计划 本项目监测计划参考《排污许可证申请与核发技术规范专用化学产品制造工业》（HJ1115—2020）表13、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉HJ820-2017》、《排污单位自行监测技术指南总则》(H819.2017) 等标准和技术规范的要求编制监测方案，企业自行或者委托有资质监测机构对污染源及环保设施运行情况进行常规监测，具体见表4-21： 表4-21 环境监测计划表 监测项目; 监测内容; 监测负责单位; 监测频次; 监测站点. 有组织废气; 二氧化硫、 氮氧化物、颗粒物; 委托第三方监测单位; 氮氧化物1次/1月，其他1次/1年; DA001烟囱. 无组织废气; 厂界：挥发性有机物、臭气浓度; 1次/半年; 厂界上风向一个点，下风向两个点. 废水; pH、CODCr、BOD5、氨氮、动植物油; 1次/半年; DW002污水排放口. 噪声; 等效连续A声级： 昼间65dB; 1次/1年; 厂界. 雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。. 8、环境风险评价 8.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 8.2、风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目原料主要为松脂、草酸等，成品松节油、松香，辅料主要为柴油、导热油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及附录 B 中的风险物质。但根据风险调查，本项目涉及的危险物质主要为松脂、松节油、柴油、导热油，均属于易燃液体。 本项目 Q 值确定见下表： 表4-22 项目环境风险潜势划分 序号; 危险物质名称; 最大储存量q（t¦）; 危险性类别; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 松脂; 1007（含设备在线量7）; 易燃液体，类别 3，W5.4; 5000; 0.2. 2; 松节油; 37.5（含设备在线量2.5）; 5000; 0.015. 3; 导热油; 0.67; 易燃液体,类别3; 50; 0.0134. 4; 柴油; 0.1; 50; 0.002. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当q/Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。由上表可知项目物质数量与临界量比值为q/Q=0.2304，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-23确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-23 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A. 由上表可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 8.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-5。 8.4环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 - 8.4.1物质危险性识别 项目涉及的风险物质为松脂、松节油、导热油、柴油，其物理化学性质及危险特征后续表格。 表4-24 松脂理化性质及危险特性表 标识; 中文名; 松脂; 英文名; Row rosin. 危险货物编号; 41550. 理化性质; 外观与性状; 淡黄色透明及不透明颗粒或块状，有特殊树脂的气味。具有光泽和粘性。. 熔点; 55; 沸点; -; 相对密度(水=1); 1.00. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; -; 爆炸上限%(v%):; /. 自然温度（℃）; -; 爆炸下限%(v%):; 15. 危险特性：遇火种、高温、氧化剂都有引起燃烧的危险。燃烧时放出有毒烟雾和蒸汽。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 健康危害; 慢性影响：长期接触可发生呼吸道刺激症状及乏力、嗜睡、头痛、眩晕、食欲减退等。对皮肤有原发性刺激作用，引起脱脂、干燥发红等。可引起过敏性皮炎，表现为红斑或丘疹，有瘙痒感:重者可发生水疱或脓疱:特别敏感者可发生全身性皮炎。. 急救措施; 使患者脱离污染区，安置休息并保暖，如有灼伤送医院救治. 泄漏应急 处理措施; 尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 灭火方法; 采用水、泡沫、二氧化碳灭火。. 表4-25 松节油理化性质及危险特性表 标识; 中文名; 松节油; 英文名; Turpentine oil. 分子量; 136.23; 危险货物编号; 33638. CAS号; 8006-64-2. 理化性质; 外观与性状; 无色至淡黄色油状液体，具有松香气味。. 熔点; /; 沸点; 154-170℃; 相对密度(水=1); 0.85~0.87. 溶解性; 不溶于水，溶于乙醇、氯仿、醚等多数有机溶剂. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; 35; 爆炸上限%(v%):; /. 自然温度（℃）; 253; 爆炸下限%(v%):; 0.8. 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。与硝酸发生剧烈反应或立即燃烧。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; LD50：5760mg/kg(大鼠经口)。 LC50：12000mg/m3，6小时(大鼠吸入)；29000mg/m3，2小时(小鼠吸入). 健康危害; 急性中毒：高浓度蒸气可引起麻醉作用，出现平衡矢调、四肢痉性抽搐、流涎、头痛、眩晕。可引起膀胱炎，有时有肾损害。还可出现眼及上呼吸道刺激症状。液体溅入眼内，可引起结膜炎及角膜灼伤。慢性影响：长期接触可发生呼吸道刺激症状及乏力、嗜睡、头痛、眩晕、食欲减退等。还可能有尿频及蛋白尿。对皮肤有原发性刺激作用，引起脱脂、干燥发红等。可引起过敏性皮炎，表现为红斑或丘疹，有瘙痒感:重者可发生水疱或脓疱:特别敏感者可发生全身性皮炎。. 急救措施; ①皮肤接触：用大最流动清水冲洗。用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 ③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ④食入：饮足量温水，催吐。就医。. 泄漏应急 处理措施; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 灭火方法; 采用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。. 表4-26 导热油理化性质及危险特性表 标识; 中文名; 导热油; 英文名; heattransferfluid. 分子量; /; 危险货物编号; /. CAS号; /. 理化性质; 外观与性状; 常温下液体为琥珀色. 熔点; /; 沸点; 280-500℃; 相对密度(水=1); /. 溶解性; 不溶于水，溶于乙醇、氯仿、醚等多数有机溶剂. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; 216; 爆炸上限%(v%):; /. 自然温度（℃）; 490; 爆炸下限%(v%):; 0.8. 危险特性：未被评为可燃物，但会燃烧。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 侵入途径：吸入。. 健康危害; 长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺/毛囊炎等疾病。用过的油可能包含有害杂质。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。如刺激持续，请求医。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，请立即送往医院治疗，不要等待，以免症状恶化。 眼睛接触：用大量的水冲洗眼睛。如刺激持续，求医。 吸入：晕眩或反胃不太可能出现，如果发生了，将患者移到有新鲜空气的地方若症状持续则要求求助医生。 含入：不要催吐，用水激口并就医。. 泄漏应急 处理措施; 溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后子以当的弃置。. 灭火方法; 泡沫、干化学灭火粉、二氧化碳。沙或泥土仅宜用于小规模火灾，切勿喷水。. 表4-27 柴油理化性质及危险特性表 标识; 中文名; 柴油; 英文名; Dieseloil. 理化性质; 外观与性状; 稍有粘性的淡黄色至棕色液体。. 熔点; -50-10℃; 沸点; 190-420℃; 相对密度(水=1); 0.87~0.9. 溶解性; /. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; 38; 爆炸上限%(v%):; /. 自然温度（℃）; 257; 爆炸下限%(v%):; /. 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，后开裂和爆炸的危险。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 健康危害; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮类、油性疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医. 泄漏应急 处理措施; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 灭火方法; 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。. 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 8.4.2营运、公用、贮运工程风险识别 通过前面物质风险识别，项目主要的事故类型为火灾、爆炸、泄漏。主要的环境风险事故类型是：生产运行系统、贮存系统、废气废气处理系统故障，引起火灾、爆炸、泄漏等事故，产生污染物对周围大气环境及水环境造成影响。生产运行系统：生产过程中，因操作不当或设备老化、磨损，生产设备存在跑、冒、滴、漏现象，管道连接点密封不严也会造成废气、废水、废渣泄漏，对环境产生污染。贮运系统：生产物料具有易燃性，企业生产过程中的运输、储存等发生泄漏事故（储罐、管道泄露），导致火灾、爆炸事故，引起的有毒、有害物质扩散到大气中产生大气污染，相应的消防废水流入项目鱼塘及附近地表水，造成污染。 8.5环境风险防范措施 8.5.1锅炉废气事故排放风险防护措施 如果项目营运过程中袋式除尘器出现故障，不能正常处理锅炉烟气，将会造成一定的环境空气影响。为减少事故性排放对周围环境的影响，袋式除尘器与生产工艺紧密结合，在设计中应考虑将生产主体设备与袋式除尘器连锁，一旦袋式除尘器出现故障，应停止相应环节生产。企业应加强对各类废气处理装置的维修和管理，以保证其有较高的处理效率。 8.5.2废水处理装置风险防范措施 厂区内设置的废水处理装置为生产废水的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，建设单位应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止污泥沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。当废水处理装置因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。 根据岳阳市金松松香有限公司松脂加工安全改造整体搬迁项目安全预评价报告可知，建设单位拟在污水处理池西侧设置了一个600m3的事故应急池，一旦废水处理设施及循环水处理设施出现故障，立即将废水引入事故池。一旦发生火灾，消防用水不得直接排入雨水管网中，必须引入事故池。本项目循环水量及废水量约53m3/d，事故应急池完全足够循环水及废水的暂存。 - 8.5.3物料运输、储存事故排放风险及防范措施 （1）物料运输、储存事故排放风险 ①物料运输过程：在物料运输过程，松脂线生产的松节油通过汽车输送至贮罐区，若发生交通事故，如撞车、翻车导致贮槽破损或盖子打开，将导致物料漏出，会对周围环境造成一定的影响。 ②物料仓储过程：本项目在生产过程涉及的易燃易爆物料有松节油，工艺设备操作温度和压力较高、管理操作不当或意外事故，存在着燃烧和爆炸的事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。此外，贮存、装卸过程可能造成原料泄漏，除在大气中挥发而损耗外，其余部分会随地面冲洗水进入排水系统，从而给水体造成污染。 ③生产过程：该公司设有精蒸馏锅、锅炉等压力容器，如果压力容器因设计不合理、制造和安装质量不合格、管道阀门、通风系统故障或操作不当，均会造成事故排放。可能产生的污染主要有如下几种：A、松节油冷凝回收系统效果欠佳，导致大量松节油气体逸出，污染环境。B、反应容器或储罐发生事故，溶液逸出，污染环境。C、导热油泄漏：本项目导热油锅炉运行时处于高温状态，造作不当引起的温度突变可能导致火灾爆炸事故发生。同时，锅炉使用导热油作为加热载体，在使用过程中也会发生泄漏和爆炸引起火灾事故。 （2）环境风险防范措施及应急要求 ①、物料运输、储存过程措施 根据公司原料的运输、储存方式和生产工艺，环评充分考虑工程所处的地理位置、区域自然环境和社会概况，对该公司在运输、储存及生产过程中的环境风险提出以下防范对此与措施： A、对物料的运输应采用安全性能优良的化学品专用运输槽车，同时车上要配备必要的防毒器具和消防器材，预防事故发生。 B、运输应选择合理的运输路线，尽量避开人口稠密区及居民生活区；同时的驾驶员要进行严格的培训和资格认证。 C、原料、成品储罐要严格按《化工工艺设计手册》及有关规定的要求进行设计、施工，储罐区必须设有降温淋水设施，同时为防雷击、防静电还要安装接地装置。 D、储罐区要形成相对独立的区域，必须设有防火墙、隔离带及围堰，同时储罐要留有足够多的容量，以便在一个储罐发生故障时，能及时地将其中的物料泵入另一个储罐，防止其外泄造成危害。根据岳阳市金松松香有限公司松脂加工安全改造整体搬迁项目安全预评价报告内容可知，本项目松节油储罐区将依据《精细化工企业工程设计防火标准》设置有围堰，具体详见下表： 表4-28 松节油储罐区围堰表 储罐位号; 方位及建构筑物; 拟设距离（m）; 标准距离（m）. 松节油储罐（内浮顶罐，Φ8000*8000，400m³）; 东：围堰; 4; 0.5H（4）. 南：围堰; 5; 0.5H（4）. 西：围堰; 4; 0.5H（4）. 北：围堰; 3.5; 0.4D（3.2）. 松节油储罐（卧式罐，Φ3200*9500，76m³）; 东：围堰; 3; 3. 南：围堰; 3.5; 0.4D（3.2）. 西：围堰; 4; 3. 北：围堰; 6; 3. E、锅炉房应采用防火墙分隔；锅炉房的门和窗、烟囱应位于爆炸危险区域以外；锅炉及附属导热油储罐、导热油炉输送泵等设备周围，应设置防止导热油外溢的措施；导热油炉系统应安装安全泄放装置。 F、主体厂房要强化通风，各种工艺设备（阀门、法兰、泵类等）、管道的选型、进货要严把质量关，并加强检修、维护，严禁生产中物料跑、冒、滴、漏现象的发生，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。 ②、松节油、导热油等物料泄漏风险防范措施 A、疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。 B、建议应急处理人员戴好防毒面具，穿消防防护服。在确保安全的情况下堵漏。 C、喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其他不燃性吸附剂混合吸收，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，沙土等要妥善处理。如大量泄漏，利用围堤收容，然后向专家咨询。 D、万一发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。 E、在厂内醒目处应设置大型风标，便于情况紧急时批示撤离方向，平时需制定抢险预案。 F、各装置含有毒物料的工段均设有必要的喷淋洗眼器、洗手池，并配备相应的防护手套、防毒呼吸器等个人防护用品，供事故时临时急用；一旦发生急性中毒，首先使用应急设施，并将中毒者安置在空气流畅的安全地带，同时呼叫急救车紧急救护。 ③、危废暂存间事故险防范措施 危险废物在收集贮存等环节可能因管理不当等原因出现流失泄漏的情况，建设单位应定期检查危险废物包装桶是否完整，避免包装桶破裂引起液体泄漏；危废暂存间作好防渗透处理，危险废物妥善收集，定期交有处理资质的单位处置，严禁随意排放。 ④、日常管理及安全生产措施 A、强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运安全规定。 B、强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产。消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 C、建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。 D、须经常检查安全消防措施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 E、生产现场应设置各种安全标志，凡易发生事故的场所、部位应按要求涂安全色。 F、建立劳动保护规定，配备劳保用品，实行就业前和定期的体检。并加强个人劳动防护，具体如下： 眼睛：如果有可能造成泼溅，需佩戴护目镜，护目镜重新使用之前必须彻底清洗。 皮肤：穿戴相兼容的化学防护手套及适当的防护外套。手套衣物重新使用之前必须彻底清洗。 呼吸：勿呼吸此物质的蒸气，在密封的或者通风不良的空间内必须采用适当的呼吸保护措施。 其他防护：工作现场严禁吸烟、进食、饮水。避免长期反复接触。 建设单位应按消防要求规范设置室外消防栓和小型灭火设备，车间内配设手提式泡沫灭火器和二氧化碳灭火器，仓库消防设施按所存储物料的要求相应配备。为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，本评价提出了以下风险事故应急预案。 加强技术培训，提高职工安全意识，操作过程中，工作人员应穿防腐材料制作的工作服，戴安全防护眼镜，戴橡皮手套，防止被灼伤。 最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。根据事故状况及危害程度做出相应的应急(救护、治安、警戒、疏散、抢修)决定。根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。当事故得到控制后，积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。 8.6环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表4-29 建设项目环境风险简单分析内容表 评价结果表明：项目安全条件和工艺、设备等满足建设需要，项目的环境风险处于可接受水平，在落实本评价报告提出的安全建议与对策措施后，该项目风险可控，且符合国家有关法律法规、技术标准的要求，具备安全生产的条件。 建设项目名称; 岳阳市金松松香有限公司松脂加工安全改造整体搬迁项目（年产10000t松香、3000t松节油）. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 岳阳县; 高新技术产业园六期. 地理坐标; 经度; 113度13分35.604秒; 纬度; 29 度4分13.679秒. 主要危险物质及分布; 废气处理设施、废水处理设施；松香、松节油、导热油、柴油；危废暂存间；. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废水和废气事故排放造成地表水和大气污染；松节油、导热油、柴油引发火灾次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；危废外泄污染地下水和土壤. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好车间防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水和废气处理设施维护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 9、环保投资 项目预计总投资4800万元，环保投资为37.8万元，占项目总投资的0.79%。环保设施与投资见表4-30。 表4-30 环保设施与投资一览表 治理项目; 污染防治设施或措施; 投资（万元）. 废气 治理; 生物质锅炉烟气; “袋式除尘器”+30m高DA001号烟囱; 5. 工艺废气（非甲烷总烃）; 密闭操作、放香口设置集气罩（0.8m×0.4m×0.5m），将工艺废气引入冷凝设备后冷凝回收；; 冷凝器主体设备自带，集气罩2. 无组织废气（非甲烷总烃）、恶臭; 污水处理站加盖密闭，废渣池封闭，加强车间及厂界周边绿化; 4. 柴油发电机燃油废气; 利用排烟管道拟引至楼顶高空排放; 0.5. 污水 治理; 工艺废水; “隔油沉淀+混凝气浮+A/O”一体化设施，设计处理能力30t/d; 6. 生活污水; 化粪池1座; 0.8. 循环冷却水池; 设规格为36×12×2.0m循环水池，有效容积864m3; 5. 冷却水塔; 设13m3冷却水塔一个; 2. 事故池; 设容积600m3事故池; 5. 噪声治理; 设备噪声; 安装减震垫、吸声设备、厂房隔声; 1.5. 固废; 一般固废、危险固废; 废渣池总容积1710m3 树皮、灰渣、除尘渣暂存区20m2 一般固废暂存场所20m2 危险固废暂存场所5m2; 6. 合计; 37.8. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物质锅炉烟气DA001 | SO2、NOX、烟尘 | “袋式除尘器”+30m高DA001号烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值 |
|  | 蒸馏工艺废气 | 非甲烷总烃 | 密闭操作、放香口设置集气罩，将工艺废气引入冷凝设备后冷凝回收 | 非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1相关要求；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 厂界标准值新扩改建二级标准； |
|  | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃、恶臭 | 污水处理站加盖密闭，废渣池封闭，加强车间及厂界周边绿化 |  |
|  | 备用柴油发电机 | SO2、NOX、CO | 利用排烟管道拟引至楼顶高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中无组织标准要求 |
| 地表水环境 | 生活污水DW001 | COD、BOD、氨氮等 | 经化粪池预处理后排入污水厂处理（接管前由槽罐车运送至岳阳高新技术产业园区污水处理厂，接管后排入长湖片污水处理厂） | 岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂的进水水质标准 |
|  | 生产废水DW002 | COD、BOD、氨氮、动植物油等 | 经“隔油沉淀+混凝气浮+A/O”一体化设施（处理规模30t/d）处理后排入污水厂处理（接管前由槽罐车运送至岳阳高新技术产业园区污水处理厂，接管后排入长湖片污水处理厂） |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 主要设备的基础减震、距离消声 | 达《工业企业厂界环境噪声标准》中3类标准的要求（昼间65dB、夜间55dB） |
| 固体废物 | 按要求做好一般工业固废暂存区和危险废物暂存间设置工作，建设单位拟在生产车间西侧地下设置废渣房，设地下深4.5m、总容积1710m3的废渣池，用于储存澄清工序产生的废渣。环评建议建设单位在锅炉房内设置20m2树皮、灰渣、除尘渣暂存区，用于暂存树皮、灰渣、除尘渣，建议在生产车间北侧设置面积为20m2的一般固废暂存区以及面积为5m2危险固废暂存场所，废松脂桶在一般固废暂存间后外售给回收单位资源化利用，废机油在危废暂存间暂存后由回用。可达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)及相关国家及地方法律法规要求；生活垃圾厂区内分类收集，定期交由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对厂区内设置的原料池、储罐区、污水池及危废暂存间等进行严格的防渗处理，避免对地下水造成污染；严禁危废随意堆放，防止因雨淋导致污水外溢，污染区域地下水及地表水 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对人群的生产、生活影响不大 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目环境风险为①废气、废水处理装置故障；②原料松节油、导热油、柴油等泄漏事故，环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级。主要防范措施如下： A、车间内设置严禁烟火警示牌；配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，严格执行安全和消防规范； B、储罐、原料池等均采用防渗材料处理，铺设防渗漏的材料；危废暂存间作好防渗透处理，危险废物妥善收集，定期交有处理资质的单位处置，严禁随意排放。 C、对废气、废水处理系统应定期检修、保养，以保证处理效率；当处理设施发生故障时，应立即停止生产，检修完毕后，确保处理设备正常运行，方能继续运营生产。建设单位拟在循环水池西侧设置600m3事故池，作为厂区内废水、消防废水应急池使用。 D、加强生产管理，提高职工的安全意识和风险防范能力。 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、必须严格执行建设项目竣工环保验收制度，对项目废气、废水、噪声、固废采取相应的治理措施，并将环保治理措施上报环保管理部门备案。项目建成后根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》经自主验收后方可投入运营。 2、运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 3、加强对废气、废水处置措施的管理，保证废气、废水处理设施正常运行，当废气、废水处理设施出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修。 4、长湖片污水处理厂建设完成前本项目污水经过专用的污水槽罐车送至就近的岳阳高新技术产业园区污水处理厂进行处理，槽罐车运输期间建设单位及转运双方应建立管理台账，并制定污水转运的时间跟频次，坚决杜绝污水溢罐事件的发生，严禁员工私自外排、抽取、倒卖生产污水。 /5、为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，经常性的监督管理工作。加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 |  |  |  |

- 六、结论

- 1、结论 综上所述，岳阳市金松松香有限公司松脂加工安全改造整体搬迁项目（年产10000t松香、3000t松节油）符合国家产业政策和工业园区土地利用规划，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。从安全生产角度考虑，整体搬迁可提高企业风险防控能力，因此，本项目的建设是可行的。 2、建议 为确保本项目对环境的影响控制在环境允许范围内，环评要求建设单位切实做好下列工作： （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受生态环境主管部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生物质锅炉 | 烟尘 | 0.074t/a | / | / | 0.034t/a | / | 0.034t/a | -0.04t/a |
|  |  | SO2 | 0.028t/a | / | / | 1.16t/a | / | 1.16t/a | +1.132t/a |
|  |  | NOx | 0.67t/a | / | / | 1.39t/a | / | 1.39t/a | +0.72t/a |
|  | 柴油发电机 | SO2 | 2.07kg/a | / | / | 2.07kg/a | / | 2.07kg/a | 0 |
|  |  | NOX | 1.33kg/a | / | / | 1.33kg/a | / | 1.33kg/a | 0 |
|  |  | CO | 0.79kg/a | / | / | 0.79kg/a | / | 0.79kg/a | 0 |
|  | 无组织非甲烷总烃 |  | / | / | / | 1.38t/a | / | 1.38t/a | / |
| 废水 | 生产废水 | COD | / | / | / | 0.57t/a | / | 0.57t/a | / |
|  |  | BOD5 | / | / | / | 0.28t/a | / | 0.28t/a | / |
|  |  | NH3-N | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | / |
|  | 生活废水 | COD | 0.15t/a | / | / | 0.22t/a | / | 0.22t/a | +0.07t/a |
|  |  | BOD5 | 0.07t/a | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.03t/a |
|  |  | NH3-N | 0.014t/a | / | / | 0.021t/a | / | 0.021t/a | +0.007t/a |
| 一般固物 | 粗树皮 |  | 12.0t/a | / | / | 15.0t/a | / | 15.0t/a | +3.0t/a |
|  | 废渣 |  | 含水3600t/a | / | / | 压滤后1430t/a | / | 压滤后1430t/a | / |
| 危险废物 | 灰渣、除尘渣 |  | 50.2t/a | / | / | 75.45t/a | / | 75.45t/a | +23.25t/a |
|  | 废松脂桶 |  | 0.14t/a | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.06t/a |
|  | 废导热油 |  | 2m3/a | / | / | 3.5m3/a | / | 3.5m3/a | +1m3/a |
|  | 废污泥 |  | / | / | / | 7.67t/a | / | 7.67t/a | +7.67t/a |
|  | 废机油 |  | 0.05t/a | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 6t/a | / | / | 9t/a | / | 9t/a | +3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①